|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

«ГИРОМОТОРЫ»

по дисциплине

«Элементы САУ РН и КА»

Выполнили: Бубелов Ф.Р.

Группа: ПС4-82

Проверил:

Работа выполнена: 21/04/2026  Отчет сдан:

Оценка:

2026 г.

Цель работы: ознакомиться с элементами конструкции гиромотора и экспериментально определить его основные характеристики

Основные теоретические сведения

Введение

Гиромотор, независимо от его конструкционного исполнения, представляет собой маховик, приводимый во вращение гиродвигателем того или иного типа. Гиромотор обычно устанавливается в кожух, играющую роль внутренней рамы карданова подвеса гироскопического прибора.

Основные методы увеличения добротности гиромоторов

- Выполнение конструкции гиромотора по обращенной схеме (статор гиродвигателя располагается внутри ротора с целью разнесения массы маховика от оси вращения для увеличения полярного момента инерции Jp);

- Увеличение скорости вращения маховика Ω;

- Применение тяжелых сплавов при изготовлении маховика с целью снижения его габаритов без уменьшения величины Jρ.

Кроме высокой добротности к гиромоторам предъявляют также другие специальные и общетехнические требования:

Стабильность кинетического момента;

Стабильность положения центра масс при различных условиях эксплуатации;

Точность динамической балансировки маховика;

Высокий срок службы (ресурс работы);

Малое время выхода в рабочий режим (время готовности);

Малая потребляемая мощность (энергетический показатель);

Минимальная стоимость (экономический фактор);

Простота конструктивного исполнения;

Высокая надежность.

Следует отметить, что при разработке конструкции гиромотора невозможно увязать одновременно все указанные требования.

Основные конструктивные схемы и элементы гиромоторов

На рис. 1 представлены основные конструктивные схемы гиромоторов.

Рис. 1

Маховик – 1, вал или ось – 2, шарикоподшипниковые опоры – 3, гиродвигатель – 4, гирокамера – 5. Маховики гиромоторов устанавливаются с помощью опор на неподвижных элементах (в гиромоторах типов I, II – в гирокамерах, в гиромоторе типа III – на оси). На неподвижных элементах также крепятся статоры гиродвигателей; роторы гиродвигателей запрессовываются в маховики.

Маховик гиромоторов представляет собой тело вращения, выполненное в виде полого цилиндра, и предназначен для увеличения момента инерции ротора гиромотора. Представляет с валом монолитную конструкцию (гиромоторы типов I, II) или является сборным (гиромотор типа III).

Вал и ось гиромоторов должны обладать высокой радиальной жесткостью и иметь малые осевые деформации при изменениях температуры.

Шарикоподшипниковые опоры применяются для установки маховика в гирокамере (гиромоторов типа I, II) или на неподвижной оси (гиромоторы типа III).

Гирокамера выполняет роль внутренней рамы карданова подвеса гироскопического прибора, а также служит для крепления статора гиродвигателя (гиромоторый типов I, II) и предохраняет элементы от загрязнения.

Применяются герметичные гиромоторы, заполненные газовой смесью под пониженным давлением.

Гиродвигатель предназначен для разгона маховика до номинальной угловой скорости вращения и дальнейшего поддерживания этой скорости.

Широкое распространение получили трехфазные асинхронные и синхронные гиродвигатели переменного тока.

Рис. 2

Асинхронный гиродвигатель состоит из статора и ротора типа «беличья клетка». Магнитопроводы статора и ротора выполняются в виде пакетов изолированных друг от друга пластин из электрической стали. В пазы статора укладывается трехфазная обмотка, выполненная из медного провода; статор имеет одну, реже две пары полюсов. Магнитопровод ротора заливается алюминиевым сплавом или медью, образующими короткозамкнутую обмотку. Ток, протекая по обмотке статора, создает вращающееся со скоростью n1 магнитное поле N1-S1, которое, пересекая короткозамкнутую обмотку ротора, наводит в ней ЭДС и ток (рис. 2). При взаимодействии тока с магнитным полем статора возникают электромагнитные силы Fэм которые создают момент Mэм, приводящий ротор во вращение со скоростью n2. Условием наведения ЭДС является непрерывное пересечение короткозамкнутой обмотки ротора магнитным полем статора; поэтому скорость вращения ротора n2 должна быть меньше скорости вращения n1 магнитного поля, наводимого обмоткой статора.

Скорость вращения магнитного поля статора:

| n1= 60f1p | (4) |
| --- | --- |

где f1 – частота источника питания, Гц;

p – число пар полюсов статора.

Асинхронный гиродвигатель характеризуется скольжением

|  | (5) |
| --- | --- |
| Или | (6) |

Величина S зависит от моментов сопротивления Mс (момент трения, момент аэродинамический) на валу гиродвигателя. Скорость вращения ротора:

| n2 = n1(1-S) | (7) |
| --- | --- |

Гистерезисный гиродвигатель отличается от асинхронного конструкцией ротора. Ротор представляет собой пакет изолированных друг от друга пластин из магнитотвердого материала типа викаллой и не имеет короткозамкнутой обмотки.

Рис. 3

Рассмотрим режим запуска гиродвигателя (рис. 3):

Магнитное поле N1-S1 формируемое обмоткой статора, вращается со скоростью n1. Это поле намагничивает материал ротора. Из-за наличия гистерезисных свойств материала ротора ось его намагниченности N2-S2 отстает от оси намагничивающего поля статора на гистерезисный угол γ. Этот угол определяется магнитными свойствами материала ротора и равен (30÷40)º. Участки намагниченного ротора независимо от скорости его вращения поворачиваются за полем статора со скоростью n1. Из-за сдвига по углу между полюсами намагничивающего поля статора N1-S1 и участками ротора N2-S2 возникают магнитные силы Fм, стремящиеся втянуть ротор в поле статора, и в результате происходит разгон ротора. Этот процесс имеет место до того момента, когда скорость вращения ротора n2 становиться равно скорости вращения намагничивающего поля статора n1:

| n2 = n1 | (8) |
| --- | --- |

Говорят, что ротор гиродвигателя входит в синхронизм. В момент вхождения в синхронизм прекращается перемагничивание материала ротора и, так как энергия на перемагничивание не затрачивается, ток в обмотке статора скачком падает до номинального значения. Если бы вращению ротора не препятствовали моменты сопротивления Mс на валу гиродвигателя, то ось намагниченности ротора N2-S2 совпадала бы с осью намагничивающего поля статора N1-S1. При наличии моментов сопротивления ось намагниченности ротора отклоняется (отстает) от оси намагничивающего поля на угол β, определяемый величиной моментов сопротивления. При этом возникают магнитные силы Fм, стремящиеся втянуть ротор в согласованное положение с полем статора, и в результате возникает момент двигателя Mг, компенсирующий момент сопротивления Mc. Если момент сопротивления меняется скачком, то возникают низкочастотные (с частотой 1-2 Гц) медленно затухающие колебания ротора около положения, определяемого новым значением угла β.

Основные эксплуатационные характеристики гиромоторов

- Пусковые токи в фазах Iп,

- Номинальные (рабочие) токи в фазах Iр,

- Пусковая мощность Pп,

- Номинальная мощность Pн,

- Время разгона асинхронного гиромотора tр,

- Время вхождения в синхронизм гистерезисного гиромотора tг,

- Время выбега гиромотора tв,

- Величина скольжения асинхронного гиродвигателя S,

- Кратность тока KI = Iп / Iр (9)

- Кратность мощности KP = Pп / Pн (10)

Приведенные  характеристики  гиромоторов  в  первую  очередь  зависят  от моментов сопротивления на валу гиродвигателя. При увеличении трения и моментов аэродинамического сопротивления растут токи Iп, Ip, потребляемая мощность Pп, Pн, затягивается процесс разгона гиромотора, увеличивается температура перегрева его элементов. Кроме того, гиромоторы, имеющие высокие кратности тока KI и мощности KP, требуют для своей работы выбора источников питания с большим запасом по мощности.

Основными методами улучшения эксплуатационных характеристик гиромоторов являются:

- Применение  герметичных  газонаполненных  гиромоторов, в которых обеспечивается снижение аэродинамического момента и, следовательно, токов Iп, Iр, потребляемой мощности Pп, Pн, времени разгона tр, tг, скольжения при сохранении хорошей теплопередачи между элементами;

-   Применение  высокопрецизионных шарикоподшипниковых опор и качественной смазки;

-   Улучшение характеристик гиродвигателя.

Экспериментальная часть

Цель эксперимента – определение эксплуатационных характеристик асинхронного и синхронного гиромоторов.

Испытание асинхронного гиромотора:

| t, сек | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f2, Гц | 452 | 354 | 279 | 227 | 186 | 154 | 129 | 108 | 91 | 76 | 63 |
| n2,об/мин | 27120 | 21240 | 16740 | 13620 | 11160 | 9240 | 7740 | 6480 | 5460 | 4560 | 3780 |

- пусковой ток	Iп (А) = 0.4 А;

- номинальный ток	Iн (А) = 0.1 А;

- время разгона	tр (сек) = 56 сек;

- частота ЭДС, наводимой в обмотке

статора гиромотора при выбеге	f2 (Гц) = 500;

- время выбега	tв (сек) = 459 сек;

- потребляемая мощность при пуске	Pп (Вт) = 7 Вт;

- номинальная потребляемая мощность	Pн (Вт) = 1,75 Вт;

После испытания испытания подсчитываются:

- скольжение		s=f1-f02f1∙100%= 500-452500∙100%=9,8%;

- кратность токов и мощности	
К1=IпIн= 0,40,1=4, К2=PпPн= 71,75=4

- частота вращения ротора гиромотора при выбеге	n2 (об/мин);

- строиться кривая выбега ротора гиромотора	n2=f(t);

- скорость вращения магнитного поля статора гиромотора	
n1= 60*f1p= 60*5001=30000 об/мин.

n2= 60*f2p, где p – число пар полюсов статора гиромотора, p=1.

Рис. 1. График n=f(t) для асинхронного гиромотора

Испытания синхронного гистерезисного гиромотора:

| t, сек | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f2, Гц | 492 | 404 | 329 | 268 | 223 | 186 | 153 | 127 | 104 | 86 | 69 |
| n2,об/мин | 29520 | 24240 | 19740 | 16080 | 13380 | 11160 | 9180 | 7620 | 6240 | 5160 | 4140 |

- пусковой ток	Iп (А) = 0.7 А;

- номинальный ток	Iн (А) = 0.5 А;

- время разгона	tр (сек) = 63 сек;

- частота ЭДС, наводимой в обмотке

статора гиромотора при выбеге	f2 (Гц) = 500;

- время выбега	tв (сек) = 472 сек;

- потребляемая мощность при пуске	Pп (Вт) = 6 Вт;

- номинальная потребляемая мощность	Pн (Вт) = 1,5 Вт;

После испытания испытания подсчитываются:

- кратность токов и мощности	
К1=IпIн= 0,70,4=1,4,  К2=PпPн= 61,5=4

- частота вращения ротора гиромотора при выбеге	n2 (об/мин);

- строиться кривая выбега ротора гиромотора	n2=f(t);

n2= 60*f2p, где p – число пар полюсов статора гиромотора, p=1.

Iп = 0,7 А		Рп = 6 Вт

Iн = 0,5 А              Рн = 1,5 Вт

tр = 63 с                 tв = 472 c

n2= 60*f2p, где p – число пар полюсов статора гиромотора, p=1.

Рис. 2. График n=f(t) для синхронного гистерезисного гиромотора