|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Расчет и проектирование

межконтинентальной баллистической ракеты

Студент            ПС4-71    				________________                          Н.В. Плясов

(Группа)					         (Подпись, дата)                                   (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			_________________                        А.В. Крылов

(Подпись, дата)                                    (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________                         А.В. Крылов

(Подпись, дата)                                    (И.О.Фамилия)

2023 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине ___Основы устройства и проектирования ракетно-космической техники_________

Студент группы ____ПС4-71___________

___________________                         ____Плясов Никита Владимирович

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Расчет и проектирование межконтинентальной баллистической ракеты

_________________________________________________________________________________

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

______учебный____________________________________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения проекта:  25% к _8_ нед., 50% к _11_ нед., 75% к 14 нед., 100% к _17_ нед.

Задание: определение проектных и конструктивных параметров БР с ЖРД, разработка общей конструктивно-компоновочной схемы, детальная проработка специальных частей_____________

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на ____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Конструктивно-компоновочная схема (чертеж), ПГС (чертеж)_____________________________________

Дата выдачи задания « 10 » сентября 2023 г.

Руководитель курсового проекта			_________________  ____ А.В. Крылов ______

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________  ____ Н.В, Плясов

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Содержание

| Задание на выполнение курсового проекта…………………………………………. | 2 |
| --- | --- |
| Содержание……………………………………………………………………………. | 3 |
| Введение………………………………………………………………………………. | 4 |
| Исходные параметры проектирования……………………………………………… | 5 |
| Расчет параметров с помощью программы……...………………………………….. | 6 |
| Проектные параметры………………………………………………………………... | 10 |
| Расчет длин баков окислителя и горючего………………………………………….. | 11 |
| Ракета-аналог 8К-81 (УР-200)………………………………………………………... | 15 |
| Описание ПГС………..……………………………………………………………….. | 19 |
| Характеристики компонентов топлива……………………………………………… | 24 |
| Описание проектируемого изделия…...…………………………………………….. | 25 |
| Сравнение с аналогом………………………………………………………………… | 26 |
| Выводы………………………………………………………………………………… | 27 |
| Список использованных источников...……………………………………………… | 28 |
| Приложение 1…………………………………………………………………………. | 29 |

Введение

В данном курсовом проекте проводится работа по расчету и проектированию межконтинентальной баллистической ракеты, аналогом которой является УР-200 (8К81)  по заданным параметрам:

- максимальная дальность

- масса полезного груза

- количество боевых блоков

- компоненты топлива

- давление камеры сгорания

Расчет исходных параметров был проведен на ЭВМ. Рассчитывалось несколько вариантов исходных параметров с варьированием входных параметров, в результате чего был выбран вариант, имеющий наименьшую стартовую массу и соответствующий техническим требованиям межконтинентальных баллистических ракет.

Исходные параметры проектирования

Разрабатываемая конструкция межконтинентальной баллистической ракеты по заданию должна иметь следующие тактико-технические характеристики:

- назначение: 	боевое;

- максимальная дальность полета: 10000 км;

- масса полезного груза: 	2000 кг;

- количество боевых блоков: 3 шт.;

- используемое топливо (на обеих ступенях):

горючее – НДМГ (несимметричный диметилгидразин);

окислитель – АТ (азотный тетраксид);

- давление в камере сгорания:

1 ступень - 12 МПа;

2 ступень - 12 МПа;

Расчет параметров с помощью программы

В программе был проведён расчет параметров ракеты и путём изменения различных параметров и конструктивных решений был выбран вариант с наименьшей стартовой массой.

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Дальность (км) | 10000,0000 |
| Масса полезного груза (кг) | 2000,0000 |
| Соотношение масс ступеней | 0,3500 |
| Число блоков ГО | 3,0000 |
| Специальный полезный груз | 1,0000 |
| Маневрирующий блок ГО | 0,0000 |
| Отдельный приборный отсек | 1,0000 |
| Горячее разделение ступеней | 0,0000 |
| Сбрасывание переходного отсека | 1,0000 |
| Нормальная длинна хвостового отсека | 0,0000 |
| Стабилизаторы | 0,0000 |
| Данные по первой ступени |  |
| Плотнотсь горючего (кг/куб.м) | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 12,0000 |
| Давление в выходном сечении(МПа) | 0,0600 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,4000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1510 |
| Число двигателей в ДУ | 4,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,3000 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,3500 |
| Вылет днищ баков | 0,2000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 |
| Данные по второй ступени |  |
| Плотнотсь горючего (кг/куб.м) | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 12,0000 |
| Давление в выходном сечении(МПа) | 0,0100 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,4000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1690 |
| Число двигателей в ДУ | 1,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,3000 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,3500 |
| Вылет днищ баков | 0,2000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 |
| Проектные параметры |  |
| Масса стартовая (кг) M0 | 86631,6000 |
| Масса 2-й ст. (кг) M2 | 30321,1000 |
| Масса конечная (кг) Mк | 5315,6000 |
| Масса головного отсека (кг) Mг | 2970,0000 |
| Отн. кон. масса 1-й ст. Muк1 | 0,4070 |
| Отн. кон. масса 2-й ст. Muк2 | 0,1750 |
| Тяга нулевая (Кн) P0 | 1634,7000 |
| Тяга пустотная 1-й ст. (Кн) Pп1 | 1823,6000 |
| Тяга пустотная 2-й ст. (Кн) Pп2 | 743,4000 |
| Нагрузка на тягу 1-й ст. Nu0 | 0,5200 |
| Нагрузка на тягу 2-й ст. Nuп | 0,4000 |
| Параметры активного участка |  |
| Разделение ступеней |  |
| Cкорость (м/сек) Vкс | 1819,2000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 47,1500 |
| Координата (км) Xкс | 29,7000 |
| Координата (км) Yкс | 48,4000 |
| Время работы 1-ст. (сек) Tкс | 86,5000 |
| Конец активного участка |  |
| Cкорость (м/сек) Vк | 6946,7000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 22,4400 |
| Координата (км) Xк | 376,4000 |
| Координата (км) Yк | 221,3000 |
| Время активного участка (сек) Tк | 195,9000 |
| Габаритные размеры (м) |  |
| Диаметр 1-й ст. Dm1 | 2,4000 |
| Диаметр 2-й ст. Dm2 | 1,9000 |
| Длина ракеты lр | 26,3200 |
| Длина 2-й ст. l2 | 14,9380 |
| Длина ГО lго | 2,37400 |
| Длина ПО lпо | 0,7900 |
| Длина бака А 2-й ст. lа2 | 3,8110 |
| Длина МБО 2-й ст. lмб2 | 0,0000 |
| Длина бака Б 2-й ст. lб2 | 3,1930 |
| Длина ПХО lпхо | 4,7690 |
| Длина бака А 1-й ст. lа1 | 4,8920 |
| Длина МБО 1-й ст. lмб1 | 0,0000 |
| Длина бака Б 1-й ст. lб1 | 4,0840 |
| Длина ХО lхо | 2,4060 |
| Параметры ДУ |  |
| Первая ступень |  |
| Уд.импульс нулевой Pуд0 | 2753,9000 |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3072,1000 |
| Время работы ДУ tк1 | 86,5000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,0872 |
| Площадь среза сопел Fa | 2,0749 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,1666 |
| Диаметр среза сопла Da | 0,8127 |
| Вторая ступень |  |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3251,7000 |
| Время работы ДУ tк1 | 109,4000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,0336 |
| Площадь среза сопел Fa | 3,2167 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,2068 |
| Диаметр среза сопла Da | 2,0238 |

Проектные параметры

Дальность максимальная – 10000,00 (км)

Масса полезного груза – 2000 (кг)

Масса стартовая 86631,6 (кг)

Масса конечная 5315,6 (кг)

Масса головного отсека - 2970 (кг)

Относительная конечная масса 1-й ст. - 0,4070

Относительная конечная масса 2-й ст. - 0,1750

Тяга нулевая – 1634,7 (Кн)

Тяга пустотная 1-й ст. – 1823,6 (Кн)

Тяга пустотная 2-й ст. - 743,4 (Кн)

Нагрузка на тягу 1-й ст. - 0,5200

Нагрузка на тягу 2-й ст. - 0,4000

Параметры конца активного участка

Cкорость Vк – 6946,7 (м/сек)

Угол траектории Teta – 22,44 (град.)

Координата Xк – 376,4 (км)

Координата Yк – 221,3 (км)

Габаритные размеры

Диаметр 1-й ст. - 2,400

Диаметр 2-й ст. - 1,900

Длина ракеты - 26,3200

Длина 2-й ст. - 14,938

Длина ГО - 2,3740

Длина ПО - 0,7900

Длина бака А 2-й ст. – 3,8110

Длина бака Б 2-й ст. – 3,1930

Длина ПХО - 4,7690

Длина бака А 1-й ст. – 4,8920

Длина бака Б 1-й ст. – 4,0840

Длина ХО - 2,4060

Параметры ДУ

Первая ступень

Удельный импульс нулевой – 2753,9

Удельный импульс пустотный – 3072,1

Время работы ДУ – 86,5

Площадь критических сечений - 0,0872

Площадь среза сопел - 2,0749

Диаметр критического сечения сопла - 0,16663

Диаметр среза сопла - 0,81269

Вторая ступень

Удельный импульс пустотный – 3251,7

Время работы ДУ – 109,4

Площадь критических сечений - 0,03359

Площадь среза сопел - 3,21669

Диаметр критического сечения сопла 0,20682

Диаметр среза сопла - 2,02376

Расчет длин баков окислителя и горючего

Исходные данные из программы:

Масса стартовая или стартовая масса 1 ступени , M01 = 86631,6 кг

Масса конструкции 1 ступени , Mк1 = 35259,06 кг

Масса топлива 1 ступени, Mт1 = M01 - Mк1 = 51372,52 кг

Стартовая масса 2 ступени , M02 = 30321,1 кг

Масса конструкции 2 ступени , Mк2 = 5306,19  кг

Масса топлива первой ступени, Mт2 =  M02 - Mк2 = 25014,91 кг

Относительная масса 1 ступени μk1= 0,407

Относительная масса 2 ступени μk2= 0,175

Определяем массу топлива каждой ступени:

Масса топлива первой ступени Mт1=M01-Mк1=M01(1-μk1) = 51372,53 кг

Масса топлива второй ступени Mт2=M02-Mк2 = 25014,91 кг

Для каждой ступени уточняем размеры баков:

1 ступень

Плотность окислителя ,                            ρO2 = 1440 кг/м3

Плотность горючего  ,                                ρГ  = 790 кг/м3

Радиусы баков  ,                                            R = 1,2 м3

Масса топлива ступени МТ

Стехиометрическое соотношение  ,               ν0 = 3,07

Коэффициент избытка окислителя ,               α = 0,95

ν=ν0∙α = 2,9165

Масса окислителя ,                                            МО=ν1+νМТ =2,91653,9165 *51372,53 = 38255,58   кг

Масса горючего ,                                                МГ=11+νМТ = 13,9165 *51372,53 = 13116,94кг

Объём окислителя ,                                            VО=МОρО = 38255,581440 = 26,56  м3

Объём горючего ,                                                 VГ=МГρГ = 13116,94790 = 16,6 м3

Объём бака окислителя ,

VБО=VО+Vподушка+Vгарантия

VБО=VО+5%∙VО+2%∙VО = 28,41 м3

Объём бака горючего ,

VБГ=VГ+Vподушка+Vгарантия

VБГ=VГ+5%∙VГ+2%∙VГ = 17,8 м3

Объем днища,

Vднищ=13π∙Lднищ23∙Rднищ-Lднищ, где

Lднищ = D*0,2 = 2,4 * 0,2 = 0,5 м

Rднищ =1,22+0,522*0,5 = 1,69 м, откуда

Vднищ=13π∙0,523∙1,69-0,5 = 1,2 м3

Объем цилиндрической части бака окислителя,

VЦО=VБО = 28,41 м3

Длина цилиндрической части бака окислителя,

LЦО=4∙VЦОπ D2 = 6,283м

Длина бака окислителя,

LБО=LЦО+ Lднищ = 6,789м

Объем цилиндрической части бака горючего,

VЦГ=VБГ-2∙Vднищ = 15,4м3

Длина цилиндрической части бака горючего,

LЦГ=4∙VЦГπ D2 = 3,405 м

Длина бака горючего,       LБГ=LЦГ+2 Lднищ = 4,405 м

rB=rM+∆ – внешний радиус тоннельной трубы

rM=mπρVK  – радиус магистрали;  m – массовый расход компонента;

m= Мкомпонентаtk,

где tk– время работы, соответствующей ДУ;

ρ – плотность компонента

VK=6…10 м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью)

∆=0,2…0,3rM – зазор между магистральной и туннельной трубами.

tk1 = 86,5 с,

m01= M01tk1 =51372,5286,5 = 593,9 кг/с

mг1= Mг1tk1 =13116,9486,5 = 151,64 кг/с

rMо1=m01πρVK = 593,63,14*1440*9  = 0,120 м,     rMг1=mг1πρVK = 151,643,14*790*7  = 0,093 м

∆o1= 0,120*0,25 = 0,03 м,   ∆г1= 0,093*0,25 = 0,023 м

rBо1=rMо1+∆o1=0,120 + 0,03=0,150 м, rBг1=rMг1+∆г1=0,093+ 0,023=0,116 м

2 ступень

Плотность окислителя ,                            ρO2 = 1440 кг/м3

Плотность горючего  ,                                ρГ  = 790 кг/м3

Радиусы баков  ,                                            R = 0,9 м3

Масса топлива ступени МТ

Стехиометрическое соотношение  ,               ν0 = 3,07

Коэффициент избытка окислителя ,               α = 0,95

ν=ν0∙α = 2,9165

Масса окислителя ,                                            МО=ν1+νМТ = 2,91653,9165 *25014,91 = 18627,85  кг

Масса горючего ,                                                МГ=11+νМТ = 13,9165 *25014,91=6387,05 кг

Объём окислителя ,                                            VО=МОρО = 18627,85  1440 = 12,93 м3

Объём горючего ,                                                 VГ=МГρГ = 6387,05790 =8,08 м3

Объём бака окислителя ,

VБО=VО+Vподушка+Vгарантия

VБО=VО+5%∙VО+2%∙VО = 13,83 м3

Объём бака горючего ,

VБГ=VГ+Vподушка+Vгарантия

VБГ=VГ+5%∙VГ+2%∙VГ = 8,64 м3

Объем днища,

Vднищ=13π∙Lднищ23∙Rднищ-Lднищ, где

Lднищ = D*0,2 = 1,8 * 0,2 = 0,36 м

Rднищ =0,362+0,922*0,36 = 1,3 м, откуда

Vднищ=13π∙0,3623∙1,3-0,36 = 0,5 м3

Объем цилиндрической части бака окислителя,

VЦО=VБО=  13,83 м3

Длина цилиндрической части бака окислителя,

LЦО=4∙VЦОπ D2 = 5,43 м

Длина бака окислителя,

LБО=LЦО+Lднищ = 5,797м

Объем цилиндрической части бака горючего,

VЦГ=VБГ-2∙Vднищ = 7,64 м3

Длина цилиндрической части бака горючего,

LЦГ=4∙VЦГπ D2 = 3 м

Длина бака горючего,       LБГ=LЦГ+2 Lднищ = 3,36  м

tk2 =  109,4 с

m02= M02tk2 =18627,85109,4 = 170,27 кг/с,    mг2= Mг2tk2 =6387,05109,4 = 58,38 кг/с

rMо2=m02πρVK = 170,273,14*1440*9  = 0,064 м,     rMг2=mг2πρVK = 58,383,14*790*7  = 0,057 м

∆o2= 0,064*0,25 = 0,016 м,   ∆г2= 0,057*0,25 = 0,014 м

rBо2=rMо2+∆o2=0,064 + 0,016=0,080 м,

rBг2=rMг2+∆г2=0,057+ 0,014=0,071 м.

В ЖРД с дожиганием приведенная длина камеры сгорания существенно уменьшается и составляет 1м.

Диаметр критического сечения сопла, dкр

Диаметр среза сопла, da

Диаметр камеры сгорания, dк

Длина камеры сгорания, lк

Длина сопла, lс=da

Длина двигательной установки, lдв

1 ступень:

dкрит= 0,166 м						dа= dкритfа= 0,8127 м

dк =2*dкрит = 0,332 м					lк =lк.пр4 = 0,25 м

lc= dа = 0,8127 м						lдв= 1,05(lк + lс) = 1,16 м

2 ступень:

dкрит= 0,206 м						dа= dкрит√fа = 2,0238 м

dк =2*dкрит = 0,412 м					lк =lк.пр4 = 0,25 м

lc= dа = 2,0238 м						lдв= 1,05(lк + lс) = 2,38 м

Пересчитаем размеры ракеты с учетом проведенных расчетов.

Длина ХО lхв= 2,406 м	Длина БО 1 ст.: lбо= 6,789м	Длина БГ 1 ст.: lбо= 4,405 м

Длина БО 2 ст.: lбо=5,797 м 	Длина БГ 2 ст.: 3,36 м	Длина ГО: lго=2,374 м

Длина ПО: lпо=0,79 м	Длина ПХО: lпхо=4,77 м

Длина ракеты lр =2,406 +6,79+ 4,405 + 5,797 + 3,36 + 2,38 + 0,79 + 4,77= 30,668 м

Ракета-аналог 8К-81 (УР-200)

Общие сведения о ракете 8К-81.

Универсальная ракета УР-200, разрабатывалась в филиале № 1 (Фили) ОКБ-52 (В.Н.Челомей) в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1961 года.

Изготовление – на машиностроительном заводе им. М.В.Хруничева.

Ракета-носитель 8К-81 – многоцелевая, т.е. имеет различное значение – она может быть использована как баллистическая ракета большой дальности, и как носитель двух вариантов космических аппаратов – истребителя спутника и управляемого спутника разведчика, выводимых на эллиптические траектории с апогеем в 300 и 240 км соответственно.

Ракета 8К-81 имеет 2 ступени, расположенные по схеме тандем, т.е. имеет поперечное деление. Двигатели всех ступеней разрабатывались в ОКБ-154 под руководством С.А.Косберга (КБХА, г.Воронеж). В качестве топлива использованы высококипящие компоненты - несимметричный диметилгидразин (НДМГ) в качестве горючего и азотный тетраоксид (АТ) в качестве окислителя. На первой ступени применялась двигательная установка РД-0202 (8Д45) в составе трёх двигателей РД-0203 (8Д43) и одного двигателя РД-0204 (8Д44) с сигнализатором давления, а на второй ступени — двигательная установка РД-0205 (8Д47) в составе маршевого однокамерного двигателя РД-0206 (8Д46) и рулевого четырехкамерного двигателя РД-0207 (8Д67).

В конструкции ракеты использованы многие совершенные решения технических задач ракетостроения:

а) использование ЖРД закрытой схемы с высокой удельной тягой;

б) применение вафельной конструкции обечаек баков, что значительно облегчает их;

в) применение автономного термостатирования баков и необходимых узлов систем управления и головной части, что позволяет использовать ракету в широком диапазоне температур окружающей среды;

г) применение неповоротного стартового устройства с выходом ракеты в плоскость стрельбы за счет разворота ее системой управления самой ракеты;

д) использование на ракете автономной системы управления в совокупности с системой радиоуправления, что повышает ее надежность и точность стрельбы;

е) на ракете устанавливается головная часть, поглощающая радиосигналы, и система помех, что позволяет головной части успешно преодолевать систему про противника.

Ракета может быть использована при запуске как на шахтных пусковых установках, так и открытых позиций.

Ракета снята с производства в 1965 г., на вооружение не принималась.

Основные данные ракеты 8К-81.

Характеристики МБР 8К81:

Максимальная дальность стрельбы – 12000…14000 км.

Полная длина ракеты – 30,1 м;

Максимальный диаметр (по кромкам стабилизаторов)– 4160 мм;

Диаметр блока первой ступени – 3000 мм;

Диаметр блока второй степени – 2200 мм;

Вес в заправленном состоянии – 136,201 т;

Стартовый вес – 135,991 т.

Конструктивные узлы баковых отсеков ракеты.

Баки ракеты

Особенностью баков или надувных отсеков является то, что в них всегда имеется значительное избыточное давление (1-4 атм.). Это избыточное давление необходимо для обеспечения бескавитационной работы насосов, но одновременно оно разгружает бак от характерных для узлов ракет сжимающих усилий. Поэтому баки в продольном направлении являются всегда достаточно прочными. Однако, ввиду большой протяженности ракеты, необходимо обеспечить продольную устойчивость баков, особенно нижних, ибо на них действуют особенно большие продольные инерционные нагрузки. Наилучшим конструктивным решением во всяком случае для баков больших диаметров, которые имеют место в ракете, является вафельная конструкция обечаек баков. Именно такую конструкцию имеют 3 бака из 4. Только бак окислителя второй ступени (передний бак), имеет гладкие обечайки, а давление наддува в нем велико (до 7,15 атм.).

В остальном конструкция всех баков идентична. Выполнена она из материала Амг6. Торцевыми опорами бака являются 2 мощных шпангоута (передний и задний). Шпангоуты представляют собой жесткие узлы, служащие для соединения центральной цилиндрической части бака со сферическими днищами. Одновременно торцевые шпангоуты являются стыковочными узлами для стыковки бака с соседними узлами.

Во всех 4-х баках имеются следующие внутренние устройства:

на верхнем днище:

- устройство для наддува бака;

- вывода электрожгутов системы СОБ;

- дренажно-предохранительные клапана, регулирующие давление в баке;

- датчик уровня системы контроля уровней;

- датчик температур.

на нижнем днище:

- датчик расхода компонента системы СОБ;

- заборник компонента с воронкогасителями.

Применение вафельной конструкции сильно снижает удельный вес баков.

Сухие отсеки.

Сухие отсеки не имеют внутреннего давления. Поэтому для передачи продольных усилий они должны иметь мощный набор стрингеров, подкрепленных шпангоутами и наружной оболочкой.

Конические отсеки блока 2 ступени покрываются теплозащитной обмазкой, так как температура нагрева этих отсеков из-за конической формы достигает значительной величины, существенно на прочность механической обшивки.

Двигательная установка 1 ступени.

Три двигателя РД-0203 и один двигатель РД-0204 при использовании в составе первой ступени ракеты УР-200 образуют двигательную установку РД-0202 (8Д45).

Двигательная установка 2 ступени.

Тип двигателя РД-0205 в составе маршевого однокамерного двигателя РД-0206 и рулевого четырехкамерного двигателя РД-0207:

### Общие сведения

Ракетный двигатель РД-0203/0204 предназначен для использования в составе маршевых блочных ЖРД первых ступеней баллистических ракет 8К81. Связка из трех двигателей РД-0203 и одного двигателя РД-0204 образует двигательную установку РД-0202. ЖРД РД-0204 отличается от ЖРД РД-0203 наличием в его составе сигнализатора давления. В остальном двигатели РД-0203 и РД-0204 аналогичны.

Топливные компоненты: окислитель - азотный тетроксид (АТ), горючее — несимметричный диметилгидразин (НДМГ).

Гарантийный срок хранения двигателя - 7.5 лет. Гарантийный срок хранения двигателя в составе изделия - 7 лет. Из них в полевых условиях - 3 года, в том числе в заправленном состоянии - 1 год.

Параметр; Значение; Единицы. Тяга. у Земли; 500; кН. в пустоте; 565; кН. Давление в камере сгорания; 14.7; МПа. Давление на срезе сопла; 0.059; МПа. Удельный импульс тяги. у Земли; 2727.8±30; м/с. в пустоте; 2952.8±70; м/с. Расход топлива. горючего; 50.96; кг/с. окислителя; 132.49; кг/с. суммарный; 183.45; кг/с. Коэффициент соотношение компонентов; 2.6; m(ок)/m(г). Регулирование соотношения компонентов; ±7 (max ±10); %. Время работы; 145; с. Масса двигателя. сухого; 415; кг.

Таблица 1.  Технические параметры двигателя 8Д43/8Д44

Описание ПГС

Пневмогидравлическая схема

Двигатель состоит из камеры сгорания 1, ТНА 2, системы окислителя, системы горючего, системы газогенерации, агрегатов системы управления, регулирования и контроля режима двигателя.

Система окислителя включает в себя магистраль 3 подвода окислителя к преднасосу "О" 4 , клапан пуска 5 окислителя, насос окислителя, магистраль подвода окислителя в газогенератор 6 с клапаном отсечки окислителя 7.

Система горючего включает в себя магистраль 8 подвода горючего к преднасосу "Г" 9, клапан пуска 10 горючего, насос, горючего магистрали подвода горючего к камере 1 и газогенератору 6.

На магистрали подвода горючего к камере установлены дроссель 11 - исполнительный орган системы СОБ, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки 13 горючего от камеры.

На магистрали подвода горючего к газогенератору установлены регулятор расхода 14 горючего в газогенератор – исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС и клапан отсечки 15 горючего от газогенератора.

Для слива компонентов топлива из магистралей двигателя после клапанов пуска, в случае несостоявшегося старта, служат ручные вентили на клапанах 7 и 12.

Система газогенерации обеспечивает выработку окислительного газогенераторного газа - рабочего тела турбины турбонасосного агрегата. По выходе из турбины газ подается в камеру, где используется в качестве окислителя. Горючее на газогенератор 6 отбирается от насоса "Г", проходит регулятор расхода "Г" 14 - исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС, клапан отсечки (15) горючего газогенератора, поступает в рубашку охлаждения газогенератора 6 и, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания ГГ.

Окислитель в газогенератор подается непосредственно от насоса "О" по магистрали, на которой установлен клапан отсечки 7 окислителя.

Окислительный газ, вырабатываемый в газогенераторе, подается на турбину и, после нее, по газводу 16 вводится в камеру сгорания камеры двигателя, где дожигается.

К агрегатам системы управления, регулирования и контроля режима двигателя относятся: регулятор 14 расхода "Г" в газогенераторе - исполнительный орган системы регулирования двигателя по тяге в системе РКС, датчик обратной связи 17, дроссель 11 исполнительный орган системы регулирования двигателя по соотношению компонентов в системе СОБ, клапан пуска окислителя 5, клапан пуска горючего 10, клапан эжектора (преднасоса) окислителя 18, клапан эжектора (преднасоса) горючего 19, сигнализаторы давления 20 и 21, клапан отсечки окислителя 7, клапан отсечки горючего от газогенератора 15, клапан отсечки горючего от камеры 13, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки запуска 22, обратные клапаны продувки 23.

Регулятор 14, установленный на линии питания горючим газогенератора, обеспечивает двухступенчатый запуск и выход автономного двигателя на заданный режим работы. При работе двигателя регулятор совместно с датчиком обратной связи 17, установленным на камере, обеспечивает устойчивую работу двигателя на заданном режиме, а также изменение режима работы двигателя (тяги) по команде от системы РКС ракеты.

Дроссель 11 является исполнительным органом системы синхронного опорожнения баков (СОБ). Сигнализатор 20 установлен только на камере двигателя 8Д44 и предназначен для выключения РД в случае преждевременного падания давления в камере.

Сигнализатор 21 свидетельствует о выходе двигателя на предварительный режим. Клапаны пуска окислителя 5 и горючего 10 обеспечивают отделение в исходном состоянии полостей ТНА от залитых компонентами магистралей и поступление топливных компонентов в полости при вскрытии клапанов (мембранного типа). Клапаны 16, 19 преднасосов "О" и "Г" - мембранного типа, прорываются давлением компонентов в процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени.

Клапаны отсечки окислителя 7, горючего газогенератора 15 и горючего камеры 13 обеспечивает останов двигателя.

Клапаны 7, 12 и регулятор 14 в исходном состоянии, полуоткрыты чем обеспечивается выход двигателя на промежуточную ступень. Открытием клапанов 7, 12 и переводом регулятора 14 в рабочее состояние двигатель переводится на главную ступень.

Клапаны 7, 12, 13, 15 управляются стандартными пиротехническими средствами: пиропатроном типа ДП-2. Аналогичным образом обеспечивается перевод регулятора 14 в рабочее состояние.

Работа двигателя

Заправка

Заправка баков изделия обеспечивает заполнение топливными компонентами магистралей двигателя до пусковых клапанов окислителя 5 и горючего 10.

Исходное состояние агрегатов автоматики ПГС

Клапаны пуска "О" 5, пуска "Г" 10, клапаны 18, 19 преднасосов "О" и "Г" - закрыты.

В полуоткрытом состоянии находятся клапан отсечки "О" 7, клапан "Г" главной ступени 12. В состоянии открытия на предварительную ступень, находится также и регулятор расхода "Г" 14. Клапан 22 открыт.

Запуск двигателя

За 1±0.2 с до запуска от наземной установки в коллектор продувки поступает азот, который через обратные клапаны 23 поступает в полости камеры и газогенератора, продувая их. При поступлении азота в магистрали продувки замыкаются контакты сигнализатора давления, установленного в магистрали подвода азота, что делает дальнейшее прохождение команд на "ЗАПУСК" возможным.

Пусковая наземная система по команде "ЗАПУСК" обеспечивает подачу воздуха в пусковой коллектор двигателя, откуда воздух через клапан отсечки воздуха 22 и пусковые сопла поступает на лопатки турбины, приводя ее ротор во вращение. Одновременно, действием давления "пускового" воздуха нож пускового клапана "Г" 10 срезает мембрану и горючее начинает поступать в полость насоса горючего.

Через 0.44±0.028 с после команды "ЗАПУСК" подается напряжение на пиропатрон клапана воздуха 24, который открывается, обеспечивая поступление воздуха к клапану пуска “O” 5 и его открытие. Окислитель поступает в полость насоса “O”. Оба насоса двигателя включаются в работу. Горючее от насоса "Г" через регулятор 14, настроенный на предварительную ступень, клапан отсечки горючего газогенератора 15 поступает в охлаждающий тракт, форсуночную головку и, далее, камеру сгорания газогенератора. Одновременно, по линии питания камеры, горючее через дроссель 11, клапаны 12, 13 поступает в рубашку охлаждения камеры, полость ее форсуночной головки и, далее камеру сгорания.

Окислитель от насоса через клапан окислителя 7, находящийся в открытом состоянии, поступает в газогенератор (характеристики систем совокупно с циклограммой запуска обеспечивают опережение окислителя при поступлении компонентов в камеру сгорания ГГ). По поступлении в камеру сгорания газогенератора горючего процесс в газогенераторе завязывается, генераторный газ поступает на лопатки турбины, обеспечивая повышение ее оборотов, и по газводам направляется в камеру. При поступлении в камеру сгорания горючего, в камере происходит воспламенение топливных компонентов, двигатель выходит на режим предварительной ступени.

В процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени давлением компонентов прорываются клапаны 18, 19 эжекторов и компоненты топлива поступают на форсунки преднасосов. Возросшим давлением горючего закрываются также обратные клапаны продувки 23.

После срабатывания сигнализатора давления 21 на пиропатроны регулятора расхода "Г" 14 в газогенератор, клапан "О" 7 и клапаны горючего 12 подается напряжение, агрегаты перестраиваются, двигатель выходит на номинальный режим.

В момент, когда начинается подъем изделия со стартового устройства подается напряжение на пиропатрон клапана 22 отсечки запуска и включаются системы РКС и СОБ.

Работа схемы в полете

Параметры работающего двигателя соответствуют данным, приведенным в разделе 1. Заданный режим поддерживается датчиком обратной связи 17, установленном на камере двигателя.

Регулирование двигателя по тяге производится путем перекладки регулятора 14 по сигналу, подаваемому от системы РКС на привод регулятора. Ограничение сверху режима форсирования двигателя обеспечивается изменением температуры генераторного газа, и, при достижении ею 700К – прекращением перекладки регулятора на увеличение расхода вне зависимости от команды РКС.

Обеспечение одновременного опорожнения баков изделия осуществляется системой СОБ. В случае рассогласования относительных уровней компонентов сигнал от датчиков уровня, расположенных в баках топливных компонентов, подается на привод дросселя.

В процессе работы диапазон возможного изменения направления вектора тяги (угол качания) двигателя составляет ±8°.

Выключение двигателя

При достижении изделием заданной скорости полета от системы управления изделия подается команда на проведение "НОРМАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ" двигателя.

По этой команде подается напряжение на пиропатрон клапана отсечки 15 горючего от газогенератора. Через 0.12 ±0.044 с подается напряжение на пиропатроны клапанов отсечки "О" от газогенератора 7 и отсечки горючего от камеры 13. Одновременно выключается РКС и СОБ. Двигатель прекращает работу.

В случае преждевременного израсходования горючего или падения давления в камере сгорания двигатеря ниже 75%, от номинального значения сигнализатор давления 20 выдает команду на выключение двигателя, которое происходит аналогично нормальному выключению.

Характеристики компонентов топлива

В качестве компонентов топлива для двигательных установок I и II ступеней проектируемой ракеты используются: горючее - НДМГ окислитель - четырех окись азота (азотный тетраксид АТ).

Несимметричный диметилгидразин

Горючее НДМГ - бесцветная или зеленовато-желтая жидкость, обладающая специфическим неприятным запахом; на воздухе дымит. Практически используется технический НДМГ (гептил) в состав которого, кроме НДМГ входит 1...1,5% диметиламина. Плотность технического НДМГ при 20°С ρ= 0,785 - 0 795 г/см3, температура кипения Ткип = 55°С. НДМГ практически неагрессивен к большинству конструкционных материалов: малоуглеродистым и нержавеющим сталям, чугуну, алюминию и сплавам на его основе. Вместе с тем водные растворы НДМГ, обладая щелочными свойствами, вызывают повышенную коррозию алюминиевых сплавов, поэтому при длительном хранении ракеты в снаряженном состоянии необходимо обеспечить высокую герметичность при малом содержании воды (менее 0,3%) в топливе.

При работе с НДМГ необходимо иметь в виду, что смесь его паров с воздухом взрывается. Из всех применяемых в настоящее компонентов время в ракетной технике он наиболее ядовит. Все работы с НДМГ должны проводиться в спецодежде и кислородных или шланговых противогазах.

Азотистый тетраксид

Окислитель АТ (четырехокись азота N2O4) - весьма летучая жидкость красно-бурого цвета с плотностью при 20°С ρ= 1,45 г/см3. Четырехокись азота очень сильный окислитель, при соприкосновении с многими органическими веществами воспламеняет их, после чего они устойчиво сгорают. Недостатком АТ при его использовании в качестве компонента ракетного топлива является небольшой температурный диапазон существования жидкой фазы. Температура кипения составляет + 21,3 °С, температура кристаллизации -11,3 С. Окислитель АТ ядовит и может воздействовать на организм через дыхательные пути и кожный покров.

Описание проектируемого изделия

Спроектированное изделие представляет собой двухступенчатую жидкостную баллистическую ракету, несущую боевой блок, предназначенный для поражения цели с большой эффективностью на расстоянии до 10000 км.

В конструкции используются несущие баки, с совмещенными днищами, представляющие собой часть конструкции корпуса ракеты. Наддув топливных баков не только обеспечивает нормальную работу двигательной установки, но и обеспечивает продольную устойчивость топливных баков.

Конструкция топливных баков включает в себя две группы элементов. Первую из них образуют элементы силовой схемы: обечайка, днища, шпангоуты, элементы вафельной конструкции. Эта группа элементов обеспечивает необходимую жесткость и прочность баков при воздействии на них внешних силовых факторов и внутреннего давления. Вторую группу составляет арматура: устройства для забора топлива из баков, трубопроводы, заливные горловины, устройства для демпфирования колебаний топлива, различные клапана, штуцера и т.п.

3 из 4 баков (кроме переднего бака II ступени) имеют вафельную конструкцию. Приборный отсек изделия располагается между ГО и баком горючего II ступени. На межконтинентальной баллистической ракете используется система синхронного опорожнения баков поплавкового типа, благодаря которой обеспечивается одновременная выработка компонентов топлива из баков к моменту выключения двигателей.

Баки наддуваются горячим газом, поступающим из газогенераторов по трубопроводам, проходящим по наружной обшивке ракеты под защитным кожухом (гаргротом).

Первая ступень снабжена двигательной установкой из 4-х двигателей. Схема работы двигателей – замкнутая. Каждый двигатель имеет ТНА для подачи компонентов в камеру сгорания. Бортовой наддув осуществляется газогенераторным газом.

ДУ второй ступени состоит из 5-и камерного двигателя, 4 из которых используется в качестве рулевых (каждый из которых может вращаться в одной плоскости, что обеспечивает управлением ракеты во всех плоскостях).

В проекте преследовалась цель создания конструкции минимальной массы, устойчивой к разрушающему воздействию внешних сил и нагрева. Эта цель достигается за счет рационального распределения материала и указывает на то, что минимальная масса должна обеспечиваться при высокой технологичности конструкции и при её низкой стоимости. Выполнение всех этих требований в совокупности гарантирует высокий технический уровень создаваемых изделий.

# Сравнение с аналогом

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик

разработанной ракеты и ракеты-аналога (УР-200) приведены в Таблице 3.

| Параметр | УР-200 (8К81) | Разработанная ракета |
| --- | --- | --- |
| Максимальная дальность, км | 12000 -14000 | 10000 |
| Количество ступеней | 2 | 2 |
| Масса ракеты, кг | 135991 | 86631,6 |
| Длина ракеты, м | 30,096 | 30,668 |
| Диаметр (макс), м | 3 | 2,4 |
| Масса полезного груза, кг | 3255 | 2000 |
| Количество боевых блоков | 1 | 3 |
| Компоненты топлива 1ст | АТ+НДМГ | АТ+НДМГ |
| Компоненты топлива 2ст | АТ+НДМГ | АТ+НДМГ |

Таблица 3. Сравнительный анализ

# Выводы

В результате проведенной работы представлен проект межконтинентальной баллистической ракеты с минимальной возможной стартовой массой в соответствии с заданным техническим заданием.

В ходе выполнения данного курсового проекта были закреплены на практике знания по курсу «Основы устройства проектирования ракетно-космической техники», а также приобретены практические навыки проектирования и разработки баллистических ракет.

Список использованных источников

- Феодосьев В.И. «Основы техники ракетного полета» М., Наука,1981г.

- Печников В.П. «Конструкции ракет с ЖРД» М., МГТУ,1998г.

- Генералов Н.Н. Выбор ПБП БРСД с ЖРД. Методические указания по курсу «Проектирование изделий» М., МГТУ, 1986г

- М.В. Добровольский. Жидкостные ракетные двигатели. М., Машиностроение, 1968 г.

- http://militaryrussia.ru/blog/topic-717.htm