|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ          ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КАФЕДРА                                ИУ11

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Расчет и проектирование

межконтинентальной баллистической ракеты

Студент            ПС4-71    				________________                          А.М. Ботин

(Группа)					         (Подпись, дата)                                   (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			_________________                        А.В. Крылов

(Подпись, дата)                                    (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________                         А.В. Крылов

(Подпись, дата)                                    (И.О.Фамилия)

2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине ___Основы устройства и проектирования ракетно-космической техники_________

Студент группы ____ПС4-71___________

___________________                         ____Ботин Алексей Михайлович

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Расчет и проектирование межконтинентальной баллистической ракеты

_________________________________________________________________________________

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

______учебный____________________________________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения проекта:  25% к _8_ нед., 50% к _11_ нед., 75% к 14 нед., 100% к _17_ нед.

Задание: определение проектных и конструктивных параметров БР с ЖРД, разработка общей конструктивно-компоновочной схемы, детальная проработка специальных частей_____________

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на ____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Конструктивно-компоновочная схема (чертеж), ПГС (чертеж)_____________________________________

Дата выдачи задания « 10 » сентября 2024 г.

Руководитель курсового проекта			_________________  ____ А.В. Крылов ______

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________  ____ А.М. Ботин

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Содержание

- Введение........................................................................................4

- Исходные параметры проектирования.......................................5

- Расчет параметров с помощью программы................................6

- Расчет длин баков окислителя и горючего................................8

- Первая ступень.............................................................................8

- Вторая ступень............................................................................10

- Ракета-аналог УР-100 (8К-84)....................................................12

- Характеристики компонентов топлива.....................................17

- Описание разработанной ракеты...............................................18

- Сравнение параметров проектируемой ракеты с параметрами ракеты аналога..................................................................................21

- Вывод..........................................................................................22

- Список использованных источников.......................................23

Введение

В данном курсовом проекте проводится работа по расчету и проектированию межконтинентальной баллистической ракеты, аналогом которой является УР-100 (8К-84)  по заданным параметрам:

- максимальная дальность

- масса полезного груза

- количество боевых блоков

- компоненты топлива

- давление камеры сгорания

Расчет исходных параметров был проведен на ЭВМ. Рассчитывалось несколько вариантов исходных параметров с варьированием входных параметров, в результате чего был выбран вариант, имеющий наименьшую стартовую массу и соответствующий техническим требованиям межконтинентальных баллистических ракет.

Исходные параметры проектирования

Разрабатываемая конструкция межконтинентальной баллистической ракеты по заданию должна иметь следующие тактико-технические характеристики:

- назначение: 	боевое;

- максимальная дальность полета: 10000 км;

- масса полезного груза: 	700 кг;

- количество боевых блоков: 1 шт.;

- используемое топливо (на обеих ступенях):

горючее – НДМГ (несимметричный диметилгидразин);

окислитель – АТ (азотный тетраксид);

- давление в камере сгорания:

1 ступень - 15 МПа;

2 ступень - 15 МПа;

Расчет параметров с помощью программы

В программе был проведён расчет параметров ракеты и путём изменения различных параметров и конструктивных решений был выбран вариант с наименьшей стартовой массой.

| Исходные данные. Дальность (км); 10000,0000; 10000,0000; 10000,0000. Масса полезного груза (кг); 700,0000; 700,0000; 700,0000. Соотношение масс ступеней; 0,2000; 0,2500; 0,3000. Число блоков ГО; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Специальный полезный груз; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Маневрирующий блок ГО; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Отдельный приборный отсек; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Горячее разделение ступеней; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Сбрасывание переходного отсека; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Нормальная длинна хвостового отсека; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Стабилизаторы; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Данные по первой ступени. Плотнотсь горючего (кг/куб.м); 790,0000; 790,0000; 790,0000. Плотность окислителя (кг/куб.м); 1440,0000; 1440,0000; 1440,0000. Стехиометрическое соотношение; 3,0700; 3,0700; 3,0700. Коэф. избытка окислителя; 0,9500; 0,9500; 0,9500. Давление в камере сгорания (МПа); 15,0000; 15,0000; 15,0000. Давление в выходном сечении(МПа); 0,0600; 0,0600; 0,0600. Расходный комплекс (сек); 174,5000; 174,5000; 174,5000. Показатель изоэнтропы; 1,1550; 1,1550; 1,1550. Число двигателей в ДУ; 4,0000; 4,0000; 4,0000. Давление наддува бака А (МПа); 0,3500; 0,3500; 0,3500. Давление наддува бака Б (МПа); 0,4000; 0,4000; 0,4000. Вылет днищ баков; 0,2000; 0,2000; 0,2000. Закрытая схема ДУ; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Управление газовыми рулями; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Межбаковый отсек; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Наддув горячим газом; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Окислитель в баке А; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Данные по второй ступени. Плотнотсь горючего (кг/куб.м); 790,0000; 790,0000; 790,0000. Плотность окислителя (кг/куб.м); 1440,0000; 1440,0000; 1440,0000. Стехиометрическое соотношение; 3,0700; 3,0700; 3,0700. Коэф. избытка окислителя; 0,9500; 0,9500; 0,9500. Давление в камере сгорания (МПа); 15,0000; 15,0000; 15,0000. Давление в выходном сечении(МПа); 0,0100; 0,0100; 0,0100. Расходный комплекс (сек); 174,5000; 174,5000; 174,5000. Показатель изоэнтропы; 1,1700; 1,1700; 1,1700. Число двигателей в ДУ; 2,0000; 2,0000; 2,0000. Давление наддува бака А (МПа); 0,2500; 0,2500; 0,2500. Давление наддува бака Б (МПа); 0,3000; 0,3000; 0,3000. Вылет днищ баков; 0,2000; 0,2000; 0,2000. Закрытая схема ДУ; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Управление газовыми рулями; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Межбаковый отсек; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Наддув горячим газом; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Окислитель в баке А; 1,0000; 1,0000; 1,0000. Проектные параметры. Масса стартовая (кг) M0; 50783,4000; 51860,4000; 54618,7000. Масса 2-й ст. (кг) M2; 10156,7000; 12965,1000; 16385,6000. Масса конечная (кг) Mк; 2351,7000; 2572,5000; 2778,8000. Масса головного отсека (кг) Mг; 1008,7000; 957,1000; 945,0000. Отн. кон. масса 1-й ст. Muк1; 0,2680; 0,3180; 0,3670. Отн. кон. масса 2-й ст. Muк2; 0,2320; 0,1980; 0,1700. Тяга нулевая (Кн) P0; 1086,3000; 1141,8000; 1221,4000. Тяга пустотная 1-й ст. (Кн) Pп1; 1203,3000; 1264,8000; 1353,0000. Тяга пустотная 2-й ст. (Кн) Pп2; 200,0000; 308,0000; 395,1000. Нагрузка на тягу 1-й ст. Nu0; 0,4580; 0,4450; 0,4390. Нагрузка на тягу 2-й ст. Nuп; 0,4980; 0,4130; 0,4070. Параметры активного участка. Разделение ступеней. Cкорость (м/сек) Vкс; 3103,8000; 2635,2000; 2215,1000. Угол траектории (град.) Teta; 45,9900; 45,1600; 47,3700. Координата (км) Xкс; 54,6000; 43,9000; 32,9000. Координата (км) Yкс; 83,7000; 66,4000; 54,1000. Время работы 1-ст. (сек) Tкс; 95,7000; 86,7000; 79,2000. Конец активного участка. Cкорость (м/сек) Vк; 6861,6000; 6925,1000; 6946,5000. Угол траектории (град.) Teta; 22,2200; 22,3300; 22,3600. Координата (км) Xк; 508,4000; 409,9000; 375,6000. Координата (км) Yк; 308,3000; 247,4000; 227,5000. Время активного участка (сек) Tк; 210,7000; 186,1000; 180,6000. Габаритные размеры (м). Диаметр 1-й ст. Dm1; 1,8000; 1,8200; 1,8600. Диаметр 2-й ст. Dm2; 1,0800; 1,2200; 1,3700. Длина ракеты lр; 26,1840; 25,8560; 25,1390. Длина 2-й ст. l2; 12,5760; 12,6340; 12,6740. Длина ГО lго; 1,7520; 1,5260; 1,3980. Длина ПО lпо; 1,0060; 0,9010; 0,8350. Длина бака А 2-й ст. lа2; 4,1010; 4,2400; 4,3430. Длина МБО 2-й ст. lмб2; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Длина бака Б 2-й ст. lб2; 3,0820; 3,2240; 3,3460. Длина ПХО lпхо; 1,8150; 2,2530; 2,5510. Длина бака А 1-й ст. lа1; 7,0080; 6,4500; 5,9540. Длина МБО 1-й ст. lмб1; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Длина бака Б 1-й ст. lб1; 5,2490; 4,8920; 4,5810. Длина ХО lхо; 1,5700; 1,5800; 1,6300. Параметры ДУ. Первая ступень. Уд.импульс нулевой Pуд0; 2796,6000; 2796,6000; 2796,6000. Уд.импульс пуст. Pудп; 3097,9000; 3097,9000; 3097,9000. Время работы ДУ tк1; 95,7000; 86,7000; 79,2000. Площадь кр. сечений Fкр; 0,0457; 0,0480; 0,0514. Площадь среза сопел Fa; 1,2856; 1,3513; 1,4455. Диаметр кр.сеч.сопла Dкр; 0,1; 0,1036; 0,1027. Диаметр среза сопла Da; 0,6397; 0,6559; 0,6783. Вторая ступень. Уд.импульс пуст. Pудп; 2945,9000; 2945,9000; 2945,9000. Время работы ДУ tк1; 115,0000; 99,4000; 101,5000. Площадь кр. сечений Fкр; 0,0080; 0,0123; 0,0158. Площадь среза сопел Fa; 0,9138; 1,4073; 1,8050. Диаметр кр.сеч.сопла Dкр; 0,0713; 0,0885; 0,1002. Диаметр среза сопла Da; 0,7627; 0,9465; 1,0720. Таблица 1, результаты расчётов |  |
| --- | --- |

Расчет длин баков окислителя и горючего

Исходные данные из программы:

Масса стартовая или стартовая масса 1 ступени , M01 =50783,4  кг

Масса конструкции 1 ступени , Mк1 =13609,95  кг

Масса топлива 1 ступени, Mт1 = M01 - Mк1 = 37173,45 кг

Стартовая масса 2 ступени , M02 =10156,7 кг

Масса конструкции 2 ступени , Mк2 = 2356,35 кг

Масса топлива второй ступени, Mт2 =  M02 - Mк2 = 7800,35 кг

Относительная масса 1 ступени μk1= 0,268

Относительная масса 2 ступени μk2= 0,232

Определяем массу топлива каждой ступени:

Масса топлива первой ступени Mт1=M01−Mк1=M01(1−μk1) = 37173,45 кг

Масса топлива второй ступени Mт2=M02−Mк2 = 7800,35 кг

Для каждой ступени уточняем размеры баков:

1 ступень

Плотность окислителя ,                            ρO2 = 1440 кг/м3

Плотность горючего  ,                                ρГ  = 790 кг/м3

Радиусы баков  ,                                            R = 0,9 м

Масса топлива ступени МТ

Стехиометрическое соотношение  ,               ν0 = 3,07

Коэффициент избытка окислителя ,               α = 0,95

ν=ν0∙α = 2,9165

Масса окислителя ,                                            МО=ν1+νМТ =2,91653,9165 ∗37173,45 = 27681,95  кг

Масса горючего ,                                                МГ=11+νМТ = 13,9165 ∗37173,45 = 9491,5 кг

Объём окислителя ,                                            VО=МОρО = 27681,951440 = 19,22 м3

Объём горючего ,                                                 VГ=МГρГ = 9491,5 790 = 12 м3

Объём бака окислителя ,

VБО=VО+Vподушка+Vгарантия

VБО=VО+5%∙VО+2%∙VО = 20.57 м3

Объём бака горючего ,

VБГ=VГ+Vподушка+Vгарантия

VБГ=VГ+5%∙VГ+2%∙VГ = 12,84 м3

Объем днища,

Vднищ=13π∙Lднищ23∙Rднищ−Lднищ, где

Lднищ = D∗0,2 = 1,8 ∗ 0,2 =  0,36 м

Rднищ =0,92+0,3622∗0,36 =  1,3 м, откуда

Vднищ=13π∙0,3623∙1,3 −0,36 =  0,48 м3

Объем цилиндрической части бака окислителя,

VЦО=VБО−2∙Vднищ = 19,61  м3

Длина цилиндрической части бака окислителя,

LЦО=4∙VЦОπ D2 = 7,7 м

Длина бака окислителя,

LБО=LЦО+ 2Lднищ =  8,42 м

Объем цилиндрической части бака горючего,

VЦГ=VБГ = 12,84  м3

Длина цилиндрической части бака горючего,

LЦГ=4∙VЦГπ D2 =5  м

Длина бака горючего,       LБГ=LЦГ =5 м

rB=rM+∆ – внешний радиус тоннельной трубы

rM=mπρVK  – радиус магистрали;  m – массовый расход компонента;

m= Мкомпонентаtk,

где tk– время работы, соответствующей ДУ;

ρ – плотность компонента

VK=6…10 м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью)

∆=0,2…0,3rM – зазор между магистральной и туннельной трубами.

tk1 = 95,7 с,

m01= M01tk1 =27681,9595,7 = 289,26 кг/с

mг1= Mг1tk1 =9491,5 95,7  = 99,18 кг/с

rMо1=m01πρVK = 289,26 3,14∗1440∗8  = 0,089 м,     rMг1=mг1πρVK = 99,183,14∗790∗7  = 0,075 м

∆o1= 0,089 ∗0,25 = 0,022 м,   ∆г1= 0,075∗0,25 = 0,019 м

rBо1=rMо1+∆o1=0,089  + 0,022 =0,111 м, rBг1=rMг1+∆г1=0,075 +0,019=0,094 м

2 ступень

Плотность окислителя ,                            ρO2 = 1440 кг/м3

Плотность горючего  ,                                ρГ  = 790 кг/м3

Радиусы баков  ,                                            R = 0,54 м

Масса топлива ступени МТ

Стехиометрическое соотношение  ,               ν0 = 3,07

Коэффициент избытка окислителя ,               α = 0,95

ν=ν0∙α = 2,9165

Масса окислителя ,                                            МО=ν1+νМТ = 2,91653,9165 ∗7800,35  = 5808,69  кг

Масса горючего ,                                                МГ=11+νМТ = 13,9165 ∗7800,35 =1991,66 кг

Объём окислителя ,                                            VО=МОρО = 5808,69  1440 = 4,03 м3

Объём горючего ,                                                 VГ=МГρГ = 1991,66790 =2,52 м3

Объём бака окислителя ,

VБО=VО+Vподушка+Vгарантия

VБО=VО+5%∙VО+2%∙VО = 4,31 м3

Объём бака горючего ,

VБГ=VГ+Vподушка+Vгарантия

VБГ=VГ+5%∙VГ+2%∙VГ = 2,7 м3

Объем днища,

Vднищ=13π∙Lднищ23∙Rднищ−Lднищ, где

Lднищ = D∗0,2 = 1,08 ∗ 0,2 = 0,216 м

Rднищ =0,2162+0,5422∗0,216 = 0,78 м, откуда

Vднищ=13π∙0,21623∙0,78−0,216 = 0,1 м3

Объем цилиндрической части бака окислителя,

VЦО=VБО−2∙Vднищ=  4,11  м3

Длина цилиндрической части бака окислителя,

LЦО=4∙VЦОπ D2 = 4,49 м

Длина бака окислителя,

LБО=LЦО+2Lднищ = 4,922м

Объем цилиндрической части бака горючего,

VЦГ=VБГ = 2,7 м3

Длина цилиндрической части бака горючего,

LЦГ=4∙VЦГπ D2 = 2,95 м

Длина бака горючего,       LБГ=LЦГ= 2,95  м

tk2 =  115 с

m02= M02tk2 =5808,69115  = 50,51 кг/с,    mг2= Mг2tk2 =1991,66115  = 17,32 кг/с

rMо2=m02πρVK = 50,51 3,14∗1440∗8  = 0,038 м,     rMг2=mг2πρVK = 17,323,14∗790∗7  = 0,032 м

∆o2= 0,038 ∗0,25 = 0,009 м,   ∆г2= 0,032∗0,25 = 0,008 м

rBо2=rMо2+∆o2=0,038 + 0,009=0,047 м,

rBг2=rMг2+∆г2=0,032+ 0,008=0,04 м.

В ЖРД с дожиганием приведенная длина камеры сгорания существенно уменьшается и составляет 1 м. А для второй ступени примем lк.пр=2 м.

Диаметр критического сечения сопла, dкр

Диаметр среза сопла, da

Диаметр камеры сгорания, dк

Длина камеры сгорания, lк

Длина сопла, lс=da

Длина двигательной установки, lдв

1 ступень:

dкрит= 0,1 м						dа= dкритfа= 0,64  м

dк =2∗dкрит = 0,2 м					lк =lк.пр4 = 0,25 м

lc= dа = 0,64 м						lдв= 1,05(lк + lс) = 0,935м

2 ступень:

dкрит= 0,071 м						dа= dкрит√fа = 0,763 м

dк =2∗dкрит = 0,142 м					lк =lк.пр4 =  0,5 м

lc= dа = 0,763 м						lдв= 1,05(lк + lс) = 1,326 м

Пересчитаем размеры ракеты с учетом проведенных расчетов:

Длина ХО lхв= 1,57 м	Длина ЦО 1 ст.: lцо= 7,7  м	Длина БГ 1 ст.: lбг= 5 м

Длина ЦО 2 ст.: lцо=4,49 м 	Длина БГ 2 ст.:  lбг= 2,95 м	Длина ГО: lго=1,752 м

Длина ПО: lпо=1 м	     Длина ПХО: lпхо=1,82 м

Длина ракеты lр =1,57+7,7 + 5+4,49+2,95+1,752+1+1,82 = 26,282 м

Ракета-аналог УР-100 (8К-84)

Конструкция ракеты состоит из двух ступеней и головной части 8Ф121 / 15Ф842 (УР-100 / УР-100М). Соединение ступеней последовательное.

Первая ступень 8С816 включает хвостовой, топливный и передний отсеки. В хвостовом отсеке находится четыре маршевых жидкостных ракетных двигателя 15Д2 / РД-0217. Кроме того в ступени находятся пневмогидравлическая система, система опорожнения баков и приборы системы управления. Топливные отсеки и первой и второй ступеней выполнены из сплава АМг-6 в виде неразъемного блока включающего бак окислителя и бак горючего, которые разделены общим совмещенным двойным днищем. Так же в хвостовом отсеке первой ступени находились пороховые двигатели, которые обеспечивали разделение ступеней в полете.

Вторая ступень 8С817 также включает хвостовой, топливный и приборный отсеки. В хвостовом отсеке находится маршевый  однокамерный ЖРД 15Д13 и четырехкамерный рулевой ракетный двигатель 15Д14.

Головная часть первой модели ракеты 8К84 - 8Ф121, позже - 15Ф842.

Система управления - автономная инерциальная система управления, которая работала на активном участке траектории. Система управления обеспечивала автоматизированную подготовку ракеты к пуску и пуск ракеты, дистанционный непрерывный и периодический контроль состояния ракеты с пункта управления ракетным комплексом. Конструктивно система управления включала в себя устройства установленные как в  приборном отсеке,  так и размещенные на пусковой установке. В 1962 году была испытана фазовая система радиоуправления, созданная в НИИ-885, которая использовалась для ракет Р-9, Р-36 и УР-100. На ракете УР-100 первоначально в первых 5 пусках из полигонной пусковой установки испытывалась комбинированная система управления - инерциальная автономная с системой радиокоррекции. В дальнейшем от использования системы радиокоррекции отказались в пользу автономной инерциальной системы управления. Примененный в системе управления гироскопический хранитель азимута базового направления позволил производить разворот ракеты в плоскость стрельбы после ее выхода из ШПУ. Бортовая и наземная системы управления обеспечивали пуск ракеты из ТПК, высокую точность попадания в цель, высокую готовность к применению в период боевого дежурства.

Рис 2, ракета УР-100 (8К84) первых серий

Система автономного управления  разработана в НИИ-885 (НИИ АП) под руководством Н.А. Пилюгина. Командные приборы ракетного комплекса разработаны НИИ-944 под руководством В.И. Кузнецова (ныне НИИПМ им. академика В.И. Кузнецова). Радиосистема была создана в НИИ-885 под руководством М.С.Рязанского. Система пицеливания визуальная оптико-механическая 15Ш14 разработки КБ-7 ЦКБ-784, главный коструктор С.П.Парняков, руоводитель работ А.Д.лиферов, ведущий конструктор Г.Б.Барвинок (источник). Азимут прицеливания - сектор 30 град.

Система управления ракеты в первоначальном виде включала в себя главный токораспределитель, измерительно-преобразовательную головку, прибор нормальной и боковой стабилизации, генератор программных импульсов, приборы автономной системы управления и фазовые системы радиоуправления с одним наземным командно-измерительным пунктом, размещенным вблизи старта. Эти системы работали в сантиметровом диапазоне радиоволн, обладали улучшенными характеристиками по помехозащищенности, точности, боеготовности, компактности, эксплуатационной пригодности, не накладывали никаких ограничений на направление стрельбы и обеспечивали возможность проведения залпового пуска ракет из позиционного района расположения стартовых позиций. Наземные средства фазовой системы управления были разработаны как для открытого, так и защищенного вариантов исполнения. Траекторные измерения в фазовой системе — координаты и скоростные составляющие траектории движения ракеты — производились по несущей частоте излучаемого сигнала, который использовался и для передачи команд управления на борт ракеты, и для приема информации об их исполнении. Фазовые системы радиоуправления обеспечивали также выдачу оперативного прогноза отклонений точки падения головной части от цели по измерениям траекторных характеристик начала пассивного участка полета. В процессе размещения ракет 8К84 в связи с доработкой автономной инерциальной системы управления от системы радиокоррекции отказались.

Двигательные установки:

1 ступень - 3 х однокамерных ЖРД 15Д2 / РД-0216 и 1 х РД-0217 (с ТНА замкнутой схемы с дожиганием генераторного газа).  ТНА ЖРД РД-0217 работал на все двигатели ступени. Для управления полетом  ракеты каждый двигатель отклонялся в одной плоскости гидравлическим рулевым приводом. Разработчик ЖРД - ОКБ-154 (КБХА), главный конструктор С.А.Косберг, ведущий конструктор - А.Д.Конопатов. Серийное производство ЖРД велось Воронежским механическим заводом.

Топливо:

- окислитель - азотный тетроксид (АТ)

- горючее - несимметричный диметилгидразин (НДМГ)

Тяга двигателей на земле - 80 тонн

Тяга двигателей в пустоте - 87 тонн

Удельный импульс у земли - 274 ед

Удельный импульс в пустоте - 306 ед

Скорость вращения турдины ТНА - 31000 об/мин

2 ступень -  установка 8Д419 в составе 1 х однокамерный ЖРД 15Д13 и 1 х четырехкамерный рулевой ЖРД 15Д14 / РК-3. Оба ЖРД с ТНА открытой схемы. Двигатели 2-й ступени разработаны лененградским ОКБ-117 (главный конструктор С.П.Изотов). Серийное производство ЖРД велось заводом №466 "Красный Октябрь" и Уфимским  моторостроительным заводом.

Тяга двигателей в пустоте:

- 15Д13 - 13 400 кг

- 15Д14 - 1 500 кг

Удельный импульс маршевого ЖРД в пустоте - 320 ед

Угол отклонения камер рулевого двигателя - 45 град

Баки двигателей перед стартом наддувались сжатым  азотом и воздухом из баллонов, установленных  в ШПУ. Подача топлива осуществлялась за счет наддува бака горючего первой ступени от специального газогенератора наддува, а баки окислителя обеих ступеней и бак горючего второй ступени наддувались генераторным газом. Разделение ступеней ракеты осуществлялось с помощью пороховых ракетных двигателей,  установленных на хвостовом отсеке первой ступени.

Таблица 2, боевого оснащения УР-100 (8К84)

В середине 1960-х годов, с целью изучения воздействия агрессивных компонентов топлива на ракету при ее длительной эксплуатации, по инициативе В.Н.Челомея на испытательной базе в Фаустово были построены две шахтные пусковые установки для ракет 8К84. Одна шахта была изготовлена в штатном варианте и предназначалась для исследований штатной ракеты в течение всего гарантийного срока ее хранения. В этой шахте также хранились более 1000 образцов материалов - металлы, неметаллы, резинотехнические изделия, клеевые и сварные соединения различных форм и сочетаний, радиотехнические средства, насосы, аккумуляторы и многое другое. Помимо сотрудников ОКБ-52 в исследованиях стойкости материалов к длительному хранению принимали участие свыше 100 смежных предприятий. Одновременно несколько раз в сутки на протяжение многих лет хранения регистрировались около 100 параметров (температура, влажност, загазованность, давление в баках и т. д.). Вторая шахта также предназначалась для ракеты 8К84. Установленная в ней ракета заправлялась агрессивными компонентами и хранилась при температере + 50 градусов для проведения ускоренных коррозионных испытаний в течение одного года. За время экспериментов ни в одной из шахт не было выявлено серьезных неисправностей или отказов систем ракет. Результаты этих испытаний позволили продлить гарантийный срок последующих модификаций до 15 лет, затем - до 20 лет, затем - до 25 лет.

- 1967 г. июль - в ходе проведения регламентных работ в ШПУ на ракете 8К84 в 52-й ракетной дивизии (Пермь-76) произошел несанкционированный запуск рулевого двигателя ракеты за которым последовал взрыв ракеты. Жертв не было - персонал успел покинуть ШПУ до взрыва. Причина - включение прибора на 12 вольт в питание 24 вольт. По итогам разбирательств причин были внедрены разъемы исключающие ошибку.

- 1967 г. 5 августа - в ходе проведения регламентных работ в ШПУ на ракете 8К84 в 36-й ракетной дивизии (Красноярск-66) произошел несанкционированный запуск двигателя и последовавший за этим взрыв. В результате катастрофы погибли 13 человек. Причина - нарушение регламента работы с электротехникой в ходе генеральской проверки (по требованию начальства).

- 1968 г. - кроме пусков с Байконура выполнены успешные испытательные пуски МБР 8К84 в ракетных баз «Гладкая» (один пуск), «Тейково» (три пуска).

- 1969 г. - выполнено 4 успешных пуска с ракетной базы «Тейково».

- 1971 г. - два успешных пуска выполнено с ракетной базы «Тейково».

- 1972 г. - два успешных пуска выполнено с ракетной базы «Тейково».

- 1973 г. - выполнено 53 пуска МБР 9К84 с ракетных баз — 16 с ракетной базы «Ясный», 19 с ракетной базы «Дровяная», 18 с ракетной базы «Свободный». Все пуски были успешными.

- 1974 г. - выполнено 38 успешных пусков с ракетных баз - 22 с ракетной базы «Ясный», 16 с ракетной базы «Свободный».

Таблица 3, технические характеристики УР-100 (8К84)

Характеристики компонентов топлива

В качестве компонентов топлива для двигательных установок I и II ступеней проектируемой ракеты согласно техническому заданию используются: горючее - НДМГ окислитель - четырех окись азота (азотный тетраксид АТ). Рассмотрим каждый компонент подробнее.

Несимметричный диметилгидразин

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ, 1,1-диметилгидрази́н, кодовое название «гептил») — химическое вещество, производное гидразина, компонент высококипящего (имеющего температуру кипения 
выше 0 °C) ракетного топлива. В качестве окислителя в паре с НДМГ часто применяется тетраоксид диазота (АТ), чистый или в смеси с азотной кислотой, известны случаи применения чистой кислоты и жидкого кислорода. Для улучшения свойств может использоваться в смеси с гидразином, известной как аэрозин. Окисляется на воздухе, а также при попадании в воду и почву, с образованием большого количества различных веществ, в том числе токсичных. Практически используется технический НДМГ (гептил) в состав которого, кроме НДМГ входит 1...1,5% диметиламина. Плотность технического НДМГ при 20°С ρ= 0,785 - 0 795 г/см3, температура кипения Ткип = 55°С. НДМГ практически неагрессивен к большинству конструкционных материалов: малоуглеродистым и нержавеющим сталям, чугуну, алюминию и сплавам на его основе. Вместе с тем водные растворы НДМГ, обладая щелочными свойствами, вызывают повышенную коррозию алюминиевых сплавов, поэтому при длительном хранении ракеты в снаряженном состоянии необходимо обеспечить высокую герметичность при малом содержании воды (менее 0,3%) в топливе.

При работе с НДМГ необходимо знать, что смесь его паров с воздухом взрывается. Из всех применяемых в настоящее компонентов время в ракетной технике он наиболее ядовит. Все работы с НДМГ должны проводиться в спецодежде и кислородных или шланговых противогазах.

Азотистый тетраксид

Окислитель АТ (четырехокись азота N2O4) - весьма летучая жидкость красно-бурого цвета с плотностью при 20°С ρ= 1,45 г/см3. Четырехокись азота очень сильный окислитель, при соприкосновении с многими органическими веществами воспламеняет их, после чего они устойчиво сгорают. Недостатком АТ при его использовании в качестве компонента ракетного топлива является небольшой температурный диапазон существования жидкой фазы. Температура кипения составляет + 21,3 °С, температура кристаллизации -11,3 С. Окислитель АТ ядовит и может воздействовать на организм через дыхательные пути и кожный покров.

Описание разработанной ракеты

Габаритная схема разработанной МБР с размерами основных отсеков:

На базе конструкции и технических характеристик ракеты-аналога УР-100 (8К84) была разработана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета. Спроектированное изделие представляет собой двухступенчатую жидкостную баллистическую ракету, несущую боевой блок, предназначенный для поражения цели с большой эффективностью на расстоянии до 10000 км.

В конструкции используются несущие баки, с совмещенными днищами, представляющие собой часть конструкции корпуса ракеты. Наддув топливных баков не только обеспечивает нормальную работу двигательной установки, но и обеспечивает продольную устойчивость топливных баков. Как в баках первой, так и второй ступени установлены гасители  продольных колебаний   и   система   синхронного   опорожнения баков, а на двигательных установках обеих ступеней установлена система регулирования кажущейся скорости. Сигналы с обеих этих систем, а также  с остальных датчиков подводятся в приборный отсек через информационные каналы проложенные в гаргротах. Так же в баках содержутся следующие составляющие: устройства для забора топлива из баков, трубопроводы, заливные горловины, устройства для демпфирования колебаний топлива, различные клапана, штуцера и т.п.

Обечайка баков на первой ступени представляет собой вафельную конструкцию, которая облегчает ракету и обеспечивает жесткость. Баки второй ступени  имеют гладкостенную конструкцию, так как нагрузка на них меньше, что позволяет в разы уменьшить массу ракеты, не снижая ее прочностные характеристики. Для предотвращения попадания горячих газов внутрь хвостового отсека второй ступени устанавливается герметизация. В целях   предотвращения   столкновения   корпуса   первой   ступени с корпусом второй ступени на внешней поверхности хвостового отсека первой ступени установлены тормозные РДТТ, замедляющие движение корпуса первой ступени при отделении второй ступени.

Первая ступень снабжена двигательной установкой из 4-х двигателей. Схема работы двигателей – замкнутая. Каждый двигатель имеет ТНА для подачи компонентов в камеру сгорания. Бортовой наддув осуществляется газогенераторным газом. Каждая камера имеет отдельный рулевой привод и отклоняется в плоскости, перпендикулярной к плоскости стабилизации, в которой расположена камера сгорания. Путем поворота камер гидравлическими рулевыми машинами центрального привода на траектории достигается полное управление полетом.

ДУ второй ступени состоит из 5-и камерного двигателя, 4 из которых используется в качестве рулевых (каждый из которых может вращаться в одной плоскости, что обеспечивает управлением ракеты во всех плоскостях). В проекте преследовалась цель создания конструкции минимальной массы, устойчивой к разрушающему воздействию внешних сил и нагрева. Эта цель достигается за счет рационального распределения материала и указывает на то, что минимальная масса должна обеспечиваться при высокой технологичности.

После отделения полет ГЧ происходит независимо от второй ступени. Стабилизация ГЧ при входе в плотные слои атмосферы обеспечивается за счет конической формы ГЧ и передним расположением центра масс, а также за счет стабилизирующей юбки, поэтому головная часть чтобы при полёте на нисходящем участке траектории - статически устойчива.

- Сравнение параметров проектируемой ракеты с параметрами ракеты аналога

Тактико-технические характеристики разработанной ракеты и ракеты-аналога УР-100(8К-84)

| Параметр | УР-100(8К-84) | Разработанная ракета |
| --- | --- | --- |
| Дальность, км | 10600-12000 | 10000 |
| Количество ступеней | 2 | 2 |
| Стартовая масса БР, кг | 42300 | 50783,4 |
| Длина ракеты, м | 16,7 | 26,282 |
| Максимальный диаметр, м | 2 | 1,8 |
| Масса полезного груза, кг | 760-1500 | 700 |
| Боевое оснащение | моноблочная легкая ГЧ 8Ф121 | 1 боевой блок |
| Компоненты топлива 1ст | АТ+НДМГ | АТ+НДМГ |
| Компоненты топлива 2ст | АТ+НДМГ | АТ+НДМГ |

В результате проведенной работы была сконструирована  межконтинентальная баллистическая ракета с минимальной возможной  стартовой массой всоответствии с данным техническим заданием, но массовые характеристики ракеты-аналога улучшить не удалось из-за несовершенства проведенных расчетов. Спроектированная ракета сильно похожа на ракету-аналог за исключением некоторых частей. Разработанная ракета имеет большую массу. Это связано с тем, что у спроектированной ракеты больше давление в камерах сгорания и пустотная тяга а также с тем, что была немного изменена двигательная установка. Также основнй отличительной чертой является несоответствие в диаметре ступеней. У ракеты-аналога обе ступени одинакого диаметра, а у разработанной они отличаются.

Вывод

Проектирование баллистической ракеты — это сложный и многоэтапный процесс, который требует глубоких знаний в области аэродинамики, материаловедения, систем управления, динамики полета, а также соблюдения международных стандартов и норм. Проектирование баллистической ракеты требует мультидисциплинарного подхода и тесного взаимодействия между различными специалистами, включая инженеров, ученых и исследователей. Этот процесс также требует тщательного планирования и прогнозирования для достижения желаемых результатов. При выполнении курсового работы был получен навык в проектировании межконтинентальной баллистической ракеты. В результате проведенной работы представлен проект межконтинентальной баллистической ракеты с минимальной возможной стартовой массой в соответствии с заданным техническим заданием.

Список использованных источников

- В.П. Печникова, В.В. Трофимова - Конструкции ракет с ЖРД. Ч.1: "Головные части, носовые отсеки и обтекатели ракет"-М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 1997г. - 94 с.

- В.П. Печникова, В.В. Трофимова - Конструкции ракет с ЖРД. Ч.2: "Сухие и топливные отсеки"-М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 1998г. - 84 с.

- В.П. Печникова, В.В. Трофимова - Конструкции ракет с ЖРД. Ч.3: "Крепление маршевых и рулевых ЖРД"-М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 1998г. - 48 с.

- Н. Т. Каргин, В. В. Волоцуев – Конструкция и проектирование изделий ракетно-космической техники. Ч.1: «Конструирование изделий ракетно-космической техник» - Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) 2012 г.- 169 с.

- В. И. Куренков – Конструкция и проектирование изделий ракетно- космической техники. Ч.2: «Основы проектирования ракет- носителей» - Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) 2012 г.- 304 с.

- Лекционный материал по курсу РКТ.