МГТУ им. Н.Э. Баумана

Домашнее задание №2

по курсу по ТЕРМОДИНАМИКЕ

«ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВОГО ЦИКЛА»

Вариант: 7

Группа:

Студент:

Преподаватель:

Москва 2021 г.

Дано:

Сухой воздух массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов, параметры которых определяются преподавателем.

Требуется:

1) рассчитать давление (p), удельный объем (v) и температуру (T) воздуха для основных точек цикла;

2) определить для каждого из процессов значения показателей политропы (n) и теплоемкости (c), вычислить изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s), теплоту процесса (q), работу процесса (l) и располагаемую работу (l0);

3) определить суммарные количества подведенной (q') и отведенной (q'') теплоты, работу цикла (lц), располагаемую работу цикла (l0ц) и термический к.п.д. цикла (ηt);

4) построить цикл в координатах:

а) lg v – lg p;

б) v – p, используя предыдущее построение для нахождения трех или четырех промежуточных точек на каждом из процессов;

в) s – Т, нанеся основные точки цикла и составляющие его процессы;

5) для одного из процессов цикла, кроме изотермического, привести схему его графического расчета по тепловой s – T диаграмме, изобразив на схеме линию процесса вспомогательные линии изохорного и изобарного процессов, значения температур в начале и в конце процесса, отрезки, соответствующие изменению энтропии в основном и вспомогательных процессах, площади, соответствующие теплоте процесса, изменению внутренней энергии и энтальпии.

Вариант 7

p1=0,16 Мпа

p3=2,5 МПа

T2=423K

v1=0,5м3кг

n=1,2-показатель политропы

Теплоёмкости процессов:
cp=1025Джкг*К

R=287Джкг*К

cv=cp-R=1025-287=738Джкг*К

Решение:

1. Определить параметры p, v и T воздуха для основных точек цикла:

А) точка 1

p1=0,16 МПа,      v1=0,5м3кг

Для определения T1используем уравнение состояния:

T1=p1v1R=0,16*106*0,5287=278,7 K

Б) точка 2

T2=423K

Для определения v2используем уравнение политропы в T – v координатах при показателе политропы n = 1,2:

T1v1n-1=const

v2=v1*n-1T1T2=0,5*1,2-1278,7423=0,062м3кг

Для определения p2 используем уравнение состояния:

p2=RT2v2=287*4230,062=1,958 Мпа

В) точка 3

p3=2,5 МПа

v3=v2 из графика

2-3 – изохорный процесс

p2T2=p3T3

T3=p3T2p2=2,5*106*4231,958*106=540,1 К

Г) точка 4

p4=p1=0,16 Мпа

Для определения v4используем уравнение политропы в p – v координатах при показателе политропы n = 1,2:

p3v3n=const

v4=v3*np3p4=0,062*1,22,50,16=0,613м3кг

Для определения T4используем уравнение состояния:

T4=p4v4R=0,16*106*0,613287=341,7 К

Таблица 1

| Параметр → Точка ↓ | p, бар | v, м3кг | T, K |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,6 | 0,5 | 278,7 |
| 2 | 19,58 | 0,062 | 423 |
| 3 | 25 | 0,062 | 540,1 |
| 4 | 1,6 | 0,613 | 341,7 |

2. определить для каждого из процессов значения показателей политропы (n) и теплоемкости (c), вычислить изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s), теплоту процесса (q), работу процесса (l) и располагаемую работу (l0):

А) 1-2 – политропный процесс

- Показатель политропы:

n=1,2

- Теплоемкость

c=cv*n-kn-1

k=cpcv=1,39

c=738*1,2-1,391,2-1=-701,1Джкг*К

- Изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s)

∆u2-1=cv∆T=738*423-278,7=106,49кДжкг

∆h2-1=cp∆T=1025*423-278,7=147,91кДжкг

∆s2-1=cv*ln(T2T1)+Rln(v2v1)=738*ln(423278,7)+287*ln(0,0620,5)=-0,29кДжкг*К

- Теплота процесса:

q2-1=c∆T=-701,1*423-278,7=-101,17кДжкг

- Работа процесса и располагаемая работа:

работу в процессе определим из уравнения первого закона термодинамики:

l2-1=q2-1-∆u2-1=-101,17-106,49=-207,66кДжкг

l0(2-1)=q2-1-∆h2-1=-101,17-147,91=-249,08кДжкг

Б) 2-3 – изохорный процесс

- Теплоёмкость

c=cv=738Джкг*К

- Показатель политропы

n=c-cpc-cv=c-cpcv-cv=∞

- Изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s)

∆u3-2=cv∆T=738*540,1-423=86,42кДжкг

∆h3-2=cp∆T=1025*540,1-423=120,03кДжкг

∆s3-2=cv*ln(T3T2)=738*ln(540,1423)=0,18кДжкг*К

- Теплота процесса:

q3-2=c∆T=cv∆T=∆u3-2=86,42кДжкг

- Работа процесса и располагаемая работа:

v=const, l3-2=0

l0(3-2)=q3-2-∆h3-2=86,42-120,03=-33,61кДжкг

В) 3-4 – политропный процесс

- Показатель политропы:

n=1,2

- Теплоемкость

c=cv*n-kn-1

k=cpcv=1,39

c=738*1,2-1,391,2-1=-701,1Джкг*К

- Изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s)

∆u4-3=cv∆T=738*341,7-540,1=-146,42кДжкг

∆h4-3=cp∆T=1025*341,7-540,1=-203,36кДжкг

∆s4-3=cv*ln(T4T3)+Rln(v4v3)=738*ln(341,7540,1)+287*ln(0,6130,062)=0,32кДжкг*К

- Теплота процесса:

q4-3=c∆T=-701,1*341,7-540,1=139,1кДжкг

- Работа процесса и располагаемая работа:

работу в процессе определим из уравнения первого закона термодинамики:

l4-3=q4-3-∆u4-3=139,1+146,42=285,52кДжкг

l0(4-3)=q4-3-∆h4-3=139,1+203,36=342,46кДжкг

Г) 4-1 – изобарный процесс

- Теплоёмкость:

c=cp=1025Джкг*К

- Показатель политропы:

n=c-cpc-cv=cp-cpcp-cv=0

- Изменение внутренней энергии (∆u), энтальпии (∆h), энтропии (∆s)

∆u1-4=cv∆T=738*278,7-341,7=-46,49кДжкг

∆h1-4=cp∆T=1025*278,7-341,7=-64,58кДжкг

∆s1-4=cp*ln(T1T4)=1025*ln(278,7341,7)=-0,21кДжкг*К

- Теплота процесса:

q1-4=c∆T=cp∆T=∆h1-4=-64,58кДжкг

- Работа процесса и располагаемая работа:

l1-4=q1-4-∆u1-4=-64,58+46,49=-18,09кДжкг

l0(2-1)=q1-4-∆h1-4=-64,58+64,58=0кДжкг

Таблица 2

| Параметр → Процесс ↓ | n | c, кДжкг*К | ∆u, кДжкг | ∆h, кДжкг | ∆s, кДжкг*К | q, кДжкг | l,кДжкг | l0, кДжкг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,2 | -0,701 | 106,49 | 147,91 | -0,29 | -101,17 | -207,66 | -249,08 |
| 2-3 | ∞ | 0,738 | 86,42 | 120,03 | 0,18 | 86,42 | 0 | -33,61 |
| 3-4 | 1,2 | -0,701 | -146,42 | -203,36 | 0,32 | 139,1 | 285,52 | 342,46 |
| 4-1 | 0 | 1,025 | -46,49 | -64,58 | -0,21 | -64,58 | -18,09 | 0 |
| ∑ | - | - | 0 | 0 | 0 | 59,77 | 59,77 | 59,77 |

∑q=∑l=∑l0-верно

3. Определить суммарные количества подведенной (q') и отведенной (q'') теплоты, работу цикла (lц), располагаемую работу цикла (l0ц) и термический к.п.д. цикла (ηt):

- Количество подведенной теплоты:

q'=qi полжит.=q2-3+q3-4=86,42+139,1=225,52 кДжкг

- Количество отведенной теплоты

q"=qi отрицат.=q1-2+q4-1=-101,17-64,58=-165,75 кДжкг

- Количество теплоты, полученное системой за цикл:

qц=qi=q1-2+q2-3+q3-4+q4-1=-101,17+86,42+139,1-64,58=59,77

- Работа цикла:

lц=li=l1-2+l2-3+l3-4+l4-1=-207,66+0+285,52-18,09=59,77 кДжкг;

- Располагаемая работа цикла:

l0ц=l0i=l0 (1-2)+l0 (2-3)+l0 (3-4)+l0 (4-1)=-249,08-33,61+342,46+=59,77кДжкг;

- Термический к.п.д. цикла

ηt=lцq'=59,77225,52=0,265

4. Построение цикла

А) Координаты lg v–lg p:

Таблица №3

| Параметр → Точка ↓ | v, м3кг | p, бар |
| --- | --- | --- |
| а | 0,281 | 3,16 |
| а1 | 0,281 | 4,52 |
| б | 0,158 | 6,3 |
| б1 | 0,158 | 8,04 |

Б) Координаты v–p:

1см – 1бар

1см – 0,02м3кг

В) Координаты s–Т:

1 см – 20К

1см – 0.1 кДжкг*К

5. Для одного из процессов цикла (кроме изотермического) построить схему графического нахождения ∆u, ∆h, q.

Процесс 2-3 изохорный

Площадь под изохорой пл. а23б равна количеству теплоты, подведенной в процессе 2 – 3 и численно равна изменению внутренней энергии в этом процессе v = const: где из таблицы №2 имеем

∆sv=cv*lnT3T2=0,738*ln540,1423=0,18кДжкг*К

q=∆u=u3-u2=пл. а23б= ∆sv·0.5·T2+T3

q=∆u=0,18·0.5·423+540,1=86,679 кДжкг

Т.к.  ∆sv > 0, то его численное значение откладываем в масштабе от точки а вправо и получаем точку б, из которой восстанавливается перпендикуляр до пересечения с температурой в конце процесса в точке 3, соединяя точки 2 и 3 получаем изохору 2-3

Площадь под изобарой пл. а23′в, проведенной в данном интервале температур, численно равна изменению энтальпии в процессе 2 – 3

q=∆h=h3-h2=пл. а23'в= ∆sp*0.5*T2+T3

∆sp=cp*lnT3T2=1.025*ln540,1423=0,25кДжкг*К

q=∆h=0,25*0.5*423+540,1=120,388кДжкг

Т.к.  ∆sp > 0, то его численное значение откладываем в масштабе от точки а вправо и получаем точку в, из которой восстанавливается перпендикуляр до пересечения с температурой в конце процесса в точке 3′, соединяя точки 2 и 3′ получаем изобару 2-3′