|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕРМОДИНАМИКА»

«ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ»

Вариант № 7

| Выполнил: | Мочульский С.А. ПС4-72 |
| --- | --- |
| Проверил: | Россихин Н.А. |

Москва, 2025

Условия задания

В задании необходимо рассчитать стационарное температурное поле осесимметричной многослойной цилиндрической стенки, в одном или двух слоях которой равномерно распределены внутренние источники теплоты удельной мощностью 𝑞𝑣 (рис. 21.6), определить тепловые потоки при 𝑟 = 𝑟2 и 𝑟 = 𝑟3, а также построить график изменения температуры по толщине стенки. Геометрические размеры 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, 𝑟4, теплопроводности материалов 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, расположение тепловыделяющего слоя, а также параметры, соответствующие граничным условиям: температуры стенок 𝑇ст, температуры теплоносителей 𝑇ж, плотности тепловых потоков 𝑞ст, мощности внутренних источников тепла 𝑞𝑣, коэффициенты теплоотдачи 𝛼 приведены в таблицах исходных данных (см. табл. 21.9, 21.10). Индексы «1», «2», «3» при 𝜆 и 𝑞𝑣 относятся соответственно к 1, 2 и 3-му цилиндрическим слоям.

| tст1, ℃ | qст1,Вт/м | α1,Вт(м2∙К) | tж1, ℃ | tст4, ℃ | qст4,Вт/м | α2,Вт(м2∙К) | tж2, ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 5∙104 | - | - | - | - | 100 | 20 |

| qν1 | qν2 | qν3 | r1 | r2 | r3 | r4 | λ1 | λ2 | λ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МВтм3 |  |  | мм |  |  |  | Вт(м2∙К) |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 20 | 28 | 38 | 40 | 15 | 3 | 80 |

Решение

Функция температурного поля для первого слоя:

T'r=-qν1∙r24∙λ1+c1∙lnr+c2

Функция температурного поля для второго слоя:

T''r=-qν2∙r24∙λ2+c3∙lnr+c4

Функция температурного поля для третьего слоя:

T'''r=-qν3∙r24∙λ3+c5∙lnr+c6

Из граничного условия четвертого рода для соприкосновения 1-го и 2-го слоев (r=r2) получаем:

-λ1∂T''r2∂n=-λ2∂T''r2∂n

-λ1∂T''r2∂r=-λ2∂T''r2∂r

-λ1C1r2-qν1∙r24∙λ1=-λ2C3r2-qν2∙r24∙λ2

Аналогично получаем для соприкосновения 2-го и 3-го слоев (r=r3):

-λ2C3r3-qν2∙r34∙λ2=-λ3C5r3-qν3∙r34∙λ3

Условие неразрывности температурного поля на границе 1-го и 2-го слоев (r=r2)

-qν1∙r224∙λ1+c1∙lnr2+c2=-qν2∙r224∙λ2+c3∙lnr2+c4

Условие неразрывности температурного поля на границе 2-го и 3-го слоев (r=r3)

-qν2∙r324∙λ2+c3∙lnr3+c4=-qν3∙r324∙λ3+c5∙lnr3+c6

Зная qст1, запишем 5-е граничное условие:

-λ1C1r1-qν1∙r14∙λ1∙2πr1=qст1

Исходя из известной температуры теплоносителя tж2 и коэффициента теплоотдачи α2 можем записать граничное условие третьего рода и получить 6-е граничное условие:

α2-qν3∙r424∙λ3+c5∙lnr3+c6-tж2=-λ3C5r4-qν3∙r44∙λ3

Составим из граничных условий систему уравнений и с помощью программы MathCAD найдем неизвестные коэффициенты:

Полученный результат:

С1=-397.183

С2=2485

С3=-3293

С4=-7999

С5=-123,5

С6=2365

Теперь можно составить функцию температурного поля:

Tr=-qν1∙r24∙λ1+c1∙lnr+c2,  при r1≤r≤r2-qν2∙r24∙λ2+c3∙lnr+c4,  при r2≤r≤r3-qν3∙r24∙λ3+c5∙lnr+c6,  при r3≤r≤r4

Значения плотности теплового потока на заданных радиусах:

qст1=-λ1C1r1-qν1∙r14∙λ1∙2πr1=5∙104

qст2=-λ2C1r1-qν1∙r14∙λ1∙2πr2=6.207∙104

qст3=-λ3C1r1-qν1∙r14∙λ1∙2πr3=2.327∙103

qст4=-λ3C1r1-qν1∙r14∙λ1∙2πr4=6.206∙104

Рисунок 1 График изменения температуры по толщине стенки

Результаты расчета значений температур на заданных радиусах:

| Радиус, мм | r1 | r1+r22 | r2 | r2+r32 | r3 | r3+r42 | r4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ℃ | 3972 | 3870 | 3774 | 3234 | 2769 | 2765 | 2762 |