ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Особые точки и фазовые портреты»

по дисциплине

«Основы теории управления»

Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ

-

1

«Системы автоматического управления»

Выполнили: Бубелов Ф.Р.,

Мочульский С.А.,

Фигурнов М.В.

Группа: ПС4-72

Проверил: Замараев И.В.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

Цель работы: исследование особых точек и фазовых портретов нелинейных систем.

Порядок выполнения работы:

- Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника;

- Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля;

- Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах;

Теоретическая часть

Фазовый портрет исследуемой системы - это график, который показывает качественное поведение решений системы дифференциальных уравнений, изображая несколько типичных траекторий в фазовом пространстве. Он позволяет визуально оценить устойчивость системы, найти точки равновесия и понять общую динамику.

Фазовое пространство - это абстрактное математическое пространство, каждая точка которого представляет собой одно определённое состояние динамической системы, например, положение и скорость всех частиц в системе.

Осциллятора Ван дер Поля - математическая модель нелинейной колебательной системы с нелинейным затуханием.

Метод фазовой плоскости исследования нелинейных систем заключается в графическом изображении динамики системы с помощью фазового портрета, где по осям откладываются значения двух взаимозависимых переменных состояния системы, а траектории изображают, как эти переменные изменяются с течением времени. Этот метод позволяет визуализировать поведение системы, идентифицировать особые точки (устойчивые и неустойчивые состояния), предельные циклы (автоколебания) и определить общие характеристики динамики.

Особенность метода фазовой плоскости заключается в визуализации динамики нелинейной системы на двумерной плоскости, где каждая точка представляет состояние системы, а траектории показывают, как система изменяется со временем, выявляя такие ключевые свойства, как устойчивость, точки равновесия и предельные циклы. Этот графоаналитический метод применим к системам второго порядка, где одна из главных особенностей — это возможность анализировать и компоновать локальные фазовые портреты в окрестности особых точек для понимания общего поведения системы.

Предельный цикл - это изолированная замкнутая траектория, а особая точка - это точка, в которой производные равны нулю.

Типы особых точек зависят от области их рассмотрения. В комплексном анализе это устранимые, полюсы и существенно особые точки. В системах дифференциальных уравнений выделяют узел, седло, фокус и центр. Для кривых существуют точки самопересечения, изолированные точки и каспы.

Особые точки нелинейных систем отражают состояния равновесия, стабильные или нестабильные, а также области, где поведение системы может быть непредсказуемым или чрезвычайно чувствительным к начальным условиям. Их физический смысл заключается в описании ключевых, стационарных состояний системы, которые определяют ее будущее поведение при малых отклонениях от этих точек или при изменении внешних воздействий. В нелинейных системах режиму автоколебаний (предельным циклам) соответствует устойчивый предельный цикл как особое решение. В отличие от стационарных особых точек (устойчивых, неустойчивых и седловых), которые представляют собой постоянные состояния системы, предельный цикл является периодическим, самоподдерживающимся колебанием, которое система совершает.

Тип особой точки функции определяется по главной части этого разложения — точка может быть устранимой (если главная часть равна нулю), полюсом (главная часть содержит конечное число ненулевых членов) или существенно особой (главная часть содержит бесконечное число ненулевых членов).

Практическая часть

Код для всех заданий реализуем в скрипте lab_phase_portraits.m., который предназначен для построения фазовых портретов.

- Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника.

Для заданной системы дифференциальных уравнений аналитически определим особые точки и их тип:

x1=x2                                x2=-10*sinx1-x2

Поиск особых точек:

x2=0                        -10*sinx1-x2=0

x2=0   x1=πk

A=∂F∂x=δf1δx1δf1δx2δf2δx1δf2δx2=01-10cos(x1)-1

Линеаризация системы относительно x1=0, x2=0

A=01-10cos⁡(0)-1=01-10-1

-λ1-10-1-λ=λ2+λ+10=0

λ1,2=-1±i 392

Действительная часть отрицательная, мнимая – нулевая: тип точки-устойчивый фокус.

Линеаризация системы относительно x1=π, x2=0

A=01-10cos⁡(π)-1=0110-1

-λ110-1-λ=λ2+λ-10=0

λ1,2=-1±412

Тип точек- седло

Система маятника имеет бесконечное количество особых точек. Точка (0,0) является устойчивым фокусом - траектории спирально приближаются к ней. Точка (π,0) является седлом - неустойчивой точкой. Это соответствует физическому смыслу: положение внизу устойчиво, вверху - неустойчиво.

- Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля.

x1=x2                                   x2=-x1+0.51-x12x2

Поиск особых точек:

x2=0                             -x1+0.51-x12x2=0

x2=0x1=0

A=∂F∂x=δf1δx1δf1δx2δf2δx1δf2δx2=10-1+2x1x20.5-x12

Линеаризация системы относительно точек x1=0,  x2=0

A=10-1+2*0*00.5-02=10-10.5

1-λ0-10.5-λ=λ2-1.5λ+0.5=0

λ1=1,  λ2=0.5

Тип точки-неустойчивый фокус.

Единственная особая точка (0,0) является неустойчивым фокусом. Однако на фазовом портрете наблюдается предельный цикл - система выходит на автоколебания. Это характерное поведение осциллятора Ван дер Поля: неустойчивость в начале координат "выталкивает" траектории на устойчивый предельный цикл.

- Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах;

x1=0.5-hx1+x2           x2=0.2(-x1-1.5x2+1.2)

Поиск особых точек:

0.5-hx1+x2=0           0.2(-x1-1.5x2+1.2)=0

x2=2.4   x1=-2.4

A=∂F∂x=δf1δx1δf1δx2δf2δx1δf2δx2=

=(-8.88+103.79x1-344.45x12+452.62x13-209,3x14)0.5-0.2-0.3

Найденная точка (-2.4, 2.4) является одной из нескольких особых точек системы. Фазовый портрет показывает экспоненциальное стремление к некоторым точкам равновесия.

Вывод

Построение фазовых портретов является необходимым дополнением к аналитическим методам исследования нелинейных систем. В то время как аналитический расчёт позволяет определить локальные свойства особых точек, фазовый портрет раскрывает глобальную динамику системы, включая существование предельных циклов, областей притяжения и бифуркаций. Наличие замкнутых траекторий указывает на колебательные режимы, в то время как траектории, сходящиеся к точкам равновесия, соответствуют апериодическим переходным процессам.