|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУАРОВЫЙ 
ДАТЧИК УГЛА»

по дисциплине

«Элементы САУ РН и КА»

Выполнил: Бубелов Ф.Р.

Группа: ПС4-82

Проверил:

Отчет сдан:

Оценка:

2026 г.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Датчик состоит из фотодиодного блока и двух лимбов (растров).
Фотодиоды в блоке соединены по мостовой схеме ( см. рис.2).

Технические данные датчика:

-  число рисок на растре равна 800, т.е. при повороте растра на один оборот ( α= 360 дуг. град. или 129,6 ∙ 104 дуг. сек.) количество импульсов (периодов) N равно количеству рисок растра, т.е. N=800 имп.;

-  датчик имеет два выхода (R и S), сигналы которых сдвинуты по фазе (φ≈90 эл. град.);

-  форма выходного сигнала - синусоида, содержащая постоянную составляющую;

-  постоянное напряжение питания фотодиодов - 19,0 ±1,0 В;

-  постоянное напряжение питания лампочек накаливания - 2,3±0,12 В;

-  синхронный электродвигатель, установленный в приспособлении, обеспечивает вращение растра с двумя скоростями. (n2 = 15 об/мин, n1 = 120 об/мин.).

Проведение лабораторной работы

Чувствительность h датчика угла определяют, как среднее арифметическое значение, полученное для двух угловых скоростей вращения оптической решетки:

h1=f1/ω1; h2=f2/ω2

h=(h1+h2)/2 , (имп/дуг. сек.)

где f1, f2 - частоты выходного напряжения датчика угла при n1=120 об/мин. и n2=15 об/мин, Гц (имп/c.).

ω1 ,ω2 - угловые скорости вращения растра, дуг. с/с.

ω1=α0∙n1/60= 129,6∙104∙120/60 = 259,2 ∙104 дуг.с/с.

ω2=α0∙n2/60 =  129,6∙104∙120/60 = 32,4 ∙104 дуг.с/c.

где  α0 - угол одного оборота растра, выраженный в дуг. сек.

Шаг растра определяется по формуле:

w = 1/h

| Выходные характеристики датчика. | Скорость вращения ротора |  |
| --- | --- | --- |
|  | n1=120 об/мин | n2=15 об/мин |
| Форма переменной составляющей выходного сигнала. | синусоидальная | синусоидальная |
| Амплитуда : - фаза R(UAR), В; - фаза S(UAS), В | UAR,=1,1 UAS,=2,5 | UAR, ,=1,5 UAS, ,=3 |
| Частота, f, Гц | f1=1666 | f2=200 |
| Постоянная составляющая : - фаза R(U0R), В; - фаза S(U0S), В | UOR,=1,2 UOS,=3 | UOR, ,=1,5 UOS, ,=3 |
| Сдвиг по фазе выходных сигналов (UR^US), эл.град. | φ1=179,54 | φ2=359,32 |
| Чувствительность, h, имп./дуг. сек. | h=0,00034 |  |
| Шаг растра w, дуг. сек./имп. | w=2941,18 |  |