В 1960-1961 гг. в ОКБ-456 для первой ступени ракеты H1 начались проработки двигателя замкнутой схемы тягой 100-150 тонн и давлением до 15 МПа на различных компонентах топлива: азотная кислота — НДМГ (РД-220, РД-222), жидкий кислород — НДМГ (РД-114, РД-115), и АТ — НДМГ (РД-253, РД-254). При этом создание двигателя замкнутой схемы указанной размерности на топливной паре кислород — керосин, по мнению В.П. Глушко, было связано с неприемлемо длительными сроками (до тех пор в ОКБ-456 не было опыта создания двигателей замкнутой схемы). Однако ОКБ-1 (разработчик ракеты) настаивало на применении керосина и жидкого кислорода. В результате разработка двигателей для ракеты Н1 была поручена ОКБ-276 Н.Д. Кузнецова.16 апреля 1962 года вышло Постановление Совета Министров СССР "О создании образцов межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов", предусматривающее, помимо прочего, разработку тяжелой четырехступенчатой ракеты Р-56 в ОКБ-586 М.К. Янгеля (ныне КБ "Южное"). На первой ступени предполагалось использовать 16 двигателей РД-253.

Двигатель выполнен по замкнутой схеме с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины. Компоненты топлива: окислитель - четырехокись азота (азотный тетраоксид, AT), горючее - несимметричный диметилгидразин (НДМГ).

Двигатель содержит камеру сгорания, турбонасосный агрегат (ТНА) с турбиной и насосами окислителя и горючего, газогенератор, струйный преднасос окислителя, генераторы газа для наддува топливных баков, агрегаты автоматики и другие элементы.

Управляющие моменты создаются качанием всего двигателя в шарнирном подвесе. Т.к. качание происходит в одной плоскости, в многодвигательной ДУ двигатели установлены с угловым смещением относительно друг друга.

Ранний вариант двигателя с пиротурбинным способом запуска содержал также пусковую турбину, расположенную на противоположном от основной турбины конце ТНА, работающую от специальной пирошашки с отводом отработанных газов с помощью выхлопного патрубка. Кроме того, его компоновка отличалась от современной. В частности, газогенератор был расположен выше смесительной головки камеры, а газоводы, соединяющие выход основной турбины и смесительную головку камеры, были более короткими

Добрый день, члены уважаемой комиссии! К вашему вниманию представляется курсовой проект на тему «ДУ РН первой ступени ракеты». Прототипом проектирование двигателя был выбран РД-253.

| Двигатель–аналог | РД–253 |
| --- | --- |
| Окислитель | АТ (HNO3) |
| Горючее | НДМГ (С2H8N2) |
| Тяга в пустоте (РП), [кН] | 1635 |
| Давление в камере сгорания (pк), [МПа] | 14,7 |
| Давление на срезе сопла (pa), [МПа] | 0,061 |
| Давление окружающей среды (ph), [МПа] | 0,1 |
| Относительная площадь насадка (Fн.отн) | 1,5 |
| Число камер | 1 |

Работа двигателя

Заправка

Заправка баков изделия обеспечивает заполнение топливными компонентами магистралей двигателя до пусковых клапанов окислителя 5 и горючего 10.

Исходное состояние агрегатов автоматики

Клапаны пуска "О" 5, пуска "Г" 10, клапаны 18, 19 преднасосов "О" и "Г" - закрыты.

В полуоткрытом состоянии находятся клапан отсечки "О" 7, клапан "Г" главной ступени 12 и регулятор расхода "Г" 14. Клапан 22 открыт.

Запуск двигателя

За 1±0.2 с до запуска от наземной установки в коллектор продувки поступает азот, который через обратные клапаны 23 поступает в полости камеры и газогенератора, продувая их. При поступлении азота в магистрали продувки замыкаются контакты сигнализатора давления, установленного в магистрали подвода азота, что делает дальнейшее прохождение команд на "ЗАПУСК" возможным.

Пусковая наземная система по команде "ЗАПУСК" обеспечивает подачу воздуха в пусковой коллектор двигателя, откуда воздух через клапан отсечки воздуха 22 и пусковые сопла поступает на лопатки турбины, приводя ее ротор во вращение. Одновременно, действием давления "пускового" воздуха нож пускового клапана "Г" 10 срезает мембрану и горючее начинает поступать в полость насоса горючего.

Через 0.44±0.028 после команды "ЗАПУСК" подается напряжение на пиропатрон клапана воздуха 24, который открывается, обеспечивая поступление воздуха к клапану пуска “O” 5 и его открытие. Окислитель поступает в полость насоса “O”. Оба насоса двигателя включаются в работу. Горючее от насоса "Г" через регулятор 14, настроенный на предварительную ступень, клапан отсечки горючего газогенератора 15 поступает в охлаждающий тракт, форсуночную головку и, далее, камеру сгорания газогенератора. Одновременно, по линии питания камеры, горючее через дроссель 11, клапаны 12, 13 поступает в рубашку охлаждения камеры, полость ее форсуночной головки и, далее камеру сгорания.

Окислитель от насоса через клапан окислителя 7, находящийся в открытом состоянии, поступает в газогенератор (характеристики систем совокупно с циклограммой запуска обеспечивают опережение окислителя при поступлении компонентов в камеру сгорания ГГ). По поступлении в камеру сгорания газогенератора горючего процесс в газогенераторе завязывается, генераторный газ поступает на лопатки турбины, обеспечивая повышение ее оборотов, и по газоводу 16 направляется в камеру. При поступлении в камеру сгорания горючего, в камере происходит воспламенение топливных компонентов, двигатель выходит на режим предварительной ступени.

В процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени давлением компонентов прорываются клапаны 18, 19 эжекторов и компоненты топлива поступают на форсунки преднасосов. Возросшим давлением закрываются также обратные клапаны продувки 23, прекращается подача азота.

После срабатывания сигнализатора давления 21 на пиропатроны регулятора расхода "Г" 14 в газогенератор, клапан "О" 7 и клапаны горючего 12 подается напряжение, агрегаты перестраиваются, двигатель выходит на номинальный режим.

В момент, когда начинается подъем изделия со стартового устройства подается напряжение на пиропатрон клапана 22 отсечки запуска и включаются системы РКС и СОБ.

Выключение двигателя

При достижении изделием заданной скорости полета от системы управления изделия подается команда на проведение "НОРМАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ" двигателя.

По этой команде подается напряжение на пиропатрон клапана отсечки 15 горючего от газогенератора. Через 0.12 ±0.044 с подается напряжение на пиропатроны клапанов отсечки "О" от газогенератора 7 и отсечки горючего от камеры 13. Одновременно выключается РКС и СОБ. Двигатель прекращает работу.

В случае преждевременного израсходования горючего или падения давления в камере сгорания двигателя ниже 75%, от номинального значения сигнализатор давления 20 выдает команду на выключение двигателя, которое происходит аналогично нормальному выключению.