Мнемоники команд МП БИС KP580 BМ 80

| Команда | Код операции |
| --- | --- |
| АО data | СЕ |
| ADC А | 8F |
| ADC В | 88 |
| ADC С | 89 |
| ADC D | 8A |
| ADC E | 8B |
| ADC H | 8 С |
| ADC L | 8D |
| ADC M | 8Е |
| ADDA | 87 |

| Команда | Код операции |
| --- | --- |
| DAD В | 09 |
| DADD | 19 |
| DAD Н | 29 |
| DAD SP | 39 |
| DCR A | 3D |
| DCRB | 05 |
| DCR C | 0D |
| DCR D | 15 |
| DCR E | ID |
| DCR H | 25 |

| ADD В | 80 | DCRL |  | 2D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD С | 81 | DCRM |  | 35 |
| ADD D | 82 | DCXB |  | OB |
| ADD E | 83 | DCXD |  | IB |
| ADDH | 84 | DCXH |  | 2B |
| ADD L | 85 | DCX SP |  | 3B |
| ADD M | 86 | DI |  | F3 |
| ADI data | C6 | El |  | FB |
| ANA A | A7 | HLT |  | 76 |
| ANA В | AO | IN port |  | DB |
| ANAC | A1 | INR A |  | 3C |
| ANAD | A2 | INR В |  | 04 |
| ANA E | A3 | INR C |  | OC |
| ANAH | A4 | INR D |  | 14 |
| ANAL | A5 | INRE |  | 1C |
| ANAM | A6 | INR H |  | 24 |
| ANI data | E6 | INR L |  | 2C |
| CALL ad dr | CD | INR M |  | 34 |
| CC addr | DC | INXB |  | 03 |
| CM addr | FC | INXD |  | 13 |
| CMA | 2F | INXH |  | 23 |
| CMC | 3F | INX SP |  | 33 |
| CMP A | BF | JC addr |  | DA |
| CMP В | B8 | JM addr |  | FA |
| CMPC | В 9 | JMP addr |  | C3 |
| CMP D | BA | JNC addr |  | D2 |
| CMP E | BB | JNZ addr |  | C2 |
| CMPH | BC | .IP addr |  | F2 |
| CMP L | BD | JPE addr |  | EA |
| CMP M | BE | JPO addr |  | E2 |
| CNC addr | D4 | JZ addr |  | CA |
| CNZ addr | C4 | LDA addr |  | ЗА |
| CP addr | F4 | LDAXB |  | OA |
| CPE addr | EC | LDAXD |  | 1A |
| CPI addr | FE | LHLD addr |  | 2A |
| CPO addr | E4 | LXI B,datal6 |  | 01 |
| CZ addr | CC | LXI D,datal6 |  | 11 |
| DAA | 27 | LXI FFdatal6 |  | 21 |
| LXI SP,datal6 | 31 | MOV H, E |  | 63 |
| MOV A, A | 7F | MOV H, H |  | 64 |
| MOV A, В | 78 | MOV H, L |  | 65 |
| MOV A, C | 79 | MOV H, M |  | 66 |
| MOV A„D | 7 A | MOV L, A |  | 6F |
| MOV A, E | 7B | MOV L, В |  | 68 |
| MOV A, H | 7C | MOV L, C |  | 69 |
| MOV A,L | 7D | MOV L, D |  | 6A |
| MOV A, M | 7E | MOV L, E |  | 6B |
| MOV B, A | 47 | MOV L, H |  | 6C |
| MOV В, В | 40 | MOV L, L |  | 6D |
| MOV B, C | 41 | MOV L, M |  | 6E |
| MOV В, D | 42 | MOV M, A | 77 |  |
| MOV В, Е | 43 | MOV м, в | 70 |  |
| MOV В, Н | 44 | MOV M, c | 71 |  |
| mov b, 1 | 45 | MOV M, D | 72 |  |
| MOV В, М | 46 | MOV M, E | 73 |  |
| MOV С, А | 4F | MOV M, H | 74 |  |
| MOV с, в | 48 | MOV M, L | 75 |  |
| MOV с, с | 49 | MVI A, data | 3E |  |
| MOV С, D | 4A | MVI B.data | 06 |  |
| MOV С, Е | 4B | MVI C, data | OE |  |
| MOV с, н | 4C | MVI D, data | 16 |  |
| MOV С, L | 4D | MVI E, data | IE |  |
| MOV с, м | 4E | MVI H, data | 26 |  |
| MOV D, А | 57 | MVI L, data | 2E |  |
| MOV D, В | 50 | MVI M. data | 36 |  |
| MOV D. С | 51 | NOP | 00 |  |
| MOV D, D | 52 | ORA A | B7 |  |
| MOV D, Е | 53 | ORA В | B0 |  |
| MOV D, H | 54 | ORA C | B1 |  |
| MOV D, L | 55 | ORA D | B2 |  |
| MOV D, M | 56 | ORAE | B3 |  |
| MOV E, A | 5F | ORAH | B4 |  |
| MOV E, В | 58 | ORA L | B5 |  |
| MOV K, C | 59 | GRA M | B0 |  |
| MOV E, D | 5A | OR1 data | F6 |  |
| MOV E, J | 5B | OUT port | D3 |  |
| MOV E. H | 5C | PCHL | E9 |  |
| MOV E, L | 5D | POP В | Cl |  |
| MOV E, M | 5E | POP D | D1 |  |
| ¦ MOV H, A | 67 | POP К | El |  |
| MOV H. В | 60 | POP PSW | FI |  |
| MOV H, C | 61 | PUSH В | C5 |  |
| MOV H,D | 62 | PUSH D | D5 |  |