Приложение 1 Коды операций и их размер и время выполнения

|  | КОП | Байты |  | Символика | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV M, L | 75 | 1 |  | ((H)(L))←(L) | Передать данные в ячейку памяти LOG (HL) из L |
| MOV В, С | 41 | 1 4ТИ |  |  | Передать данные из С в В |
| MVI A, data | 3E | 2 7ТИ |  | (А)←(байт 2) | Передать непосредственно следующие данные (data) в А |
| MVI B, data | 06 | 2 7ТИ |  |  |  |
| MVI C, data | OE | 2 7ТИ |  |  |  |
| MVI D, data | 16 | 2 7ТИ |  |  | Передать непосредственно следующие данные (data) в D |
| MVI E, data | 1E | 2 7ТИ |  |  |  |
| MVI H, data | 26 | 2 7ТИ |  |  |  |
| MVI L, data | 2E | 2 7ТИ |  |  |  |
| MVI M. data | 36 | 2 10ТИ |  |  | Передать непосредственно следующие данные (data) в LOG (HL) |
| NOP | 00 | 1 4ТИ |  |  |  |
| ORA A | B7 | 1 4ТИ |  |  | Проверить А и сбросить перенос |
| ORA В | B0 | 1 4ТИ |  |  | Логическая операция В ИЛИ А |
| ORA C | B1 | 1 4ТИ |  |  | Логическая операция С ИЛИ А |
| ORA D | B2 | 1 4ТИ |  |  |  |
| ORA E | B3 | 1 4ТИ |  |  |  |
| ORA H | B4 | 1 4ТИ |  |  |  |
| ORA L | B5 | 1 4ТИ |  |  | Логическая операция L ИЛИ А |
| LDA ad dr | ЗА |  | 3 13ТИ |  | Загрузить А из источника с адресом addr |
| LDAX B | 0A |  | 1 7ТИ |  | Загрузить А из ячейки памяти (ВС) |
| LDAX D | 1A |  |  |  | Загрузить А из ячейки памяти (DE) |
| LHLD ad dr | 2A |  | 3 16ТИ |  | Загрузить HL из источника с адресом ad dr |
| LXI B, data l6 | 01 |  | 3 10ТИ |  | Загрузить ВС непосредственно следующими данными (два байта) |
| LXI D, datal6 | 11 |  |  |  | Загрузить DE непосредственно следующими данными (два байта) |
| LXI SP,datal6 | 31 |  |  |  | Загрузить SP непосредственно следующими данными (два байта) |
| LXI H datal6 | 21 |  |  |  | Загрузить HL непосредственно следующими данными (два байта) |
| XRA А | AF |  | 1 4ТИ | (А)←(А)⊕(А) | А Исключающее ИЛИ А (очистка А) |
| CALL <A2><A1> | CD |  | 3 17ТИ |  | Вызвать подпрограмму по адресу <A2><A1> |
| PUSH В | С5 |  | 1 12ТИ |  | Загрузить в стек содержимое пары регистров ВС |
| PUSH PSW | F5 |  | 1 12ТИ | ((SP)-1) ←(A) (SP)-2) ←(индикаторы) | Поместить в стек А и индикаторы |
| RET | С9 |  | 1 10ТИ |  | Возврат из подпрограммы |
| POP В | С1 |  | 1 10ТИ |  | Извлечь из стека содержимое регистров ВС |
| POP PSW | F1 |  |  |  | Извлечь из стека слова состояния МП |
| LXI SP<A2><A1> | 31 |  | 3 10ТИ | (SP) ←(байт 2+3) | Загрузить SP непосредственно следующими данными (два байта) |
| SPHL | F9 |  | 1 6ТИ |  | Загрузить SP из HL |
| NOP | 00 |  | 1 4ТИ | (L) ← ((SP)) (H) ← ((SP)+1 | Нет операций |
| СМА | 2F |  | 1 4ТИ |  | Инвертировать А |
| DCR В | 05 |  | 1 4ТИ |  | Уменьшить число в регистре В на 1 |
| DCX B | 0B |  |  |  | Декремент ВС |
| DCX D | 1B |  |  |  | Декремент DE |
| JNZ DLY 1 | С2 |  | 3 10ТИ |  | если число, записанное в регистре B≠0, то идти на DLY 1 |
| HLT | 76 |  | 1 5ТИ | (SP) ←(SP)+2 (PC) ←(PC)+1 | Останов |