Команды микропроцессора КР 580ВМ80

ADD M **** - прибавить к содержимому аккумулятора число из адреса **** без учёта флага переноса С

ADD A

ADD D

ADI

ANA A

ANI ** - выполнить логическое умножение содержимого аккумулятора с байтом

CALL **** - загружает в программный счётчик содержимое байтов ****

СМА - инвертировать число в аккумуляторе СМР А СМРВ СМР С

QPJ ****

DAA DAD D DCR А

DCR В - уменьшить число в регистре В на 1

DCR С - уменьшить содержимое регистра С на 1

DCR D - то же D DCRL

IN ** . записать число с входного устройства с адресом ** в аккумулятор

INC D - увеличить содержимое регистра D на 1

INCH - увеличить на 1 число, содержащееся в регистрах Н, L

INR А

INR В - увеличить содержимое регистра В на 1 INR С - увеличить содержимое регистра С на 1

JC **** - если С = 1 (признак переполнения), то идти по адресу ****

JMP **** - идти (передать управление) по адресу ****

JNC **** - если С = 0 (признак переполнения), то идти по адресу ****

JNZ **** - идти по адресу ****, если Z = 0 (в аккумуляторе не 0)

JZ **** - идти по адресу ****, если Z = 1 (в аккумуляторе 0)

LDA **** - поместить в аккумулятор число из адреса ****

LDA D - загрузить в аккумулятор содержимое регистра D

LXI В **** - загрузить в регистр В, С число ****

LXID

LXI Н **** - записать в регистры Н, L число ****

LXI SP **** - загрузить в указатель стэка адрес ****

MOV А, В - загрузить в аккумулятор число из В

MOV А, С - загрузить в аккумулятор число из С

MOV A, D MOV А, Е

MOV А, М - поместить в аккумулятор число из адреса, указанного в ОЗУ

MOV В, А - сохранить содержимое аккумулятора в В

MOV В, С - записать число из регистра С в регистр В

MOV С, А - записать число из аккумулятора в регистр С

MOV D, А

MOV Е, А

MOV Н, М

MOV М, А

MVIА **** - записать число **** в аккумулятор

MVI В**** -то же с регистром В

MVI С

MVI D**** -то же с регистром D

MVIS А ** - записать число ** в аккумулятор

NOP - нет операции

ORA А

ORI ** - выполнить логическое сложение содержимого аккумулятора с байтом **

OUT ** - записать число из аккумулятора в выходное устройство с адресом **

POP В - то же В, С

POP D - записать последнее сохранённое в стэке число в регистры D, Е

POP PSW-то же PSW

PUSH В - сохранить содержимое регистров В и С в стэке

PUSH D - сохранить содержимое регистров D и Е в стэке

PUSH PSW - сохранить содержимое PSW в стеке

RAL - сдвинуть содержимое аккумулятора влево

RAR - сдвинуть содержимое аккумулятора вправо

RET - помещает в программный счётчик последнее, записанное в стэке число

RLC

RNC

RST1 - прервать выполнение программы RST3

SBB М **** - вычесть из содержимого аккумулятора число по адресу **** с учётом флага переноса С

STA **** - записать число из аккумулятора по адресу ****

SUB D

XRA А - очистить аккумулятор

XRI ** - выполнить «исключающее ИЛИ» содержимого аккумулятора с байтом **