|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

«Запись и выполнение простых программ»

по дисциплине

«Основы микропроцессорного управления»

«Микропроцессоры в космическом приборостроении»

| Выполнила: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: | Суятинов С.В. |

| Работа выполнена: |  |
| --- | --- |
| Отчет сдан: |  |

Цель работы

Цель работы: исследование процессов выполнения отдельных команд и простых программ; использование различных методов адресации в программах; запись программ.

Запись программ

Программа записывается в микро-ЭВМ в последовательных ячейках памяти.

Рассмотрим простейшую программу (программа 1.1), извлекающую число из адреса памяти 0В00, инвертирующую его и записывающую результат в адрес памяти 0В01.

Программа 1 (В кодах)

| Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- |
| LDA 0В00 | поместить в аккумулятор число из адреса 0В00 |
| СМА | инвертировать число |
| STA 0В01 | записать результат по адресу 0В01 |
| RST1 | прервать выполнение программы |

При записи программ все числа представляются в шестнадцатеричной системе счисления.

Для записи программы в память микро-ЭВМ необходимо перевести мнемокоды команд в машинные коды. Команды в программе могут быть одно-, двух- или трехбайтовые и должны в памяти занимать соответственно один, два или три адреса.

Программа 1. (размещение по адресам памяти)

| Адрес | Число | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0800 | 3А | код команды LDA |
| 0801 | 00 | младший байт адрес |
| 0802 | 0В | старший байт адреса |
| 0803 | 2F | код команды СМА |
| 0804 | 32 | код команды STA |
| 0805 | 01 | младшим байт адреса |
| 0806 | 0В | старший байт адреса |
| 0807 | CF | код команды RST1 |

Предварительную запись программ удобно проводить в более компактной форме. В программе указывается начальный адрес каждой команды и при этом понимается, что в зависимости от длины (одно-, двух- или трехбайтная) команды в памяти будут занимать от одной до трех последовательных ячеек. При такой записи в левом столбце указываются лишь адреса команд в программе. Это позволяет сократить объем при описании программ и сделать более простым их анализ.

Программа 1 (общий вид записи)

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 3А 00 0В |  | LDA 0В00 | Загрузить в аккумулятор число из адреса 0В00 |
| 0803 | 2F |  | СМА | инвертировать число |
| 0804 | 32 01 0В |  | STA, 0В01 | записать по адресу 0В01 |
| 0807 | СF |  | RST1 | прервать выполнение программы |

Здесь используется прямой способ адресации.

Задание 1.

Самостоятельно изучите способы адресации. Составьте перечень способов адресации с пояснениями. Перечень оформить в виде таблицы.

Задание 2.

Исследовать программу 1.

Порядок выполнения задания следующий:

- Ввести в микро-ЭВМ программу 1.

- Записать по адресу 0В00 (0C00) исследуемое число (по номеру журнала). Номер в журнале 11.

- по адресу 0В00 записала чисто 11 – это 0В H

- Осуществить пуск программы 1 с адреса 0800. Проверить результат выполнения программы путем исследования числа, записанного по адресу 0В01 (0C01).

- Исследовать процесс выполнения программы по командам. После выполнения каждой команды проанализировать содержание всех используемых программно-доступных регистров МП БИС.

Рис 1. – записали в аккумулятор А значение ячейки (0В)

Рис. 2 – инвертировали число в регистре А. 0В стало F4.

Рис.3 – записали число F4 по адресу 0В01.

- Исследовать процесс выполнения команды в программе 1 по машинным циклам. Обратить внимание на последовательность передачи и преобразования информации в микро-ЭВМ при выполнении каждой команды. Зафиксировать состояние системной шины по показаниям светодиодов. Представить временные диаграммы процесса выполнения любой одно- и трехбайтной команды в программе.

- Заменяя в программе 1 команду СМА (которая записана по адресу 0803)  на одну из команд INR А(ЗС), ADD H (84), ADD M (86), СМР А (BF), DA A(27), исследовать результат выполнения указанных команд по числу, записанному по адресу 0В01.

Результаты выполнения программы при различных командах, записанных в программе 1.1 по адресу 0803, занести в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Задание 3

Приведите алгоритмы, укажите требуемые команды в машинных кодах и приведите программу выполнения следующих действий:

- записать в регистр (A) число ХХ,

- изменить содержимое регистра (A) на 1, используя команду INR A (КОП 3С или DCR A (КОП 3D);

- для этого надо занести КОП в выбранную ячейку памяти, например 0800;

–завершить эту короткую программу необходимо командой СТОП (RST 1 КОП СF)

– запустить команду с выбранного адреса;

-  вывести на дисплей результат.

(Для четных номеров журнала увеличить содержимое, для нечетных - уменьшить )

Программу будем составлять с помощью симулятора (вариант в журнале 6). Результат запишем в таблицу.

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 3Е | MVI A | Запись числа 06 в регистр А. |

Здесь показан пример первой строки таблице.

Проверить правильность выполнения программы по числу, записанному в регистр А после выполнения программы на симуляторе. Привести рис.

Задание 4

Составьте и исследуйте свою короткую программу, используя операции сложения.

Выводы

Задания для самопроверки

- За сколько машинных тактов выполняется каждая команда в программе 1?

2. Укажите различия в способах адресации, используемых в микро-ЭВМ, построенной на основе МПК серии К580.