|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

« Адресация и использование регистра Адреса/Данные HL»

по дисциплине

«Основы микропроцессорного управления»

| Выполнил(а): |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: | Суятинов С.В. |

| Работа выполнена: |  |
| --- | --- |
| Отчет сдан: |  |
| Оценка: |  |

Цель работы: исследование способов адресации и особенностей использования группы регистров H и L.

Краткие сведения из теории

Адресация

Способы адресации, реализованные в  МП следующие:

1) неявный;

2) регистровый;

3) непосредственный;

4) прямой;

5) косвенный регистровый.

Регистры

Микропроцессор содержит две группы регистров:

- специальные, выполняющие специфические функции;

- регистры общего назначения (РОН).

К специальным относятся:

1. Счетчик команд PC;

2. Указатель стека SP.

3. Регистр состояния PSW (иногда называют регистр флагов F)(или индикаторов) содержит пять одноразрядных индикаторов, в которых содержится информация, относящаяся к состоянию МП. Формат этого регистра имеет вид рис.0

Рис. 0. Регистр состояний МП Intel 8080

Регистры общего назначения.

Адресуемых 8-разрядных регистров МП восемь, два из которых (регистры общего назначения) могут быть использованы или как 8-разрядные, или могут объединяться в 16-разрядную пары. Пару HL (фирма Intel назвала указателем данных). Эта пара может быть использована для указания адреса.

Использование пары регистров H и L, в качестве указателя адреса является интересным свойством типового МП.

1. Независимое использование регистров H и  L для хранения данных. В этом случае каждый из регистров используется в арифметических и логических операциях наряду с другими регистрами общего назначения. Например, на рис.1 представлена интерпретация команды «Сложить», содержимое регистра L c содержимым аккумулятора. Результат помещается в аккумулятор.

рис.1 интерпретация команды «Сложить»

На рис.2 представлена интерпретация команды перемещения данных из регистра L в регистр А (аккумулятор). Команда ассемблера (MOV L, A) означает перемещение. Следующая за мнемоникой буква (L — в нашем примере) указывает приемник, тогда как последняя (A) идентифицирует источник данных.

Рис.2 Перемещение данных из L в A

Источником данных является регистр А (аккумулятор), приемником — регистр L. Выполненная один раз команда не меняет содержимое аккумулятора.

2. Совместное использование регистров H и  L для хранения и использования данных. В этом случае данные представляются 16-ти разрядным кодом. Младший разряд храниться в регистре L. Существует несколько команд совместной загрузки регистров H и  L. Эти команды используются очень часто для помещения начального значения в регистр МП в заданный момент, предшествующий программе.

1.Непосредственная адресация

Рис.3 Команда загрузки пары регистров HL с непосредственной адресацией

2. Прямая адресация

Рис. 4. Команда загрузки пары регистров HL с прямой адресацией

3. Косвенная адресация

Рис. 5

4. Загрузка HL в указатель стека

Рис. 6. Команда передачи данных из пары регистров HL в указатель стека SP

Практическая часть

1. Исследовать программу, использующую регистры HL для изменения порядка выполнения команд. Для данной программы дать построчный комментарий. Какие данные будут храниться в регистрах A, L и H после выполнения программы.

| Адрес | Содержание ячейки | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 3Е | MVI А | Загрузить А данными (записать в А 01) |
| 0801 | 01 |  |  |
| 0802 | 2Е | MVI L | Загрузить L данными (записать в L 08) |
| 0803 | 08 |  |  |
| 0804 | 26 | MVI Н | Загрузить H данными (записать в Н 08) |
| 0805 | 08 |  |  |
| 0806 | E9 | PCHL | Передать HL в РС (счетчик прыгнет сразу на команду 0808) |
| 0807 | 23 | INX H |  |
| 0808 | 85 | ADD L | Сложить L с A ( в А лежит 09) |
| 0809 | CF | RST1 | завершение |

???

2. Написать и реализовать программу, использующую регистровую адресацию.

3. Написать и реализовать программу, использующую прямую адресацию.

4. Написать и реализовать программу, использующую косвенную адресацию.

Замечание.

Помимо вставок с экрана, дать словесное описание программы

Вопросы

- Какой способ адресации используется, когда пара регистров HL играет роль указателя адреса?

- Каково содержимое (в Н-коде) аккумулятора и пары регистров HL в начале программы (См.рис. 7)?

- Каково содержимое пары регистров HL после выполнения команды 5 (См.рис. 7)?

- Рассмотреть команду 5 (См.рис. 7). Где поместится содержимое аккумулятора после выполнения команды?

5. Какие преимущества дает тот или иной способ адресации.

Рис. 7

Выводы