|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

Лабораторная работа № 6

по дисциплине «Основы микропроцессорного управления»

«Подпрограмма и вложенные циклы»

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: | ПС |
| Проверил: | Суятинов С.И. |

| Работа выполнена: |  |
| --- | --- |
| Отчет сдан: |  |
| Оценка: |  |

Москва, 2023

Цель работы: исследование особенностей записи и обращения к подпрограммам.

Краткие теоритические сведения

Подпрограмма — последовательностей команд, выполнение которых может быть вызвано из любого места программы любое количество раз. Процесс передачи управления к подпрограмме называется ее вызовом. Данные и адреса, требуемые для работы подпрограммы, называются входными параметрами. Результаты работы подпрограммы, передаваемые по окончании ее работы в основную программу, называются выходными параметрами.

Для вызова подпрограммы и возврата из них используются команды CALL<A2> <Ai> и RET.

Команда CALL<A2> <А1> загружает в программный счетчик МП БИС содержимое байтов <А2><А1>, записанных в последующих двух адресах памяти после адреса, где записан код команды CALL (CDН). Содержимое байта <А2> записывается в младший байт PCL программного счетчика, а третий байт <A1> команды — в старшин байт РСН программного счетчика, при этом МП БИС автоматически сохраняет в стеке адрес основной программы, к которому она будет обращаться после выполнения подпрограммы.

Стек специально организованная область ОЗУ, используемая микро-ЭВМ для временного сохранения данных или адресов. Число, записанное в стек последним, извлекается из него первым.

Команда RET (С9) помещает в программный счетчик последнее число, записанное на данный момент в стеке. После этого выполнение программы будет осуществляться с этого адреса. Любая подпрограмма должна кончаться командой RET.

Автоматическое сохранение и восстановление адреса основной программы при выполнении подпрограмм позволяет сделать подпрограммы вложенными, т. е. осуществить вызов одной подпрограммы из другой. Уровень вложенности для данной микро-ЭВМ определяется лишь размером стека.

Существуют также команды условного вызова подпрограммы и возврата из них. Они позволяют вызвать подпрограмму и возвратиться из нее по определенному состоянию заданных разрядов регистра признаков (аналогично командам условных переходов) без использования дополнительных команд. Все команды условного вызова подпрограммы трехбайтные, во втором и третьем байтах сообщается начальный адрес подпрограммы. Команды вызова подпрограмм и возврата из них используют стек и внутренний регистр SP микропроцессора (STACK POINTER) для адресации к стеку.

При записи данных, адреса стека растут от больших к меньшим, а указатель стека SP всегда содержит последний адрес стека, в котором записано число.

При разработке программ необходимо первоначально назначать область стека, записывая в SP адрес с помощью команды LXT SP<A2><A1> или команды SPHL(F9H загрузить SP из HL).

Все операции со стеком должны быть сбалансированы, т. е. каждая подпрограмма должна содержать равное количество команд PUSH<R> и POP<R> и оканчиваться командой RET. В противном случае выполнение команды RET в конце подпрограммы приведет к записи в программный счетчик случайного числа из стека. Адрес возврата в основную программу будет потерян, что приведет к нарушению последовательности ее выполнения.

В начале каждой программы сохраняют в стеке содержимое всех задействованных при ее выполнении регистров с помощью команд PUSH<R>. В конце подпрограммы восстановление содержимого регистров осуществляется с помощью команд POP<R>. Восстановление содержимого должно осуществляться в обратной последовательности по отношению к их записи в стек.

Примеры использования подпрограмм

- Формирование временной задержки

Алгоритм работы простой подпрограммы временной задержки приведен на рис. 1. Общее время задержки вычисляется по формуле:

TD=t1+t2+t3+t4N1+t5 где N1 — число, первоначально записанное в счетчике. В качестве счетчика используется регистр В, в который записывается число N1 из регистра С.

Рис.1 Алгоритм формирования временной задержки

Текст подпрограммы, реализующей алгоритм, показанный на рис. 1, приводится ниже. Заметим, что заданная программа не использует команду NOP.

| Метка | Мнемокод | КОП | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| TIME: | MVI В, X | 06Н | загрузка в регистр В числа X |
| COUNT: уменьшить на 1 содержимое В | DCR В | 05Н | Уменьшить на 1 содержимое В |
|  | JNZ COUNT | С2 | цикл, если В≠0 |
|  | RET | С9 | Возврат в основную программу, если В=0 |

Обращение к подпрограмме временной задержки осуществляется по команде CALL TIME.

Команда NOP используется для увеличения времени выполнения цикла, а следовательно, и общей задержки. Вместо команды NOP может быть использована любая последовательность команд, выполнение которых не изменяет содержимого регистров микропроцессора. Время записи числа N1 в регистр В и возврата из подпрограммы t1+t5 фиксировано и в цикл не входит. Минимальная задержка для приведенной  подпрограммы определяется при N1 = 01 и равна

TD min=t1+t2+t3+t4+t5

а максимальная задержка имеет место при N1 = 28 и вычисляется по формуле

TD max=t1+t2+t3+t4256+t5

Предположим, что в программе, управляющей работой контроллера, микропроцессор которого работает с тактовой частотой 2 МГц (период составляет 500 наносек), необходимо реализовать временную задержку длительностью 250 мкс. Фрагмент программы, реализующей временную задержку, требуется оформить в виде подпрограммы так как предполагается, что основная управляющая программа будет производить к ней многократные обращения для формирования выходных импульсных сигналов, длительность которых кратна величине 250 мкс.

Текст подпрограммы, реализующей алгоритм, показанный на рис. 7.4, приводится ниже.

Подпрограмма 1 (TIME).

| Метка | Мнемокод | КОП | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| TIME: | MVI В, X | 06Н | загрузка в регистр В числа X |
| COUNT: уменьшить на 1 содержимое В | DCR В | 05Н | Уменьшить на 1 содержимое В |
|  | JNZ COUNT | С2 | цикл, если В≠0 |
|  | RET | С9 | Возврат в основную программу, если В=0 |

Обращение к подпрограмме временной задержки осуществляется по команде CALL TIME.

Для получения требуемой временной задержки необходимо определить значение, числа X, загружаемого в рабочий регистр В.

Определение числа X выполняется на основе расчета времени выполнения команд, образующих данную подпрограмму. При этом необходимо учитывать, что команды MVI В, X и RET выполняются однократно, а число повторений команд DCR В и JNZ COUNT равно числу X, загружаемому в регистр В. Кроме того, обращение к подпрограмме временной задержки осуществляется по команде CALL TIME, время исполнения которой также необходимо учитывать при подсчете временной задержки.

В описании системы команд МП К580ИК80 указывается за сколько тактов основной частоты синхронизации исполняются команды микропроцессора. На основе этих данных мы можем записать (Табл.1):

Табл.1 Команды и время их исполнения при частоте тактовых импульсов 2Мгц

| CALL | TIME | — 17 тактов | — 8,5 мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| MVI | В, X | — 7 тактов | — 3,5 мкс |
| DCR | В | — 5 тактов | — 2,5 мкс |
| JNZ | COUNT | — 10 тактов | — 5,0 мкс |
| RET |  | — 10 тактов | — 5,0 мкс |

Таким образом, однократно исполняемые команды {CALL, MVI, RET) в этой подпрограмме требуют 17 мкс (8,5+3,5+5,0). Следовательно, для получения требуемой задержки в 250 мкс необходимо выполнить команды DCR В и JNZ COUNT столько раз, чтобы время их Исполнения составило 233 мкс (250—17).

Время выполнения этой пары команд составляет 7,5 мкс (2,5+5,0). Поэтому, если принять X=31, возможно получение временной задержки 232,5 мкс. Отметим, что 31D=00011111B=1FH

Если точность программной реализации временной задержки длительностью 250 мкс с погрешностью —0,5 мкс удовлетворяет условиям задачи, то на этом разработка программы заканчивается.

Исходя из приводимого расчета, можно записать текст подпрограммы TIME:

| Метка | Мнемокод | КОП |  | Пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIME: | MVI В, 1F | 06Н |  | загрузка в регистр В десятичного числа 31 |  |
| COUNT: уменшить на 1 содержимое В | DCR В |  | 05Н |  | Уменьшить на 1 содержимое В |
|  | JNZ COUNT | С2 |  | цикл, если В≠0 |  |
|  | RET | С9 |  | Возврат в основную программу, если В=0 |  |

В том случае, если точность представления временного интервала 250 мкс с погрешностью --0,5 мкс не удовлетворяет разработчика, можно поступить двояко: или реализовать подпрограмму точной задержки на 50 мкс и пятикратно выполнять ее вызов, или путем внесения в подпрограмму команд пустых операций NOP и соответствующего изменения набора команд, (с целью устранения временного рассогласования 0,5 мкс) обеспечить точную временную выдержку.

Подпрограмма DLY (подпрограмма 2), представляет подпрограмму временной задержки, использующую команду NOP.

Подпрограмма 2 (DLY).

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0900 | 41 | DLY 1 | MOV В, С | записать число из регистра С в регистр В |
| 0901 | 00 |  | NOP | нет операции |
| 0902 | 05 |  | DCR В | уменьшить число в регистре В на 1 |
| 0903 | С2 0009 |  | JNZ DLY 1 | если число, записанное в регистре B≠0, то идти на DLY 1 |
| 0906 | С9 |  | RET |  |

- Генерация последовательностей

Используем подпрограмму DLY для генерации последовательности импульсов или последовательности байт.

В микро-ЭВМ сигналы могут формироваться простейшей схемой (рис. 2). На выход записываются по очереди «0» и «l» с заданной частотой. Если выходное устройство это регистр, то генерируется последовательность двух чередующихся байт с одинаковой частотой. Будем считать, что выходное устройство передачи сигналов имеет адрес 80. Алгоритм программы генерации последовательности байт представлен на рис.2.

Рис. 2 Алгоритм программы генерации последовательности байт

Подпрограмма 3

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0А00 | AF | ВРР | XRA А | очистить аккумулятор |
| 0A01 | D3 80 |  | OUT ВР | записать 00 в выходное устройство ВР |
| 0A03 | CD 0009 |  | CALL DLY | вызвать подпрограмму задержки DLY |
| 0A06 | 2F |  | СМА | записать код FF в аккумулятор (инверсия А) |
| 0A07 | D3 80 |  | OUT BP | записать код FF в выходное устройство BP |
| 0A09 | CD 0009 |  | CALL DLY | вызвать подпрограмму задержки |
| 0A0C | C9 |  | RET |  |

Программа 4 (Программа MAIN ) представляет программу генерации сигналов с частотой, задаваемой числом с входного регистра.

Программа 4

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB 05 | MAIN | IN 05 | записать число из входного регистра в аккумулятор |
| 0802 | 4F |  | MOV С, A | записать число в регистр С |
| 0803 | CD 000А |  | CALL ВРР | вызвать подпрограмму ВВР |
| 0806 | СЗ 0008 |  | JMP MAIN | продолжать |

Пояснение. Число, переданное в регистр С используется подпрограммой DLY при определении длительности задержки.

Изменения входных параметров при использовании подпрограмм позволяет влиять на конечный результат выполнения подпрограмм.

- Формирование временных задержек большой длительности

Для формирования задержек большой длительности используют метод « Цикл в Цикле»

Программа 5 (Цикл в Цикле)

| Метка | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| ONBSEC: | MVI В, FFH | счетчик внешних циклов |
| LI: | MVI С, FBH | счетчик внутренних циклов |
| L2: | NOP | точная подгонка времени внутреннего цикла |
|  | NOP |  |
|  | NOP |  |
|  | NOP |  |
|  | DCR С | декремент счетчика внутренних циклов |
|  | JNZ L2 | возврат во внутренний цикл, если С≠0 |
|  | DCR В | декремент счетчика внешних циклов |
|  | JNZ L1 | возврат во внешний цикл, если В≠0 |
|  | RET | Возврат в основную программу |

Описанные способы программной реализации временных задержек большой длительности обладают тем существенным недостатком, что во время подсчета временных интервалов МП не выполняет иной работы и может не отреагировать на быстроизменяющиеся процессы в объекте управления.

С целью исключения этого явления подпрограмму временной задержки делают достаточно короткой (например, 1 мс) и для реализации задержки в 1 с производят 1000 обращений к этой подпрограмме, чередуя эти обращения с командами ввода и анализа информации с входных портов.

Практическая часть

Задание 1. Определите для подпрограммы 5, при каких числах в регистрах В и С будет максимальное и минимальное время задержки. Определите эти времена, если машинный такт Т = 1 мкс.

Задание 2.

Разработать программу 5ти секундной задержки, используя вложенные циклы.

Задание 3.

Составить  алгоритм работы программы, представленной в таблице 6.

Таблица 6.

| Адрес | КОП | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 31 В00В |  | LXI SP 0BB0 | Записать в указатель стека SP адрес 0BB0 |
| 0803 | DB 20 | WAIT | IN 20 | Ввести число из входного регистра |
| 0805 | FE FF |  | CPI FF | Содержит ли число хоть один нулевой бит |
| 0807 | CA 0308 |  | JZ WAIT | Если нет, то ждать. Если ДА, то |
| 080A | CD 1008 |  | CALL IDSW | Вызвать п/пр. определения разряда в котором 0 |
| 080D | CF |  | RST 1 | Окончить выполнение программы |
| 0810 | 06 FF | IDSW | MVI B, FF | Записать в рег. В число FFH |
| 0812 | 04 | SRCH | INR B | Увеличить содержимое В на 1 |
| 0813 | 0F |  | RRC | Сдвинуть число в аккумуляторе вправо с переносом |
| 0814 | DA 1208 |  | JC SRCH | Если индикатор С=1, то продолжить |
| 0817 | C9 |  | RET | Возврат из подпрограммы |

Представить алгоритм работы программы и подпрограммы

Выводы по работе

Контрольные вопросы

Какие внутренние регистры изменяет команда CALL<A2> <А1>

Рисунок 1. Алгоритм работы программы 6.

?

- Сколько байт занимает программный счетчик?

- Команда CALL<A2> <А1> находится в памяти по адресу 0800, найти адреса А1 и А2

- Какие внутренние регистры изменяет команда RET?

- Для каких целей может использоваться команда NOP?