|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

Лабораторная работе № 4

«Ветвление программы и циклы»

по дисциплине

«Основы микропроцессорного управления»

« Микропроцессоры в космическом приборостроении»

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: | Суятинов С.И. |

| Работа выполнена: |  |
| --- | --- |
| Отчет сдан: |  |

Цель работы: изучение приемов изменения естественного хода выполнения программ. Методы зацикливания и их применение.

Краткие сведения из теории

Ветвление - это изменение естественной последовательности выполнения программы в зависимости от выполнения тех или иных условий. Проверка условий осуществляется с помощью команд сравнения.

На рис. 1 представлены пять индикаторов МП 8085.

Рис. 1. Регистр состояний МП Intel 8080

Индикатор переноса CY устанавливается или сбрасывается в результате выполнения арифметических операций.

Индикатор нуля Z устанавливается, когда результатом некоторых операций является 0, в противном случае он сбрасывается.

Индикатор знака S устанавливается в зависимости от состояния наиболее значимого бита после выполнения арифметических или логических команд. Установленный индикатор соответствует отрицательной величине, сброшенный — положительной. Этот индикатор анализируется, например командой JP аа – переход по адресу аа, если знак данных регистра А плюс.

Индикатор вспомогательного переноса АС показывает переполнение или перенос в третьем разряде аккумулятора таким же образом, как индикатор переноса показывает переполнение или перенос в седьмом разряде.

Индикатор четности Р проверяет число бит единиц в аккумуляторе. Если это число четное, он показывает, что паритет четный, и тогда в индикаторе паритета устанавливается 1; если число нечетное, паритет нечетный, и индикатор сбрасывается в 0.

Пример. Задача сравнения двух чисел.

Нужно найти наибольшее число и поместить его в определенную ячейку памяти (см. структурную схему решения этой задачи на рис. 2).

Рис.2 Структурная схема программы сравнения двух чисел и помещения в память большего

В двух первых прямоугольных кадрах представлена операция загрузки двух чисел в регистры А (аккумулятор) и L (данные). Следующий прямоугольный кадр соответствует операции сравнения, где содержимое регистра L вычитается из содержимого регистра А.

Следующий кадр называется знаком принятия решения. Он завершает в программе этап решения и содержит ответ на поставленный вопрос [(А)≥(L)?].

Если ответ на этот вопрос ДА, программа продолжается последовательно и содержимое регистра А помещается в память, затем процессор останавливается. Если НЕТ, программа ответвляется вправо и содержимое регистра L помещается в память, затем МП останавливается. Использование знаков принятия решения приводит к внутренним ветвлениям  программы.

Программа в мнемокодах представлена на рис.3. Здесь аккумулятор А загружен числом 15Н, а регистр L — числом 6Н. Сравнивая (третья команда в этом примере), находим, что (A)>(L), и, следовательно, индикатор переноса (СY) сброшен в 0. Команда перехода (мнемоника JC в примере) проверяет индикатор переноса и находит (СY) =0. Тогда микропроцессор обращается к следующей последовательной команде ПОМЕСТИТЬ (А) в память по адресу 2040Н и наибольшее число помещено командой STA в память по адресу 2040Н. Затем МП останавливается (команда HLT). Три последние команды не были использованы в этом примере. Из рис. 1 видно, что программа выполнялась последовательно без переходов.

Рис.3

В случае, если содержимое аккумулятора меньше содержимого регистра L. Команда сравнения CMP устанавливает индикатор CY в 1, так как (A)<(L). Команда ПЕРЕЙТИ (JC здесь) проверяет индикатор CY.  Если индикатор пepeноca установлен в 1, то изменяется содержимое счетчика команд, т. е. загружается адрес следующей выполняемой команды (STORE L в нашем примере).

Заметим, что МП перешел через две команды для того, чтобы обратиться к символическому адресу (метке) STORE L. После этого МП выполняет только три последние команды, которые помещают содержимое регистра L, т. е. наибольшее число 0ЕН в ячейку памяти по адресу 2040Н.

Из  рис. 3 видно, что программа выполнена последовательно до знака принятия решения, затем ответвилась вправо, заканчиваясь оператором Стоп.

Рассмотрим снова три последние команды на рис. 3. Целью этих команд является размещение содержимого регистра L в память по адресу 2040Н. Микропроцессор I 8080 не позволяет поместить содержимое регистра L прямо в память. Нужно последовательно передать сначала содержимое L в А, затем поместить содержимое А в память. Таким образом, часто оказывается, что МП с ограниченным составом команд (как в случае типового МП) использовать сложнее, чем устройства, более мощные по своим возможностям.

Циклы

Микропроцессоры особенно эффективны в случае выполнения повторяющихся задач. На рис.4а представлена структурная схема программы с циклом.

Пример. Программа производит счет от 0 до 254 (0—FEH) и выводит результат счета на печать. На рис. 3б представлен детализированный вариант структуры программы.

Рис. 4. Структурная схема последовательного счета с использованием циклов (а) и ее развитие (б)

Программа начинается с команд установки регистров. В примере содержимым аккумулятора А является 00Н. Затем содержимое аккумулятора выводится на избранную периферию: это действие является повторяющимся процессом. Следующая команда инкрементирует (увеличивает на 1) содержимое аккумулятора.

Знак сравнения и принятия решения выполняет процедуру проверки, чтобы определить, содержит ли аккумулятор значение FFH. Если ответ на поставленный в знаке принятия решения вопрос (будет ли А = FFH?) отрицателен (НЕТ), программа ветвится влево от знака принятия решения и возвращается в блок введения. Это составляет цикл. Программа будет продолжаться, повторяясь 25410 раза.

Две первые прямоугольные рамки алгоритма рис.3б соответствуют начальной загрузке пары регистров HL и аккумулятора А значениями 2040Н и 00Н соответственно. Третья рамка соответствует процессу размещения данных в памяти, который будет повторен 9 раз в ходе выполнения этой программы. Микропроцессор, повторяя свои действия, разместит содержимое аккумулятора в памяти по адресу, указанному парой HL. При первом прохождении цикла содержимое (00Н) аккумулятора будет помещено в память по адресу 2040Н.

Четвертый и пятый кадры представляют операции, которые изменяют адрес в паре HL и счет в регистре А. Например, в ходе первого прохождения пара HL инкрементируется до 2041Н, а аккумулятор — до 01Н.

Прямоугольник сравнения и знак принятия решения составляют операцию тестирования. Команда сравнения вычитает 09Н из содержимого А для восстановления или сброса индикатора нуля. Если (А) <9, индикатор нуля будет сброшен, если (А) =9, индикатор нуля будет установлен в 1.

Знак принятия решения опрашивает: Равно ли (А) девяти? Если ответ ДА, программа выходит из цикла и заканчивается, если, однако, ответ НЕТ, ветвится снова к команде размещения по соседству с вершиной структурной схемы. Команды сравнения и условного перехода используются для проверки изменяющегося счета для определения момента выхода из цикла. Программа повторит цикл 9 раз прежде, чем выйти на знак Стоп.

Команды ветвления и перехода

| Операция | Адресация | Мнемоника | КОП | Байты | Формат команды | Символика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнить А с непосредственно следующими данными |  | CPI v | FC | 2 | КОП data |  |
| Перейти если 0 | Непосредственная | JZ метка | CA | 3 | КОП мл адрес ст адрес | Если Z=1, то (РС)←(адрес) |
| Перейти если не 0 | Непосредственная | JNZ метка | C2 | 3 | КОП мл адрес ст адрес | Если Z=0, то (РС)←(адрес) |
| Перейти если перенос | Непосредственная | JС метка | DA | 3 | КОП мл адрес ст адрес | Если СY=1, то (РС)←(адрес) |
| Перейти если нет переноса | Непосредственная | JNС метка | D2 | 3 | КОП мл адрес ст адрес | Если СY=1, то (РС)←(адрес) |

Практическая часть

- Используя пример (рис.1) поставить задачу, разработать алгоритм ее решения и исследовать программу, включающую не менее двух ветвлений.

Задача: сравнить 3 числа, записать минимум в аккумулятор.

Алгоритм решения:

Рис. 5. – поиск минимума из 3-х чисел и запись его в аккумулятор.

- Составить и исследовать две программы в соответствии с алгоритмом рис.3б, используя разные команды перехода.

Рис. 6 – Программа уменьшения значения ячейки аккумулятора до 00.

Табл.1 оформление программы

Рис. 7 – Программа счета от нуля до девяти.

Табл.2 оформление программы

Примечание.

Программы оформить в соответствии с Табл.1

Табл.1 Пример оформления программа

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 41 | DLY 1 | MOV В, С | записать число из регистра С в регистр В |
| 0801 | 00 |  | NOP | нет операции |
| 0802 | 05 |  | DCR.В | уменьшить число в регистре В на 1 |
| 0803 | С2 0009 |  | JNZ DLY 1 | если число, записанное в регистре B≠0, то идти на DLY 1 |

Вопросы для самопроверки

1. Ромбовидный кадр на рис. 2 называется (ромбом решения или знаком принятия решения, блоком условия?).

2. Команда сравнить (CMP) А и L	(изменяет или не изменяет?) содержимое аккумулятора.

3. Каков результат выполнения команды сравнить (CMР) А и L: устанавливает соответствующий индикатор в регистре флагов (состояния) или изменяет содержимое счетчика команд РС.

4. Операндом команды JC является STORE L; здесь используется (абсолютная или символьная) адресация.

5.Способом сокращения программ, выполняющих повторяющиеся задачи, является (формирование циклов или  модуляция программы)?

6. См. рис. 4б. Кадр сброс А в 00Н соответствует команде (тестирования или восстановления) аккумулятора?

7. Если содержимым аккумулятора, соответствующим блоку сравнения, является число 8, программа (циклится или 	останавливается) после знака принятия решения? См. рис. 4б.

8. Команда СРI 	(сравнивает или инвертирует) содержимое регистра A с константой 09Н операцией вычитания?

9. Если индикатор нуля установлен в 1, результатом команды JNZ будет (переход к последующей команде или ветвление на команду MOV М, А) МП?

10. Образование циклов в программе зависит от самой программы, по которой МП выполняет группу команд повторяющимся образом, а также от способности (изменить или прекратить) их повторяемость в заданный момент?

Выводы