|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

Лабораторная работа №7

по дисциплине

«Основы микропроцессорного управления»

«Микропроцессоры в космическом приборостроении»

«Подключение внешних устройств. Ввод – вывод, маскирование данных и организация условных переходов»

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: | Суятинов С.В. |

| Работа выполнена: |  |
| --- | --- |
| Отчет сдан: |  |

Москва, 2023

Цель работы: исследование методов подключения и организации обмена информацией с простейшими устройствами ввода — вывода. Изучение программных способов маскирования данных и организации условных переходов в микро-ЭВМ.

Краткие теоритические сведения

Ввод-Вывод

Рассмотрим организацию подсистем ввода - вывода на примере Учебного Микропроцессорного Комплекта (УМПК-80), реализованную на комплекте БИС К 580.

К командам ввода — вывода МП БИС КР580ВМ80 относятся команды IN < A1 > и OUT<A1>. При выполнении команды IN<A1> микро—ЭВМ считывает число из входного устройства с адресом (А1) и записывает его в аккумулятор. При выполнении команды OUT<A1> МП БИС записывает число из аккумулятора в выходное устройство с адресом (А1). Так как адрес устройства указывается в одном байте, то с помощью этих команд микро-ЭВМ может обмениваться информацией не более чем с 256 внешними устройствами.

Обмен данными между микро-ЭВМ и внешними устройствами может вызываться как в определенных местах в программе, так и по сигналам прерывания. В последнем случае подпрограмма обмена данными с внешним устройством будет вызываться за счет перевода микро-ЭВМ в режим обслуживания прерывания.

Условные переходы

Организация условных переходов в микро-ЭВМ осуществляется с помощью регистра признаков PSW  микропроцессора.

Регистр признаков имеет пять разрядов, каждый из которых устанавливается по определенному правилу в соответствии с результатами выполнения последней команды. Этими разрядами являются:

- Разряд переполнения С—CARRY. В него записывается 1, если при выполнении арифметической команды или команды сдвига было переполнение аккумулятора, в противном случае в разряд записывается 0.

- Разряд знака S—SIGN. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды в старшем, седьмом, разряде аккумулятора записана 1, в противном случае в разряд записывается 0.

- Разряд нулевого результата Z—ZERO. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды во всех разрядах числа в аккумуляторе имеются 0, в противном случае в разряд записывается 0.

- Дополнительный разряд чтения AC—AUX.CARRY. В него записывается 1, если порты команд в аккумуляторе возникает единица переноса из третьего разряда числа.

- Разряд четности Р—PARITY. В него записывается 1, если при выполнении команды количество единиц в разрядах аккумулятора будет четным.

Во многих случаях при выполнении программ необходимо проверять или изменять (маскировать) состояние одного или нескольких разрядов числа в аккумуляторе. Это можно осуществить с помощью следующих команд логических операций:

  - логического умножения числа в аккумуляторе и маски, которое очищает разряд числа, если в соответствующем-разряде маски будет записан 0, и не изменит его, если в разряде маски записана 1;

  - логического сложения числа в аккумуляторе и маски, которое устанавливает разряд числа в 1, если в таком же разряде маски будет записана 1, и не изменяет его, если в этом разряде записан 0;

  - логического «исключающего ИЛИ» числа в аккумулятоpe и маски, которое инвертирует содержание разряда числа, если в соответствующем разряде маски записана 1, и не изменяет его, если в этом разряде записан 0.

Практическая часть

Задание 1. Исследовать и описать программу 1 и заполнить графу «Комментарии».

Исследуем программу, представленную в таблице 1.

Таблица 1.

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DВ 20 | CNT | IN 05Н |  |
| 0802 | D3 05 |  | OUT 05Н |  |
| 0804 | СЗ 0008 |  | JMP CNT |  |

Данная программа выполняет ввод и вывод числа на входном устройстве.

Задание 2. Исследовать и описать программу 2 и заполнить графу «Комментарии».

Таблица 2.

| Адрес | Код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB 20(05) | CNT | IN 05 |  |
| 0802 | Е6 20 |  | AN1 20Н |  |
| 0804 | D3 30 (05) |  | OUT 05 |  |
| 0807 | СЗ 0008 |  | JMP CNT |  |

Задание 3. Изменить команду ANI D1 поочередно на команды ANA A, XRA A, ORA A и дать анализ результата полученных выполнения программ. Результаты записать в таблицу 3.

Таблица 3.

| Код | Мнемокод | Входные данные | Выходные данные | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 | ANA A | 04 | 04 |  |
| AF | XRA A | 04 | 00 |  |
| B7 | ORA A | 04 | 04 |  |

Задание 4.

Исследовать и описать программу, представленную в таблице 4. Результат исследования записать в таблицу.

Таблица 4.

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB20 | WAIT | IN 05 |  |
| 0802 | E6 20 |  | ANI 20H |  |
| 0804 | СА 0008 |  | JZ WAIT |  |
| 0806 | CF |  | RST 1 |  |

Данная программа выполняет операцию логического умножения с числом, которое было получено с входного устройства, осуществила проверку числа и зациклилась или завершила программу (в случае, если Z = 0).

Задание 5. Исследовать и описать программу, представленную в таблице 5. Результаты исследования запишем в таблицу.

Табл. 5

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB-05 | WAIT1 | IN 20 |  |
| 0802 | E6 04 |  | ANI 00000100 |  |
| 0804 | СА 0008 |  | JZ WAIT1 |  |
| 0807 | 3Е FF |  | MVI A, FF |  |
| 0809 | D3-05 |  | OUT 30 |  |
| 080В | DB-05 | WAIT2 | IN 20 |  |
| 080D | Е6 05 |  | ANI 00100000 |  |
| 080F | СА 0В08 |  | JZ WAIT 2 |  |
| 0812 | 3Е 00 |  | MVI A, 00 |  |
| 0814 | D3 30 (05) |  | OUT 30 |  |
| 0816 | С3 0008 |  | JMP WAIT 1 |  |

Представить алгоритм программы.

Выводы

Ответ на контрольные вопросы.

- С помощью каких команд микро-ЭВМ может осуществлять ввод—вывод информации?

- За сколько машинных тактов осуществляется ввод—вывод данных по командам IN<Ai>, OUT<Ai>?

- Приведите схемы подключения дешифраторов адреса и внешних устройств при организации обмена информации с внешними устройствами с помощью различных команд.

- Укажите достоинства и недостатки различных методов адресации к внешним устройствам.

- При выполнении каких команд, приведенных в программе 1.7, задействуются разряды регистре состояния МП БИС?

- По каким условиям записывается 1 в каждый из разрядов регистра состояния МП БИС?

- Перечислите виды логических операций, выполняемые МП БИС.