| Характеристика | Интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UART | RS-232 (полнодуп-лексный) | RS-485 (полнодуп-лексный) | RS-485 (шина) | Ethernet (10BASE-T) | CAN | МКПИ ГОСТ Р 52070 | SpaceWire ГОСТ Р 52070 | SpaceFibre-RUS ГОСТ Р 71083 | SPI |
| Топология | точка‑ точка | точка‑ точка | точка‑точка | шина | звезда | шина | шина | точка‑точка/ сеть | точка‑точка/ сеть | точка‑точка |
| Физическая среда | медь | медь | витая пара | витая пара | витая пара Cat3 | витая пара | экранированная витая пара | витая пара | медь/ оптоволокно | печатные проводники/ шлейф |
| Скорость передачи, Мбит/с (медь/оптоволокно) | до 0.115 | до 0.115 | до 10 | до 10 | 10 | до 1 | до 100 | 2–400 | до 5000 | до 100 |
| Дальность, м (медь/оптоволокно) | до 15 | до 15 | до 1200 | до 1200 | 100 | до 40 при 1 Мбит/с | до 100 | до 10 | до 100 | до 1 |
| Масса кабеля, г/м (медь/оптоволокно) | ~50 | ~50 | ~40 | ~40 | ~45 | ~45 | ~60 | ~20 | ~10 | ~10 |
| Возможность применения с гальванической развязкой | возможна | возможна | возможна | возможна | обычно через трансформаторы | возможна | возможна | возможна | возможна | обычно нет |
| Возможность применения без гальванической развязки | да | да | да | да | нетипично | да | да | да | да | да |
| Отсутствие ограничений на количество абонентов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отсутствие коллизий доступа к сети | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да |
| Гарантированность доставки сообщений | нет | нет | нет | нет | нет | частично | да | частично | да | нет |
| Инициализация обмена любым абонентом | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | ведущий |

ПС4-82 Мочульский С.А.

| Интерфейс | Область применения | Пример устройства |
| --- | --- | --- |
| UART RS‑232 | Подключение ПК и модемов | COM‑порт ПК, MAX232 |
| RS‑485 | Промышленная автоматика | ПЛК Siemens, Modbus RTU |
| Ethernet 10BASE‑T | Локальные сети | Контроллеры ENC28J60 |
| CAN | Автомобильные сети | STM32 CAN, Bosch CAN |
| МКПИ ГОСТ Р 52070 | Бортовые авиационные системы | авионика |
| SpaceWire | Космические аппараты | FPGA Xilinx SpaceWire |
| SpaceFibre‑RUS | Высокоскоростные космические сети | бортовые сети КА |
| SPI | Связь МК с периферией | Flash‑память W25Q64 |

Применение: