|  | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Факультет Э «Энергомашиностроение» Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели» |
| --- | --- |

Домашнее задание

по курсу

«Двигательные установки средств выведения
космических аппаратов»

«Расчёт параметров ЖРДУ»

Вариант №17

| Выполнил: | Мочульский С.А. |
| --- | --- |
| Группа: | ПС4-82 |
| Проверил: | Новиков А.В. |
| Дата: | ______________ |

МОСКВА 2026 г.

| Цель работы: | Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ. |
| --- | --- |

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным газогенератором (ОГГ) и восстановительным газогенератором (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: АК-27+ Керосин

Тяга Pn=750·103 Н;

Давление в камере pк=5·106 Па;

Давление на срезе pa=0,07·106 Па;

Удельный пустотный импульс Jу п=3120 мс;

Параметры ТНА и ЖГГ ηт=0,6; ηнг=ηно=ηн=0,7;

Показатель адиабаты продуктов сгорания ЖГГ kГГ = 1,2;

Плотность компонентов топлива: ρг=830 кгм3(Керосин),
ρо=1596 кгм3 (Азотная кислота);

Массовое соотношение компонентов: Km = 4,88;

Газовая постоянная и температура торможения на входе в турбину
RTжгг=490 ·103Джкг;

Соотношение компонентов в ГГ Km огг=20, Km вгг=0,6.

Число камер: 4.

Решение

Массовый расход топлива:

mΣ=PnJу п=750·103 3120 =240,4 кгс;

mΣ=mо+mг;Km=mоmг.              =>mо=mΣ-mг;Km=mоmг.  =>

=>mо=mΣ-mг       Km=mΣ-mгmг=>mо=240,4-mг       4,88=240,4-mгmг=>mо=240,4-mг       4,88=240,4mг-1=>

mо=240,4 -mг       mг=240,4 5,88=>mо=199,52 кгс     mг=40,88кгс

Определяем массовый расход через турбину:

Расход через турбину ОГГ:
mОГГ=mо+mг=mо+mоKm огг=199,52 кгс+199,52 кгс20=209,50кгс

Расход через турбину ВГГ:
mВГГ=mо+mг=mг·Km вгг+mг=40,88 кгс·0,6+40,88кгс=69,41кгс

Потери давления от насосов до камеры ЖГГ:
∆pжгго=∆pжггг=∆pжгг=30 ат=2,94 ·106 Па.

Потери давления от камеры ЖГГ до турбины:
∆pк=15 ат=1,47 ·106 Па.

Объёмный расход компонентов:

QΣ=mоρо+mгρг=199,52 кгс1596 кгм3+40,88 кгс830 кгм3≈0,38 м3с=38 лс.

Давление на входе в насос:

Pвхо=Pвхг=Pн вх=5 ат = 0,49·106 Па.

Уравнение баланса мощностей

Располагаемая мощность турбины с ОГГ:

NТ ОГГπт=mОГГ·ηт·RTжгг·kk-1·1-1πтk-1k=209,50кгс·0,6·490·103Джкг·
·1,21,2-1·1-1πт1,2-11,2≈369·106·1-πт-0,16 Вт.

Располагаемая мощность турбины с ВГГ:

NТ ВГГπт=mВГГ·ηт·RTжгг·kk-1·1-1πтk-1k=69,41кгс·0,6·490·103Джкг·
·1,21,2-1·1-1πт1,2-11,2≈122·106·1-πт-0,16 Вт.

Потребная мощность насоса:

Nнπт=QΣ·πт·pк+∆pк+∆pжгг-Pн вхηн=
=0,15 м3с·πт·5 Па+1,47 Па+2,94  Па-0,49 Па0,7·106

=1,38·πт+0,525·106 Вт

Построим графики NТ ОГГπт; NТ ВГГπт; Nнπт и найдем оптимальные давления подачи для ОГГ и ВГГ.

Рисунок 1 - Графическое решение уравнения баланса мощностей для ОГГ и ЖГГ

ОГГ:

πт о=1,02;

Npо≈1,94МВт;

Pжгг=πт о·pк+∆pк=1,02·5·106 Па+1,47 ·106 Па=6,60 МПа;

pпод=Pжгг+∆pжгг=6,60·106 Па+2,94 ·106 Па=9,54 МПа.

ВГГ:

πт о=1,07;

Npо≈2,01 МВт;

Pжгг=πт о·pк+∆pк=1,07·5·106 Па+1,47 ·106 Па=6,92 МПа;

pпод=Pжгг+∆pжгг=6,92·106 Па+2,94 ·106 Па=9,86 МПа.

Определяем наибольшее возможное давление в камере сгорания pк max:

При ОГГ:

Aогг=mоггQΣ·ηн·ηт·RTжгг·kk-1=

=209,50кгс0,15м3с·0,6·0,7·490 ·103Джкг·1,21,2-1=
=1724,60 МПа.

πт опт=AоггAогг-∆pжгг+Pн вх·2·k-1kkk-1=
=1724,60 ·106 Па1724,60 ·106 Па-2,94 ·106 Па+0,49·106 Па·2·1,2-11,21,21,2-1=2,54

pк max=Aогг-∆pжгг+Pн вхπт опт-Aоггπт опт2·kГГ-1kГГ-∆pк=
=1724,60 ·106 Па-2,94 ·106 Па+0,49·106 Па2,54-1724,60·106 Па2,54 2·1,2-11,2-1,47 ·106 Па=
=95,27  МПа.

При ВГГ:

Aвгг=mвггQΣ·ηн·ηт·RTжгг·kГГkГГ-1=

=69,410,15 ·0,6·0,7·490 ·103·1,21,2-1=
=571,4 МПа.

πт опт=AвггAвгг-∆pжгг+Pн вх·2·k-1kkk-1=
=571,4 ·106 Па571,4 ·106 Па-2,94 ·106 Па+0,49·106 Па·2·1,2-11,21,21,2-1=2,6

pк max=Aвгг-∆pжгг+Pн вхπт опт-Aвггπт опт2·k-1k-∆pк=
=571,4·106 Па-2,94 ·106 Па+0,49·106 Па2,6-571,4·106 Па2,6 2·1,2-11,2-1,47 ·106 Па=
=29,94 МПа.

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Компоненты топлива: АК-27 + Керосин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πт | - | 1,02 | 1,07 | 1,049 |
| Np | МВт | 1,94 | 2,01 | 1,036 |
| pжгг | МПа | 6,60 | 6,92 | 1,048 |
| pпод | МПа | 9,54 | 9,86 | 1,034 |
| πт опт | - | 2,54 | 2,6 | 1,023 |
| pк max | МПа | 95,27 | 29,94 | 0,314 |
| mт | кг/c | 209,50 | 69,41 | 0,331 |