|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

| Дисциплина: | «Двигательные установки средств выведения КА» |
| --- | --- |

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

| Студент | ПС4-81 |  |  |  |  |  | Д.А. Коровин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |  | А.В. Новиков |
|  |  |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.

- Тяга P = 280 *103 Н.

- Удельный пустотный импульс: Iуд = 3350 м/с.

- Давление в камере: pk = 17 *106  Па.

- Давление на срезе сопла: pa = 0,01*106  Па.

- Плотность окислителя: ρо = 1144 кг/м3.

- Плотность горючего: ρг = 850 кг/м3.

- Параметры ТНА и ЖГГ: ηТ = 0,6;  ηНо = ηНг = 0,65.

- Массовое соотношение компонентов: Km = 2,7.

- Показатель адиабаты: kгг = 1,2.

- Газовая постоянная в ГГ: RTогг= RTвгг= 490 кДж/кг.

- Соотношение компонентов в ГГ: Km огг = 20 ; Km вгг = 0,05.

Решение

Массовый расход топлива: mΣ=PJyd=(280*103)/3350= 83.6 кг/с

Массовый расход окислителя: m0=mΣ⋅Km1+Km = 83.6*(2,7/(1 + 2,7)) = 61 кг/с

Массовый расход горючего: mΓ=mΣ-m0 = 83.6 - 61 = 22.6 кг/с

Массовый расход через турбину:

moгг=m0+m0Kmогг = 61 + (61/20) = 64.05 кг/с

mBΓΓ=mΓ+KmBΓΓ⋅mΓ = 22.6 + 0,05*22.6 = 23.73 кг/с

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: Δpжгг = 3*106 Па

От турбины к камере: Δpк = 1,5*106 Па

Давление на входе в насосы: pн вх = 2*105 Па

Объемный расход: QΣ=m0ρ0+mΓρг= 0,08 м3/с = 80 л/с

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

=

=0,6*64.05*490*800*1,21,2-1*1-1πТ0,167=90.39*106*1-1πТ0,167 Вт.

Восстановительный ЖГГ:

=

=0,6*23.73*490*800*1,21,2-1*1-1πТ0,167=33.49*106*1-1πТ0,167 Вт.

= 0,08*(πТ*17*106+1.5*106+(3*106-2*105))0,65 =

= 2.27*106 *πТ+ 0.34*106 Вт.

Рис. 1 Зависимость NπТ, где NНπТ обозначен зелёным цветом, NОГГπТ - синим цветом, NВГГπТ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- πто = 1,23; NТНА О = 3.14*106 Вт.

- pжгг = πто * (pk + Δpk) = 1,23*(17+1,5) *106 = 22.75*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = *106 + 3*106 = 25.75*106 Па

При восстановительном ЖГГ:

Отсутствует пересечение графика функции 𝑁ВГГ(𝜋Т) с графиком функции 𝑁Н(𝜋Т), следовательно, мощности турбины недостаточно для реализации схемы двигателя с восстановительным ЖГГ.

Наибольшее возможное давление в камере сгорания pk max:

При окислительном ЖГГ:

АОГГ=mОГГQ∑*ηТ*ηН*RОГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 64.050,08*0,6*0,65*490*800*1,21,2-1 = 734*106 Па

πТ ОГГ опт=АОГГАОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=734734-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,58

pК max=АОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ОГГ опт-АОГГπТ ОГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=734-3+0,22,58*106-7342,582,4-11,2*106 = 40.48*106 Па = 399.5 атм.

При восстановительном ЖГГ:

АВГГ=mВГГQ∑*ηТ*ηН*RВГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 23.730,08*0,6*0,65*490*800*1,21,2-1 = 272*106 Па

πТ ВГГ опт=АВГГАВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=272272-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2.68

pК max=АВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ВГГ опт-АВГГπТ ВГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=272-3+0,22,68*106-2722,682,4-11,2*106 = 14.33*106 Па = 141 атм.

Так как pk max (14.33* 106 Па) при восстановительном ЖГГ меньше, чем заданное pk (17*106 Па), то мощности турбины недостаточно для реализации схемы двигателя с восстановительным ЖГГ.

| Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πТ | – | 1,23 | - | - |
| NН | MВт | 3.14 | - | - |
| pЖГГ | МПа | 22.75 | - | - |
| pпод | МПа | 25.75 | - | - |
| πT опт | – | 2,58 | - | - |
| pmax | МПа | 40.48 | - | - |
| mT | кг/с | 64.05 | - | - |

Таблица 1. Сводная таблица значений.