Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.

- Тяга P = 980 *103 Н.

- Удельный пустотный импульс: Iуд = 3350 м/с.

- Давление в камере: pk = 7 *106  Па.

- Давление на срезе сопла: pa = 0,05*106  Па.

- Плотность окислителя: ρо = 1144 кг/м3.

- Плотность горючего: ρг = 750 кг/м3.

- Параметры ТНА и ЖГГ: ηТ = 0,6;  ηНо = ηНг = 0,65.

- Массовое соотношение компонентов: Km = 2,25.

- Показатель адиабаты: kгг = 1,2.

- Газовая постоянная в ГГ: Rогг= 400 Дж/кг*K; Rвгг= 480 Дж/кг*K.

- Соотношение компонентов в ГГ: Km огг = 20 ; Km вгг = 0,05.

- Температура перед турбиной: Too = 800K; Tгг = 1000 K

Решение

Массовый расход топлива: mΣ=PJyd=(980*103)/3350= 292,5 кг/с

Массовый расход окислителя: m0=mΣ⋅Km1+Km = 292,5*(2,25/(1 + 2,25)) =  202,5 кг/с

Массовый расход горючего: mΓ=mΣ-m0 = 292,5 – 202,5 = 90 кг/с

Массовый расход через турбину: moгг=m0+m0Kmогг = 202,5 + (202,5/20) = 212,6 кг/с

mBΓΓ=mΓ+KmBΓΓ⋅mΓ = 90 + 0,05*90 = 94,5 кг/с

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: Δpжгг = 3*106 Па

От турбины к камере: Δpк = 1,5*106 Па

Давление на входе в насосы: pн вх = 2*105 Па

Объемный расход: QΣ=m0ρ0+mΓρг= 0,29 л/с

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

=

=0,6*212,6*400*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=306,1*106*1-1πТ0,167 Вт.

Восстановительный ЖГГ:

=

=0,6*94,5*480*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=163,3*106*1-1πТ0,167 Вт.

= 0,29*(πТ*7*106+1.5*106+(3*106-2*105))0,65 =

= 3,74*106 *πТ+ 1,23*106 Вт.

Рис. 1 Зависимость NπТ, где NНπТ обозначен синим цветом, NОГГπТ - зеленым цветом, NВГГπТ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- πто = 1,11; NТНА О = 5.40*106 Вт.

- pжгг = πто * (pk + Δpk) = 1,11*(7+1,5)*106 = 9,44*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = 9,44*106 + 3*106 = 12,44*106 Па

При восстановительном ЖГГ:

- πтв = 1,24; NТНА В = 5.89*106 Вт.

- pжгг = πто * (pk + Δpk) = 1,24*(7+1,5)*106 = 10,54*106 Па.

- pпод = pвгг + Δpвгг = 10,54*106 + 3*106 = 13,54*106 Па

Наибольшее возможное давление в камере сгорания pk max:

При окислительном ЖГГ:

АОГГ=mОГГQ∑*ηТ*ηН*RОГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 212,60,29*0,6*0,65*400*1000*1,21,2-1 = 686,2*106 Па

πТ ОГГ опт=АОГГАОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=686,2686,2-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,58

pК max=АОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ОГГ опт-АОГГπТ ОГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=686,2-3+0,22,58*106-686,22,582,4-11,2*106 = 37,7*106 Па = 372 атм.

При восстановительном ЖГГ:

АВГГ=mВГГQ∑*ηТ*ηН*RВГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 94,50,29*0,6*0,65*480*1000*1,21,2-1 = 366*106 Па

πТ ВГГ опт=АВГГАВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=366366-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,64

pК max=АВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ВГГ опт-АВГГπТ ВГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=366-3+0,22,64*106-3662,642,4-11,2*106 = 19,6*106 Па = 193,4 атм.

| Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πТ | – | 1,11 | 1,24 | 1,11 |
| NН | MВт | 5,40 | 5,89 | 1,09 |
| pЖГГ | МПа | 9,44 | 10,54 | 1,11 |
| pпод | МПа | 12,44 | 13,54 | 1,08 |
| πT опт | – | 2,58 | 2,64 | 1,02 |
| pmax | МПа | 37,7 | 19,6 | 0,51 |
| mT | кг/с | 212,6 | 94,5 | 0,44 |