Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Факультет «Энергомашиностроение»

Кафедра «Ракетные двигатели»

Домашнее задание по дисциплине

“Общая теория ракетных двигателей”

“Расчёт основных параметров и характеристик камеры идеального теплового ракетного двигателя”

Оглавление

Исходные данные2

1.Расчет параметров камеры без соплового насадка3

1.а.При использовании ГДФ3

1.b.Без использования ГДФ6

2.Расчет без использования ГДФ параметров камеры с сопловым насадком9

3.Определение и графическое представление дроссельной и высотной характеристик камеры14

3.а.Без соплового насадка14

3.b.С сопловым насадком17

3.c.С идеально регулируемой площадью среза сопла21

Исходные данные

Таблица 1.

| Рабочее тело |  |
| --- | --- |
| Температура торможения продуктов сгорания | Tк=3300 К |
| Показатель адиабаты | k=1.13 |
| Индивидуальная газовая постоянная | R=350 Джкг∙К |
| Камера сгорания |  |
| Тяга | Pп=230 кН |
| Давление в камере сгорания | pк=7 МПа |
| Номинальное давление окружающей среды | pн=0.035МПа |
| Геометрическая степень расширения насадка | FaнFa=3.5 |

1.   Расчет параметров камеры без соплового насадка

1.a.   При использовании ГДФ

По условию индивидуальная газовая постоянная равна:

R=350 Джкг∙К

Найдем скорость продуктов сгорания в наименьшем сечении сопла:

Wкр=aкр=2∙kk+1∙R∙Tк=2∙1.131.13+1∙340∙3300=1107 мс

Будем считать, что ракетный двигатель работает на расчетном режиме, тогда:

pa=pн=0.035 МПа=0.035∙106Па

Найдем параметры двигателя в выходном сечении сопла, для этого воспользуемся известными зависимостями ГДФ:

πλa,k=papk=1-λa2∙k-1k+1kk-1

πλa,k=papk=0.035∙1067∙106=0.005

Найдем приведенную скорость в выходном сечении:

λa=k+1k-1∙1-πλa,kk-1k=1.13+11.13-1∙1-0.0051.13-11.13=2.735

Найдем скорость продуктов сгорания в выходном сечении сопла:

Wa=Wкр∙λa=1107∙2.735=3027мс

Найдем значения остальных простых ГДФи параметры продуктов сгорания в выходном сечении:

τλa,k=TaTk=1-λa2∙k-1k+1

τλa,k=1-λa2∙k-1k+1=1-2.7352∙1.13-11.13+1=0.544

Ta=τλa,k∙Tk=0.544∙3300=1794 К

ελa,k=ρaρk=1-λa2∙k-1k+11k-1

ελa,k=1-λa2∙k-1k+11k-1=1-2.7352∙1.13-11.13+111.13-1=0.009

ρk=pkR∙Tk=7∙106350∙3300=6.061 кгм3

ρa=ελa,k∙ρk=0.009∙6.061=0.056 кгм3

Воспользуемся зависимость между числом Маха и приведенной скоростьюи найдем его значение в выходном сечении сопла:

Ma=λa∙2k+11-k-1k+1∙λa2=2.735∙21.13+11-1.13-11.13+1∙2.7352=3.594

Найдем скорость звука в выходном сечении сопла:

aa=WaMa=30273.594=842.3 мс

Найдем приведенный импульс продуктов сгорания в выходном сечении:

za=12∙λa+1λa=12∙2.735+12.735=1.55

Найдем коэффициент тяги в пустоте:

ε1,k=1-λa2∙k-1k+11k-1=1-12∙1.13-11.13+111.13-1=0.616

Kтп=2∙ε1,k∙za=2∙0.616∙1.55=1.91

Найдем расходный комплекс:

Ak=k∙2k+1k+12∙k-1=1.13∙21.13+11.13+12∙1.13-1=0.635

β=R∙TkAk=350∙33000.635=1694 мс

Найдем пустотный удельный импульс:

Iуп=Kтп∙β=1.91∙1694=3235 мс

Расход:

m=PпIуп=230∙1033235=71,11 кгс

Найдем площадь наименьшего сечения сопла:

m=pk∙Fкрβ

Fкр=m∙βpk=71,11∙16947∙106=0.017 м2

dкр=Fкр∙4π=0.017 ∙4π=0.148 м=148 мм

Найдем приведенную расходонапряженность газа в выходном сечении:

qλa,k=λa∙1-λa2∙k-1k+11k-1∙k+121k-1=

=2.735∙1-2.7352∙1.13-11.13+111.13-1∙1.13+1211.13-1=0.041

Fa=Fкрqλa,k=0.0170.041=0.421 м2

da=Fa∙4π=0.336∙4π=0.732 м=732,5 мм

Найдем полную тягу:

P=Pп-pн∙Fa=230∙103-0.035∙106∙0.421=2.153∙105Н=215.3 кН

Найдем удельный импульс:

Iу=Pm=2.153∙10571.11=3027 мс

Длина сверхзвуковой части сопла:

Lсв=da-dкр2∙tg(α2)=0.7325-0.1482∙tg(30°2)=1.09061 м=1090.61 мм

Диаметр и длина камеры сгорания:

dкс=2∙dкр=2∙0.148=0.296 м=296 мм

Lкс=dкс=0.296 м=296 мм

Длина дозвуковой части сопла:

Lдз=dкс-dкр2∙tg(90°2)=0.296-0.1482∙tg(90°2)=0.074 м=74 мм

Суммарная длина камеры сгорания, дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла:

L=Lкс+Lдз+Lсв=296+74+1091=1461 мм

1.б.   Без использования ГДФ

Будем считать, что ракетный двигатель работает на расчетном режиме, тогда:

pa=pн=0.035 МПа=0.035∙106Па

Скорость звука в наименьшем сечении определяется аналогично пункту 1.а.

Wкр=aкр=1107 мс

Найдем скорость продуктов сгорания в выходном сечении:

Wa=2∙kk-1∙R∙Tk∙1-papkk-1k=

=2∙1.131.13-1∙350∙3300∙1-0.035∙1067∙1061.13-11.13=3027 мс

Плотность продуктов сгорания в наименьшем сечении определяется аналогично пункту 1.а.

ρk=6.061 кгм3

Найдем плотность продуктов сгорания в выходном сечении:

ρa=ρk∙papk1k=6.061∙0.035∙1067∙10611.13=0.056 кгм3

Найдем пустотный удельный импульс:

Iуп=Wa+paρa∙Wa=3027+0.035∙1060.056∙3027=3235 мс

Расходный комплекс, расход и площадь критического сечения определяются аналогично пункту 1.а.

β=1694мс

m=71.11 кгс

Fкр=0.017 м2

Найдем площадь выходного сечения:

Fa=Fкр∙2k+11k-1∙k-1k+1papk2k-papkk+1k=0.017∙21.13+111.13-1∙1.13-11.13+10.035∙1067∙10621.13-0.035∙1067∙1061.13+11.13=

=0.421 м2

Все остальные параметры находятся аналогично пункту 1.а., все значения параметров найденных в пунктах 1.а. и 1.б. совпадают.

Рисунок 1.1 – Приближенный контур проточной части двигателя.

Рисунок1.2 – Распределениеприведенной скорости и числа Маха по длине сопла.

Рисунок 1.3 – Распределение температуры, местной скорости звука, скорости потока по длине сопла.

Рисунок 1.4 – Распределение давления[МПа] по длине сопла.

2.   Расчет без использования ГДФ параметров камеры с сопловымнасадком

Найдем площадь выходного сечения с учетом насадка:

FaнFa=3.5

Faн=Fa∙3.5=0.421∙3.5=1.475 м2

Найдем приведенную скорость:

qλaн,k=FкрFaн=0.0171.475=0.012

qλaн,k=λaн∙1-λaн2∙k-1k+11k-1∙k+121k-1

Решая данное уравнение относительно λaн, получим:

λaн=2.984

Найдем давление на выходе из соплового насадка:

πλaн,k=paнpk

πλaн,k=1-λaн2∙k-1k+1kk-1=1-2.9842∙1.13-11.13+11.131.13-1=0.001097

paн= πλaн,k∙pk=0.001097∙7∙106=7678 Па=0.007678 МПа

Найдем температуру продуктов сгорания в выходном сечении:

Taн=Tk∙paнpkk-1k=3300∙76787∙1061.13-11.13=1507 К

Найдем плотность продуктов сгорания в выходном сечении:

ρk=pkR∙Tk=7∙106350∙3300=6.061 кгм3

ρaн=ρk∙paнpk1k=6.061∙76787∙10611.13=0.015 кгм3

Воспользуемся зависимость между числом Маха и приведенной скоростьюи найдем его значение на выходе из соплового насадка:

Maн=λaн∙2k+11-k-1k+1∙λaн2=2.984∙21.13+11-1.13-11.13+1∙2.9842=4.279

Найдем скорость продуктов сгорания в наименьшем сечении сопла:

Wкр=aкр=2∙kk+1∙R∙Tк=2∙1.131.13+1∙350∙3300=1107 мс

Найдем скорость продуктов сгорания на выходе из соплового насадка:

Waн=2∙kk-1∙R∙Tk∙1-paнpkk-1k=

=2∙1.131.13-1∙350∙3300∙1-76787∙1061.13-11.13=3303 мс

Найдем скорость звука на выходе из соплового насадка:

aaн=WaнMaн=33034.279=772 мс

Найдем пустотный удельный импульс:

Iупн=Waн+paнρaн∙Waн=3303+0.035∙1060.015∙3303=3463 мс

Т.к. расход не зависит от площади выходного сечения, то при использовании соплового насадка он не изменятся:

m=71.11 кгс

Найдем пустотную тягу:

Pпн=Iупн∙m=3463∙71.11=2.462∙105Н=246.2 кН

Найдем полную тягу:

Pн=Pпн-pн∙Faн=2.462∙105-0.035∙106∙1.475=1.946∙105Н=194.6 кН

Найдем удельный импульс:

Iун=Pнm=1.946∙10571.11=2737 мс

Найдем коэффициент тяги в пустоте:

Kтпн=Pпнpk∙Fкр=2.462∙1057∙106∙0.017=2.045

Найдем расходный комплекс:

Ak=k∙2k+1k+12∙k-1=1.13∙21.13+11.13+12∙1.13-1=0.635

β=R∙TkAk=350∙33000.635=1694 мс

Найдем площадь критического сечения:

Fкр=m∙βpk=71.11∙16947∙106=0.017 м2

Диаметры наименьшего и выходного сечений сопла:

dкр=Fкр∙4π=0.017 ∙4π=0.148 м=148 мм

daн=Faн∙4π=1.475∙4π=1.37 м=1370 мм

Длина сверхзвуковой части сопла:

Lсвн=daн-dкр2∙tg(α2)=1.370-0.1482∙tg(30°2)=2.281 м=2281 мм

Диаметр и длина камеры сгорания:

dкс=2∙dкр=2∙0.148=0.296 м=296 мм

Lкс=dкс=0.296 м=296 мм

Длина дозвуковой части сопла:

Lдз=dкс-dкр2∙tg(90°2)=0.296-0.1482∙tg(90°2)=0.074 м=74 мм

Суммарная длина камеры сгорания, дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла (с учетом соплового насадка):

L=Lкс+Lдз+Lсв=296+74+2281=2651 мм

Рисунок 1.1 – Приближенный контур проточной части двигателя с сопловым насадком.

Рисунок 1.2 – Распределениеприведенной скорости и числа Маха по длине соплас сопловым насадком.

Рисунок 1.3 – Распределение температуры, местной скорости звука, скорости потока по длине сопла с сопловым насадком.

Рисунок 1.4 – Распределение давления [МПа] по длине сопла с сопловым насадком.

3. Определение и графическое представление дроссельной и высотной характеристик камеры

3.a. Без соплового насадка

Параметры при номинальном давлении окружающей среды ph и, так как ph= pa,соответственно на расчетном режиме уже посчитаны ранее в пунктах 1.а. и 1.б.

Давление в камере на расчётном режиме:

pк=pкрр=7 МПа

Расход:

m=71,11 кгс

Удельный импульс на расчётном режиме:

Iy=Iyрр=wa=3027 мс.

Пустотный удельный импульс и тяга (ph= 0):

Iуп=3235мс

Pп=230 кН

Тяга на расчётном режиме:

P=Pрр=215,25 кН

Определим тягу и удельный импульс в других характерных точках

При нулевом расходе m0=0:

Pр=m0∙Iу.п.-Fapн=-Fapн= -0,421∙3,5∙104= -14735 Н= -14,735 кН

Iур=limm0→0Pрm0= -∞

При нулевой тяге P0=0:

Расход:

P0=mт∙Iу.п.-Fapн=0

mт∙Iу.п.=Fapн

mт=FapнIу. п.=0,421∙3,5∙1043235=4,555кгс.

Давление в камере:

P0=pкт*Fкрβ∙Iу.п.-Fapн=0

pкт*Fкрβ∙Iу.п.=Fapн

pкт=FapнβIу.п.Fкр=0.421∙3,5∙104∙16943235∙0,017=4,539∙105Па=0,454  МПа.

Давление атмосферы:

P0=pк*Fкрβ∙Iу.п.-Fapнт=0

pк*Fкрβ∙Iу.п.=Fapнт

pнт=pк∙Fкрβ∙Fa∙Iу.п.=7∙106∙0,0171694∙0,421∙3235=5,39∙105 Па =0,539 Мпа

3.b. С сопловым насадком

Параметры при номинальном давлении окружающей среды pн=0,035 МПа иpкн=7 МПа  уже посчитаны ранее в пункте 2.

Тяга:

Pн=194,6 кН

Удельный импульс:

Iун=2737мс.

Пустотный удельный импульс и тяга (pн= 0):

Iупн=3463 мс.

Pпн=246,2 кН

Рассчитаем параметры на расчетном режиме для дроссельных характеристик.

Давление в камере на расчётном режиме:

pкррн=pнπλa,k=350000.00109=32,11 МПа.

Расход:

mрр=pкррн∙Fкрβ=32.11∙106∙0,0171694=322.24   кгс.

Удельный импульс на расчётном режиме:

Iуррн=wa=mwa+Fapa-Fapam=3303   мс.

Тяга на расчётном режиме:

Pррн=mрр∙wa=322.24∙3303=1064358  Н = 1064.36 кН

Рассчитаем параметры на расчетном режиме для высотных характеристик.

Давление атмосферы на расчётном режиме:

pнррн=paн=pкнπ(λa,k)=7∙106∙0,00109=7630 Па

Удельный импульс на расчётном режиме:

Iуррн=wa=mwa+Fapa-Fapam=3303   мс.

Тяга на расчётном режиме:

Pррн=m∙wa=71.11∙3303=234876  Н = 234,9 кН

Определим тягу и удельный импульс в других характерных точках

При нулевом расходе m0=0:

Pрн=m0∙Iупн-Faнpн=-Faнpн= -1.475∙3.5∙104= -51625 Н= -51.6 кН

Iур=limm0→0Pрнm0= -∞

При нулевой тяге P0=0:

Расход:

P0н=mт∙Iупн-Faнpн=0

mт∙Iупн=Faнpн

mт=FaнpнIупн=1.475∙3.5∙1043463=14.91 кгс.

Давление в камере:

P0н=pктн*Fкрβ∙Iупн-Faнpн=0

pктн*Fкрβ∙Iупн=Faнpн

pктн=FaнphβIупнFкр=1.475∙3.5∙104∙16943463∙0,017=1.485∙106Па=1.485  МПа.

Давление атмосферы:

P0н=pк*Fкрβ∙Iупн-Faнpнт=0

pк*Fкрβ∙Iупн=Faнpнт

pнт=pк∙Fкрβ∙Faн∙Iупн=7∙106∙0,0171694∙1.475∙3463=1,649∙105 Па =0,1649 Мпа

3.c. С идеально регулируемой площадью среза сопла

Построение дроссельной и высотной характеристики с идеально регулируемой площадью среза проведены графическим методом, для этого использованы уже рассчитанные характеристики с насадком и без в пунктах 3.а и 3.b, а также подсчитаны характерные точки для еще 5 сопел с промежуточным значением площади среза сопла, и построены их характеристики.

Полученные значения занесены в таблицу 2.

Таблица 2.

| λa | wa, мс | πλa,k | qλa,k | Fa, м2 | pкрр, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2220 | 0,08778 | 0,3770 | 0,04509 | 0,399 |
| 2,4 | 2664 | 0,02316 | 0,1392 | 0,12217 | 1,511 |
| 2,6 | 2885 | 0,00981 | 0,0705 | 0,24123 | 3,568 |
| 2,8 | 3107 | 0,00349 | 0,0304 | 0,55958 | 10,041 |
| 2,9 | 3218 | 0,00191 | 0,0185 | 0,91888 | 18,297 |
| mрр, кгс | Pррдрос., кН | Pр, кН | Pррвыс., кН | Pп, кН | pнт, МПа |
| 4,001 | 8,881 | -1,578 | 157,8 | 181,6 | 0,526 |
| 15,164 | 40,391 | -4,276 | 189,4 | 206,4 | 0,139 |
| 35,809 | 103,325 | -8,443 | 205,2 | 219,4 | 0,059 |
| 100,763 | 313,114 | -19,585 | 221,0 | 232,7 | 0,021 |
| 183,619 | 590,964 | -32,161 | 228,9 | 239,4 | 0,011 |

Огибающая множества построенных характеристик для разной площади среза сопла и будет искомой характеристикой сопла с идеально регулируемой площадью среза.