Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Приборостроительный»

Курсовой проект по курсу:

«Двигательные установки и средства выведения космических аппаратаов»

Вариант №15

Расчетно-пояснительная записка

Студент: Сигалева П.Н.

Группа: ПС4-91

Руководитель проекта: Новиков А.В.

Москва, 2017 г.

Оглавление

1.	Задание и исходные данные к проектированию	3

2.	Выбор прототипа проектируемого двигателя. Предварительная проработка схемы ПГС ДУ, описание её состава и работы в установившемся режиме	4

3.	Условная оптимизация соотношения компонентов по удельному пустотному импульсу	7

3.1.	Расчёт стехиометрического соотношения компонентов	7

3.2.	Подготовка данных, расчёт и построение графиков R, Tк, β, Iу.п в зависимости от α иKm при различных допущениях о равновесности процесса	8

4. Проектирование проточной части сопла	11

4.1. Сопло с конической сверхзвуковой частью с оптимальным углом раскрытия	13

4.2. Сопло с профилированной сверхзвуковой частью	20

4.2.1. Профилирование сверхзвуковой части сопла	20

4.2.2. Расчёт коэффициента профилированного сопла	20

5. Расчёт основных параметров и размеров камеры двигателя с учётом потерь	22

6. Расчёт и построение характеристик камеры	23

6.1. Дроссельные характеристики	23

6.2. Высотные характеристики	26

6.2.1. Высотные характеристики в функции от ph	26

6.2.2. Высотные характеристики в функции от высоты полёта (глубины хода)	28

7. Расчёт и построение графика распределения массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла	31

8. Научно - исследовательская часть проекта. Математическое моделирование предельного влияния скорости химических реакций в рабочем теле	33

8.1. Подготовка данных, расчёт и построение распределения параметров T, ρ, M, λ, p, W, ρW  по длине сопла при различных допущениях	33

8.1.1. Равновесное течение	33

8.1.2. Частично замороженное течение	35

8.1.3. Химически замороженное течение	36

8.2. Анализ особенностей распределения параметров по длине проточной части камеры при различных моделях течения и объяснение причин их появления с учётом изменённого состава рабочего тела	38

8.3. Оценка возможных потерь на неравновесность течения в сопле двигателя	39

9. Выводы. Сравнение результатов проектирования с параметрами двигателя-прототипа. Анализ причин рассогласования	40

Литература:	41

Приложения:	42

Приложение А. Результаты расчётов по условной оптимизации соотношения компонентов топлива при различных допущениях о равновесности процесса	42

Приложение Б. Результаты расчётов распределения параметров потока по длине проточной части камеры в равновесном приближении	65

Приложение В. Результаты расчётов распределения массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла с использованием директивы <PrG>	76

Приложение Г. Результаты расчётов распределения параметров потока на сверхзвуковом участке сопла. Частично замороженное течение	86

Приложение Д. Результаты расчётов распределения параметров потока по длине проточной части сопла. Химически замороженное течение	93

- Задание и исходные данные к проектированию

Задание:

- Выбор прототипа проектируемого двигателя, описание состава схемы ПГС двигательной установки или жидкостного ракетного двигателя и ее работы на установившемся режиме;

- Расчет стехиометрического соотношения компонентов топлива, условная (по пустотному удельному импульсу) оптимизация соотношения компонентов в предположении равновесного, частично замороженного и полностью замороженного течения в сопле;

- Расчет и построение графиков R, Tк, β, Iу.п. для равновесного течения в сопле и Iу.п. при полностью и частично замороженном течении в сопле в зависимости от α и Кm;

- Проектирование проточной части сопла с конической сверхзвуковой частью и оптимальным по удельному импульсу углом и сопла с профилированной сверхзвуковой частью;

- Расчет основных параметров двигателя и размеров камеры с профилированной сверхзвуковой частью;

- Расчет и построение полных характеристик спроектированной камеры (дроссельных характеристик; расходных характеристик в зависимости от давления окружающей среды и высоты полета или глубины хода);

- Расчет и построение графиков распределения параметров p, T, ρ, M, λ, W, ρ∙W и состава продуктов сгорания в массовых долях по длине сопла.

Исходные данные:

Окислитель – жидкий кислород (O2)

Горючее – жидкий водород (H2)

Тяга двигателя в пустоте (Рп) – 2090 кН

Номинальное давление в камере (рк) – 20,5 МПа

Давление на срезе сопла (ра) – 0,0175 МПа

Расчетное давление окружающей среды (ph) – 0,1…0 МПа

Относительная площадь соплового насадка (Fнас) – 0,5

Число камер в ДУ - 1

- Выбор прототипа проектируемого двигателя. Предварительная проработка схемы ПГС ДУ, описание её состава и работы в установившемся режиме

Выбор прототипа проектируемого двигателя производится по качественному соответствию компонентов топлива и номинальнымдавлениям в камере сгорания и на срезе сопла. Для проектируемого двигателя принимается пневмогидравлическая схема(ПГС) двигателя-прототипа SSME (Space Shuttle Main Engine или RS-25).

Описание двигателя

SSME - главный двигатель американского МТКК. Разработан фирмой “Рокетдайн” в 1972-1981 гг. Топливом двигателя являются жидкий кислород и водород и имеют соотношение Km=6. Компоненты поступают в двигатель из специального подвесного бака под давлением наддува. После израсходования компонентов бак сбрасывается.

Главная особенность двигателя – многоразовое использование. Предполагается что двигатель можно будет применить в 55 полетах с общим ресурсом работы 7,5 часов.

Тяга и удельный импульс на земле соответственно составляют Ph=1,67 рМН и Ih=3562 м/с, а в пустоте Pп=2,09 МН и Iп=4464 м/с. Давление в камере: pк=20,5 МПа, давление на срезе сопла pa~0,0175 МПа, геометрическая степень расширения сопла Fотн=77,5. Масса сухого двигателя 3175 кг, залитого 3382 кг. Габаритные размеры 4,24 м, диаметр 2,67 м. Время работы в полете 520 с. Двигатель  должен допускать регулирование тяги  в диапазоне  0,65…1,09 номинальной тяги и регулирование соотношения компонентов  Km=5,5…6,5.

Описание состава ПГС

Пневмогидравлическая схема двигателя SSME представлена на графическом листе №1.

- БТНА горючого;

- БТНА окислителя;

- Газогенератор горючего;

- Газогенератор окислителя;

- ЗУ газогенератора горючего;

- ЗУгазогенератора окислителя;

- ЗУ камеры сгорания;

- Клапан - регулятор «О» ГГГ;

- Клапан - регулятор «О»ГГО;

- Клапан - регулятор «Г» самозапуска;

- Клапан - регулятор «Г»;

- Клапан - регулятор «О»;

- Камера сгорания;

- Теплообменник;

- ТНА горючого;

- ТНА окислителя;

- Компенсатор сильфонный.

Описание работы ПГС в установившемся режиме

Подача компонентов обеспечивается основными ТНА и двумя бустерными ТНА- жидкого кислорода и жидкого водорода. ТНА окислителя состоит из  основного одноступенчатого центробежного  насоса подачи присадочного кислорода в ЖГГ и двухступенчатой реактивной турбины. ТНА горючего состоит из трехступенчатого центробежного насоса и двухступенчатой реактивной турбины. Интересной особенностью турбонасосных агрегатов является устройство проточного охлаждения газообразным водородом корпусов турбин и  газоводов.

Охлаждение камеры наружное проточное, осуществляется водородом. Первый участок камеры охлаждается расходом водорода, составляющим 20% его общего расхода и поступающим в коллектор расположенный на сопле. В охлаждающем тракте жидкий водород, протекая в направлении к головке, газифицируется и нагревается до температуры 305К. Затем этот водород из выходного коллектора направляется на привод турбины бустерного насоса водорода. После срабатывания на турбине БТНА этот расход водорода разделяется и поступает в охлаждающие тракты корпусов обеих турбин и газоводов, из которых он направляется к пористому огневому днищу смесительной головки для его охлаждения.

Второй участок камеры – трубчатая часть сопла – охлаждается расходом водорода (25% его общего расхода). Газифицированный в охлаждающем тракте водород на выходе из участка смешивается с поступающим из насоса жидким водородом, и его температура становится равной 164К. Затем этот расход разделяется на два и направляется соответственно в ЖГГ ТНА кислорода и в ЖГГ ТНА водорода, в которых он сжигается с небольшой добавкой – присадкой жидкого кислорода, образуя в обоих газогенераторах восстановительный газ. Последний, после срабатывания на турбинах, направляется по газоводам к коллектору на головке и далее распределяется по форсункам. Заметим, что тепловой поток в области критического сечения сопла достигает значения  150 МВт при температуре стенки примерно 800 К.

Бустерные ТНА имеют одинаковую конструктивную схему. Каждый из них состоит из осевого одноступенчатого насоса и осевой много ступенчатой турбины. БТНА кислорода повышает давление с 0,7 до 3,2 МПА и имеет шестиступенчатую  гидравлическую турбину. Турбина работает на жидком кислороде, который отбирается в количестве 20% общего расхода за основным насосом  и после срабатывания на турбине сбрасывается в выходной коллектор бустерного насоса, где смешивается с основным потоком жидкого кислорода.  БТНА водорода повышает давление с 0,2 до 1,9 МПа и имеет двухступенчатую турбину. Турбина работает на газообразном водороде, поступающем из охлаждающего тракта первого участка камеры.

Турбины обоих основных ТНА работают на восстановительном генераторном газе, получаемом в двух ЖГГ, с температурой 800 К для окислительного ТНА и температурой 950 К для ТНА горючего. Конструктивная схема у обоих ЖГГ одинаковая – цилиндрической формы камеры сгорания или корпус газогенератора и плоская смесительная головка. На головке располагаются  двухкомпонентные струйные форсунки. Кроме того, на головке находятся охлаждаемые водородом антипульсационные перегородки. Камера ЖГГ имеет завесное охлаждение водородом. В центре смесительных головок установлены блоки электроискрового зажигания. Всего через оба ЖГГ проходит 75%  расхода водорода и 10% расхода кислорода.

Компоненты из бустерных насосов поступают на вход основных насосов. Жидкий кислород дроссель – регулятор Р-5 из насоса поступает непосредственно в коллектор смесительной головки. Часть кислорода  еще до регулятора Р-5 отбирается на привод гидротурбины БТНА, наддув кислородного бака и на вход дополнительного насоса. Кислород из дополнительного насоса через дроссели – регуляторы  Р-4 и Р-3 направляется соответственно в газогенераторы ТНА окислителя и горючего.

Жидкий водород из основного насоса поступает через дроссель-регулятор Р-1 по двум трубопроводам в коллекторы охлаждающих трактов первого и второго участков камеры. По третьему трубопроводу через дроссель-регулятор Р-2 жидкий водород направляется на смешение с газифицированным водородом, выходящим из охлаждающего тракта второго участка камеры. После смешения водород направляется по двум трубопроводам в газогенераторы ТНА окислителя и горючего.

Газифицированный водород из охлаждающего тракта первого участка камеры поступает в турбину БТНА водорода и затем, как указывалось в охлаждающие тракты турбин и газоводов. Попутно на выходе из турбины отбирается водород на наддув бака горючего.

Все дроссели-регуляторы кроме прямых функций выполняют роль пуско-отсечных клапанов. Тяга двигателя и соотношение компонентов регулируется путем управления расходом водорода и кислорода, поступающих после насосов в двигатель с помощью регуляторов Р-1 и Р-5. Соотношение компонентов в ЖГГ регулируется дросселями-регуляторами Р-3 и Р-4 ,которые установлены на трубопроводах подачи присадочного кислорода соответственно в ЖГГ привода ТНА горючего и ЖГГ привода ТНА окислителя.

Наличие двух ТНА и четырех главных дросселей-регуляторов –Р-1,Р-3, Р-4 и Р-5- позволяет иметь очень гибкую систему регулирования и управления тягой и соотношением компонентов - это важная особенность двигателя. Наконец, очень интересная особенность -  наличие сложной системы управления двигателем на основе ЭВМ, о чем уже было сказано ранее.

- Условная оптимизация соотношения компонентов по удельному пустотному импульсу

В качестве условного критерия оптимизации соотношения компонентов жидкого ракетного топлива принимается максимальное значение удельного пустотного импульса, рассчитанное для номинального режима камеры в предположении равновесного одномерного течения на всем протяжении проточной части камеры двигателя без учёта потерь всех видов.

Определённое в качестве оптимального соотношение компонентов топлива задаётся через массовое стехиометрическое Km0 и коэффициент избытка окислителя α, или как действительное соотношение Km [4].

  - Расчёт стехиометрического соотношения компонентов

Окислитель [6]:

● жидкий кислород O2 - 99, 2% (по массе);

●примеси: азот N2 - 0,8% (по массе);

A1O2+A2N2=OoNn;

o=A1∙2;

n=A2∙2;

A1=992μO2=32;

A2=8μN2=0,2855;

O=62;           N=0,571;

Удельная формула окислителя: N0,571O62 .

Горючее [6]:

● жидкий водород(H2) - 100% (по массе);

● примеси: нет;

Удельная формула горючего: H2 .

Условная химическая реакция для топлива:

H2+Km0'N0,571O62=xH2O+y N2 ,

H2+0,0161 N0,571O62=H2O+0,0046 N2

где Km0'=0,0161 - мольное стехиометрическое соотношение компонентов, мольО  / моль/г.

Массовое стехиометрическое соотношение компонентов Km0 вычисляется через удельные мольные массы окислителя μО и горючего μГ:

Km0=Km0'∙μОμГ ;

Km0=0,0161∙992+7,9942= 8,05

Km0=8,05.

  - Подготовка данных, расчёт и построение графиков R, Tк, β, Iу.п в зависимости от α иKm при различных допущениях о равновесности процесса

Для нахождения оптимального соотношения компонентов зададим ряды коэффициентов избытка окислителя для различных предположений течения в сопле (для равновесного, частично замороженного и химически замороженного). Файлы исходных данных для программного комплекса «Астра 4» [8] формируются в следующем виде:

● для равновесного течения:

┌───────────────────── Исходные данные ────────────────┐

I=0, P=20.5, PA=KP,0.0175,

FUEL=(H2[-4353.9]),

OX=(O62N0.571[-398.3]),

ALPHA=0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.71,0.72,0.8,0.9,1,1.1;

└────────────────────────────────────────────────┘

● для частично замороженного течения:

┌───────────────────── Исходные данные ────────────────┐

<FREX>

I=0, P=20.5, PA=KP,0.0175,

FUEL=(H2[-4353.9]),

OX=(O62N0.571[-398.3]),

ALPHA=0.2,0.3,0.4,0.5,0.565,0.57,0.6,0.7,0.8, 0.9,1,1.1;

└────────────────────────────────────────────────┘

● для химически замороженного течения:

┌───────────────────── Исходные данные ────────────────┐

<FREX>

I=0, P=20.5, PA=0.0175,

FUEL=(H2[-4353.9]),

OX=(O62N0.571[-398.3]),

ALPHA=0.2,0.3,0.4,0.5,0.53,0.532,0.535,0.6,0.7,0.8, 0.9,1,1.1;

└────────────────────────────────────────────────┘

Теперь получим действительное массовое соотношение компонентов топлива для заданных коэффициентов избытка окислителя по формулам:

Km=Km0∙α ,          Km1=Km0∙α1 ,        Km2=Km0∙α2 .

Результаты расчётов представлены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1.Равновесное течение. Зависимость R, Tк, β, Iу.п от α и Km.

| α | Km | Iу.п, м/c | R, Дж/(моль∙К) | Tк, К | β, м/c | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 1,61 | 4023,248 | 1587,36 | 1487,54 | 2293,568 | 1.30989 |
| 0,3 | 2,415 | 4289,285 | 1214,73 | 2069,8 | 2397,446 | 1,26444 |
| 0,4 | 3,22 | 4428,607 | 984,75 | 2559,59 | 2425,228 | 1,23511 |
| 0,5 | 4,025 | 4505,017 | 830,555 | 2962,1 | 2417,822 | 1,2162 |
| 0,6 | 4,83 | 4543,089 | 721,965 | 3276,49 | 2389,893 | 1,20204 |
| 0,7 | 5,635 | 4555,136 | 642,931 | 3505,32 | 2347,582 | 1,19258 |
| 0,71 | 5,7155 | 4555,195 | 636,263 | 3523,69 | 2342,736 | 1,19183 |
| 0,72 | 5,796 | 4555,067 | 629,79 | 3541,25 | 2337,792 | 1,19112 |
| 0,8 | 6,44 | 4547,582 | 584,326 | 3653,19 | 2294,951 | 1,18653 |
| 0,9 | 7,245 | 4522,282 | 540,555 | 3726,36 | 2234,689 | 1,18322 |
| 1,0 | 8,05 | 4467,955 | 507,521 | 3740,56 | 2171,002 | 1,182 |
| 1,1 | 8,855 | 4314,134 | 481,923 | 3717,81 | 2108,816 | 1,18211 |

Таблица 2. Частично замороженное течение. Зависимость Iу.п от α и Km.

| α | Km | Iу.п, м/c |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 1,61 | 4021,178 |
| 0,3 | 2,415 | 4287,333 |
| 0,4 | 3,22 | 4424,889 |
| 0,5 | 4,025 | 4487,585 |
| 0,56 | 4,508 | 4497,718 |
| 0,565 | 4,54825 | 4497,748 |
| 0,57 | 4,5885 | 4497,659 |
| 0,6 | 4,83 | 4494,697 |
| 0,7 | 5,635 | 4458,361 |
| 0,8 | 6, 44 | 4387,061 |
| 0,9 | 7,245 | 4287,667 |
| 1 | 8,05 | 4171,261 |
| 1,1 | 8,855 | 4051,226 |

Таблица 3. Химически замороженное течение. Зависимость Iу.п от α и Km.

| α | Km | Iу.п, м/c |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 1,61 | 4021,139 |
| 0,3 | 2,415 | 4286,578 |
| 0,4 | 3,22 | 4418,699 |
| 0,5 | 4,025 | 4469,053 |
| 0,53 | 4,2665 | 4471,859 |
| 0,532 | 4,2826 | 4471,879 |
| 0,535 | 4,30675 | 4471,869 |
| 0,6 | 4,83 | 4461,019 |
| 0,7 | 5,635 | 4411,243 |
| 0,8 | 6, 44 | 4330,389 |
| 0,9 | 7,245 | 4226,825 |
| 1 | 8,05 | 4110,91 |
| 1,1 | 8,855 | 3993,317 |

Построение графиков R, Tк, β, Iу.п в зависимости от α и Km при различных допущениях о равновесности процесса.

Данные для построения графиков были рассчитаны в программном комплексе «Астра - 4» [8]. Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении А.

Графики пустотных удельных импульсов построены на графическом листе №2. По ним видно, что для каждого из рассматриваемых случаев течения имеется свой максимум:

● для равновесного течения: Iу.п max=4555,195 м/с при α=0,71 и Km=5,7155;

● для частично замороженного течения: Iу.п max=4497,748 м/с при α=0,565 и Km=4,54825;

● для полностью замороженного течения: Iу.п max=4471,879 м/с при α=0,532 и Km=4,2826.

Графики R, Tк, β также построены на графическом листе №2 (только для равновесного течения в сопле).

4. Проектирование проточной части сопла

Тяга двигателя в пустоте: Pп=2090кН.

Давление в камере: pк=20,5МПа.

Пустотный удельный импульс: Iу.п=4555,195м/с.

Расход топлива: m=PпIу.п=458,817 кг/с.

Площадь критического сечения вычислим через удельную площадь потока:

F''=0,0001142 м2(кгс).

Fкр= m∙F''=0,052397 м2.

Диаметр критического сечения:

dкр=4∙Fкрπ .

dкр=0,2584 м.

Площадь выходного сечения сопла без насадка вычислим через относительную площадь:

Fотн=76,4978.

Fa=Fкр∙Fотн=4,0083 м2.

Диаметр выходного сечения:

da=4∙Faπ .

da=2,2597 м.

Площадь выходного сечения сопла с насадком вычислим через относительную площадь дорасширительного насадка:

Fотннас=0,5.

Faнас=Fотннас∙Fa=2,00415 м2.

Для определения площади поперечного сечения камеры сгорания зададимся величиной относительной площади Fк:

Fк=FксFкр=3,5; тогда Fкс=Fк∙Fкр=0,18339 м2.

Диаметр камеры сгорания:

dкс=4∙Fксπ .

dкс=0,4833 м.

Первым действием при проектировании камеры является определение объёма камеры сгорания. Под объёмом камеры сгорания понимается условный объём камеры двигателя до критического сечения. Размеры камеры сгорания определим через приведенную длину камеры сгорания Lпр.

Для ракетных топлив «водород – кислород» Lпр=0,25…0,5.

Берем Lпр=0,375.

Объём камеры сгорания:

Vкс=Lпр. Fкр

Vкс=0,01965 м3.

Условная длина камеры сгорания lкс:

lкс=VксFкс

lкс=1,10715 м.

Рассмотрим один из вариантов профилирования дозвуковой части сопла - радиусное сопло. Зададимся радиусом:

R1=dкр=2∙Rкр=0,2584 м.

Так как pк=20,5 МПа, то коэффициент ρ будет равен:

ρ=R2Rкс=fpк=0,25∙10-6∙pк=5,125.

Тогда:

R2=ρ∙Rкс=1,23845  м.

Длину радиусной входной части сопла найдём по формуле:

lвх=0,5∙dкр∙2+ρ∙Fк2-ρ-1∙Fк+32.

lвх=0,569 м.

Координаты точек сопряжения дуг окружностей R1и R2:

h=2∙lвх2+ρ∙Fк .

h=0,098 м.

H=lвх-h .

H=0,471 м.

y=Rкрlвх∙h∙Fк+H.

y=0,149 м.

y=yRкр .

y=1,1533 м.

Объём входной части сопла с достаточной точностью рассчитаем по формуле:

∆Vвх=16∙Fкр∙2∙H∙2∙Fк+y2+h∙y2+y+4.

∆Vвх=0,074  м3.

Тогда длина цилиндрической части камеры сгорания будет равна:

lц=VцFкс=Vкс-∆VвхFкс .

lц=0,4035 м.

Рис.1. Газодинамический профиль камеры сгорания и сужающейся части сопла.

4.1. Сопло с конической сверхзвуковой частью с оптимальным углом раскрытия

Распределение параметров потока по длине проточной части сопла рассчитано cпомощью программного комплекса «Астра – 4» [8]. Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении Б.

Рис. 2. Схема разбиения сопла на участки.

Таблица 4. Распределение параметров потока по длине проточной части сопла. Равновесное приближение.

| № | p, МПа | T, К | Fотн | W, м/с | F”10-3, м2∙с/кг | a,м/c | M | λ | Iу.п, м/с | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - кс | 20,5 | 3523,69 | - | - | - | 1607,42 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 20 | 3513,5 | 2,94262 | 332,429 | 0,3361 | 1604,87 | 0,2071 | 0,21433 | 0 | 1,153 |
| 2 | 19 | 3492,38 | 1,75666 | 582,195 | 0,2007 | 1599,57 | 0,3640 | 0,37537 | 0 | 1,1529 |
| 3 | 18 | 3470,18 | 1,40968 | 760,328 | 0,161 | 1594,01 | 0,4770 | 0,49022 | 0 | 1,1529 |
| 4 | 17 | 3446,78 | 1,23696 | 910,531 | 0,1413 | 1588,16 | 0,5733 | 0,58706 | 0 | 1,1530 |
| 5 | 16 | 3422,04 | 1,13536 | 1045,54 | 0,1297 | 1581,99 | 0,6609 | 0,67410 | 0 | 1,1531 |
| 6 | 15 | 3395,79 | 1,07173 | 1171,34 | 0,1224 | 1575,45 | 0,7435 | 0,75521 | 0 | 1,1532 |
| 7 | 14 | 3367,82 | 1,03206 | 1291,28 | 0,1179 | 1568,5 | 0,8233 | 0,83254 | 0 | 1,1534 |
| 8 | 13 | 3337,87 | 1,00943 | 1407,73 | 0, 1153 | 1561,08 | 0,9018 | 0,90762 | 0 | 1,1537 |
| 9 | 12 | 3305,63 | 1,00037 | 1522,39 | 0,1145 | 1553,11 | 0,9802 | 0,98155 | 0 | 1,1539 |
| 10 - кр | 11,7496 | 3297,15 | 1 | 1551,01 | 0,1142 | 1551,01 | 1 | 1 | 2894,30 | 1,1539 |
| 11 | 10,9996 | 3270,67 | 1,00325 | 1636,77 | 0,1146 | 1544,49 | 1,0598 | 1,05529 | 2898,45 | 1,1542 |
| 12 | 9,99575 | 3232,37 | 1,0178 | 1752,52 | 0,1163 | 1535,08 | 1,1417 | 1,12992 | 2915,78 | 1,1545 |
| 13 | 9,00117 | 3190,54 | 1,0445 | 1869,54 | 0,1193 | 1524,84 | 1,2261 | 1,20538 | 2944,62 | 1,1549 |
| 14 | 8,00067 | 3143,66 | 1,0857 | 1991,11 | 0,124 | 1513,4 | 1,3157 | 1,28375 | 2984,49 | 1,1554 |
| 15 | 7,11939 | 3097,35 | 1,13682 | 2102,86 | 0,1299 | 1502,15 | 1,4000 | 1,3558 | 3028,51 | 1,1559 |
| 16 | 6,00044 | 3029,69 | 1,22894 | 2253,66 | 0,1404 | 1485,79 | 1,6347 | 1,45303 | 3097,16 | 1,1567 |
| 17 | 5,00038 | 2957,54 | 1,34925 | 2400,5 | 0,1541 | 1468,44 | 1,6347 | 1,54770 | 3172,35 | 1,1578 |
| 18 | 4,00037 | 2869,72 | 1,52916 | 2564,14 | 0,1747 | 1447,3 | 1,7717 | 1,65321 | 3264,10 | 1,1591 |
| 19 | 3,00029 | 2756,86 | 1,81998 | 2753,96 | 0,2079 | 1420,19 | 1,9392 | 1,77560 | 3378,94 | 1,1609 |
| 20 | 2,00022 | 2598,62 | 2,36548 | 2989,24 | 0,2702 | 1381,98 | 2,1630 | 1,92729 | 3530,99 | 1,1639 |
| 21 | 1,00015 | 2332,26 | 3,80824 | 3325,23 | 0,435 | 1315,79 | 2,5272 | 2,14391 | 3761,65 | 1,1697 |
| 22 | 0,50008 | 2076,02 | 6,25839 | 3598,67 | 0,7149 | 1247,95 | 2,8837 | 2,32021 | 3957,58 | 1,1759 |
| 23 | 0,30004 | 1896,92 | 9,09697 | 3769,27 | 1,0391 | 1197,29 | 3,1482 | 2,43020 | 4082,51 | 1,1805 |
| 24 | 0,20003 | 1761,74 | 12,2809 | 3889,23 | 1,4028 | 1157,06 | 3,3613 | 2,50755 | 4171,31 | 1,1842 |
| 25 | 0,10002 | 1545,84 | 20,6054 | 4067,53 | 2,3536 | 1088,94 | 3,735 | 2,62250 | 4304,46 | 1,1902 |
| 26 - aн | 0,04392 | 1314,4 | 38,2489 | 4242,7 | 4,3689 | 1009,91 | 4,2011 | 2,73544 | 4436,16 | 1,1974 |
| 27 - a | 0,01750 | 1086,36 | 76,494 | 4400,68 | 8,7374 | 924,361 | 4,7608 | 2,8373 | 4555,19 | 1,2053 |

Теоретическое значение коэффициента сопла φс определяют по формуле:

φс=φтр∙φс3 ,

где φтр - коэффициент, учитывающий потери в сопле на трение;

φс3 - коэффициент, учитывающий потери на рассеивание.

Разбиваем сопло на несколько участков по длине и для каждого определяем осевую составляющую силы трения по формуле:

∆Pтр j=Cfj∙ρj∙Wj22∙∆Sj∙cosβj,

где Cfj – коэффициент трения на j-м участке;

∆Sj - боковая поверхность j-ого участка, которая рассчитывается по формуле:

∆Sj=Fi-Fi-1sinβj ,

где Fi и Fi-1 - площади сечений, образующих расчётный участок с индексом  j;

βj – угол наклона образующей соплана расчётном  j-м  участке;

ρj – осреднённая плотность продуктов сгорания на расчётном участке, которая рассчитывается по формуле:

ρj=1Fj∙Wj.

Wj - осреднённая скорость продуктов сгорания на расчётном участке.

Коэффициент трения Cf определяется по соотношению В.С. Авдуевского:

Cf=Cf0∙TстTj-0,35∙1+0,88∙k-12∙Mj2-0,55,

где Cf0 - коэффициент трения, рассчитанный без учёта сжимаемости для параметров потока вне пограничного слоя (для технически гладких поверхностей Cf0=0,003);

k - показатель адиабаты  (усредним по соплу: k=1,2037);

Mj - число Маха на  j-м участке;

Tj - температура рабочего тела вне пограничного слоя на  j-м участке;

Tст - температура стенки (температуру стенки сопла в сечениях, где Tj>1000 К, принимать равной Tст≈1000 К, а если Tj<1000 К, то Tст==Tj).

Суммарная сила трения:

∆Pтр=∆Pтр i .

Коэффициент  φтр,  учитывающий потери на трение:

φтр=1-∆PтрPп.и,

где Pп.и - пустотная тяга, развиваемая камерой при отсутствии трения (для данного расчёта Pп.и численно равна заданной пустотной тяге проектируемого двигателя).

Таблица 5.  К расчёту потерь на трение на дозвуковом участке сопла.

| Номер участка,J | Cf∙10-3 | ρ, кг/м3 | W, м/с | cosβ | ∆S, м2 | ∆Pтр , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,66 | 9,0467 | 166,215 | 0,999 | 0,83683 | 0,4867 |
| 1 | 4,63 | 8,7551 | 457,312 | 0,982 | 0,32567 | 1,3562 |
| 2 | 4,6 | 8,3642 | 671,262 | 0,940 | 0,05316 | 0,4332 |
| 3 | 4,57 | 7,9706 | 835,430 | 0,940 | 0,02646 | 0,3161 |
| 4 | 4,54 | 7,5742 | 978,036 | 0,946 | 0,01635 | 0,2540 |
| 5 | 4,5 | 7,1746 | 1108,44 | 0,966 | 0,01288 | 0,2467 |
| 6 | 4,46 | 6,7717 | 1231,31 | 0,982 | 0,01089 | 0,2449 |
| 7 | 4,42 | 6,3652 | 1349,505 | 0,993 | 0,00973 | 0,2475 |
| 8 | 4,38 | 5,9548 | 1465,06 | 0,998 | 0,00681 | 0,1900 |
| 9 | 4,35 | 5,6966 | 1536,7 | 0,999 | 0,00056 | 0,0162 |

Таким образом получаем на дозвуковом участке:

∆Pтр.вх=3,7916 кН.

Таблица 6.  К расчёту потерь на трение на сверхзвуковом участке сопла  (βa=12°).

| Номер участка,J | Cf∙10-3 | ρ, кг/м3 | W, м/с | cosβ | ∆S, м2 | ∆Pтр , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,33 | 5,4881 | 1593,89 | 0,978 | 0,00082 | 0,0421 |
| 11 | 4,28 | 5,1199 | 1694.645 | 0,978 | 0,00367 | 0,1127 |
| 12 | 4,23 | 4,6958 | 1811,03 | 0,978 | 0,00673 | 0,2139 |
| 13 | 4,17 | 4,2666 | 1930,325 | 0,978 | 0,01038 | 0,3358 |
| 14 | 4,11 | 3,8560 | 2046,985 | 0,978 | 0,01288 | 0,4171 |
| 15 | 4 | 3,4116 | 2178,26 | 0,978 | 0,02322 | 0,7337 |
| 16 | 3,91 | 2,9320 | 2327,08 | 0,978 | 0,03032 | 0,9182 |
| 17 | 3,84 | 2,4679 | 2482,32 | 0,978 | 0,04534 | 1,2906 |
| 18 | 3,72 | 1,9898 | 2659,05 | 0,978 | 0,07329 | 1,8664 |
| 19 | 3,55 | 1,4924 | 2871,6 | 0,978 | 0,13747 | 2,9247 |
| 20 | 3,3 | 0,9647 | 3157,235 | 0,978 | 0,3636 | 5,6116 |
| 21 | 3 | 0,5400 | 3461,95 | 0,978 | 0,61748 | 5,8188 |
| 22 | 2,75 | 0,3220 | 3683,97 | 0,978 | 0,71537 | 4,1693 |
| 23 | 2,57 | 0,2193 | 3829,25 | 0,978 | 0,8024 | 3,2125 |
| 24 | 2,36 | 0,1439 | 3978,38 | 0,978 | 2,0979 | 5,4665 |
| 25 | 2,1 | 0,0792 | 4155,115 | 0,978 | 4,44644 | 6,1679 |
| 26 | 1,82 | 0,0400 | 4321,69 | 0,978 | 9,63836 | 6,3189 |

Таким образом получаем на сверхзвуковом участке:

∆Pтр.св=45,6028 кН.

При определении угла раскрытия конического соплаучтём следующее: при увеличении угла раствора βa возрастают потери на веерность, но уменьшаются потери на трение, при уменьшении угла раствора наоборот, потери на веерность уменьшаются, а потери на трение возрастают. Т.е. существует оптимальный угол раствора конического сопла, при котором соотношение между потерями на трение и потерями на веерность наилучшее.

Зададимся рядом углов раскрытия конического сопла βa=5…20° и рассчитаем соответствующие им значения ∆Pтр. Результаты сведём в таблицу.

Таблица 7. Значение силы трения на сверхзвуковом участке сопла в зависимости от угла раскрытия конического сопла.

| βa | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Pтр , кН | 110,7934 | 92,2244 | 78,9445 | 68,9705 | 61,2003 | 54,9737 | 49,8670 | 45,6028 |

| βa | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Pтр , кН | 41,9867 | 38,8772 | 36,1754 | 33,8041 | 31,7049 | 29,8325 | 28,1510 | 26,6317 |

Коэффициент, учитывающий потери на рассеивание, вычисляется по формуле:

φс3=1+cosβa2 .

Найдём максимальное значение коэффициента сопла φс=φтр∙φс3, которое будет соответствовать оптимальному углу раскрытия конического сопла βa opt.

Таблица 8. Оптимизация угла наклона βa образующей конического сопла.

| βa | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φтр | 0,94522 | 0,9541 | 0,96045 | 0,96523 | 0,96894 | 0,97192 | 0,97437 | 0,97641 |
| φс3 | 0,9981 | 0,99726 | 0,99627 | 0,99513 | 0,99384 | 0,9924 | 0,99081 | 0,98907 |
| φс | 0,94342 | 0,95149 | 0,95688 | 0,96053 | 0,96298 | 0,96454 | 0,96542 | 0,96574 |

| βa | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φтр | 0,97814 | 0,97963 | 0,98092 | 0,98205 | 0,98306 | 0,98395 | 0,98476 | 0,98548 |
| φс3 | 0,98719 | 0,98515 | 0,98296 | 0,98063 | 0,97815 | 0,97553 | 0,97276 | 0,96985 |
| φс | 0,9656 | 0,96508 | 0,96421 | 0,96303 | 0,96158 | 0,95987 | 0,95793 | 0,95577 |

Зависимости коэффициентов φс, φтр, φс3 от угла раскрытия βa приведены на графическом листе №2 курсового проекта. График φс=fβa имеет экстремум, соответствующий оптимальному углу раствора конического сопла. Из приведённого выше анализа следует, что βa opt=12° (φс=0,96574; φтр=0,97641; φс3=0,98907). Наличие экстремума объясняется тем, что зависимость φс=fβa является произведением возрастающей и убывающей функции.

4.2. Сопло с профилированной сверхзвуковой частью

4.2.1. Профилирование сверхзвуковой части сопла

Зная радиус критического сечения Rкр=0,2584 м и радиус среза сопла Ra=2,2597 м, вычислим безразмерный диаметр выходного сечения сопла:

Da=dadкр=RaRкр=8,745 .

Показатель процесса расширения n=1,163309. РД-112 является ЖРД первой ступени ракеты, угол βa задаётся исходя из профиля двигателя-прототипа (βa=11.5°). Выполним аппроксимацию по [2] для приведённых выше результатов:

βm=0,64860 рад=37,162°.

Округляем в меньшую сторону:

βm=37°.

Xa=20,667.

Длина профилированного участка:

Xa=Xa∙Rкр=2,6702 м .

Профилированный контур сопла строим графическим методом, используя схему приближённого экстремального контура сопла[7].

4.2.2. Расчёт коэффициента профилированного сопла

Профилированное сопло отличается от конического профилем сверхзвуковой части, тогда как его дозвуковая часть идентична дозвуковой части конического сопла.

Основное отличие от расчёта коэффициента конического сопла состоит в том, что углы конусности сопла на выходе и критического сечения и на срезе являются известными (получены при профилировании), но угол конусности меняется по соплу.

Расчёт производим по методике, указанной в пункте 4.1.

Полученные данные сведём в таблицу.

Таблица 9. К расчёту потерь на трение на сверхзвуковом участке профилированного сопла.

| Номер участка, J | Cf∙10-3 | ρ, кг/м3 | W, м/с | cosβ | ∆S, м2 | ∆Pтр , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,33 | 5,4881 | 1593,89 | 0,7880 | 0,00028 | 0,0066 |
| 11 | 4,28 | 5,1199 | 1694.645 | 0,7880 | 0,00124 | 0,0307 |
| 12 | 4,23 | 4,6958 | 1811,03 | 0,7880 | 0,00227 | 0,0583 |
| 13 | 4,17 | 4,2666 | 1930,325 | 0,7880 | 0,00351 | 0,0916 |
| 14 | 4,11 | 3,8560 | 2046,985 | 0,7880 | 0,00435 | 0,1138 |
| 15 | 4 | 3,4116 | 2178,26 | 0,7880 | 0,00784 | 0,2002 |
| 16 | 3,91 | 2,9320 | 2327,08 | 0,7880 | 0,01024 | 0,2506 |
| 17 | 3,84 | 2,4679 | 2482,32 | 0,7986 | 0,01566 | 0,3654 |
| 18 | 3,72 | 1,9898 | 2659,05 | 0,7986 | 0,02532 | 0,5286 |
| 19 | 3,55 | 1,4924 | 2871,6 | 0,8090 | 0,04863 | 0,8597 |
| 20 | 3,3 | 0,9647 | 3157,235 | 0,8290 | 0,13519 | 1,7786 |
| 21 | 3 | 0,5400 | 3461,95 | 0,8572 | 0,24926 | 2,0727 |
| 22 | 2,75 | 0,3220 | 3683,97 | 0,8660 | 0,29747 | 1,5470 |
| 23 | 2,57 | 0,2193 | 3829,25 | 0,8830 | 0,35535 | 1,2952 |
| 24 | 2,36 | 0,1439 | 3978,38 | 0,9063 | 1,03209 | 2,5149 |
| 25 | 2,1 | 0,0792 | 4155,115 | 0,9397 | 2,70296 | 3,6388 |
| 26 | 1,82 | 0,0400 | 4321,69 | 0,9703 | 8,28337 | 5,4474 |

Таким образом получаем на сверхзвуковом участке:

∆Pтр.св=20,8001 кН.

∆Pтр=∆Pтр.вх+∆Pтр.св=3,7916+20,8001=24,5917 кН.

φтр=0,98823.

φс3=0,98996.

φс=φтр∙φс3=0,98823∙0,98996=0,97831.

5. Расчёт основных параметров и размеров камеры двигателя с учётом потерь

Для учёта неидеальности реального ракетного двигателя вводится ряд коэффициентов. Основными из них являются  коэффициент камеры φк и коэффициент сопла φс. С помощью них пересчитаем основные параметры двигателя:

φк=0,95…0,99;

φк=0,97 – принимаем по рекомендациям.

φс=0,97831 – рассчитан в пункте 4.2.2.

● Удельный импульс:

Iу.п.д=φк∙φс∙Iу.п.ид=0,97∙0,97831∙4555,195=4322,701 м/с.

● Расход топлива:

mд=mидφк∙φс=458,817 0,97∙0,97831=489,494 кг/с.

● Площадь критического сечения:

Fкр.д=Fкр.идφс=0,052397 0,97831=0,053558 м2.

dкр.д=4∙Fкр.дπ=4∙0,053558π=0,2612 м.

● Площадь выходного сечения:

Fa.д=Fa.идφс=4,00830,97831=4,097168 м2.

da.д=4∙Fa.дπ=4∙4,097168π=2,2846 м.

6. Расчёт и построение характеристик камеры

6.1. Дроссельные характеристики

Дроссельной (или расходной) характеристикой ракетного двигателя называется зависимость тяги и удельного импульса от расхода топлива при постоянных давлении окружающей среды, размерах камеры двигателя и свойствах топлива [3].

Практическое назначение построения дроссельных характеристик - определить предельно допустимый диапазон изменения тяги и удельного импульса и оценить возможность испытания камеры с насадком или без него при атмосферном давлении, т.е. без имитации высотных условий. При этом принимается допущение о полном завершении всех рабочих процессов в камере сгорания и равновесном течении в сопле на всех режимах, соответствующих линейному участку характеристики [4].

Полные, т.е. содержащие линейный и нелинейный участки, расходные (дроссельные)характеристики Pm, Iуm и Ppк, Iуpк при ph=0,1 МПа=const и условно-оптимальном коэффициенте избытка окислителя α=αopt=const для номинальной камеры и камеры с дорасширительным насадком рассчитываются и строятся для диапазона давлений pк min≤pк≤pк max. Минимальное давление соответствует положению мостообразной системы скачков уплотнения вблизи сечения сопла с местным числом Мmin=1,4±0,05 [4].

Характерные точки линейного участка.

Ppк=Iу.п∙pк∙Fкрβ-ph∙Fa .

Iуpк=Iу.п-ph∙Fapк∙Fкр∙β .

m=pк∙Fкрβ .

Точки нулевого расхода (давления):

● для сопла без насадка:

P(0)=-ph∙Fa=-0,1∙106∙4,0083=-400,830 кН.

● для сопла с насадком:

Pн0=-ph∙Faнас=-0,1∙106∙2,00415=-200,415 кН.

Точки нулевой тяги (импульса):

pк0=ph∙FaIу.п∙Fкр∙β

● для сопла без насадка:

pк0=0,1∙106∙4,00834555,195∙0,052397∙2342,765=3,934 МПа.

● для сопла с насадком:

pкн0=0,1∙106∙2,004154436,16∙0,052397∙2342,765=2,020 МПа.

Точки номинального режима:

pк ном=20,5 МПа.

● для сопла без насадка:

Ppк ном=4555,195∙20,5∙106∙0,052397  2342,765-0,1∙106∙4,0083==1687,689 кН.

Iуpк ном=4555,195-0,1∙106∙4,008320,5∙106∙0,052397∙2342,765=3680,959 мс.

● для сопла с насадком:

Pнpк ном=4436,16∙20,5∙106∙0,052397 2342,765-0,1∙106∙2,00415==1833,528  кН.

Iу.нpк ном=4436,16-0,1∙106∙2,0041520,5∙106∙0,052397 ∙2342,765=3999,042 мс.

Точки расчётного режима:

Расчётный режим будет реализовываться при следующем давлении в камере:

pк.рр=phπλa, n=ph∙pк номpa ном .

В результате получим:

● для сопла без насадка:

pк.рр.1=0,1∙20,50,0175∙106=117,143 МПа.

Ppк.рр.1=4436,16∙117,143 ∙106∙0,052397 2342,765-0,1∙106∙2,00415==11533,565  кН.

Iуpк.рр.1=4555,195-0,1∙106∙4,0083117,143∙106∙0,052397∙2342,765=4402,204мс.

● для сопла с насадком:

pк.рр.2=0,1∙20,50,043923∙106=46,673  МПа.

Pнpк.рр.2=4436,16∙46,673∙106∙0,052397 2342,765-0,1∙106∙2,00415==4430,286 кН.

Iу.нpк.рр.2=4436,16-0,1∙106∙2,0041546,673∙106∙0,052397 ∙2342,765=4244,165мс.

Точка переключения:

Для нахождения точки переключения необходимо решить уравнение относительно pк п:

P1pк п=P2pк п.

P1pк п=Iу.п.1∙pк п∙Fкрβ-ph∙Fa.

P2pк п=Iу.п.2∙pк п∙Fкрβ-ph∙Faнас.

Тогда:

pк п=ph∙(Faнас-Fa)∙βFкр∙(Iу.п.2-Iу.п.1)=0,1∙106∙(2,00415-4,0083)∙2342,7650,052397∙(4436,16-4555,195)==75,280 МПа.

Ppк п=4436,16∙75,280 ∙106∙0,052397 2342,765-0,1∙106∙2,00415==7268,621 кН.

Iуpк п=4555,195-0,1∙106∙4,008375,280∙106∙0,052397∙2342,765=4317,126 мс.

Характерные точки нелинейного участка.

На нелинейном участке соотношение между давлением в камереpк и положением системы скачков в конкретном расчётном сечении имеет вид:

pк=ph∙(1+n-12∙Mск2)nn-10.39+0.73∙Mск .

Рассчитанные значения сведём в таблицу.

Таблица 10. К расчёту нелинейного участка дроссельной характеристики двигателя.

| Номер сечения | Мi=Мск | Fi отн=Fi ск отн | pк ск, Па | Iу, м/с | P, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3999 | 1,13682 | 101603 | 407,247 | 925,432 |
| 2 | 1,63473 | 1,22894 | 128479 | 856,250 | 2460,437 |
| 3 | 1,63473 | 1,34925 | 128535 | 867,586 | 2665,596 |
| 4 | 1,77167 | 1,52916 | 150676 | 886,512 | 2987,497 |
| 6 | 1,93915 | 1,81998 | 186432 | 1091,900 | 4552,845 |
| 7 | 2,16302 | 2,36548 | 254488 | 1353,382 | 7703,108 |
| 8 | 2,52718 | 3,80824 | 442554 | 1745,675 | 17278,57 |
| 9 | 2,88366 | 6,25839 | 786136 | 2092,515 | 36791,2 |
| 10 | 3,14818 | 9,09697 | 1214222 | 2327,306 | 63201,76 |
| 11 | 3,36131 | 12,2809 | 1723936 | 2502,382 | 96483,36 |
| 12 | 3,7353 | 20,6054 | 3164599 | 2779,035 | 196693,7 |
| 13 - ан | 4,20108 | 38,2489 | 6571348 | 3072,541 | 451574,9 |
| 14 - а | 4,76078 | 76,494 | 15011120 | 3361,354 | 1128509 |

График дроссельной характеристики приведён на графическом листе №2.

6.2. Высотные характеристики

Высотной характеристикой ракетного двигателя называется зависимость тяги и удельного импульса от давления окружающей среды (или высоты) при постоянных параметрах в камере сгорания и размерах двигателя [3].

6.2.1. Высотные характеристики в функции от ph

Полные, т.е. содержащие линейный и нелинейный участки, высотные характеристики Pph и Iуph для номинальной камеры и камеры с дорасширительным насадком строятся для диапазона давлений 0≤ph≤pmax, где максимальное давление окружающей среды соответствует положению мостообразной системы скачков уплотнения вблизи сечения с местным числом Мmin=1,4±0,05. Тяга и удельный импульс рассчитываются так же, как и при построении дроссельной характеристики, т.е. в предположении восстановления давления за скачком до текущего давления окружающей среды [4].

Характерные точки линейного участка.

Pph=Iу.п∙m-ph∙Fa .

Iуph=Iу.п-ph∙Fam .

Точки нулевой тяги:

Для нахождения точек нулевой тяги необходимо решить уравнение относительно ph:

Iу.п∙m=ph∙Fa

В результате получим:

● для сопла без насадка:

ph=4555,195∙458,8174,0083 =0,521 МПа.

● для сопла с насадком:

ph=4436,16∙458,8172,00415 =1,016 МПа.

Точки нулевого расхода (давления):

● для сопла без насадка:

P0=Iу.п.∙m=4555,195∙458,817=2090,001 кН.

● для сопла с насадком:

Pн0=Iу.п.н.∙m=4436,16∙458,817=2035,386 кН.

Точки номинального режима:

ph ном=0,07 МПа.

● для сопла без насадка:

Iуph ном=4555,195-0,07∙106∙4,0083458,817=3943,691 мс.

Pph ном=4555,195∙458,817-0,07∙106∙4,0083 =1809,432 кН.

● для сопла с насадком:

Iу.нph ном=4436,16-0,07∙106∙2,00415458,817=4130,394 мс.

Pнph ном=4436,16∙458,817-0,07∙106∙2,00415=1895,095 кН.

Точки расчётного режима:

● для сопла без насадка:

ph.рр.1=pa1=0,0175  МПа.

Iуph.рр.1=4555,195-0,0175∙106∙4,0083458,817=4402,312 мс.

Pph.рр.1=4555,195∙458,817-0,0175∙106∙4,0083=2019,855  кН.

● для сопла с насадком:

ph.рр.2=pa2=0,043923  МПа.

Iу.нph.рр.2=4436,16-0,043923∙106∙2,00415458,817=4244,299 мс.

Pнph.рр.2=4436,16∙458,817-0,043923∙106∙2,00415=1947,357 кН.

Точка переключения:

Для нахождения точки переключения необходимо решить уравнение относительно ph п:

P1ph п=P2ph п.

P1ph п=Iу.п.1∙m-ph п∙Fa.

P2ph п=Iу.п.2∙m-ph п∙Faнас.

Тогда:

ph п=m∙(Iу.п.2-Iу.п.1)(Faнас-Fa)=458,817∙(4436,16-4555,195)(2,00415-4,0083)=0,02725 МПа.

Iуph п=4555,195-0,02725∙106∙4,0083458,817=4317,125 мс.

Pph п=4555,195∙458,817-0,02725∙106∙4,0083=1980,770 кН.

Характерные точки нелинейного участка.

На нелинейном участке соотношение между давлением окружающей среды ph и положением системы скачков в конкретном расчётном сечении имеет вид:

ph=pк∙0.39+0.73∙Mск(1+n-12∙Mск2)nn-1.

Рассчитанные значения сведём в таблицу.

Таблица 12.  К расчёту нелинейного участка высотной характеристики двигателя.

| Номер сечения | Мi=Мск | Fi отн=Fi ск отн | ph ск, Па | Iу, м/с | P, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3999 | 1,13682 | 10088222 | 1718,809 | 788619 |
| 2 | 1,63473 | 1,22894 | 7977020 | 1977,501 | 907311,2 |
| 3 | 1,63473 | 1,34925 | 7974459 | 1943,606 | 891759,7 |
| 4 | 1,77167 | 1,52916 | 6802661 | 2076,149 | 952572,7 |
| 6 | 1,93915 | 1,81998 | 5497960 | 2236,229 | 102602,0 |
| 7 | 2,16302 | 2,36548 | 4027689 | 2442,959 | 112087,1 |
| 8 | 2,52718 | 3,80824 | 2316098 | 2754,379 | 126375,6 |
| 9 | 2,88366 | 6,25839 | 1303846 | 3025,709 | 138824,7 |
| 10 | 3,14818 | 9,09697 | 844162,1 | 3205,530 | 147075,2 |
| 11 | 3,36131 | 12,2809 | 594569,5 | 3337,437 | 153127,3 |
| 12 | 3,7353 | 20,6054 | 323895,7 | 3542,289 | 162526,2 |
| 13 - ан | 4,20108 | 38,2489 | 155980,2 | 3754,834 | 172278,2 |
| 14 - а | 4,76078 | 76,494 | 68282,71 | 3958,693 | 181631,5 |

6.2.2. Высотные характеристики в функции от высоты полёта (глубины хода)

Здесь используется «стандартная атмосфера» (ГОСТ 4401-64 и его варианты последующих лет). За нулевую высоту принят уровень моря, барометрическое давление на этой высоте считается равным ph0=0,1 МПа [4]. Приближённо зависимость давления от высоты, соответствующая стандартной атмосфере, описывается следующими уравнениями [3]:

●для высоты H≤11000 м:

ph=ph0∙1-H443005,256 .

●для высоты H>11000 м:

ph=ph11∙exp-H-110006300 ,

где ph11 - давление на высоте H, рассчитанное по соотношению выше.

Если давление окружающей среды превышает 0,1 МПа, то это значит, что объект находится ниже уровня моря, например, под водой. Зависимость давления от глубины погружения в воду по отношению к уровню моря описывается законами гидравлики и увеличивается на 1 бар (0,0981 МПа) с увеличением глубины погружения на каждые 10 м [3].

По приведённым выше формулам переведём ранее найденные значения противодавлений в соответствующие им высоты.

Таблица 13. Значения высоты, соответствующие заданным значениям давления окружающей среды.

| ph, МПа | H,м |
| --- | --- |
| 0,017500 | 12561,8 |
| 0,027251 | 9707,6 |
| 0,043923 | 6418,8 |
| 0,06828271 | 3101,6 |
| 0,07 | 2906,4 |
| 0,1 | 0 |
| 0,1559802 | -5,70644 |
| 0,3238957 | -22,8232 |
| 0,521 | -42,958 |
| 0,5945695 | -50,4148 |
| 0,8441621 | -75,8575 |
| 1,016 | -93,33185 |
| 1,303846 | -122,716 |
| 2,316098 | -225,902 |
| 4,027689 | -400,376 |
| 5,497960 | -550,248 |
| 6,802661 | -683,248 |
| 7,974459 | -802,05 |
| 7,977020 | -803,05 |
| 10,088222 | -1018,17 |

Знак « - » перед числом означает, что объект находится в воде на данную величину.

Графики высотной характеристики приведены на графическом листе №2.

7. Расчёт и построение графика распределения массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла

Распределение массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла рассчитано с помощью программного комплекса «Астра – 4» [8]. Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении В.

Таблица 14. Массовые концентрации основных составляющих рабочего тела (в процентах).

| Номер сечения | L, м | N2 , % | H2 , % | H2O, % | O, % | O2 , % | OH, % | H, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – кс | 0 | 0,64023 | 4,40879 | 91,0483 | 0,14385 | 0,25329 | 3,23469 | 0,17961 |
| 1 | 0,217806 | 0, 64103 | 4,40655 | 91,1119 | 0,14032 | 0,24751 | 3,18575 | 0,17766 |
| 2 | 0,409238 | 0, 64265 | 4,40199 | 91,2424 | 0,13316 | 0,23574 | 3,08506 | 0,17361 |
| 3 | 0,45794 | 0,64432 | 4,39734 | 91,3775 | 0,12588 | 0,22367 | 2,98048 | 0,16937 |
| 4 | 0,48395 | 0,64602 | 4,3926 | 91,5177 | 0,11846 | 0,21131 | 2,87168 | 0,16491 |
| 5 | 0,50364 | 0,64778 | 4,38775 | 91,6632 | 0,11091 | 0,19865 | 2,7583 | 0,16022 |
| 6 | 0,521034 | 0,64959 | 4,38281 | 91,8147 | 0,10322 | 0,18567 | 2,6399 | 0,15527 |
| 7 | 0,536866 | 0,65144 | 4,37778 | 91,9724 | 0,09541 | 0,17237 | 2,51609 | 0,15002 |
| 8 | 0,55028 | 0,65336 | 4,37267 | 92,137 | 0,08746 | 0,15876 | 2,38626 | 0,14444 |
| 9 | 0,569 | 0,65533 | 4,36747 | 92,3093 | 0,0794 | 0,14483 | 2,24982 | 0,13849 |
| 10 – кр | 0,56902 | 0,65583 | 4,36616 | 92,3537 | 0,07736 | 0,14129 | 2,21452 | 0,13693 |
| 11 | 0,569242 | 0,65736 | 4,36221 | 92,4896 | 0,07123 | 0,13061 | 2,10617 | 0,13211 |
| 12 | 0,57048 | 0,65947 | 4,35689 | 92,68 | 0,06293 | 0,11603 | 1,95366 | 0,12519 |
| 13 | 0,57272 | 0,66162 | 4,35161 | 92,8786 | 0,05465 | 0,10134 | 1,79355 | 0,11777 |
| 14 | 0,57597 | 0,66385 | 4,34636 | 93,0893 | 0,04629 | 0,08639 | 1,62234 | 0,11777 |
| 15 | 0,580056 | 0,66588 | 4,34183 | 93,2851 | 0,03896 | 0,07315 | 1,46209 | 0,10176 |
| 16 | 0,587156 | 0,66851 | 4,33639 | 93,5486 | 0,02981 | 0,05643 | 1,24436 | 0,09066 |
| 17 | 0,596022 | 0,67093 | 4,33202 | 93,7998 | 0,0219 | 0,04182 | 1,03427 | 0,07939 |
| 18 | 0,60868 | 0,67334 | 4,32852 | 94,0642 | 0,01457 | 0,02807 | 0,81014 | 0,06661 |
| 19 | 0,627982 | 0,6757 | 4,32651 | 94,3405 | 0,00813 | 0,01585 | 0,57209 | 0,05184 |
| 20 | 0,661404 | 0,67786 | 4,32714 | 94,6199 | 0,00316 | 0,00625 | 0,32648 | 0,03452 |
| 21 | 0,740322 | 0,6795 | 4,33245 | 94,8703 | 0,00043 | 0,00087 | 0,10069 | 0,01459 |
| 22 | 0,85665 | 0,67994 | 4,33737 | 94,9548 | 0,00003 | 0,00007 | 0,02271 | 0,00485 |
| 23 | 0,974094 | 0,68001 | 4,3394 | 94,9726 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00606 | 0,00181 |
| 24 | 1,093858 | 0,68003 | 4,34022 | 94,9771 | 0 | 0 | 0,00182 | 0,00074 |
| 25 | 1,38287 | 0,68004 | 4,34074 | 94,9789 | 0 | 0 | 0,00017 | 0,00012 |
| 26 – ан | 1,953156 | 0,68005 | 4,34084 | 94,979 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00001 |
| 27 – н | 3,239186 | 0,68004 | 4,34085 | 94,979 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На графике, приведённом на графическом листе №2 курсового проекта, показано распределение массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла в процентах из расчёта общей массы продуктов сгорания, равной 1 кг.

8. Научно - исследовательская часть проекта. Математическое моделирование предельного влияния скорости химических реакций в рабочем теле

8.1. Подготовка данных, расчёт и построение распределения параметров T, ρ, M, λ, p, W, ρW  по длине сопла при различных допущениях

По результатам расчётов в программном комплексе «Астра – 4» [8] в расчётных сечениях нам известны такие параметры продуктов сгорания как скорость, газовая постоянная, а также давление в расчётном сечении и температура. По этим параметрам можно рассчитать следующие величины:

● Плотность:

ρi=1Vi .

● Расходонапряжённость:

ρiWi=1Fi'' .

● Приведённая скорость:

λi=Wiaкр .

Начало отсчёта линейной координаты сечения – вход в сужающуюся часть сопла. Линейная координата сечений получена графическим путём. По известному контуру сопла, построенному в натуральную величину, и известному диаметру сопла в данном сечении можно однозначно определить линейную координату.

Распределения параметров потока по длине проточной части сопла при различных допущенияхо равновесности процессов приведены на графическом листе №3.

8.1.1. Равновесное течение

Таблица 15. Распределение параметров потока по длине проточной части сопла. Равновесное течение.

| Номер сечения | p, МПа | T, К | ρ,кг/м3 | M | λ | W, м/с | ρW, кг/м2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – кс | 20,5 | 3523,69 | 9,1435 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 20 | 3513,5 | 8,9498 | 0,2071 | 0,21433 | 332,429 | 2975,182 |
| 2 | 19 | 3492,38 | 8,5603 | 0,3640 | 0,37537 | 582,195 | 4983,778 |
| 3 | 18 | 3470,18 | 8,1681 | 0,4770 | 0,49022 | 760,328 | 6210,460 |
| 4 | 17 | 3446,78 | 7,7731 | 0,5733 | 0,58706 | 910,531 | 7077,693 |
| 5 | 16 | 3422,04 | 7,3752 | 0,6609 | 0,67410 | 1045,54 | 7711,041 |
| 6 | 15 | 3395,79 | 6,9739 | 0,7435 | 0,75521 | 1171,34 | 8168,853 |
| 7 | 14 | 3367,82 | 6,5694 | 0,8233 | 0,83254 | 1291,28 | 8482,874 |
| 8 | 13 | 3337,87 | 6,1610 | 0,9018 | 0,90762 | 1407,73 | 8672,988 |
| 9 | 12 | 3305,63 | 5,7485 | 0,9802 | 0,98155 | 1522,39 | 8751,531 |
| 10 – кр | 11,7496 | 3297,15 | 5,6446 | 1 | 1 | 1551,01 | 8754,805 |
| 11 | 10,9996 | 3270,67 | 5,3315 | 1,0598 | 1,05529 | 1636,77 | 8726,508 |
| 12 | 9,99575 | 3232,37 | 4,9082 | 1,1417 | 1,12992 | 1752,52 | 8601,747 |
| 13 | 9,00117 | 3190,54 | 4,4834 | 1,2261 | 1,20538 | 1869,54 | 8381,821 |
| 12 | 8,00067 | 3143,66 | 4,0499 | 1,3157 | 1,28375 | 1991,11 | 8063,721 |
| 15 | 7,11939 | 3097,35 | 3,6622 | 1,4000 | 1,3558 | 2102,86 | 7701,148 |
| 16 | 6,00044 | 3029,69 | 3,1610 | 1,6347 | 1,45303 | 2253,66 | 7123,900 |
| 17 | 5,00038 | 2957,54 | 2,7030 | 1,6347 | 1,54770 | 2400,5 | 6488,662 |
| 18 | 4,00037 | 2869,72 | 2,2328 | 1,7717 | 1,65321 | 2564,14 | 5725,252 |
| 19 | 3,00029 | 2756,86 | 1,7467 | 1,9392 | 1,77560 | 2753,96 | 4810,385 |
| 20 | 2,00022 | 2598,62 | 1,2381 | 2,1630 | 1,92729 | 2989,24 | 3701,071 |
| 21 | 1,00015 | 2332,26 | 0,6914 | 2,5272 | 2,14391 | 3325,23 | 2298,922 |
| 22 | 0,50008 | 2076,02 | 0,3887 | 2,8837 | 2,32021 | 3598,67 | 1398,889 |
| 23 | 0,300047 | 1896,92 | 0,2553 | 3,1482 | 2,43020 | 3769,27 | 962,386 |
| 24 | 0,200034 | 1761,74 | 0,1833 | 3,3613 | 2,50755 | 3889,23 | 712,880 |
| 25 | 0,10002 | 1545,84 | 0,1045 | 3,735 | 2,62250 | 4067,53 | 424,880 |
| 26 - ан | 0,043923 | 1314,4 | 0,0539 | 4,2011 | 2,73544 | 4242,7 | 228,890 |
| 27 - а | 0,017500 | 1086,36 | 0,0260 | 4,7608 | 2,8373 | 4400,68 | 114,451 |

Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении В.

8.1.2. Частично замороженное течение

Для частично и полностью замороженных течений построению распределения числа М предшествуют расчёты скоростей звука в сечениях и собственно чисел М по формуле [4]:

Mi=Wiki∙Ri∙Ti .

Таблица 16. Распределение параметров потока по длине проточной части сопла. Частично замороженное течение.

| Номер сечения | p, МПа | T, К | ρ,кг/м3 | M | λ | W, м/с | ρW, кг/м2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – кс | 20,5 | 3523,69 | 9,1435 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 20 | 3513,5 | 8,9498 | 0,2071 | 0,21433 | 332,429 | 2975,182 |
| 2 | 19 | 3492,38 | 8,5603 | 0,3640 | 0,37537 | 582,195 | 4983,778 |
| 3 | 18 | 3470,18 | 8,1681 | 0,4770 | 0,49022 | 760,328 | 6210,460 |
| 4 | 17 | 3446,78 | 7,7731 | 0,5733 | 0,58706 | 910,531 | 7077,693 |
| 5 | 16 | 3422,04 | 7,3752 | 0,6609 | 0,67410 | 1045,54 | 7711,041 |
| 6 | 15 | 3395,79 | 6,9739 | 0,7435 | 0,75521 | 1171,34 | 8168,853 |
| 7 | 14 | 3367,82 | 6,5694 | 0,8233 | 0,83254 | 1291,28 | 8482,874 |
| 8 | 13 | 3337,87 | 6,1610 | 0,9018 | 0,90762 | 1407,73 | 8672,988 |
| 9 | 12 | 3305,63 | 5,7485 | 0,9802 | 0,98155 | 1522,39 | 8751,531 |
| 10 – кр | 11,7496 | 3297,15 | 5,6446 | 1 | 1 | 1551,01 | 8754,805 |
| 11 | 10,7702 | 3251,02 | 5,2477 | 1,0625 | 1,07215 | 1662,91 | 8726,438 |
| 12 | 9,78145 | 3200,57 | 4,8410 | 1,1439 | 1,14566 | 1776,93 | 8602,197 |
| 13 | 8,78772 | 3145,18 | 4,4258 | 1,2294 | 1,22105 | 1893,86 | 8381,877 |
| 12 | 7,79154 | 3083,88 | 4,0022 | 1,3204 | 1,29908 | 2014,89 | 8063,947 |
| 15 | 6,9156 | 3024 | 3,6222 | 1,4063 | 1,37074 | 2126,03 | 7700,971 |
| 16 | 5,80631 | 2937,65 | 3,1306 | 1,5262 | 1,46713 | 2275,53 | 7123,765 |
| 17 | 4,82109 | 2848,26 | 2,6810 | 1,6475 | 1,56038 | 2420,17 | 6488,426 |
| 18 | 3,8403 | 2741,91 | 2,2186 | 1,7890 | 1,66383 | 2580,61 | 5725,325 |
| 19 | 2,86539 | 2609,53 | 1,7394 | 1,9631 | 1,78312 | 2765,64 | 4810,453 |
| 20 | 1,89825 | 2431,73 | 1,2365 | 2,1970 | 1,92981 | 2993,15 | 3701,105 |
| 21 | 0,94137 | 2149,93 | 0,6936 | 2,5786 | 2,13698 | 3314,47 | 2298,874 |
| 22 | 0,46801 | 1893,64 | 0,3915 | 2,9505 | 2,30381 | 3573,24 | 1398,873 |
| 23 | 0,27983 | 1719,66 | 0,2578 | 3,2251 | 2,40728 | 3733,71 | 962,406 |
| 24 | 0,18604 | 1589,95 | 0,1853 | 3,4460 | 2,47980 | 3846,2 | 712,877 |
| 25 | 0,09255 | 1384,58 | 0,1059 | 3,8342 | 2,58725 | 4012,85 | 424,879 |
| 26 - ан | 0,04036 | 1166,26 | 0,0548 | 4,3210 | 2,69230 | 4175,78 | 228,894 |
| 27 - а | 0,01594 | 953,168 | 0,0265 | 4,9118 | 2,78640 | 4321,73 | 114,452 |

Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении Г.

8.1.3. Химически замороженное течение

Используя программный комплекс «Астра – 4» [8], запишем вместо признака критического сечения символа КР несколько числовых значений, среди которых среднее равно давлению в критическом сечении, взятому по результатам расчёта в равновесном приближении. Анализируя соотношение удельных площадей F", рассчитанное для давлений вблизи критического сечения, находим минимальное F"min , которое принимаем за критическое F"min=F"кр. Т.к. выводимого на печать числа значащих цифр удельной площади оказалось недостаточно для выявления минимального сечения с заданной точностью, то его определяем по максимальному значению расходонапряжённости ρ∙Wmax=W/Vmax[4].

Получаем F"кр=0,0001128 м2∙с/кг.

Относительную площадь вычисляем по формуле: Fотн=F"i/F"кр .

Для нахождения параметров в выходном сечении с помощью программного комплекса «Астра – 4» [8] задаётся ряд давлений и находится такое, при котором удельная площадь выходного сечения была равна (с достаточной точностью) удельной площади выходного сечения в равновесном приближении: F"a хим.зам=F"a равн .

Таблица 17. Распределение параметров потока по длине проточной части сопла. Химически замороженное течение.

| № | p, МПа | T, К | F” ∙10-3, м2∙с/кг | Fотн | ρ,кг/м3 | W, м/с | a, м/с | λ | М | ρW, кг/м2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 кс | 20,5 | 3523,69 | - | - | 9,1435 | - | 1607,42 | 0 | 0 | - |
| 1 | 19,9862 | 3509,35 | 0,3319 | 2,94262 | 8,9513 | 336,616 | 1603,97 | 0,21559 | 0,2063 | 3013,16 |
| 2 | 18,965 | 3479,81 | 0,1982 | 1,75666 | 8,5661 | 588,66 | 1596,82 | 0,37702 | 0,3623 | 5042,53 |
| 3 | 17,939 | 3448,7 | 0,1590 | 1,40968 | 8,1758 | 769,212 | 1589,25 | 0,49266 | 0,4755 | 6288,93 |
| 4 | 16,915 | 3416,07 | 0,1395 | 1,23696 | 7,7828 | 921,084 | 1581,28 | 0,58993 | 0,5720 | 7168,58 |
| 5 | 15,905 | 3382,15 | 0,1281 | 1,13536 | 7,3913 | 1055,85 | 1572,94 | 0,67624 | 0,6588 | 7804,05 |
| 6 | 14,885 | 3345,96 | 0,1209 | 1,07173 | 6,9922 | 1182,57 | 1563,99 | 0,75740 | 0,7417 | 8268,79 |
| 7 | 13,865 | 3307,53 | 0,1164 | 1,03206 | 6,5887 | 1303,47 | 1554,43 | 0,83484 | 0,8221 | 8588,11 |
| 8 | 12,845 | 3266,56 | 0,1139 | 1,00943 | 6,1805 | 1420,79 | 1544,17 | 0,90998 | 0,9015 | 8781,20 |
| 9 | 11,605 | 3212,78 | 0,1128 | 1,00037 | 5,6774 | 1561,12 | 1530,59 | 0,99985 | 0,9984 | 8863,15 |
| 10 кр | 11,603 | 3212,69 | 0,1128 | 1 | 5,6766 | 1561,35 | 1561,35 | 1 | 1 | 8863,19 |
| 11 | 10,845 | 3177,27 | 0,1132 | 1,00325 | 5,3648 | 1646,98 | 1521,56 | 1,05484 | 1,0590 | 8835,73 |
| 12 | 9,835 | 3126,6 | 0,1148 | 1,0178 | 4,9441 | 1761,98 | 1508,57 | 1,12850 | 1,1417 | 8711,41 |
| 13 | 8,825 | 3071,18 | 0,1178 | 1,0445 | 4,5165 | 1879,32 | 1494,23 | 1,20365 | 1,2282 | 8487,88 |
| 14 | 7,815 | 3009,92 | 0,1225 | 1,0857 | 4,0809 | 2000,55 | 1478,22 | 1,28130 | 1,3201 | 8163,97 |
| 15 | 6,935 | 2950,37 | 0,1282 | 1,13682 | 3,6944 | 2110,76 | 1462,48 | 1,35188 | 1,4062 | 7798,07 |
| 16 | 5,825 | 2865,51 | 0,1386 | 1,22894 | 3,1950 | 2258,47 | 1439,72 | 1,44649 | 1,5258 | 7215,83 |
| 17 | 4,831 | 2776,67 | 0,1522 | 1,34925 | 2,7346 | 2402,55 | 1415,51 | 1,53876 | 1,6479 | 6570,10 |
| 18 | 3,845 | 2671,21 | 0,1725 | 1,52916 | 2,2624 | 2561,94 | 1386,26 | 1,64085 | 1,7700 | 5796,10 |
| 19 | 2,869 | 2540,53 | 0,2053 | 1,81998 | 1,7750 | 2744,87 | 1349,19 | 1,75801 | 1,9641 | 4872,05 |
| 20 | 1,898 | 2364,47 | 0,2668 | 2,36548 | 1,2617 | 2970,41 | 1297,7 | 1,90246 | 2,1991 | 3747,65 |
| 21 | 0,932 | 2082,85 | 0,4296 | 3,80824 | 0,7033 | 3291,49 | 1211,33 | 2,10811 | 2,5870 | 2314,88 |
| 22 | 0,4462 | 1817,81 | 0,7059 | 6,25839 | 0,3858 | 3558,07 | 1124,96 | 2,27884 | 2,9806 | 1372,71 |
| 23 | 0,2783 | 1661,29 | 1,0261 | 9,09697 | 0,2633 | 3701,94 | 1071,34 | 2,37099 | 3,2343 | 974,726 |
| 24 | 0,1847 | 1533,41 | 1,3853 | 12,2809 | 0,1893 | 3812,79 | 1025,92 | 2,44198 | 3,4578 | 721,823 |
| 25 | 0,0917 | 1331,64 | 2,3243 | 20,6054 | 0,1082 | 3976,46 | 950,903 | 2,54681 | 3,8507 | 430,390 |
| 26 ан | 0,0399 | 1117,45 | 4,3145 | 38,2489 | 0,0560 | 4136,29 | 865,954 | 2,64918 | 4,3455 | 231,779 |
| 27 а | 0,0157 | 909,355 | 8,6285 | 76,494 | 0,0271 | 4278,9 | 776,698 | 2,74051 | 4,9476 | 115,896 |

Полная распечатка результатов расчётов приведена в приложении Д.

8.2. Анализ особенностей распределения параметров по длине проточной части камеры при различных моделях течения и объяснение причин их появления с учётом изменённого состава рабочего тела

Причины расхождения параметров потока рабочего тела по длине сопла для различных моделей течения заключаются в конечности скоростей процессов, происходящих в сопле ракетного двигателя. В связи с различной скоростью различных типов химических реакций и межфазовых переходов, изменения в потоке продуктов сгорания идут с конечной, переменной по длине сопла скоростью. Время пребывания рабочего тела в зоне с конкретным давлением и температурой мало и может оказаться недостаточным для перехода потока как стремящейся к стационарному состоянию системы к динамическому химическому равновесию. Если в сопле не происходят экзотермические реакции рекомбинации (т.е. предположение химически замороженного течения), то это значит, что при уменьшении температуры по длине сопла не происходит внутреннего подвода теплоты в поток (что имеет место в предположении равновесного течения), поэтому разгоняется с меньшей скоростью, и в выходном сечении сопла по расчётам мы имеем различные скорости истечения продуктов сгорания. Следовательно, при равновесном истечении рабочего тела можно получить больший удельный импульс, чем при течении, в котором не происходят или не успевают происходить химические реакции и межфазовые переходы, что и подтверждается расчётами.

Таблица 18. Значение параметров потока в выходном сечении при различных допущениях о модели течения.

| Tравн, К | Tчаст.зам, К | Tхим.зам, К | Iу.п равн, м/c | Iу.п част. зам, м/c | Iу.п хим. зам, м/c | Wравн, м/c | Wчаст.зам, м/c | Wхим.зам, м/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1086,36 | 953,168 | 909,355 | 4555,195 | 4462,53 | 4415,658 | 4400,68 | 4321,73 | 4278,9 |

8.3. Оценка возможных потерь на неравновесность течения в сопле двигателя

Из-за химической неравновесности в камере двигателя происходят потери в удельном импульсе камеры ракетного двигателя. Коэффициент потерь на неравновесность можно определить как отношение пустотного удельного импульса при частично замороженной модели течения к пустотному удельному импульсу при равновесной модели для одинакового соотношения компонентов.

Iу.п равн=4555,195м/с.

Iу.п част. зам=4462,53м/с.

Поэтому возможные потери на неравновесность равны:

φхим=Iу.п част. замIу.п равн=4462,534555,195=0,980.

Т.е. в предельном случае потери на неравновесность могут составлять:

ε=1-φхим∙100%=1-0,980∙100%=2,0 %.

9. Выводы. Сравнение результатов проектирования с параметрами двигателя-прототипа. Анализ причин рассогласования

Таблица 19. Рассчитанные параметры и параметры двигателя-прототипа.

|  | m, кг/с | Iу.п, м/с | Km | dкр, м | da,м | dкс,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитанные параметры | 458,817 | 4555,195 | 5,7155 | 0,2584 | 2,2597 | 0,4833 |
| Рассчитанные параметры (с поправкой на потери) | 489,494 | 4322,701 | 5,7155 | 0,2612 | 2,2846 | 0,4887 |
| Параметры двигателя-прототипа | 458,13 | 4464 | 5,5…6,5 | - | 2,670 | - |

Причинами рассогласования являются неточность профилирования сопла, неполный учёт внутреннего завесного охлаждения, разница между коэффициентами избытка окислителя в спроектированном двигателе и двигателе - прототипе и др.

Расчёты, проведённые в пункте 6, показывают, что при испытании в наземных условиях данный двигатель без дорасширительного соплового насадка работает без наличия скачка уплотнения в сопле, что говорит о возможности испытыния его в наземных условиях без применения оборудования, имитирующего высотные условия на стенде. Выполненные проектные расчёты подтверждают принципиальную возможность создания ракетного двигателя, удовлетворяющего заданным требованиям.

Литература:

1. Альбом конструкций ЖРД. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1969. Ч.З.

2. Основы теории и расчёта жидкостных ракетных двигателей: В 2 кн. Учебник/А.П. Васильев, В.М. Кудрявцев, В.А. Кузнецов и др.; Под ред.   В.М. Кудрявцева. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа,1993.

3. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчёт и проектирование: учебник для авиа- и ракетостроительных специальностей вузов / А.А. Дорофеев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. – 463 с.: ил.

4. Проектирование и расчёт параметров и характеристик камеры ракетного двигателя: Учеб. пособие. /А.А.Дорофеев– М.: Логос, 2002. –

52 с.: ил.

5. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82).

6. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания: Справочник АН СССР: В 10 т./Научн. ред. В.П. Глушко. – М., ВИНИТИ, 1971-1979.

7. Жидкостные ракетные двигатели. – Учебник / М.В.Добровольский -М., Машиностроение, 1968.

8.   Основы техники ракетного полета: Учебник / В. И. Феодосьев  Изд. 2-е. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 496 с.

Программные продукты:

1. Трусов Б.Г. Программный комплекс «Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах» («Астра 4/рс», Версия 1:17), 1997.

2. Microsoft® Word™ 2010, Microsoft Corporation.

3. Microsoft® Excel™ 2010, Microsoft Corporation.

3. AutoCAD© 2014, Autodesk, Inc.

Приложения:

Приложение А. Результаты расчётов по условной оптимизации соотношения компонентов топлива при различных допущениях о равновесности процесса

1. Равновесное течение

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

pa=kp,0.0175,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.71,0.72,0.8,0.9,1,1.1;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 381.572 O 38.1572 N .351415

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=1487.54      V=0.115183     S=29.2078      I=-1919.57

U=-4280.83     M=190.911     Cp=6.70974      k=1.30989    Cp"=6.71831

k"=1.31018      A=1758.64     Mu=0.0000379   Lt=0.463128   Lt"=0.463928

MM=5.23805   Cp.г=6.70974    k.г=1.30989   MM.г=5.23805    R.г=1587.36

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001806          H2  152.552            OH  0.1229e-5

H2O  38.1572            N2  0.150329          NH3  0.0507563

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.0993      T=1283.66      V=0.183576     S=29.2078      I=-3267.08

U=-5304.66     M=190.905     Cp=6.50563      k=1.32274    Cp"=6.51747

k"=1.32305      A=1641.65     Mu=0.000034    Lt=0.406788   Lt"=0.40784

MM=5.23819   Cp.г=6.50563    k.г=1.32274   MM.г=5.23819    R.г=1587.31

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306     n=1.31631      W=1641.65

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001118 Iудп=293.988      B=233.799

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000138          H2  152.545           H2O  38.1572

N2  0.147655          NH3  0.0561048

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=227.651      V=20.6167      S=29.2078      I=-9642.22

U=-10003       M=190.61      Cp=5.69296      k=1.38579    Cp"=5.69307

k"=1.38578      A=707.082     Mu=0.7995e-5   Lt=0.100054   Lt"=0.100054

MM=5.24631   Cp.г=5.69296    k.г=1.38579   MM.г=5.24631    R.г=1584.86

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306     n=1.36216      W=3930.04

W/A=5.55811   F/F*=46.9121     F"=0.0052459 Iудп=410.117

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  152.102           H2O  38.1572           NH3  0.351415

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2069.8       V=0.122646     S=25.3782      I=-1561.61

U=-4075.87     M=146.095     Cp=5.80826      k=1.26444    Cp"=5.84362

k"=1.26325      A=1782.04     Mu=0.0000525   Lt=0.557748   Lt"=0.5638

MM=6.84487   Cp.г=5.80826    k.г=1.26444   MM.г=6.84487    R.г=1214.73

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0220164          H2  102.098            OH  0.0010588

H2O  43.767             N2  0.195743           NO  0.1730e-5

NH2  0.8723e-5         NH3  0.0115922

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.2762      T=1823.56      V=0.196432     S=25.3782      I=-2973.65

U=-5188.67     M=146.088     Cp=5.62453      k=1.27544    Cp"=5.63537

k"=1.2751       A=1680.5      Mu=0.0000479   Lt=0.495799   Lt"=0.497578

MM=6.84521   Cp.г=5.62453    k.г=1.27544   MM.г=6.84521    R.г=1214.67

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698     n=1.26903      W=1680.5

W/A=0.999999  F/F*=1           F"=0.0001169 Iудп=305.792      B=244.388

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0050129          H2  102.108            OH  0.0001486

H2O  43.7679            N2  0.196599          NH2  0.1518e-5

NH3  0.0098904

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=364.528      V=25.2331      S=25.3782      I=-10307

U=-10748.6     M=145.692     Cp=4.43412      k=1.37589    Cp"=4.4356

k"=1.37583      A=779.435     Mu=0.0000124   Lt=0.120482   Lt"=0.120615

MM=6.86378   Cp.г=4.43412    k.г=1.37589   MM.г=6.86378    R.г=1211.38

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698     n=1.32654      W=4182.2

W/A=5.36568   F/F*=51.617      F"=0.0060335 Iудп=437.236

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  101.521           H2O  43.768             N2  0.000181

NH3  0.402727

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2559.59      V=0.122954     S=22.6239      I=-1340.02

U=-3860.58     M=118.436     Cp=5.1733       k=1.23511    Cp"=5.42037

k"=1.22806      A=1758.86     Mu=0.0000649   Lt=0.606558   Lt"=0.660321

MM=8.44341   Cp.г=5.1733     k.г=1.23511   MM.г=8.44341    R.г=984.75

Z=0           Пл=0           Bm=0.567414

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000582          O2  0.0000157           H  0.207996

H2  70.7663            OH  0.0304839         H2O  47.2107

H2O2  0.1997e-5          N2  0.215092           NO  0.0001153

NH  0.5263e-5         NH2  0.0000555         NH3  0.0047166

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.4159      T=2293.04      V=0.197676     S=22.6239      I=-2737.43

U=-4994.1      M=118.362     Cp=5.04072      k=1.2426     Cp"=5.15234

k"=1.23878      A=1671.77     Mu=0.00006     Lt=0.548656   Lt"=0.572617

MM=8.44868   Cp.г=5.04072    k.г=1.2426    MM.г=8.44868    R.г=984.136

Z=0           Пл=0           Bm=0.567415     n=1.23291      W=1671.77

W/A=0.999999  F/F*=1           F"=0.0001182 Iудп=308.144      B=247.22

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.6518e-5          O2  0.1803e-5           H  0.0801103

H2  70.8209            OH  0.0084568         H2O  47.2329

N2  0.215748           NO  0.0000237         NH2  0.000015

NH3  0.0035415

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=515.93       V=28.984       S=22.6239      I=-10625.3

U=-11132.5     M=118.24      Cp=3.7396       k=1.35666    Cp"=3.82214

k"=1.35275      A=828.073     Mu=0.0000175   Lt=0.137783   Lt"=0.150939

MM=8.45739   Cp.г=3.7396     k.г=1.35666   MM.г=8.45739    R.г=983.122

Z=0           Пл=0           Bm=0.567416     n=1.2935       W=4309.36

W/A=5.20408   F/F*=56.8811     F"=0.0067258 Iудп=451.438

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  70.7403           H2O  47.2413            N2  0.17695

NH3  0.0811772

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2962.1       V=0.120009     S=20.5726      I=-1189.34

U=-3649.54     M=99.8906     Cp=4.67222      k=1.2162     Cp"=5.43282

k"=1.20019      A=1716.32     Mu=0.000075    Lt=0.617925   Lt"=0.804662

MM=10.011    Cp.г=4.67222    k.г=1.2162    MM.г=10.011     R.г=830.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.595756

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0018896          O2  0.0007444           H  0.689296

H2  49.3699            OH  0.220484          HO2  0.0000171

H2O  49.3778          H2O2  0.0000321           N  0.3609e-5

N2  0.226398           NO  0.0014549          NH  0.0000394

NH2  0.0001427         NH3  0.0023862         HNO  0.6609e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.5388      T=2695.37      V=0.193568     S=20.5726      I=-2537.49

U=-4771.05     M=99.6629     Cp=4.58871      k=1.22039    Cp"=5.0369

k"=1.20863      A=1642.04     Mu=0.0000702   Lt=0.569785   Lt"=0.681082

MM=10.0338   Cp.г=4.58871    k.г=1.22039   MM.г=10.0338    R.г=828.662

Z=0           Пл=0           Bm=0.595776     n=1.20216      W=1642.04

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001179 Iудп=306.17       B=246.465

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0004346          O2  0.0001745           H  0.3655

H2  49.4654            OH  0.0924758         HO2  0.2936e-5

H2O  49.5094          H2O2  0.7440e-5          N2  0.227303

NO  0.0004896          NH  0.0000101         NH2  0.0000507

NH3  0.0016705         HNO  0.1562e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=685.782      V=32.3977      S=20.5726      I=-10754.5

U=-11321.5     M=99.4314     Cp=3.33085      k=1.33015    Cp"=3.33315

k"=1.33009      A=868.367     Mu=0.0000233   Lt=0.153576   Lt"=0.154162

MM=10.0572   Cp.г=3.33085    k.г=1.33015   MM.г=10.0572    R.г=826.738

Z=0           Пл=0           Bm=0.595784     n=1.26217      W=4373.82

W/A=5.03683   F/F*=62.8354     F"=0.0074072 Iудп=459.227

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  49.5982           H2O  49.6032            N2  0.226751

NH3  0.0033269

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3276.49      V=0.115391     S=18.9882      I=-1080.23

U=-3445.75     M=86.8304     Cp=4.29533      k=1.20204    Cp"=5.8765

k"=1.17973      A=1665.23     Mu=0.0000831   Lt=0.609808   Lt"=1.01244

MM=11.5167   Cp.г=4.29533    k.г=1.20204   MM.г=11.5167    R.г=721.965

Z=0           Пл=0           Bm=0.6161

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0176961          O2  0.0101551           H  1.30666

H2  33.9877            OH  0.775913          HO2  0.0002123

H2O  50.4909          H2O2  0.000202            N  0.0000223

N2  0.231566           NO  0.0077428         NO2  0.1286e-5

NH  0.0001244         NH2  0.0002221         NH3  0.0012991

HNO  0.0000338        HNO2  0.1374e-5      +1*H3O  0.1412e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.6495      T=3025.44      V=0.186601     S=18.9882      I=-2362.53

U=-4536.34     M=86.4148     Cp=4.22435      k=1.20495    Cp"=5.32928

k"=1.18438      A=1601.43     Mu=0.0000786   Lt=0.567044   Lt"=0.856031

MM=11.5721   Cp.г=4.22435    k.г=1.20495   MM.г=11.5721    R.г=718.509

Z=0           Пл=0           Bm=0.616232     n=1.17584      W=1601.43

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001165 Iудп=301.742      B=243.618

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0066267          O2  0.0038874           H  0.858181

H2  34.0122            OH  0.431073          HO2  0.0000603

H2O  50.8641          H2O2  0.0000674           N  0.6819e-5

N2  0.233949           NO  0.0036527          NH  0.0000444

NH2  0.000095          NH3  0.0008712         HNO  0.0000113

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=870.474      V=35.468       S=18.9882      I=-10762.2

U=-11382.9     M=85.7584     Cp=3.0824       k=1.30095    Cp"=3.08257

k"=1.30096      A=898.592     Mu=0.0000295   Lt=0.167697   Lt"=0.16775

MM=11.6607   Cp.г=3.0824     k.г=1.30095   MM.г=11.6607    R.г=713.051

Z=0           Пл=0           Bm=0.616326     n=1.23357      W=4400.44

W/A=4.89704   F/F*=69.173      F"=0.0080601 Iудп=463.108

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  34.2085           H2O  51.3135            N2  0.236135

NH3  0.0003095

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3505.32      V=0.109936     S=17.7262      I=-997.57

U=-3251.26     M=77.3251     Cp=3.98148      k=1.19258    Cp"=6.68011

k"=1.1693       A=1612.65     Mu=0.0000891   Lt=0.584945   Lt"=1.264

MM=12.9324   Cp.г=3.98148    k.г=1.19258   MM.г=12.9324    R.г=642.931

Z=0           Пл=0           Bm=0.630734

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0796403          O2  0.0673885           H  1.755

H2  22.7999            OH  1.78061           HO2  0.0012415

H2O  50.5854          H2O2  0.0007245           N  0.0000668

N2  0.229248           NO  0.0246469         NO2  0.9892e-5

N2O  0.1275e-5          NH  0.0002292         NH2  0.0002476

NH3  0.0007082         HNO  0.0000986        HNO2  0.7058e-5

-1*OH  0.1928e-5      +1*H3O  0.3989e-5      эл.газ  0.1901e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7418      T=3276.5       V=0.178062     S=17.7262      I=-2207.67

U=-4298.45     M=76.7455     Cp=3.93094      k=1.19379    Cp"=6.0525

k"=1.1683       A=1555.7      Mu=0.000085    Lt=0.549704   Lt"=1.09793

MM=13.0301   Cp.г=3.93094    k.г=1.19379   MM.г=13.0301    R.г=638.112

Z=0           Пл=0           Bm=0.631252     n=1.15559      W=1555.7

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001145 Iудп=295.705      B=239.305

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0416828          O2  0.0365102           H  1.32406

H2  22.6145            OH  1.20009           HO2  0.0005012

H2O  51.2779          H2O2  0.0003131           N  0.0000279

N2  0.23449            NO  0.0147738         NO2  0.3746e-5

NH  0.0001021         NH2  0.0001197         NH3  0.0004598

HNO  0.0000424        HNO2  0.2628e-5      +1*H3O  0.1428e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1066.23      V=38.1958      S=17.7262      I=-10685

U=-11353.4     M=75.3981     Cp=2.92737      k=1.27252    Cp"=2.92739

k"=1.27252      A=922.26      Mu=0.0000357   Lt=0.180038   Lt"=0.180047

MM=13.2629   Cp.г=2.92737    k.г=1.27252   MM.г=13.2629    R.г=626.909

Z=0           Пл=0           Bm=0.631888     n=1.20774      W=4401.68

W/A=4.77271   F/F*=75.8144     F"=0.0086776 Iудп=464.336

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1180e-5          H2  22.5467           H2O  52.6091

N2  0.242233          NH3  0.0000474

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109365     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77906

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29149

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899061          O2  0.0791562           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90193           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228546           NO  0.0271054         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7497      T=3297.15      V=0.177159     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14916

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12567

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15391      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.811

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483526          O2  0.0441548           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005974

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165754         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1086.34      V=38.452       S=17.6139      I=-10673.4

U=-11346.4     M=74.4985     Cp=2.91538      k=1.26979    Cp"=2.91541

k"=1.26979      A=924.355     Mu=0.0000363   Lt=0.181175   Lt"=0.181184

MM=13.4231   Cp.г=2.91538    k.г=1.26979   MM.г=13.4231    R.г=619.429

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.20529      W=4400.69

W/A=4.76082   F/F*=76.4978     F"=0.0087377 Iудп=464.342

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1825e-5          H2  21.5341           H2O  52.7216

N2  0.242755          NH3  0.0000399

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3541.25      V=0.108792     S=17.5038      I=-983.386

U=-3213.64     M=75.7446     Cp=3.92506      k=1.19112    Cp"=6.88082

k"=1.16838      A=1602.21     Mu=0.00009     Lt=0.57873    Lt"=1.31938

MM=13.2023   Cp.г=3.92506    k.г=1.19112   MM.г=13.2023    R.г=629.79

Z=0           Пл=0           Bm=0.633027

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.101032           O2  0.0925684           H  1.80537

H2  20.974             OH  2.02605           HO2  0.0016563

H2O  50.4843          H2O2  0.0008907           N  0.0000779

N2  0.227756           NO  0.0297116         NO2  0.0000139

N2O  0.1553e-5          NH  0.0002468         NH2  0.0002451

NH3  0.0006251         HNO  0.0001162        HNO2  0.9237e-5

-1*OH  0.2301e-5      +1*H3O  0.4622e-5      эл.газ  0.2132e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7574      T=3316.97      V=0.176251     S=17.5038      I=-2178.94

U=-4251.2      M=75.1374     Cp=3.87761      k=1.19206    Cp"=6.25023

k"=1.16629      A=1546.32     Mu=0.000086    Lt=0.544733   Lt"=1.1541

MM=13.3089   Cp.г=3.87761    k.г=1.19206   MM.г=13.3089    R.г=624.742

Z=0           Пл=0           Bm=0.63367      n=1.1523       W=1546.32

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000114  Iудп=294.358      B=238.307

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0557784          O2  0.0531194           H  1.38998

H2  20.7359            OH  1.40815           HO2  0.0007082

H2O  51.2405          H2O2  0.0004015           N  0.0000342

N2  0.233651           NO  0.0185244         NO2  0.5599e-5

NH  0.0001137         NH2  0.0001206         NH3  0.000403

HNO  0.0000519        HNO2  0.3622e-5      +1*H3O  0.1726e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1106.55      V=38.7054      S=17.5038      I=-10661.3

U=-11338.6     M=73.6203     Cp=2.90391      k=1.2671     Cp"=2.90393

k"=1.2671       A=926.411     Mu=0.000037    Lt=0.182296   Lt"=0.182305

MM=13.5832   Cp.г=2.90391    k.г=1.2671    MM.г=13.5832    R.г=612.127

Z=0           Пл=0           Bm=0.634558     n=1.20286      W=4399.51

W/A=4.74898   F/F*=77.1857     F"=0.0087977 Iудп=464.329

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.2780e-5          H2  20.5455           H2O  52.8314

N2  0.243263          NH3  0.0000337

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3653.19      V=0.104129     S=16.6952      I=-932.783

U=-3067.44     M=70.2766     Cp=3.71702      k=1.18653    Cp"=7.74586

k"=1.16827      A=1561.18     Mu=0.0000933   Lt=0.551549   Lt"=1.5502

MM=14.2295   Cp.г=3.71702    k.г=1.18653   MM.г=14.2295    R.г=584.326

Z=0           Пл=0           Bm=0.639902

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.221192           O2  0.280016            H  1.86126

H2  14.8575            OH  3.07495           HO2  0.0044071

H2O  49.7001          H2O2  0.0017816           N  0.0001217

N2  0.218502           NO  0.0555927         NO2  0.0000445

N2O  0.2981e-5          NH  0.00029           NH2  0.0002153

NH3  0.000374          HNO  0.0001949        HNO2  0.0000231

-1*OH  0.3891e-5      +1*H3O  0.7062e-5      эл.газ  0.2864e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8088      T=3445.52      V=0.168808     S=16.6952      I=-2070.83

U=-4064.25     M=69.5823     Cp=3.67916      k=1.18659    Cp"=7.18611

k"=1.1625       A=1508.67     Mu=0.0000895   Lt=0.52158    Lt"=1.40353

MM=14.3715   Cp.г=3.67916    k.г=1.18659   MM.г=14.3715    R.г=578.552

Z=0           Пл=0           Bm=0.641176     n=1.14169      W=1508.67

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001119 Iудп=288.6        B=233.94

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.145662           O2  0.196004            H  1.51993

H2  14.4097            OH  2.36448           HO2  0.002288

H2O  50.6763          H2O2  0.0009258           N  0.0000622

N2  0.226778           NO  0.0396182         NO2  0.0000224

N2O  0.1624e-5          NH  0.000148          NH2  0.0001112

NH3  0.0002333         HNO  0.0000994        HNO2  0.0000108

-1*OH  0.1462e-5      +1*H3O  0.3013e-5      эл.газ  0.1462e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1271.82      V=40.6537      S=16.6952      I=-10541.2

U=-11252.6     M=67.2777     Cp=2.82818      k=1.24656    Cp"=2.82837

k"=1.24655      A=941.71      Mu=0.000042    Lt=0.190676   Lt"=0.190741

MM=14.8638   Cp.г=2.82818    k.г=1.24656   MM.г=14.8638    R.г=559.391

Z=0           Пл=0           Bm=0.644085     n=1.18413      W=4383.69

W/A=4.65503   F/F*=82.8823     F"=0.0092739 Iудп=463.566

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000503          H2  13.4061            OH  0.2295e-5

H2O  53.6246            N2  0.246928          NH3  0.8881e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3726.36      V=0.0982586    S=15.8354      I=-880.638

U=-2894.95     M=65.0123     Cp=3.49082      k=1.18322    Cp"=8.53825

k"=1.17252      A=1512.31     Mu=0.0000959   Lt=0.515958   Lt"=1.77819

MM=15.3817   Cp.г=3.49082    k.г=1.18322   MM.г=15.3817    R.г=540.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.642644

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.427897           O2  0.812267            H  1.66474

H2  9.52937            OH  4.28906           HO2  0.0106887

H2O  47.9754          H2O2  0.0032771           N  0.0001538

N2  0.201837           NO  0.0964548         NO2  0.0001324

N2O  0.5201e-5          NH  0.0002783         NH2  0.0001562

NH3  0.0001935         HNO  0.0002862        HNO2  0.0000533

-1*OH  0.5343e-5      +1*H3O  0.8812e-5      эл.газ  0.3073e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8458      T=3532.19      V=0.159353     S=15.8354      I=-1950.2

U=-3837.88     M=64.2745     Cp=3.4598       k=1.18268    Cp"=8.22976

k"=1.16491      A=1462.57     Mu=0.0000924   Lt=0.489131   Lt"=1.69068

MM=15.5583   Cp.г=3.4598     k.г=1.18268   MM.г=15.5583    R.г=534.42

Z=0           Пл=0           Bm=0.644586     n=1.13428      W=1462.57

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000109  Iудп=280.773      B=227.797

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.32478            O2  0.681255            H  1.39773

H2  8.91236            OH  3.572             HO2  0.0065533

H2O  49.0882          H2O2  0.0019199           N  0.0000873

N2  0.211782           NO  0.0771159         NO2  0.000081

N2O  0.3205e-5          NH  0.0001506         NH2  0.0000815

NH3  0.0001142         HNO  0.0001618        HNO2  0.0000293

-1*OH  0.2265e-5      +1*H3O  0.4090e-5      эл.газ  0.1709e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1490.35      V=43.0113      S=15.8354      I=-10331.3

U=-11084       M=60.7422     Cp=2.76447      k=1.22353    Cp"=2.76725

k"=1.22334      A=959.57      Mu=0.0000483   Lt=0.200039   Lt"=0.200955

MM=16.463    Cp.г=2.76447    k.г=1.22353   MM.г=16.463     R.г=505.05

Z=0           Пл=0           Bm=0.653903     n=1.16186      W=4347.57

W/A=4.53074   F/F*=90.8016     F"=0.0098932 Iудп=460.987

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0007186          H2  6.04884            OH  0.0001778

H2O  54.4418            N2  0.250696          NH3  0.1376e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3740.56      V=0.0926054    S=15.1072      I=-837.763

U=-2736.18     M=61.0393     Cp=3.29609      k=1.182      Cp"=8.44616

k"=1.17409      A=1466.91     Mu=0.0000972   Lt=0.482836   Lt"=1.79263

MM=16.3829   Cp.г=3.29609    k.г=1.182     MM.г=16.3829    R.г=507.521

Z=0           Пл=0           Bm=0.638711

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.628226           O2  1.75091             H  1.33624

H2  6.17906            OH  5.09225           HO2  0.0191624

H2O  45.7058          H2O2  0.0047968           N  0.0001513

N2  0.184659           NO  0.136955          NO2  0.0002832

N2O  0.7298e-5          NH  0.0002235         NH2  0.0001023

NH3  0.0001023         HNO  0.0003388        HNO2  0.0000935

-1*OH  0.5589e-5      +1*H3O  0.8582e-5      эл.газ  0.2623e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8565      T=3550.47      V=0.150206     S=15.1072      I=-1844.63

U=-3625.55     M=60.3273     Cp=3.26805      k=1.18132    Cp"=8.26091

k"=1.16644      A=1419.06     Mu=0.0000938   Lt=0.457943   Lt"=1.73594

MM=16.5763   Cp.г=3.26805    k.г=1.18132   MM.г=16.5763    R.г=501.6

Z=0           Пл=0           Bm=0.640575     n=1.1321       W=1419.06

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001058 Iудп=272.699      B=221.305

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.509365           O2  1.6329              H  1.11262

H2  5.55407            OH  4.39234           HO2  0.0128193

H2O  46.7978          H2O2  0.0029849           N  0.0000884

N2  0.195181           NO  0.116443          NO2  0.0001938

N2O  0.4804e-5          NH  0.0001211         NH2  0.0000521

NH3  0.000057          HNO  0.0002001        HNO2  0.000056

-1*OH  0.2463e-5      +1*H3O  0.4032e-5      эл.газ  0.1481e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1733.44      V=45.6576      S=15.1072      I=-9995.64

U=-10794.7     M=55.437      Cp=2.72756      k=1.20336    Cp"=2.9803

k"=1.18951      A=974.681     Mu=0.0000549   Lt=0.209687   Lt"=0.262286

MM=18.0385   Cp.г=2.72756    k.г=1.20336   MM.г=18.0385    R.г=460.94

Z=0           Пл=0           Bm=0.661338     n=1.13957      W=4279.68

W/A=4.39086   F/F*=100.79      F"=0.0106685 Iудп=455.449

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.000257           O2  0.0520416           H  0.0012404

H2  0.120469           OH  0.0316356         HO2  0.1968e-5

H2O  54.9771            N2  0.253327           NO  0.0009281

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3717.81      V=0.0873997    S=14.4828      I=-801.888

U=-2593.59     M=57.9607     Cp=3.1283       k=1.18211    Cp"=7.75314

k"=1.17141      A=1425.25     Mu=0.0000978   Lt=0.454151   Lt"=1.63323

MM=17.2531   Cp.г=3.1283     k.г=1.18211   MM.г=17.2531    R.г=481.923

Z=0           Пл=0           Bm=0.629746

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.762683           O2  3.00724             H  1.01798

H2  4.13644            OH  5.42332           HO2  0.0275994

H2O  43.2375          H2O2  0.0059682           N  0.0001289

N2  0.17087            NO  0.169625          NO2  0.0004763

N2O  0.8906e-5          NH  0.0001645         NH2  0.0000651

NH3  0.0000573         HNO  0.0003505        HNO2  0.0001349

-1*OH  0.4953e-5      +1*H3O  0.7199e-5      эл.газ  0.1971e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8541      T=3526.82      V=0.141764     S=14.4828      I=-1752.43

U=-3432.91     M=57.3067     Cp=3.10144      k=1.18152    Cp"=7.53413

k"=1.16392      A=1378.8      Mu=0.0000943   Lt=0.430744   Lt"=1.56433

MM=17.45     Cp.г=3.10144    k.г=1.18152   MM.г=17.45      R.г=476.485

Z=0           Пл=0           Bm=0.630938     n=1.1325       W=1378.8

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001028 Iудп=264.902      B=214.966

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.629636           O2  2.95139             H  0.827959

H2  3.59497            OH  4.71343           HO2  0.0190964

H2O  44.2356          H2O2  0.0037926           N  0.0000745

N2  0.181911           NO  0.148066          NO2  0.0003438

N2O  0.6039e-5          NH  0.0000871         NH2  0.000032

NH3  0.0000305         HNO  0.0002088        HNO2  0.0000841

-1*OH  0.2172e-5      +1*H3O  0.3298e-5      эл.газ  0.1092e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1622.19      V=41.1681      S=14.4828      I=-9365.66

U=-10086.1     M=53.4138     Cp=2.54761      k=1.21113    Cp"=2.60908

k"=1.20661      A=932.316     Mu=0.0000529   Lt=0.189841   Lt"=0.198215

MM=18.7217   Cp.г=2.54761    k.г=1.21113   MM.г=18.7217    R.г=444.117

Z=0           Пл=0           Bm=0.638391     n=1.14802      W=4138.54

W/A=4.43899   F/F*=96.7497     F"=0.0099475 Iудп=439.769

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0005229          O2  2.52162             H  0.0000826

H2  0.0047436          OH  0.0365627         HO2  0.0000188

H2O  50.5918          H2O2  0.1866e-5          N2  0.254285

NO  0.0041881         NO2  0.3176e-5

2. Частично замороженное течение

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=kp,0.0175,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.2,0.3,0.4,0.5,0.56,0.565,0.57,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 381.572 O 38.1572 N .351415

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=1487.54      V=0.115183     S=29.2078      I=-1919.57

U=-4280.83     M=190.911     Cp=6.70974      k=1.30989    Cp"=6.71831

k"=1.31018      A=1758.64     Mu=0.0000379   Lt=0.463128   Lt"=0.463928

MM=5.23805   Cp.г=6.70974    k.г=1.30989   MM.г=5.23805    R.г=1587.36

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001806          H2  152.552            OH  0.1229e-5

H2O  38.1572            N2  0.150329          NH3  0.0507563

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.0993      T=1283.66      V=0.183576     S=29.2078      I=-3267.08

U=-5304.66     M=190.905     Cp=6.50563      k=1.32274    Cp"=6.51747

k"=1.32305      A=1641.65     Mu=0.000034    Lt=0.406788   Lt"=0.40784

MM=5.23819   Cp.г=6.50563    k.г=1.32274   MM.г=5.23819    R.г=1587.31

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306     n=1.31631      W=1641.65

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001118 Iудп=293.988      B=233.799

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000138          H2  152.545           H2O  38.1572

N2  0.147655          NH3  0.0561048

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=226.614      V=20.554       S=29.2078      I=-9635.01

U=-9994.72     M=190.905     Cp=5.69956      k=1.386      Cp"=5.9373

k"=1.37122      A=702.204     Mu=0.7982e-5   Lt=0.0999658  Lt"=0.109772

MM=5.23819   Cp.г=5.69956    k.г=1.386     MM.г=5.23819    R.г=1587.31

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306     n=1.36296      W=3928.21

W/A=5.59412   F/F*=46.7914     F"=0.0052324 Iудп=409.906

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000138          H2  152.545           H2O  38.1572

N2  0.147655          NH3  0.0561048

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2069.8       V=0.122646     S=25.3782      I=-1561.61

U=-4075.87     M=146.095     Cp=5.80826      k=1.26444    Cp"=5.84362

k"=1.26325      A=1782.04     Mu=0.0000525   Lt=0.557748   Lt"=0.5638

MM=6.84487   Cp.г=5.80826    k.г=1.26444   MM.г=6.84487    R.г=1214.73

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0220164          H2  102.098            OH  0.0010588

H2O  43.767             N2  0.195743           NO  0.1730e-5

NH2  0.8723e-5         NH3  0.0115922

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.2762      T=1823.56      V=0.196432     S=25.3782      I=-2973.65

U=-5188.67     M=146.088     Cp=5.62453      k=1.27544    Cp"=5.63537

k"=1.2751       A=1680.5      Mu=0.0000479   Lt=0.495799   Lt"=0.497578

MM=6.84521   Cp.г=5.62453    k.г=1.27544   MM.г=6.84521    R.г=1214.67

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698     n=1.26903      W=1680.5

W/A=0.999999  F/F*=1           F"=0.0001169 Iудп=305.792      B=244.388

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0050129          H2  102.108            OH  0.0001486

H2O  43.7679            N2  0.196599          NH2  0.1518e-5

NH3  0.0098904

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=361.337      V=25.0794      S=25.3782      I=-10301.4

U=-10740.4     M=146.088     Cp=4.44099      k=1.37649    Cp"=4.69235

k"=1.35144      A=770.123     Mu=0.0000123   Lt=0.120116   Lt"=0.135961

MM=6.84521   Cp.г=4.44099    k.г=1.37649   MM.г=6.84521    R.г=1214.67

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698     n=1.32807      W=4180.86

W/A=5.42883   F/F*=51.319      F"=0.0059986 Iудп=437.037

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0050129          H2  102.108            OH  0.0001486

H2O  43.7679            N2  0.196599          NH2  0.1518e-5

NH3  0.0098904

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2559.59      V=0.122954     S=22.6239      I=-1340.02

U=-3860.58     M=118.436     Cp=5.1733       k=1.23511    Cp"=5.42037

k"=1.22806      A=1758.86     Mu=0.0000649   Lt=0.606557   Lt"=0.660321

MM=8.44341   Cp.г=5.1733     k.г=1.23511   MM.г=8.44341    R.г=984.75

Z=0           Пл=0           Bm=0.567414

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000582          O2  0.0000157           H  0.207996

H2  70.7663            OH  0.0304839         H2O  47.2107

H2O2  0.1997e-5          N2  0.215092           NO  0.0001153

NH  0.5263e-5         NH2  0.0000555         NH3  0.0047166

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.4159      T=2293.04      V=0.197676     S=22.6239      I=-2737.43

U=-4994.1      M=118.362     Cp=5.04072      k=1.2426     Cp"=5.15234

k"=1.23878      A=1671.77     Mu=0.00006     Lt=0.548656   Lt"=0.572617

MM=8.44868   Cp.г=5.04072    k.г=1.2426    MM.г=8.44868    R.г=984.136

Z=0           Пл=0           Bm=0.567415     n=1.23291      W=1671.77

W/A=0.999999  F/F*=1           F"=0.0001182 Iудп=308.144      B=247.22

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.6518e-5          O2  0.1803e-5           H  0.0801103

H2  70.8209            OH  0.0084568         H2O  47.2329

N2  0.215748           NO  0.0000237         NH2  0.000015

NH3  0.0035415

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=513.397      V=28.8706      S=22.6239      I=-10610.9

U=-11116.2     M=118.362     Cp=3.73966      k=1.35715    Cp"=5.81447

k"=1.21374      A=783.002     Mu=0.0000175   Lt=0.137355   Lt"=0.323582

MM=8.44868   Cp.г=3.73966    k.г=1.35715   MM.г=8.44868    R.г=984.136

Z=0           Пл=0           Bm=0.567415     n=1.29443      W=4306.01

W/A=5.49936   F/F*=56.7024     F"=0.0067047 Iудп=451.059

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.6518e-5          O2  0.1803e-5           H  0.0801103

H2  70.8209            OH  0.0084568         H2O  47.2329

N2  0.215748           NO  0.0000237         NH2  0.000015

NH3  0.0035415

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2962.1       V=0.120009     S=20.5726      I=-1189.34

U=-3649.54     M=99.8906     Cp=4.67222      k=1.2162     Cp"=5.43282

k"=1.20019      A=1716.32     Mu=0.000075    Lt=0.617925   Lt"=0.804662

MM=10.011    Cp.г=4.67222    k.г=1.2162    MM.г=10.011     R.г=830.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.595756

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0018896          O2  0.0007444           H  0.689296

H2  49.3699            OH  0.220485          HO2  0.0000171

H2O  49.3778          H2O2  0.0000321           N  0.3609e-5

N2  0.226398           NO  0.0014549          NH  0.0000394

NH2  0.0001427         NH3  0.0023862         HNO  0.6609e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.5389      T=2695.37      V=0.193567     S=20.5726      I=-2537.49

U=-4771.05     M=99.6629     Cp=4.58871      k=1.22039    Cp"=5.03689

k"=1.20863      A=1642.04     Mu=0.0000702   Lt=0.569785   Lt"=0.681082

MM=10.0338   Cp.г=4.58871    k.г=1.22039   MM.г=10.0338    R.г=828.662

Z=0           Пл=0           Bm=0.595776     n=1.20216      W=1642.04

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001179 Iудп=306.17       B=246.464

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0004346          O2  0.0001745           H  0.365499

H2  49.4654            OH  0.0924757         HO2  0.2936e-5

H2O  49.5094          H2O2  0.7440e-5          N2  0.227303

NO  0.0004896          NH  0.0000101         NH2  0.0000507

NH3  0.0016705         HNO  0.1562e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=674.597      V=31.9425      S=20.5726      I=-10684.3

U=-11243.3     M=99.6629     Cp=3.32515      k=1.33193    Cp"=10.0497

k"=1.10989      A=787.207     Mu=0.000023    Lt=0.151529   Lt"=0.922312

MM=10.0338   Cp.г=3.32515    k.г=1.33193   MM.г=10.0338    R.г=828.662

Z=0           Пл=0           Bm=0.595776     n=1.26537      W=4357.74

W/A=5.53569   F/F*=62.1813     F"=0.0073301 Iудп=457.45

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0004346          O2  0.0001745           H  0.365499

H2  49.4654            OH  0.0924757         HO2  0.2936e-5

H2O  49.5094          H2O2  0.7440e-5          N2  0.227303

NO  0.0004896          NH  0.0000101         NH2  0.0000507

NH3  0.0016705         HNO  0.1562e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3161.4       V=0.117382     S=19.5767      I=-1120.05

U=-3526.39     M=91.5445     Cp=4.43815      k=1.20701    Cp"=5.65602

k"=1.18668      A=1686.08     Mu=0.0000801   Lt=0.615708   Lt"=0.923828

MM=10.9236   Cp.г=4.43815    k.г=1.20701   MM.г=10.9236    R.г=761.16

Z=0           Пл=0           Bm=0.608725

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0080703          O2  0.0039804           H  1.06411

H2  39.563             OH  0.499924          HO2  0.0000867

H2O  50.1686          H2O2  0.0001052           N  0.000012

N2  0.230293           NO  0.0042828          NH  0.000085

NH2  0.0001951         NH3  0.0016508         HNO  0.0000191

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.6073      T=2902.38      V=0.189616     S=19.5767      I=-2429.94

U=-4630.87     M=91.2027     Cp=4.35825      k=1.21065    Cp"=5.15922

k"=1.19334      A=1618.57     Mu=0.0000755   Lt=0.569847   Lt"=0.776999

MM=10.9646   Cp.г=4.35825    k.г=1.21065   MM.г=10.9646    R.г=758.318

Z=0           Пл=0           Bm=0.608791     n=1.18605      W=1618.57

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001172 Iудп=303.732      B=244.934

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0025346          O2  0.0012754           H  0.647351

H2  39.6342            OH  0.250951          HO2  0.0000205

H2O  50.4313          H2O2  0.0000307           N  0.3100e-5

N2  0.231903           NO  0.0017864          NH  0.0000269

NH2  0.0000781         NH3  0.0011251         HNO  0.5640e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=769.263      V=33.3329      S=19.5767      I=-10635.5

U=-11218.8     M=91.2027     Cp=3.15324      k=1.31664    Cp"=13.9549

k"=1.0828       A=793.751     Mu=0.0000262   Lt=0.15787    Lt"=1.51218

MM=10.9646   Cp.г=3.15324    k.г=1.31664   MM.г=10.9646    R.г=758.318

Z=0           Пл=0           Bm=0.608791     n=1.25087      W=4362.42

W/A=5.49596   F/F*=65.2233     F"=0.0076409 Iудп=458.483

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0025346          O2  0.0012754           H  0.647351

H2  39.6342            OH  0.250951          HO2  0.0000205

H2O  50.4313          H2O2  0.0000307           N  0.3100e-5

N2  0.231903           NO  0.0017864          NH  0.0000269

NH2  0.0000781         NH3  0.0011251         HNO  0.5640e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3176.54      V=0.117141     S=19.5001      I=-1114.82

U=-3516.23     M=90.9214     Cp=4.41968      k=1.20634    Cp"=5.68039

k"=1.18573      A=1683.49     Mu=0.0000805   Lt=0.61513    Lt"=0.934511

MM=10.9985   Cp.г=4.41968    k.г=1.20634   MM.г=10.9985    R.г=755.98

Z=0           Пл=0           Bm=0.609698

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0089652          O2  0.0045059           H  1.09535

H2  38.8271            OH  0.530327          HO2  0.0000977

H2O  50.2179          H2O2  0.0001147           N  0.000013

N2  0.230513           NO  0.0046345          NH  0.0000896

NH2  0.0001989         NH3  0.0016019         HNO  0.0000206

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.6127      T=2918.4       V=0.189252     S=19.5001      I=-2421.34

U=-4619.08     M=90.5701     Cp=4.34021      k=1.20993    Cp"=5.17605

k"=1.19218      A=1616.49     Mu=0.0000759   Lt=0.569498   Lt"=0.786106

MM=11.0412   Cp.г=4.34021    k.г=1.20993   MM.г=11.0412    R.г=753.059

Z=0           Пл=0           Bm=0.609771     n=1.18476      W=1616.49

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001171 Iудп=303.497      B=244.779

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0028817          O2  0.0014779           H  0.673159

H2  38.8938            OH  0.2698            HO2  0.0000237

H2O  50.4935          H2O2  0.0000341           N  0.3449e-5

N2  0.232207           NO  0.0019645          NH  0.0000288

NH2  0.0000803         NH3  0.0010896         HNO  0.6192e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=776.931      V=33.4317      S=19.5001      I=-10628.6

U=-11213.7     M=90.5701     Cp=3.14067      k=1.3154     Cp"=14.3215

k"=1.08128      A=794.308     Mu=0.0000265   Lt=0.158313   Lt"=1.56827

MM=11.0412   Cp.г=3.14067    k.г=1.3154    MM.г=11.0412    R.г=753.059

Z=0           Пл=0           Bm=0.609771     n=1.24976      W=4362.05

W/A=5.49163   F/F*=65.4636     F"=0.0076642 Iудп=458.486

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0028817          O2  0.0014779           H  0.673159

H2  38.8938            OH  0.2698            HO2  0.0000237

H2O  50.4935          H2O2  0.0000341           N  0.3449e-5

N2  0.232207           NO  0.0019645          NH  0.0000288

NH2  0.0000803         NH3  0.0010896         HNO  0.6192e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3191.46      V=0.116898     S=19.4244      I=-1109.67

U=-3506.09     M=90.3084     Cp=4.4014       k=1.20569    Cp"=5.70567

k"=1.1848       A=1680.9      Mu=0.0000809   Lt=0.614504   Lt"=0.945309

MM=11.0732   Cp.г=4.4014     k.г=1.20569   MM.г=11.0732    R.г=750.883

Z=0           Пл=0           Bm=0.610657

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0099384          O2  0.0050901           H  1.12641

H2  38.1027            OH  0.561886          HO2  0.0001098

H2O  50.2645          H2O2  0.000125            N  0.0000142

N2  0.230717           NO  0.0050077          NH  0.0000943

NH2  0.0002026         NH3  0.0015546         HNO  0.0000222

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.618       T=2934.23      V=0.188884     S=19.4244      I=-2412.8

U=-4607.27     M=89.9477     Cp=4.32235      k=1.20923    Cp"=5.1939

k"=1.19104      A=1614.39     Mu=0.0000763   Lt=0.569099   Lt"=0.79538

MM=11.1176   Cp.г=4.32235    k.г=1.20923   MM.г=11.1176    R.г=747.884

Z=0           Пл=0           Bm=0.610736     n=1.18347      W=1614.39

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000117  Iудп=303.257      B=244.62

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0032681          O2  0.0017083           H  0.699168

H2  38.1646            OH  0.289637          HO2  0.0000273

H2O  50.5534          H2O2  0.0000378           N  0.3828e-5

N2  0.232497           NO  0.0021566          NH  0.0000308

NH2  0.0000825         NH3  0.0010553         HNO  0.6785e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=784.555      V=33.5277      S=19.4244      I=-10621.3

U=-11208.1     M=89.9477     Cp=3.12834      k=1.31418    Cp"=14.6943

k"=1.07984      A=794.859     Mu=0.0000268   Lt=0.158741   Lt"=1.62533

MM=11.1176   Cp.г=3.12834    k.г=1.31418   MM.г=11.1176    R.г=747.884

Z=0           Пл=0           Bm=0.610736     n=1.24867      W=4361.56

W/A=5.48721   F/F*=65.7016     F"=0.0076871 Iудп=458.477

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0032681          O2  0.0017083           H  0.699168

H2  38.1646            OH  0.289637          HO2  0.0000273

H2O  50.5534          H2O2  0.0000378           N  0.3828e-5

N2  0.232497           NO  0.0021566          NH  0.0000308

NH2  0.0000825         NH3  0.0010553         HNO  0.6785e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3276.49      V=0.115391     S=18.9882      I=-1080.23

U=-3445.75     M=86.8304     Cp=4.29533      k=1.20204    Cp"=5.8765

k"=1.17973      A=1665.23     Mu=0.0000831   Lt=0.609808   Lt"=1.01244

MM=11.5167   Cp.г=4.29533    k.г=1.20204   MM.г=11.5167    R.г=721.965

Z=0           Пл=0           Bm=0.6161

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0176961          O2  0.0101551           H  1.30666

H2  33.9877            OH  0.775913          HO2  0.0002123

H2O  50.4909          H2O2  0.000202            N  0.0000223

N2  0.231566           NO  0.0077428         NO2  0.1286e-5

NH  0.0001244         NH2  0.0002221         NH3  0.0012991

HNO  0.0000338        HNO2  0.1374e-5      +1*H3O  0.1412e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.6495      T=3025.44      V=0.186601     S=18.9882      I=-2362.53

U=-4536.34     M=86.4148     Cp=4.22435      k=1.20495    Cp"=5.32928

k"=1.18438      A=1601.43     Mu=0.0000786   Lt=0.567044   Lt"=0.856031

MM=11.5721   Cp.г=4.22435    k.г=1.20495   MM.г=11.5721    R.г=718.509

Z=0           Пл=0           Bm=0.616232     n=1.17584      W=1601.43

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001165 Iудп=301.742      B=243.618

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0066267          O2  0.0038874           H  0.858181

H2  34.0122            OH  0.431073          HO2  0.0000603

H2O  50.8641          H2O2  0.0000674           N  0.6819e-5

N2  0.233949           NO  0.0036527          NH  0.0000444

NH2  0.000095          NH3  0.0008712         HNO  0.0000113

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=829.24       V=34.0455      S=18.9882      I=-10569.2

U=-11165       M=86.4148     Cp=3.05869      k=1.30703    Cp"=17.0758

k"=1.07281      A=797.942     Mu=0.0000283   Lt=0.161012   Lt"=1.98912

MM=11.5721   Cp.г=3.05869    k.г=1.30703   MM.г=11.5721    R.г=718.509

Z=0           Пл=0           Bm=0.616232     n=1.24245      W=4356.36

W/A=5.45949   F/F*=67.0705     F"=0.0078151 Iудп=458.175

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0066267          O2  0.0038874           H  0.858181

H2  34.0122            OH  0.431073          HO2  0.0000603

H2O  50.8641          H2O2  0.0000674           N  0.6819e-5

N2  0.233949           NO  0.0036527          NH  0.0000444

NH2  0.000095          NH3  0.0008712         HNO  0.0000113

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3505.32      V=0.109936     S=17.7262      I=-997.57

U=-3251.26     M=77.3251     Cp=3.98148      k=1.19258    Cp"=6.68011

k"=1.1693       A=1612.65     Mu=0.0000891   Lt=0.584945   Lt"=1.264

MM=12.9324   Cp.г=3.98148    k.г=1.19258   MM.г=12.9324    R.г=642.931

Z=0           Пл=0           Bm=0.630734

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0796404          O2  0.0673885           H  1.75501

H2  22.7999            OH  1.78061           HO2  0.0012415

H2O  50.5854          H2O2  0.0007245           N  0.0000668

N2  0.229248           NO  0.0246469         NO2  0.9892e-5

N2O  0.1275e-5          NH  0.0002292         NH2  0.0002476

NH3  0.0007082         HNO  0.0000986        HNO2  0.7058e-5

-1*OH  0.1928e-5      +1*H3O  0.3989e-5      эл.газ  0.1901e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7418      T=3276.5       V=0.178062     S=17.7262      I=-2207.67

U=-4298.45     M=76.7455     Cp=3.93094      k=1.19379    Cp"=6.0525

k"=1.1683       A=1555.7      Mu=0.000085    Lt=0.549704   Lt"=1.09793

MM=13.0301   Cp.г=3.93094    k.г=1.19379   MM.г=13.0301    R.г=638.112

Z=0           Пл=0           Bm=0.631252     n=1.15559      W=1555.7

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001145 Iудп=295.705      B=239.305

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0416828          O2  0.0365102           H  1.32406

H2  22.6145            OH  1.20009           HO2  0.0005012

H2O  51.2779          H2O2  0.0003131           N  0.0000279

N2  0.23449            NO  0.0147738         NO2  0.3746e-5

NH  0.0001021         NH2  0.0001197         NH3  0.0004598

HNO  0.0000424        HNO2  0.2628e-5      +1*H3O  0.1428e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=961.684      V=35.0652      S=17.7262      I=-10305.4

U=-10919       M=76.7455     Cp=2.86629      k=1.28638    Cp"=26.6686

k"=1.06315      A=804.001     Mu=0.0000328   Lt=0.164823   Lt"=3.41546

MM=13.0301   Cp.г=2.86629    k.г=1.28638   MM.г=13.0301    R.г=638.112

Z=0           Пл=0           Bm=0.631252     n=1.22565      W=4314.57

W/A=5.36638   F/F*=71.0057     F"=0.0081272 Iудп=454.471

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0416828          O2  0.0365102           H  1.32406

H2  22.6145            OH  1.20009           HO2  0.0005012

H2O  51.2779          H2O2  0.0003131           N  0.0000279

N2  0.23449            NO  0.0147738         NO2  0.3746e-5

NH  0.0001021         NH2  0.0001197         NH3  0.0004598

HNO  0.0000424        HNO2  0.2628e-5      +1*H3O  0.1428e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3653.19      V=0.104129     S=16.6952      I=-932.783

U=-3067.44     M=70.2766     Cp=3.71702      k=1.18653    Cp"=7.74586

k"=1.16827      A=1561.18     Mu=0.0000933   Lt=0.551549   Lt"=1.5502

MM=14.2295   Cp.г=3.71702    k.г=1.18653   MM.г=14.2295    R.г=584.326

Z=0           Пл=0           Bm=0.639902

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.221192           O2  0.280016            H  1.86126

H2  14.8575            OH  3.07495           HO2  0.0044071

H2O  49.7001          H2O2  0.0017816           N  0.0001217

N2  0.218502           NO  0.0555927         NO2  0.0000445

N2O  0.2981e-5          NH  0.00029           NH2  0.0002153

NH3  0.000374          HNO  0.0001949        HNO2  0.0000231

-1*OH  0.3891e-5      +1*H3O  0.7062e-5      эл.газ  0.2864e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8088      T=3445.52      V=0.168808     S=16.6952      I=-2070.83

U=-4064.25     M=69.5823     Cp=3.67916      k=1.18659    Cp"=7.18611

k"=1.1625       A=1508.67     Mu=0.0000895   Lt=0.52158    Lt"=1.40353

MM=14.3715   Cp.г=3.67916    k.г=1.18659   MM.г=14.3715    R.г=578.552

Z=0           Пл=0           Bm=0.641176     n=1.14169      W=1508.67

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001119 Iудп=288.6        B=233.94

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.145662           O2  0.196004            H  1.51993

H2  14.4097            OH  2.36448           HO2  0.002288

H2O  50.6763          H2O2  0.0009258           N  0.0000622

N2  0.226778           NO  0.0396182         NO2  0.0000224

N2O  0.1624e-5          NH  0.000148          NH2  0.0001112

NH3  0.0002333         HNO  0.0000994        HNO2  0.0000108

-1*OH  0.1462e-5      +1*H3O  0.3013e-5      эл.газ  0.1462e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1059.37      V=35.0218      S=16.6952      I=-9925.88

U=-10538.8     M=69.5823     Cp=2.70814      k=1.27167    Cp"=38.9059

k"=1.06589      A=801.034     Mu=0.0000362   Lt=0.162927   Lt"=5.18074

MM=14.3715   Cp.г=2.70814    k.г=1.27167   MM.г=14.3715    R.г=578.552

Z=0           Пл=0           Bm=0.641176     n=1.21448      W=4241.01

W/A=5.29441   F/F*=73.8025     F"=0.0082579 Iудп=447.203

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.145662           O2  0.196004            H  1.51993

H2  14.4097            OH  2.36448           HO2  0.002288

H2O  50.6763          H2O2  0.0009258           N  0.0000622

N2  0.226778           NO  0.0396182         NO2  0.0000224

N2O  0.1624e-5          NH  0.000148          NH2  0.0001112

NH3  0.0002333         HNO  0.0000994        HNO2  0.0000108

-1*OH  0.1462e-5      +1*H3O  0.3013e-5      эл.газ  0.1462e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3726.36      V=0.0982586    S=15.8354      I=-880.638

U=-2894.95     M=65.0123     Cp=3.49082      k=1.18322    Cp"=8.53825

k"=1.17252      A=1512.31     Mu=0.0000959   Lt=0.515958   Lt"=1.77819

MM=15.3817   Cp.г=3.49082    k.г=1.18322   MM.г=15.3817    R.г=540.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.642644

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.427897           O2  0.812268            H  1.66474

H2  9.52937            OH  4.28906           HO2  0.0106887

H2O  47.9754          H2O2  0.0032771           N  0.0001538

N2  0.201837           NO  0.0964549         NO2  0.0001324

N2O  0.5201e-5          NH  0.0002783         NH2  0.0001562

NH3  0.0001935         HNO  0.0002862        HNO2  0.0000533

-1*OH  0.5343e-5      +1*H3O  0.8812e-5      эл.газ  0.3073e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8458      T=3532.19      V=0.159353     S=15.8354      I=-1950.2

U=-3837.88     M=64.2745     Cp=3.4598       k=1.18268    Cp"=8.22976

k"=1.16491      A=1462.57     Mu=0.0000924   Lt=0.489131   Lt"=1.69068

MM=15.5583   Cp.г=3.4598     k.г=1.18268   MM.г=15.5583    R.г=534.42

Z=0           Пл=0           Bm=0.644586     n=1.13428      W=1462.57

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000109  Iудп=280.773      B=227.797

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.32478            O2  0.681255            H  1.39773

H2  8.91236            OH  3.572             HO2  0.0065533

H2O  49.0882          H2O2  0.0019199           N  0.0000873

N2  0.211782           NO  0.0771159         NO2  0.000081

N2O  0.3205e-5          NH  0.0001506         NH2  0.0000815

NH3  0.0001142         HNO  0.0001618        HNO2  0.0000293

-1*OH  0.2265e-5      +1*H3O  0.4090e-5      эл.газ  0.1709e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1114.57      V=34.036       S=15.8354      I=-9460.28

U=-10055.9     M=64.2745     Cp=2.56481      k=1.26321    Cp"=49.4908

k"=1.07374      A=788.777     Mu=0.0000384   Lt=0.156433   Lt"=6.84206

MM=15.5583   Cp.г=2.56481    k.г=1.26321   MM.г=15.5583    R.г=534.42

Z=0           Пл=0           Bm=0.644586     n=1.20836      W=4142.37

W/A=5.25164   F/F*=75.413      F"=0.0082165 Iудп=437.071

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.32478            O2  0.681255            H  1.39773

H2  8.91236            OH  3.572             HO2  0.0065533

H2O  49.0882          H2O2  0.0019199           N  0.0000873

N2  0.211782           NO  0.0771159         NO2  0.000081

N2O  0.3205e-5          NH  0.0001506         NH2  0.0000815

NH3  0.0001142         HNO  0.0001618        HNO2  0.0000293

-1*OH  0.2265e-5      +1*H3O  0.4090e-5      эл.газ  0.1709e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3740.56      V=0.0926054    S=15.1072      I=-837.763

U=-2736.18     M=61.0393     Cp=3.29609      k=1.182      Cp"=8.44616

k"=1.17409      A=1466.91     Mu=0.0000972   Lt=0.482836   Lt"=1.79263

MM=16.3829   Cp.г=3.29609    k.г=1.182     MM.г=16.3829    R.г=507.521

Z=0           Пл=0           Bm=0.638711

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.628226           O2  1.75091             H  1.33624

H2  6.17907            OH  5.09224           HO2  0.0191624

H2O  45.7057          H2O2  0.0047968           N  0.0001513

N2  0.184659           NO  0.136955          NO2  0.0002832

N2O  0.7298e-5          NH  0.0002235         NH2  0.0001023

NH3  0.0001023         HNO  0.0003388        HNO2  0.0000935

-1*OH  0.5589e-5      +1*H3O  0.8582e-5      эл.газ  0.2623e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8565      T=3550.47      V=0.150206     S=15.1072      I=-1844.63

U=-3625.55     M=60.3273     Cp=3.26805      k=1.18132    Cp"=8.26091

k"=1.16644      A=1419.06     Mu=0.0000938   Lt=0.457943   Lt"=1.73594

MM=16.5763   Cp.г=3.26805    k.г=1.18132   MM.г=16.5763    R.г=501.6

Z=0           Пл=0           Bm=0.640575     n=1.1321       W=1419.06

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001058 Iудп=272.699      B=221.305

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.509365           O2  1.6329              H  1.11262

H2  5.55407            OH  4.39234           HO2  0.0128193

H2O  46.7978          H2O2  0.0029849           N  0.0000884

N2  0.195181           NO  0.116443          NO2  0.0001938

N2O  0.4804e-5          NH  0.0001211         NH2  0.0000521

NH3  0.000057          HNO  0.0002001        HNO2  0.000056

-1*OH  0.2463e-5      +1*H3O  0.4032e-5      эл.газ  0.1481e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1131.04      V=32.4178      S=15.1072      I=-8954.18

U=-9521.52     M=60.3273     Cp=2.4314       k=1.25992    Cp"=50.683

k"=1.07697      A=769.605     Mu=0.0000395   Lt=0.147604   Lt"=7.19604

MM=16.5763   Cp.г=2.4314     k.г=1.25992   MM.г=16.5763    R.г=501.6

Z=0           Пл=0           Bm=0.640575     n=1.20619      W=4028.99

W/A=5.23515   F/F*=76.0153     F"=0.0080461 Iудп=425.205

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.509365           O2  1.6329              H  1.11262

H2  5.55407            OH  4.39234           HO2  0.0128193

H2O  46.7978          H2O2  0.0029849           N  0.0000884

N2  0.195181           NO  0.116443          NO2  0.0001938

N2O  0.4804e-5          NH  0.0001211         NH2  0.0000521

NH3  0.000057          HNO  0.0002001        HNO2  0.000056

-1*OH  0.2463e-5      +1*H3O  0.4032e-5      эл.газ  0.1481e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3717.81      V=0.0873997    S=14.4828      I=-801.888

U=-2593.59     M=57.9607     Cp=3.1283       k=1.18211    Cp"=7.75314

k"=1.17141      A=1425.25     Mu=0.0000978   Lt=0.454151   Lt"=1.63323

MM=17.2531   Cp.г=3.1283     k.г=1.18211   MM.г=17.2531    R.г=481.923

Z=0           Пл=0           Bm=0.629746

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.762683           O2  3.00724             H  1.01798

H2  4.13644            OH  5.42332           HO2  0.0275994

H2O  43.2375          H2O2  0.0059682           N  0.0001289

N2  0.17087            NO  0.169625          NO2  0.0004763

N2O  0.8906e-5          NH  0.0001645         NH2  0.0000651

NH3  0.0000573         HNO  0.0003505        HNO2  0.0001349

-1*OH  0.4953e-5      +1*H3O  0.7199e-5      эл.газ  0.1971e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.8541      T=3526.82      V=0.141764     S=14.4828      I=-1752.43

U=-3432.91     M=57.3067     Cp=3.10144      k=1.18152    Cp"=7.53413

k"=1.16392      A=1378.8      Mu=0.0000943   Lt=0.430744   Lt"=1.56433

MM=17.45     Cp.г=3.10144    k.г=1.18152   MM.г=17.45      R.г=476.485

Z=0           Пл=0           Bm=0.630938     n=1.1325       W=1378.8

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001028 Iудп=264.902      B=214.966

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.629636           O2  2.95139             H  0.827959

H2  3.59497            OH  4.71343           HO2  0.0190964

H2O  44.2356          H2O2  0.0037926           N  0.0000745

N2  0.181911           NO  0.148066          NO2  0.0003438

N2O  0.6039e-5          NH  0.0000871         NH2  0.000032

NH3  0.0000305         HNO  0.0002088        HNO2  0.0000841

-1*OH  0.2172e-5      +1*H3O  0.3298e-5      эл.газ  0.1092e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1122.65      V=30.566       S=14.4828      I=-8458.14

U=-8993.07     M=57.3067     Cp=2.3102       k=1.25985    Cp"=45.2613

k"=1.0741       A=747.292     Mu=0.0000398   Lt=0.138532   Lt"=6.3871

MM=17.45     Cp.г=2.3102     k.г=1.25985   MM.г=17.45      R.г=476.485

Z=0           Пл=0           Bm=0.630938     n=1.20638      W=3913.11

W/A=5.23639   F/F*=75.9717     F"=0.0078112 Iудп=412.969

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.629636           O2  2.95139             H  0.827959

H2  3.59497            OH  4.71343           HO2  0.0190964

H2O  44.2356          H2O2  0.0037926           N  0.0000745

N2  0.181911           NO  0.148066          NO2  0.0003438

N2O  0.6039e-5          NH  0.0000871         NH2  0.000032

NH3  0.0000305         HNO  0.0002088        HNO2  0.0000841

-1*OH  0.2172e-5      +1*H3O  0.3298e-5      эл.газ  0.1092e-5

3. Химически замороженное течение

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=0.0175,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.2,0.3,0.4,0.5,0.53,0.532,0.535,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 381.572 O 38.1572 N .351415

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=1487.54      V=0.115183     S=29.2078      I=-1919.57

U=-4280.83     M=190.911     Cp=6.70974      k=1.30989    Cp"=6.71831

k"=1.31018      A=1758.64     Mu=0.0000379   Lt=0.463128   Lt"=0.463928

MM=5.23805   Cp.г=6.70974    k.г=1.30989   MM.г=5.23805    R.г=1587.36

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001806          H2  152.552            OH  0.1229e-5

H2O  38.1572            N2  0.150329          NH3  0.0507563

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=226.596      V=20.5533      S=29.2078      I=-9634.84

U=-9994.53     M=190.911     Cp=5.69968      k=1.386      Cp"=5.93554

k"=1.37076      A=702.077     Mu=0.7982e-5   Lt=0.0999646  Lt"=0.10956

MM=5.23805   Cp.г=5.69968    k.г=1.386     MM.г=5.23805    R.г=1587.36

Z=0           Пл=0           Bm=0.458306     n=1.36297      W=3928.17

W/A=5.59506   F/F*=0           F"=0.0052323 Iудп=409.902

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001806          H2  152.552            OH  0.1229e-5

H2O  38.1572            N2  0.150329          NH3  0.0507563

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2069.8       V=0.122646     S=25.3782      I=-1561.61

U=-4075.87     M=146.095     Cp=5.80826      k=1.26444    Cp"=5.84362

k"=1.26325      A=1782.04     Mu=0.0000525   Lt=0.557748   Lt"=0.5638

MM=6.84487   Cp.г=5.80826    k.г=1.26444   MM.г=6.84487    R.г=1214.73

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0220164          H2  102.098            OH  0.0010588

H2O  43.767             N2  0.195743           NO  0.1730e-5

NH2  0.8723e-5         NH3  0.0115922

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=361.148      V=25.0679      S=25.3782      I=-10298.4

U=-10737.1     M=146.095     Cp=4.441        k=1.37651    Cp"=5.51104

k"=1.28784      A=751.591     Mu=0.0000123   Lt=0.120066   Lt"=0.184475

MM=6.84487   Cp.г=4.441      k.г=1.37651   MM.г=6.84487    R.г=1214.73

Z=0           Пл=0           Bm=0.525698     n=1.32818      W=4180.13

W/A=5.56172   F/F*=0           F"=0.0059969 Iудп=436.96

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0220164          H2  102.098            OH  0.0010588

H2O  43.767             N2  0.195743           NO  0.1730e-5

NH2  0.8723e-5         NH3  0.0115922

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2559.58      V=0.122954     S=22.6239      I=-1340.02

U=-3860.58     M=118.436     Cp=5.1733       k=1.23511    Cp"=5.42037

k"=1.22806      A=1758.86     Mu=0.0000649   Lt=0.606558   Lt"=0.660321

MM=8.44341   Cp.г=5.1733     k.г=1.23511   MM.г=8.44341    R.г=984.75

Z=0           Пл=0           Bm=0.567414

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000582          O2  0.0000157           H  0.207996

H2  70.7663            OH  0.0304839         H2O  47.2107

H2O2  0.1997e-5          N2  0.215092           NO  0.0001153

NH  0.5263e-5         NH2  0.0000555         NH3  0.0047166

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=510.984      V=28.7527      S=22.6239      I=-10585.6

U=-11088.8     M=118.436     Cp=3.73897      k=1.35754    Cp"=9.49536

k"=1.13027      A=753.932     Mu=0.0000174   Lt=0.136849   Lt"=0.632674

MM=8.44341   Cp.г=3.73897    k.г=1.35754   MM.г=8.44341    R.г=984.75

Z=0           Пл=0           Bm=0.567414     n=1.2954       W=4300.14

W/A=5.70361   F/F*=0           F"=0.0066865 Iудп=450.428

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000582          O2  0.0000157           H  0.207996

H2  70.7663            OH  0.0304839         H2O  47.2107

H2O2  0.1997e-5          N2  0.215092           NO  0.0001153

NH  0.5263e-5         NH2  0.0000555         NH3  0.0047166

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=2962.1       V=0.120009     S=20.5726      I=-1189.34

U=-3649.54     M=99.8906     Cp=4.67222      k=1.2162     Cp"=5.43282

k"=1.20019      A=1716.32     Mu=0.000075    Lt=0.617925   Lt"=0.804662

MM=10.011    Cp.г=4.67222    k.г=1.2162    MM.г=10.011     R.г=830.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.595756

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0018896          O2  0.0007444           H  0.689296

H2  49.3699            OH  0.220484          HO2  0.0000171

H2O  49.3778          H2O2  0.0000321           N  0.3609e-5

N2  0.226398           NO  0.0014549          NH  0.0000394

NH2  0.0001427         NH3  0.0023862         HNO  0.6609e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=664.551      V=31.5386      S=20.5726      I=-10608.6

U=-11160.6     M=99.8906     Cp=3.32037      k=1.33358    Cp"=17.5138

k"=1.07277      A=768.582     Mu=0.0000227   Lt=0.149722   Lt"=1.67866

MM=10.011    Cp.г=3.32037    k.г=1.33358   MM.г=10.011     R.г=830.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.595756     n=1.26826      W=4340.33

W/A=5.64719   F/F*=0           F"=0.0072664 Iудп=455.561

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0018896          O2  0.0007444           H  0.689296

H2  49.3699            OH  0.220484          HO2  0.0000171

H2O  49.3778          H2O2  0.0000321           N  0.3609e-5

N2  0.226398           NO  0.0014549          NH  0.0000394

NH2  0.0001427         NH3  0.0023862         HNO  0.6609e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3065.95      V=0.118765     S=20.0562      I=-1153.11

U=-3587.81     M=95.5068     Cp=4.55283      k=1.21127    Cp"=5.52917

k"=1.19294      A=1701.43     Mu=0.0000777   Lt=0.618099   Lt"=0.862273

MM=10.4705   Cp.г=4.55283    k.г=1.21127   MM.г=10.4705    R.г=794.106

Z=0           Пл=0           Bm=0.60255

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0040946          O2  0.0018044           H  0.875143

H2  44.2316            OH  0.341245          HO2  0.0000404

H2O  49.8194          H2O2  0.0000602           N  0.6884e-5

N2  0.228625           NO  0.0025803          NH  0.0000599

NH2  0.0001702         NH3  0.0019796         HNO  0.0000116

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=708.857      V=32.1649      S=20.0562      I=-10573.6

U=-11136.5     M=95.5068     Cp=3.22704      k=1.3264     Cp"=20.4594

k"=1.06587      A=773.312     Mu=0.0000242   Lt=0.15258    Lt"=2.09275

MM=10.4705   Cp.г=3.22704    k.г=1.3264    MM.г=10.4705    R.г=794.106

Z=0           Пл=0           Bm=0.60255      n=1.26145      W=4340.62

W/A=5.61303   F/F*=0           F"=0.0074102 Iудп=455.847

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0040946          O2  0.0018044           H  0.875143

H2  44.2316            OH  0.341245          HO2  0.0000404

H2O  49.8194          H2O2  0.0000602           N  0.6884e-5

N2  0.228625           NO  0.0025803          NH  0.0000599

NH2  0.0001702         NH3  0.0019796         HNO  0.0000116

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3072.56      V=0.118676     S=20.0231      I=-1150.81

U=-3583.69     M=95.2302     Cp=4.54497      k=1.21097    Cp"=5.53659

k"=1.19249      A=1700.42     Mu=0.0000778   Lt=0.618      Lt"=0.866236

MM=10.5009   Cp.г=4.54497    k.г=1.21097   MM.г=10.5009    R.г=791.805

Z=0           Пл=0           Bm=0.60298

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0042956          O2  0.0019072           H  0.887717

H2  43.9064            OH  0.350591          HO2  0.0000426

H2O  49.8455          H2O2  0.0000627           N  0.7162e-5

N2  0.228754           NO  0.002674           NH  0.0000614

NH2  0.0001719         NH3  0.0019555         HNO  0.0000121

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=711.763      V=32.2032      S=20.0231      I=-10570.7

U=-11134.3     M=95.2302     Cp=3.2212       k=1.32593    Cp"=20.6608

k"=1.06551      A=773.613     Mu=0.0000243   Lt=0.152753   Lt"=2.12142

MM=10.5009   Cp.г=3.2212     k.г=1.32593   MM.г=10.5009    R.г=791.805

Z=0           Пл=0           Bm=0.60298      n=1.26101      W=4340.48

W/A=5.61066   F/F*=0           F"=0.0074193 Iудп=455.849

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0042956          O2  0.0019072           H  0.887717

H2  43.9064            OH  0.350591          HO2  0.0000426

H2O  49.8455          H2O2  0.0000627           N  0.7162e-5

N2  0.228754           NO  0.002674           NH  0.0000614

NH2  0.0001719         NH3  0.0019555         HNO  0.0000121

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3082.41      V=0.118542     S=19.9738      I=-1147.39

U=-3577.52     M=94.8186     Cp=4.53324      k=1.21053    Cp"=5.54799

k"=1.19184      A=1698.9      Mu=0.0000781   Lt=0.617835   Lt"=0.872219

MM=10.5465   Cp.г=4.53324    k.г=1.21053   MM.г=10.5465    R.г=788.384

Z=0           Пл=0           Bm=0.60362

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0046123          O2  0.002071            H  0.906607

H2  43.4223            OH  0.364933          HO2  0.0000462

H2O  49.884           H2O2  0.0000664           N  0.7594e-5

N2  0.228943           NO  0.0028194          NH  0.0000637

NH2  0.0001745         NH3  0.0019201         HNO  0.0000127

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=716.109      V=32.2599      S=19.9738      I=-10566.2

U=-11130.8     M=94.8186     Cp=3.21254      k=1.32522    Cp"=20.9645

k"=1.06499      A=774.062     Mu=0.0000245   Lt=0.153009   Lt"=2.16469

MM=10.5465   Cp.г=3.21254    k.г=1.32522   MM.г=10.5465    R.г=788.384

Z=0           Пл=0           Bm=0.60362      n=1.26036      W=4340.23

W/A=5.60708   F/F*=0           F"=0.0074328 Iудп=455.848

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0046123          O2  0.002071            H  0.906607

H2  43.4223            OH  0.364933          HO2  0.0000462

H2O  49.884           H2O2  0.0000664           N  0.7594e-5

N2  0.228943           NO  0.0028194          NH  0.0000637

NH2  0.0001745         NH3  0.0019201         HNO  0.0000127

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3276.49      V=0.115391     S=18.9882      I=-1080.23

U=-3445.75     M=86.8304     Cp=4.29533      k=1.20204    Cp"=5.8765

k"=1.17973      A=1665.23     Mu=0.0000831   Lt=0.609808   Lt"=1.01244

MM=11.5167   Cp.г=4.29533    k.г=1.20204   MM.г=11.5167    R.г=721.965

Z=0           Пл=0           Bm=0.6161

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0176961          O2  0.0101551           H  1.30666

H2  33.9877            OH  0.775913          HO2  0.0002123

H2O  50.4909          H2O2  0.000202            N  0.0000223

N2  0.231566           NO  0.0077428         NO2  0.1286e-5

NH  0.0001244         NH2  0.0002221         NH3  0.0012991

HNO  0.0000338        HNO2  0.1374e-5      +1*H3O  0.1412e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=805.837      V=33.2437      S=18.9882      I=-10432.8

U=-11014.6     M=86.8304     Cp=3.04588      k=1.31067    Cp"=27.9751

k"=1.05817      A=782.129     Mu=0.0000276   Lt=0.157296   Lt"=3.1694

MM=11.5167   Cp.г=3.04588    k.г=1.31067   MM.г=11.5167    R.г=721.965

Z=0           Пл=0           Bm=0.6161       n=1.24768      W=4324.94

W/A=5.52971   F/F*=0           F"=0.0076865 Iудп=454.742

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0176961          O2  0.0101551           H  1.30666

H2  33.9877            OH  0.775913          HO2  0.0002123

H2O  50.4909          H2O2  0.000202            N  0.0000223

N2  0.231566           NO  0.0077428         NO2  0.1286e-5

NH  0.0001244         NH2  0.0002221         NH3  0.0012991

HNO  0.0000338        HNO2  0.1374e-5      +1*H3O  0.1412e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3505.32      V=0.109936     S=17.7262      I=-997.57

U=-3251.26     M=77.3251     Cp=3.98148      k=1.19258    Cp"=6.68011

k"=1.1693       A=1612.65     Mu=0.0000891   Lt=0.584945   Lt"=1.264

MM=12.9324   Cp.г=3.98148    k.г=1.19258   MM.г=12.9324    R.г=642.931

Z=0           Пл=0           Bm=0.630734

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0796402          O2  0.0673885           H  1.755

H2  22.7999            OH  1.78061           HO2  0.0012415

H2O  50.5854          H2O2  0.0007245           N  0.0000668

N2  0.229248           NO  0.0246469         NO2  0.9892e-5

N2O  0.1275e-5          NH  0.0002292         NH2  0.0002476

NH3  0.0007082         HNO  0.0000986        HNO2  0.7058e-5

-1*OH  0.1928e-5      +1*H3O  0.3989e-5      эл.газ  0.1901e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=922.376      V=33.8858      S=17.7262      I=-10117.7

U=-10710.7     M=77.3251     Cp=2.84423      k=1.29207    Cp"=40.5179

k"=1.05826      A=786.982     Mu=0.0000317   Lt=0.159251   Lt"=4.92747

MM=12.9324   Cp.г=2.84423    k.г=1.29207   MM.г=12.9324    R.г=642.931

Z=0           Пл=0           Bm=0.630734     n=1.23297      W=4270.85

W/A=5.42687   F/F*=0           F"=0.0079342 Iудп=449.668

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0796402          O2  0.0673885           H  1.755

H2  22.7999            OH  1.78061           HO2  0.0012415

H2O  50.5854          H2O2  0.0007245           N  0.0000668

N2  0.229248           NO  0.0246469         NO2  0.9892e-5

N2O  0.1275e-5          NH  0.0002292         NH2  0.0002476

NH3  0.0007082         HNO  0.0000986        HNO2  0.7058e-5

-1*OH  0.1928e-5      +1*H3O  0.3989e-5      эл.газ  0.1901e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3653.19      V=0.104129     S=16.6952      I=-932.783

U=-3067.44     M=70.2766     Cp=3.71702      k=1.18653    Cp"=7.74586

k"=1.16827      A=1561.18     Mu=0.0000933   Lt=0.551549   Lt"=1.5502

MM=14.2295   Cp.г=3.71702    k.г=1.18653   MM.г=14.2295    R.г=584.326

Z=0           Пл=0           Bm=0.639902

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.221192           O2  0.280016            H  1.86126

H2  14.8575            OH  3.07495           HO2  0.0044071

H2O  49.7001          H2O2  0.0017816           N  0.0001217

N2  0.218502           NO  0.0555927         NO2  0.0000445

N2O  0.2981e-5          NH  0.00029           NH2  0.0002153

NH3  0.000374          HNO  0.0001949        HNO2  0.0000231

-1*OH  0.3891e-5      +1*H3O  0.7062e-5      эл.газ  0.2864e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1005.54      V=33.5739      S=16.6952      I=-9704.99

U=-10292.6     M=70.2766     Cp=2.67869      k=1.279      Cp"=54.5096

k"=1.06562      A=782.254     Mu=0.0000347   Lt=0.15612    Lt"=6.89209

MM=14.2295   Cp.г=2.67869    k.г=1.279     MM.г=14.2295    R.г=584.326

Z=0           Пл=0           Bm=0.639902     n=1.22336      W=4188.6

W/A=5.35452   F/F*=0           F"=0.0080155 Iудп=441.426

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.221192           O2  0.280016            H  1.86126

H2  14.8575            OH  3.07495           HO2  0.0044071

H2O  49.7001          H2O2  0.0017816           N  0.0001217

N2  0.218502           NO  0.0555927         NO2  0.0000445

N2O  0.2981e-5          NH  0.00029           NH2  0.0002153

NH3  0.000374          HNO  0.0001949        HNO2  0.0000231

-1*OH  0.3891e-5      +1*H3O  0.7062e-5      эл.газ  0.2864e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3726.36      V=0.0982586    S=15.8354      I=-880.638

U=-2894.95     M=65.0123     Cp=3.49082      k=1.18322    Cp"=8.53825

k"=1.17252      A=1512.31     Mu=0.0000959   Lt=0.515958   Lt"=1.77819

MM=15.3817   Cp.г=3.49082    k.г=1.18322   MM.г=15.3817    R.г=540.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.642644

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.427897           O2  0.812267            H  1.66474

H2  9.52937            OH  4.28906           HO2  0.0106887

H2O  47.9754          H2O2  0.0032771           N  0.0001538

N2  0.201837           NO  0.0964548         NO2  0.0001324

N2O  0.5201e-5          NH  0.0002783         NH2  0.0001562

NH3  0.0001935         HNO  0.0002862        HNO2  0.0000533

-1*OH  0.5343e-5      +1*H3O  0.8812e-5      эл.газ  0.3073e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1051.79      V=32.4874      S=15.8354      I=-9229.2

U=-9797.76     M=65.0123     Cp=2.53203      k=1.27144    Cp"=64.4912

k"=1.07444      A=769.122     Mu=0.0000367   Lt=0.149295   Lt"=8.47712

MM=15.3817   Cp.г=2.53203    k.г=1.27144   MM.г=15.3817    R.г=540.555

Z=0           Пл=0           Bm=0.642644     n=1.21806      W=4086.21

W/A=5.31282   F/F*=0           F"=0.0079505 Iудп=430.869

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.427897           O2  0.812267            H  1.66474

H2  9.52937            OH  4.28906           HO2  0.0106887

H2O  47.9754          H2O2  0.0032771           N  0.0001538

N2  0.201837           NO  0.0964548         NO2  0.0001324

N2O  0.5201e-5          NH  0.0002783         NH2  0.0001562

NH3  0.0001935         HNO  0.0002862        HNO2  0.0000533

-1*OH  0.5343e-5      +1*H3O  0.8812e-5      эл.газ  0.3073e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3740.56      V=0.0926054    S=15.1072      I=-837.763

U=-2736.18     M=61.0393     Cp=3.29609      k=1.182      Cp"=8.44616

k"=1.17409      A=1466.91     Mu=0.0000972   Lt=0.482836   Lt"=1.79263

MM=16.3829   Cp.г=3.29609    k.г=1.182     MM.г=16.3829    R.г=507.521

Z=0           Пл=0           Bm=0.638711

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.628226           O2  1.75091             H  1.33624

H2  6.17907            OH  5.09224           HO2  0.0191624

H2O  45.7057          H2O2  0.0047968           N  0.0001513

N2  0.184659           NO  0.136955          NO2  0.0002832

N2O  0.7298e-5          NH  0.0002235         NH2  0.0001023

NH3  0.0001023         HNO  0.0003388        HNO2  0.0000935

-1*OH  0.5589e-5      +1*H3O  0.8582e-5      эл.газ  0.2623e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1066.09      V=30.9166      S=15.1072      I=-8731.36

U=-9272.42     M=61.0393     Cp=2.39911      k=1.26831    Cp"=64.4779

k"=1.07746      A=750.209     Mu=0.0000377   Lt=0.14077    Lt"=8.70234

MM=16.3829   Cp.г=2.39911    k.г=1.26831   MM.г=16.3829    R.г=507.521

Z=0           Пл=0           Bm=0.638711     n=1.21603      W=3973.3

W/A=5.29626   F/F*=0           F"=0.0077811 Iудп=419.053

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.628226           O2  1.75091             H  1.33624

H2  6.17907            OH  5.09224           HO2  0.0191624

H2O  45.7057          H2O2  0.0047968           N  0.0001513

N2  0.184659           NO  0.136955          NO2  0.0002832

N2O  0.7298e-5          NH  0.0002235         NH2  0.0001023

NH3  0.0001023         HNO  0.0003388        HNO2  0.0000935

-1*OH  0.5589e-5      +1*H3O  0.8582e-5      эл.газ  0.2623e-5

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3717.81      V=0.0873997    S=14.4828      I=-801.888

U=-2593.59     M=57.9607     Cp=3.1283       k=1.18211    Cp"=7.75314

k"=1.17141      A=1425.25     Mu=0.0000978   Lt=0.454151   Lt"=1.63323

MM=17.2531   Cp.г=3.1283     k.г=1.18211   MM.г=17.2531    R.г=481.923

Z=0           Пл=0           Bm=0.629746

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.762683           O2  3.00724             H  1.01798

H2  4.13644            OH  5.42332           HO2  0.0275994

H2O  43.2375          H2O2  0.0059682           N  0.0001289

N2  0.17087            NO  0.169625          NO2  0.0004763

N2O  0.8906e-5          NH  0.0001645         NH2  0.0000651

NH3  0.0000573         HNO  0.0003505        HNO2  0.0001349

-1*OH  0.4953e-5      +1*H3O  0.7199e-5      эл.газ  0.1971e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175       T=1059.44      V=29.1743      S=14.4828      I=-8250.32

U=-8760.9      M=57.9607     Cp=2.2801       k=1.26801    Cp"=58.1057

k"=1.07461      A=728.715     Mu=0.000038    Lt=0.132175   Lt"=7.82956

MM=17.2531   Cp.г=2.2801     k.г=1.26801   MM.г=17.2531    R.г=481.923

Z=0           Пл=0           Bm=0.629746     n=1.21606      W=3859.64

W/A=5.2965    F/F*=0           F"=0.0075588 Iудп=407.066

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.762683           O2  3.00724             H  1.01798

H2  4.13644            OH  5.42332           HO2  0.0275994

H2O  43.2375          H2O2  0.0059682           N  0.0001289

N2  0.17087            NO  0.169625          NO2  0.0004763

N2O  0.8906e-5          NH  0.0001645         NH2  0.0000651

NH3  0.0000573         HNO  0.0003505        HNO2  0.0001349

-1*OH  0.4953e-5      +1*H3O  0.7199e-5      эл.газ  0.1971e-5

Приложение Б. Результаты расчётов распределения параметров потока по длине проточной части камеры в равновесном приближении

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

pa=kp,20,19,18,17,16,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=20           T=3513.5       V=0.111734     S=17.6139      I=-1045.65

U=-3280.34     M=76.4948     Cp=3.95097      k=1.19187    Cp"=6.75205

k"=1.16866      A=1604.87     Mu=0.0000894   Lt=0.58033    Lt"=1.28444

MM=13.0728   Cp.г=3.95097    k.г=1.19187   MM.г=13.0728    R.г=636.027

Z=0           Пл=0           Bm=0.631937     n=1.153        W=332.429

W/A=0.207138  F/F*=2.94262     F"=0.0003361 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0877007          O2  0.0773495           H  1.76263

H2  21.86              OH  1.87315           HO2  0.0013863

H2O  50.575           H2O2  0.0007777           N  0.0000698

N2  0.22883            NO  0.0265725         NO2  0.0000113

N2O  0.1365e-5          NH  0.0002305         NH2  0.0002391

NH3  0.0006525         HNO  0.0001036        HNO2  0.7773e-5

-1*OH  0.2010e-5      +1*H3O  0.4124e-5      эл.газ  0.1949e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=19           T=3492.38      V=0.116818     S=17.6139      I=-1159.87

U=-3379.43     M=76.4364     Cp=3.94666      k=1.19194    Cp"=6.69555

k"=1.1684       A=1599.57     Mu=0.000089    Lt=0.577123   Lt"=1.26969

MM=13.0828   Cp.г=3.94666    k.г=1.19194   MM.г=13.0828    R.г=635.542

Z=0           Пл=0           Bm=0.631998     n=1.15287      W=582.195

W/A=0.36397   F/F*=1.75666     F"=0.0002007 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0832288          O2  0.0736703           H  1.72248

H2  21.8374            OH  1.81396           HO2  0.0012851

H2O  50.6474          H2O2  0.0007239           N  0.0000648

N2  0.229409           NO  0.0254848         NO2  0.0000104

N2O  0.1276e-5          NH  0.0002149         NH2  0.0002242

NH3  0.0006265         HNO  0.0000963        HNO2  0.7146e-5

-1*OH  0.1813e-5      +1*H3O  0.3772e-5      эл.газ  0.1814e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=18           T=3470.18      V=0.122427     S=17.6139      I=-1279.44

U=-3483.14     M=76.3757     Cp=3.94207      k=1.19203    Cp"=6.63551

k"=1.16816      A=1594.01     Mu=0.0000886   Lt=0.573748   Lt"=1.25399

MM=13.0932   Cp.г=3.94207    k.г=1.19203   MM.г=13.0932    R.г=635.037

Z=0           Пл=0           Bm=0.632061     n=1.15289      W=760.328

W/A=0.476991  F/F*=1.40968     F"=0.000161  Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0786752          O2  0.0699003           H  1.6804

H2  21.8144            OH  1.75247           HO2  0.001185

H2O  50.7225          H2O2  0.0006707           N  0.0000599

N2  0.230003           NO  0.0243667         NO2  0.9557e-5

N2O  0.1187e-5          NH  0.0001995         NH2  0.0002094

NH3  0.0006003         HNO  0.0000892        HNO2  0.6533e-5

-1*OH  0.1625e-5      +1*H3O  0.3431e-5      эл.газ  0.1679e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=17           T=3446.78      V=0.128648     S=17.6139      I=-1404.93

U=-3591.96     M=76.3125     Cp=3.93717      k=1.19212    Cp"=6.57152

k"=1.16793      A=1588.16     Mu=0.0000882   Lt=0.570186   Lt"=1.23722

MM=13.104    Cp.г=3.93717    k.г=1.19212   MM.г=13.104     R.г=634.512

Z=0           Пл=0           Bm=0.632125     n=1.15298      W=910.531

W/A=0.573324  F/F*=1.23696     F"=0.0001413 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0740387          O2  0.0660373           H  1.6362

H2  21.7908            OH  1.6885            HO2  0.0010862

H2O  50.8003          H2O2  0.0006181           N  0.0000551

N2  0.230613           NO  0.0232165         NO2  0.8708e-5

N2O  0.1099e-5          NH  0.0001843         NH2  0.0001947

NH3  0.0005739         HNO  0.0000821        HNO2  0.5935e-5

-1*OH  0.1444e-5      +1*H3O  0.3101e-5      эл.газ  0.1546e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=16           T=3422.04      V=0.13559      S=17.6139      I=-1536.97

U=-3706.44     M=76.2466     Cp=3.93191      k=1.19223    Cp"=6.50316

k"=1.16772      A=1581.99     Mu=0.0000878   Lt=0.566413   Lt"=1.21928

MM=13.1153   Cp.г=3.93191    k.г=1.19223   MM.г=13.1153    R.г=633.964

Z=0           Пл=0           Bm=0.63219      n=1.15312      W=1045.54

W/A=0.660903  F/F*=1.13536     F"=0.0001297 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.06932            O2  0.0620797           H  1.58966

H2  21.7668            OH  1.62184           HO2  0.0009889

H2O  50.8811          H2O2  0.0005661           N  0.0000503

N2  0.231239           NO  0.0220327         NO2  0.7877e-5

N2O  0.1012e-5          NH  0.0001693         NH2  0.0001802

NH3  0.0005472         HNO  0.0000751        HNO2  0.5353e-5

-1*OH  0.1273e-5      +1*H3O  0.2783e-5      эл.газ  0.1414e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

pa=kp,15,14,13,12,11,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=15           T=3395.79      V=0.143391     S=17.6139      I=-1676.42

U=-3827.29     M=76.1777     Cp=3.92623      k=1.19235    Cp"=6.42985

k"=1.16754      A=1575.45     Mu=0.0000873   Lt=0.562402   Lt"=1.19998

MM=13.1272   Cp.г=3.92623    k.г=1.19235   MM.г=13.1272    R.г=633.391

Z=0           Пл=0           Bm=0.632257     n=1.15322      W=1171.34

W/A=0.743496  F/F*=1.07173     F"=0.0001224 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0645162          O2  0.0580226           H  1.5405

H2  21.7423            OH  1.55221           HO2  0.0008933

H2O  50.9651          H2O2  0.000515            N  0.0000456

N2  0.231884           NO  0.0208127         NO2  0.7065e-5

NH  0.0001545         NH2  0.0001658         NH3  0.0005202

HNO  0.0000683        HNO2  0.4788e-5       -1*OH  0.1111e-5

+1*H3O  0.2477e-5      эл.газ  0.1285e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=14           T=3367.82      V=0.152222     S=17.6139      I=-1824.1

U=-3955.24     M=76.1056     Cp=3.92009      k=1.1925     Cp"=6.35104

k"=1.16739      A=1568.5      Mu=0.0000868   Lt=0.558122   Lt"=1.1792

MM=13.1396   Cp.г=3.92009    k.г=1.1925    MM.г=13.1396    R.г=632.792

Z=0           Пл=0           Bm=0.632326     n=1.15344      W=1291.28

W/A=0.823258  F/F*=1.03206     F"=0.0001179 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0596325          O2  0.0538687           H  1.48844

H2  21.7174            OH  1.47942           HO2  0.0007996

H2O  51.0527          H2O2  0.0004647           N  0.000041

N2  0.232547           NO  0.0195555         NO2  0.6276e-5

NH  0.0001399         NH2  0.0001516         NH3  0.000493

HNO  0.0000616        HNO2  0.4243e-5      +1*H3O  0.2183e-5

эл.газ  0.1157e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=13           T=3337.87      V=0.162312     S=17.6139      I=-1981.25

U=-4091.34     M=76.0299     Cp=3.91339      k=1.19266    Cp"=6.26591

k"=1.16729      A=1561.08     Mu=0.0000862   Lt=0.55353    Lt"=1.15668

MM=13.1527   Cp.г=3.91339    k.г=1.19266   MM.г=13.1527    R.г=632.162

Z=0           Пл=0           Bm=0.632396     n=1.15365      W=1407.73

W/A=0.901769  F/F*=1.00943     F"=0.0001153 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0546676          O2  0.0496142           H  1.43309

H2  21.692             OH  1.40308           HO2  0.0007082

H2O  51.1441          H2O2  0.0004154           N  0.0000365

N2  0.23323            NO  0.0182579         NO2  0.5511e-5

NH  0.0001255         NH2  0.0001376         NH3  0.0004655

HNO  0.000055         HNO2  0.3718e-5      +1*H3O  0.1904e-5

эл.газ  0.1032e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=12           T=3305.63      V=0.173957     S=17.6139      I=-2149.24

U=-4236.75     M=75.9502     Cp=3.90603      k=1.19285    Cp"=6.17356

k"=1.16724      A=1553.11     Mu=0.0000857   Lt=0.548575   Lt"=1.13217

MM=13.1665   Cp.г=3.90603    k.г=1.19285   MM.г=13.1665    R.г=631.499

Z=0           Пл=0           Bm=0.632468     n=1.15389      W=1522.39

W/A=0.980225  F/F*=1.00037     F"=0.0001143 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0496268          O2  0.0452608           H  1.374

H2  21.6662            OH  1.32286           HO2  0.0006193

H2O  51.2397          H2O2  0.0003672           N  0.0000321

N2  0.233934           NO  0.016918          NO2  0.4773e-5

NH  0.0001115         NH2  0.0001238         NH3  0.0004376

HNO  0.0000486        HNO2  0.3215e-5      +1*H3O  0.1638e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=11           T=3270.69      V=0.187557     S=17.6139      I=-2329.82

U=-4392.97     M=75.866      Cp=3.89789      k=1.19308    Cp"=6.07288

k"=1.16727      A=1544.49     Mu=0.000085    Lt=0.543193   Lt"=1.10535

MM=13.1811   Cp.г=3.89789    k.г=1.19308   MM.г=13.1811    R.г=630.799

Z=0           Пл=0           Bm=0.632541     n=1.15417      W=1636.72

W/A=1.05971   F/F*=1.00324     F"=0.0001146 Iудп=295.458

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0445173          O2  0.0408118           H  1.31064

H2  21.6401            OH  1.23833           HO2  0.0005333

H2O  51.3398          H2O2  0.0003203           N  0.0000278

N2  0.23466            NO  0.0155335         NO2  0.4067e-5

NH  0.0000978         NH2  0.0001102         NH3  0.0004094

HNO  0.0000424        HNO2  0.2736e-5      +1*H3O  0.1388e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

foth=1,1.00324,1.01773,1.04453,1.08571,1.13689,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=10.9996      T=3270.67      V=0.187563     S=17.6139      I=-2329.9

U=-4393.05     M=75.8659     Cp=3.89788      k=1.19308    Cp"=6.07284

k"=1.16727      A=1544.49     Mu=0.000085    Lt=0.54319    Lt"=1.10534

MM=13.1811   Cp.г=3.89788    k.г=1.19308   MM.г=13.1811    R.г=630.799

Z=0           Пл=0           Bm=0.632541     n=1.15416      W=1636.77

W/A=1.05975   F/F*=1.00325     F"=0.0001146 Iудп=295.459

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.044515           O2  0.0408099           H  1.31061

H2  21.6401            OH  1.23829           HO2  0.0005333

H2O  51.3399          H2O2  0.0003202           N  0.0000278

N2  0.23466            NO  0.0155329         NO2  0.4067e-5

NH  0.0000977         NH2  0.0001102         NH3  0.0004094

HNO  0.0000423        HNO2  0.2736e-5      +1*H3O  0.1388e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.99575      T=3232.37      V=0.20374      S=17.6139      I=-2526.06

U=-4562.63     M=75.7764     Cp=3.88875      k=1.19335    Cp"=5.96201

k"=1.1674       A=1535.08     Mu=0.0000843   Lt=0.537274   Lt"=1.07569

MM=13.1967   Cp.г=3.88875    k.г=1.19335   MM.г=13.1967    R.г=630.054

Z=0           Пл=0           Bm=0.632617     n=1.15451      W=1752.52

W/A=1.14165   F/F*=1.0178      F"=0.0001163 Iудп=297.225

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0393286          O2  0.036255            H  1.24205

H2  21.6137            OH  1.14863           HO2  0.0004504

H2O  51.4456          H2O2  0.0002746           N  0.0000236

N2  0.235412           NO  0.0140963         NO2  0.3393e-5

NH  0.0000844         NH2  0.0000968         NH3  0.0003806

HNO  0.0000363        HNO2  0.2283e-5      +1*H3O  0.1153e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.00117      T=3190.54      V=0.223047     S=17.6139      I=-2737.98

U=-4745.7      M=75.6819     Cp=3.87852      k=1.19367    Cp"=5.84083

k"=1.16766      A=1524.84     Mu=0.0000836   Lt=0.530797   Lt"=1.0431

MM=13.2132   Cp.г=3.87852    k.г=1.19367   MM.г=13.2132    R.г=629.269

Z=0           Пл=0           Bm=0.632692     n=1.1549       W=1869.54

W/A=1.22606   F/F*=1.0445      F"=0.0001193 Iудп=300.165

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0341506          O2  0.0316666           H  1.16839

H2  21.5875            OH  1.05449           HO2  0.0003721

H2O  51.5558          H2O2  0.0002311           N  0.0000197

N2  0.236181           NO  0.012625          NO2  0.2766e-5

NH  0.0000715         NH2  0.0000839         NH3  0.0003516

HNO  0.0000305        HNO2  0.1862e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8.00067      T=3143.66      V=0.246922     S=17.6139      I=-2972.67

U=-4948.23     M=75.5805     Cp=3.86671      k=1.19406    Cp"=5.70525

k"=1.1681       A=1513.4      Mu=0.0000827   Lt=0.523512   Lt"=1.00642

MM=13.2309   Cp.г=3.86671    k.г=1.19406   MM.г=13.2309    R.г=628.425

Z=0           Пл=0           Bm=0.63277      n=1.15538      W=1991.11

W/A=1.31565   F/F*=1.0857      F"=0.000124  Iудп=304.229

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0289283          O2  0.0269941           H  1.0875

H2  21.5614            OH  0.953819          HO2  0.0002981

H2O  51.6728          H2O2  0.0001894           N  0.0000159

N2  0.236978           NO  0.0110957         NO2  0.2180e-5

NH  0.0000592         NH2  0.0000712         NH3  0.000322

HNO  0.000025         HNO2  0.1472e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=7.11939      T=3097.35      V=0.273058     S=17.6139      I=-3201.41

U=-5145.41     M=75.485      Cp=3.8547       k=1.19449    Cp"=5.57216

k"=1.1687       A=1502.15     Mu=0.0000818   Lt=0.51629    Lt"=0.970152

MM=13.2477   Cp.г=3.8547     k.г=1.19449   MM.г=13.2477    R.г=627.632

Z=0           Пл=0           Bm=0.632838     n=1.15588      W=2102.86

W/A=1.3999    F/F*=1.13682     F"=0.0001299 Iудп=308.717

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0243487          O2  0.0228577           H  1.00953

H2  21.539             OH  0.859609          HO2  0.0002373

H2O  51.7814          H2O2  0.0001545           N  0.0000128

N2  0.2377             NO  0.0097085         NO2  0.1707e-5

NH  0.0000488         NH2  0.0000604         NH3  0.0002953

HNO  0.0000204        HNO2  0.1157e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

foth=1,1.22892,1.34923,1.52916,1.81998,2.36548,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=6.00044      T=3029.69      V=0.316352     S=17.6139      I=-3529.89

U=-5428.13     M=75.3542     Cp=3.8365       k=1.19519    Cp"=5.38037

k"=1.16987      A=1485.79     Mu=0.0000806   Lt=0.505692   Lt"=0.917435

MM=13.2707   Cp.г=3.8365     k.г=1.19519   MM.г=13.2707    R.г=626.544

Z=0           Пл=0           Bm=0.632926     n=1.1567       W=2253.66

W/A=1.51681   F/F*=1.22894     F"=0.0001404 Iудп=315.715

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0186304          O2  0.0176362           H  0.8995

H2  21.512             OH  0.731665          HO2  0.0001672

H2O  51.9276          H2O2  0.0001134           N  0.9206e-5

N2  0.23864            NO  0.0078977         NO2  0.1172e-5

NH  0.0000364         NH2  0.0000471         NH3  0.0002607

HNO  0.000015

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=5.00038      T=2957.54      V=0.369953     S=17.6139      I=-3871.59

U=-5721.48     M=75.2262     Cp=3.81539      k=1.19608    Cp"=5.18011

k"=1.17153      A=1468.44     Mu=0.0000792   Lt=0.494133   Lt"=0.861697

MM=13.2932   Cp.г=3.81539    k.г=1.19608   MM.г=13.2932    R.г=625.479

Z=0           Пл=0           Bm=0.633003     n=1.15775      W=2400.5

W/A=1.63473   F/F*=1.34925     F"=0.0001541 Iудп=323.379

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0136896          O2  0.0130685           H  0.787684

H2  21.4903            OH  0.608133          HO2  0.0001125

H2O  52.067           H2O2  0.0000801           N  0.6329e-5

N2  0.239502           NO  0.0062344          NH  0.0000262

NH2  0.0000359         NH3  0.000229          HNO  0.0000106

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=4.00037      T=2869.72      V=0.447865     S=17.6139      I=-4277.81

U=-6069.45     M=75.0872     Cp=3.79253      k=1.19706    Cp"=4.95046

k"=1.17391      A=1447.3      Mu=0.0000775   Lt=0.48095    Lt"=0.796746

MM=13.3179   Cp.г=3.79253    k.г=1.19706   MM.г=13.3179    R.г=624.324

Z=0           Пл=0           Bm=0.633076     n=1.15907      W=2564.14

W/A=1.77167   F/F*=1.52916     F"=0.0001747 Iудп=332.732

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0091037          O2  0.0087734           H  0.660913

H2  21.473             OH  0.476341          HO2  0.0000671

H2O  52.2138          H2O2  0.0000512           N  0.3886e-5

N2  0.240365           NO  0.0045697          NH  0.0000172

NH2  0.0000255         NH3  0.000196          HNO  0.6814e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=3.00029      T=2756.86      V=0.572503     S=17.6139      I=-4782.55

U=-6500.25     M=74.9352     Cp=3.76026      k=1.1986     Cp"=4.67494

k"=1.17776      A=1420.19     Mu=0.0000754   Lt=0.463648   Lt"=0.717214

MM=13.3449   Cp.г=3.76026    k.г=1.1986    MM.г=13.3449    R.г=623.06

Z=0           Пл=0           Bm=0.633143     n=1.16094      W=2753.96

W/A=1.93915   F/F*=1.81998     F"=0.0002079 Iудп=344.438

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0050804          O2  0.0049516           H  0.514264

H2  21.463             OH  0.336341          HO2  0.0000325

H2O  52.3672          H2O2  0.0000276           N  0.1963e-5

N2  0.241207           NO  0.0029417          NH  0.9610e-5

NH2  0.0000161         NH3  0.0001614         HNO  0.3693e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=2.00022      T=2598.62      V=0.807669     S=17.6139      I=-5458.2

U=-7073.74     M=74.7703     Cp=3.7096       k=1.20133    Cp"=4.33375

k"=1.18441      A=1381.98     Mu=0.0000722   Lt=0.438779   Lt"=0.61582

MM=13.3743   Cp.г=3.7096     k.г=1.20133   MM.г=13.3743    R.г=621.689

Z=0           Пл=0           Bm=0.633198     n=1.16391      W=2989.24

W/A=2.16302   F/F*=2.36548     F"=0.0002702 Iудп=359.938

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0019764          O2  0.0019546           H  0.342449

H2  21.4661            OH  0.191963          HO2  0.0000103

H2O  52.5223          H2O2  0.0000105          N2  0.241979

NO  0.0014531          NH  0.3907e-5         NH2  0.8003e-5

NH3  0.0001244         HNO  0.1431e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

foth=1,3.8083,6.25848,9.097,12.2809,20.6055,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=1.00015      T=2332.26      V=1.44643      S=17.6139      I=-6518.98

U=-7965.65     M=74.6012     Cp=3.61025      k=1.20746    Cp"=3.88945

k"=1.19762      A=1315.79     Mu=0.0000667   Lt=0.395538   Lt"=0.477643

MM=13.4046   Cp.г=3.61025    k.г=1.20746   MM.г=13.4046    R.г=620.283

Z=0           Пл=0           Bm=0.633232     n=1.16968      W=3325.23

W/A=2.52718   F/F*=3.80824     F"=0.000435  Iудп=383.451

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0002696          O2  0.0002731           H  0.144737

H2  21.4924            OH  0.0592055         H2O  52.6613

H2O2  0.1547e-5          N2  0.242564           NO  0.0003356

NH2  0.2124e-5         NH3  0.0000832

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.50008      T=2076.02      V=2.57252      S=17.6139      I=-7465.63

U=-8752.12     M=74.5293     Cp=3.49818      k=1.21528    Cp"=3.59892

k"=1.21087      A=1247.95     Mu=0.0000612   Lt=0.352622   Lt"=0.383081

MM=13.4175   Cp.г=3.49818    k.г=1.21528   MM.г=13.4175    R.г=619.685

Z=0           Пл=0           Bm=0.633238     n=1.1759       W=3598.67

W/A=2.88366   F/F*=6.25839     F"=0.0007149 Iудп=403.423

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000213          O2  0.0000222           H  0.0480845

H2  21.5169            OH  0.0133559         H2O  52.7081

N2  0.242718           NO  0.0000535         NH3  0.0000591

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.300047     T=1896.92      V=3.91659      S=17.6139      I=-8094.12

U=-9269.3      M=74.5093     Cp=3.41027      k=1.22199    Cp"=3.45103

k"=1.21994      A=1197.29     Mu=0.0000572   Lt=0.32204    Lt"=0.334516

MM=13.4211   Cp.г=3.41027    k.г=1.22199   MM.г=13.4211    R.г=619.519

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.18053      W=3769.27

W/A=3.14818   F/F*=9.09697     F"=0.0010391 Iудп=416.158

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.2225e-5          O2  0.2362e-5           H  0.0179513

H2  21.5269            OH  0.0035608         H2O  52.718

N2  0.242745           NO  0.0000106         NH3  0.0000481

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.200034     T=1761.74      V=5.45566      S=17.6139      I=-8553.46

U=-9644.8      M=74.5027     Cp=3.33871      k=1.22781    Cp"=3.35666

k"=1.22681      A=1157.06     Mu=0.000054    Lt=0.298725   Lt"=0.304236

MM=13.4223   Cp.г=3.33871    k.г=1.22781   MM.г=13.4223    R.г=619.464

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.18415      W=3889.23

W/A=3.36131   F/F*=12.2809     F"=0.0014028 Iудп=425.21

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0073139          H2  21.531             OH  0.0010728

H2O  52.7205            N2  0.242752           NO  0.2447e-5

NH3  0.0000421

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.10002      T=1545.84      V=9.57336      S=17.6139      I=-9262.82

U=-10220.4     M=74.4992     Cp=3.21515      k=1.23864    Cp"=3.21863

k"=1.23842      A=1088.94     Mu=0.0000487   Lt=0.261218   Lt"=0.262277

MM=13.423    Cp.г=3.21515    k.г=1.23864   MM.г=13.423     R.г=619.435

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.19024      W=4067.53

W/A=3.7353    F/F*=20.6054     F"=0.0023536 Iудп=438.783

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0012049          H2  21.5336            OH  0.0000973

H2O  52.7215            N2  0.242756          NH3  0.000036

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

foth=1,38.2489,76.4978,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0439234    T=1314.4       V=18.536       S=17.6139      I=-9990.68

U=-10804.9     M=74.4986     Cp=3.07022      k=1.25275    Cp"=3.07054

k"=1.25273      A=1009.91     Mu=0.0000427   Lt=0.220863   Lt"=0.220958

MM=13.4231   Cp.г=3.07022    k.г=1.25275   MM.г=13.4231    R.г=619.43

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.19735      W=4242.7

W/A=4.20108   F/F*=38.2489     F"=0.0043689 Iудп=452.208

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.000084           H2  21.5341            OH  0.2852e-5

H2O  52.7216            N2  0.242757          NH3  0.0000342

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175008    T=1086.36      V=38.4504      S=17.6139      I=-10673.4

U=-11346.3     M=74.4985     Cp=2.91539      k=1.26979    Cp"=2.91542

k"=1.26979      A=924.361     Mu=0.0000363   Lt=0.181178   Lt"=0.181187

MM=13.4231   Cp.г=2.91539    k.г=1.26979   MM.г=13.4231    R.г=619.429

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.20529      W=4400.68

W/A=4.76078   F/F*=76.494      F"=0.0087374 Iудп=464.341

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1825e-5          H2  21.5341           H2O  52.7216

N2  0.242755          NH3  0.0000399

К расчёту параметров выходного сечения дорасширительного насадка:

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

i=0,

p=20.5,

FOTH=1,76.4978,38.2489,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0174999    T=1086.35      V=38.4518      S=17.6139      I=-10673.4

U=-11346.4     M=74.4985     Cp=2.91539      k=1.26979    Cp"=2.9154

k"=1.26979      A=924.357     Mu=0.0000363   Lt=0.181176   Lt"=0.181185

MM=13.4231   Cp.г=2.91539    k.г=1.26979   MM.г=13.4231    R.г=619.429

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.20529      W=4400.68

W/A=4.7608    F/F*=76.4968     F"=0.0087377 Iудп=464.341

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1825e-5          H2  21.5341           H2O  52.7216

N2  0.242755          NH3  0.0000399

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.043925     T=1314.4       V=18.5358      S=17.6139      I=-9990.68

U=-10804.9     M=74.4986     Cp=3.07021      k=1.25275    Cp"=3.07053

k"=1.25272      A=1009.9      Mu=0.0000427   Lt=0.220863   Lt"=0.220958

MM=13.4231   Cp.г=3.07021    k.г=1.25275   MM.г=13.4231    R.г=619.43

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.19735      W=4242.7

W/A=4.2011    F/F*=38.2487     F"=0.0043689 Iудп=452.209

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.000084           H2  21.5341            OH  0.2852e-5

H2O  52.7216            N2  0.242757          NH3  0.0000342

Приложение В. Результаты расчётов распределения массовых концентраций основных составляющих рабочего тела по длине сопла с использованием директивы <PrG>

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

pa=20,19,18,17,16,

ox=(o62n0.571[-398.3]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014385          O2  0.0025329           H  0.0017961

H2  0.0440879          OH  0.0323469         HO2  0.0000474

H2O  0.910483         H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008133         NO2  0.5403e-6

N2O  0.6205e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8187e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=20           T=3513.5       V=0.111734     S=17.6139      I=-1045.63

U=-3280.32     M=76.4948     Cp=3.95097      k=1.19187    Cp"=6.75206

k"=1.16866      A=1604.87     Mu=0.0000894   Lt=0.580331   Lt"=1.28445

MM=13.0728   Cp.г=3.95097    k.г=1.19187   MM.г=13.0728    R.г=636.027

Z=0           Пл=0           Bm=0.631937     n=1.15321      W=332.379

W/A=0.207107  F/F*=0           F"=0.0003362 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014032          O2  0.0024751           H  0.0017766

H2  0.0440655          OH  0.0318575         HO2  0.0000458

H2O  0.911119         H2O2  0.0000265           N  0.9777e-6

N2  0.0064103          NO  0.0007973         NO2  0.5199e-6

N2O  0.6009e-7          NH  0.3460e-5         NH2  0.3831e-5

NH3  0.0000111         HNO  0.3212e-5        HNO2  0.3654e-6

-1*OH  0.3419e-7      +1*H3O  0.7845e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=19           T=3492.38      V=0.116818     S=17.6139      I=-1159.87

U=-3379.43     M=76.4364     Cp=3.94666      k=1.19194    Cp"=6.69555

k"=1.1684       A=1599.57     Mu=0.000089    Lt=0.577123   Lt"=1.26969

MM=13.0828   Cp.г=3.94666    k.г=1.19194   MM.г=13.0828    R.г=635.542

Z=0           Пл=0           Bm=0.631998     n=1.15287      W=582.195

W/A=0.36397   F/F*=0           F"=0.0002007 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0013316          O2  0.0023574           H  0.0017361

H2  0.0440199          OH  0.0308506         HO2  0.0000424

H2O  0.912424         H2O2  0.0000246           N  0.9083e-6

N2  0.0064265          NO  0.0007647         NO2  0.4794e-6

N2O  0.5617e-7          NH  0.3226e-5         NH2  0.3592e-5

NH3  0.0000107         HNO  0.2987e-5        HNO2  0.3359e-6

-1*OH  0.3084e-7      +1*H3O  0.7176e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=18           T=3470.18      V=0.122427     S=17.6139      I=-1279.44

U=-3483.14     M=76.3757     Cp=3.94207      k=1.19203    Cp"=6.63551

k"=1.16816      A=1594.01     Mu=0.0000886   Lt=0.573748   Lt"=1.25399

MM=13.0932   Cp.г=3.94207    k.г=1.19203   MM.г=13.0932    R.г=635.037

Z=0           Пл=0           Bm=0.632061     n=1.15289      W=760.328

W/A=0.476991  F/F*=0           F"=0.000161  Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0012588          O2  0.0022367           H  0.0016937

H2  0.0439734          OH  0.0298048         HO2  0.0000391

H2O  0.913775         H2O2  0.0000228           N  0.8396e-6

N2  0.0064432          NO  0.0007311         NO2  0.4396e-6

N2O  0.5227e-7          NH  0.2995e-5         NH2  0.3355e-5

NH3  0.0000102         HNO  0.2765e-5        HNO2  0.3071e-6

-1*OH  0.2763e-7      +1*H3O  0.6527e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=17           T=3446.78      V=0.128648     S=17.6139      I=-1404.93

U=-3591.96     M=76.3125     Cp=3.93717      k=1.19212    Cp"=6.57152

k"=1.16793      A=1588.16     Mu=0.0000882   Lt=0.570186   Lt"=1.23722

MM=13.104    Cp.г=3.93717    k.г=1.19212   MM.г=13.104     R.г=634.512

Z=0           Пл=0           Bm=0.632125     n=1.15298      W=910.531

W/A=0.573324  F/F*=0           F"=0.0001413 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0011846          O2  0.0021131           H  0.0016491

H2  0.043926           OH  0.0287168         HO2  0.0000359

H2O  0.915177         H2O2  0.000021            N  0.7717e-6

N2  0.0064602          NO  0.0006966         NO2  0.4006e-6

N2O  0.4840e-7          NH  0.2767e-5         NH2  0.3120e-5

NH3  0.9773e-5         HNO  0.2546e-5        HNO2  0.2790e-6

-1*OH  0.2457e-7      +1*H3O  0.5899e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=16           T=3422.04      V=0.13559      S=17.6139      I=-1536.97

U=-3706.44     M=76.2466     Cp=3.93191      k=1.19223    Cp"=6.50316

k"=1.16772      A=1581.99     Mu=0.0000878   Lt=0.566413   Lt"=1.21928

MM=13.1153   Cp.г=3.93191    k.г=1.19223   MM.г=13.1153    R.г=633.964

Z=0           Пл=0           Bm=0.63219      n=1.15312      W=1045.54

W/A=0.660903  F/F*=0           F"=0.0001297 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0011091          O2  0.0019865           H  0.0016022

H2  0.0438775          OH  0.027583          HO2  0.0000326

H2O  0.916632         H2O2  0.0000193           N  0.7048e-6

N2  0.0064778          NO  0.0006611         NO2  0.3623e-6

N2O  0.4455e-7          NH  0.2541e-5         NH2  0.2887e-5

NH3  0.9318e-5         HNO  0.2330e-5        HNO2  0.2516e-6

-1*OH  0.2165e-7      +1*H3O  0.5294e-7      эл.газ  0

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

pa=15,14,13,12,kp,

ox=(o62n0.571[-398.3]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014385          O2  0.0025329           H  0.0017961

H2  0.0440879          OH  0.0323469         HO2  0.0000474

H2O  0.910483         H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008133         NO2  0.5403e-6

N2O  0.6205e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8187e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15393      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007736          O2  0.0014129           H  0.0013693

H2  0.0436616          OH  0.0221452         HO2  0.0000197

H2O  0.923537         H2O2  0.0000121           N  0.4338e-6

N2  0.0065583          NO  0.0004974         NO2  0.2113e-6

NH  0.1621e-5         NH2  0.1928e-5         NH3  0.7332e-5

HNO  0.1457e-5        HNO2  0.1454e-6      +1*H3O  0.2995e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=15           T=3395.79      V=0.143391     S=17.6139      I=-1676.42

U=-3827.29     M=76.1777     Cp=3.92623      k=1.19235    Cp"=6.42985

k"=1.16754      A=1575.45     Mu=0.0000873   Lt=0.562402   Lt"=1.19998

MM=13.1272   Cp.г=3.92623    k.г=1.19235   MM.г=13.1272    R.г=633.391

Z=0           Пл=0           Bm=0.632257     n=1.15322      W=1171.34

W/A=0.743496  F/F*=1.07173     F"=0.0001224 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0010322          O2  0.0018567           H  0.0015527

H2  0.0438281          OH  0.026399          HO2  0.0000295

H2O  0.918147         H2O2  0.0000175           N  0.6388e-6

N2  0.0064959          NO  0.0006245         NO2  0.3250e-6

NH  0.2319e-5         NH2  0.2656e-5         NH3  0.8859e-5

HNO  0.2118e-5        HNO2  0.2251e-6       -1*OH  0.1889e-7

+1*H3O  0.4712e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=14           T=3367.82      V=0.152222     S=17.6139      I=-1824.1

U=-3955.24     M=76.1056     Cp=3.92009      k=1.1925     Cp"=6.35104

k"=1.16739      A=1568.5      Mu=0.0000868   Lt=0.558122   Lt"=1.1792

MM=13.1396   Cp.г=3.92009    k.г=1.1925    MM.г=13.1396    R.г=632.792

Z=0           Пл=0           Bm=0.632326     n=1.15344      W=1291.28

W/A=0.823258  F/F*=1.03206     F"=0.0001179 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0009541          O2  0.0017237           H  0.0015002

H2  0.0437778          OH  0.0251609         HO2  0.0000264

H2O  0.919724         H2O2  0.0000158           N  0.5742e-6

N2  0.0065144          NO  0.0005868         NO2  0.2887e-6

NH  0.2099e-5         NH2  0.2429e-5         NH3  0.8396e-5

HNO  0.1909e-5        HNO2  0.1994e-6      +1*H3O  0.4154e-7

эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=13           T=3337.87      V=0.162312     S=17.6139      I=-1981.25

U=-4091.34     M=76.0299     Cp=3.91339      k=1.19266    Cp"=6.26591

k"=1.16729      A=1561.08     Mu=0.0000862   Lt=0.55353    Lt"=1.15668

MM=13.1527   Cp.г=3.91339    k.г=1.19266   MM.г=13.1527    R.г=632.162

Z=0           Пл=0           Bm=0.632396     n=1.15365      W=1407.73

W/A=0.901769  F/F*=1.00943     F"=0.0001153 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0008746          O2  0.0015876           H  0.0014444

H2  0.0437267          OH  0.0238626         HO2  0.0000234

H2O  0.92137          H2O2  0.0000141           N  0.5108e-6

N2  0.0065336          NO  0.0005478         NO2  0.2535e-6

NH  0.1884e-5         NH2  0.2204e-5         NH3  0.7927e-5

HNO  0.1705e-5        HNO2  0.1748e-6      +1*H3O  0.3622e-7

эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=12           T=3305.63      V=0.173957     S=17.6139      I=-2149.24

U=-4236.75     M=75.9502     Cp=3.90603      k=1.19285    Cp"=6.17356

k"=1.16724      A=1553.11     Mu=0.0000857   Lt=0.548575   Lt"=1.13217

MM=13.1665   Cp.г=3.90603    k.г=1.19285   MM.г=13.1665    R.г=631.499

Z=0           Пл=0           Bm=0.632468     n=1.15389      W=1522.39

W/A=0.980225  F/F*=1.00037     F"=0.0001143 Iудп=0

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.000794           O2  0.0014483           H  0.0013849

H2  0.0436747          OH  0.0224982         HO2  0.0000204

H2O  0.923093         H2O2  0.0000125           N  0.4490e-6

N2  0.0065533          NO  0.0005076         NO2  0.2196e-6

NH  0.1673e-5         NH2  0.1983e-5         NH3  0.7452e-5

HNO  0.1506e-5        HNO2  0.1511e-6      +1*H3O  0.3117e-7

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

foth=1,1.00324,1.01773,1.04453,1.08571,1.13689,

ox=(o62n0.571[-398.1]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.72      V=0.109368     S=17.614       I=-990.223

U=-3232.24     M=76.5233     Cp=3.95304      k=1.19183    Cp"=6.77923

k"=1.16879      A=1607.43     Mu=0.0000896   Lt=0.58188    Lt"=1.29152

MM=13.0679   Cp.г=3.95304    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.264

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014386          O2  0.0025332           H  0.0017962

H2  0.044088           OH  0.0323489         HO2  0.0000474

H2O  0.91048          H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008134         NO2  0.5404e-6

N2O  0.6206e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8188e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.17      V=0.177163     S=17.614       I=-2193.06

U=-4274.66     M=75.9296     Cp=3.90408      k=1.19291    Cp"=6.14933

k"=1.16724      A=1551.02     Mu=0.0000855   Lt=0.547273   Lt"=1.12572

MM=13.1701   Cp.г=3.90408    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.328

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15393      W=1551.02

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.038      B=238.815

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007737          O2  0.0014131           H  0.0013694

H2  0.0436616          OH  0.0221471         HO2  0.0000197

H2O  0.923534         H2O2  0.0000121           N  0.4339e-6

N2  0.0065583          NO  0.0004974         NO2  0.2113e-6

NH  0.1621e-5         NH2  0.1928e-5         NH3  0.7332e-5

HNO  0.1458e-5        HNO2  0.1454e-6      +1*H3O  0.2995e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=10.9996      T=3270.7       V=0.187565     S=17.614       I=-2329.74

U=-4392.91     M=75.8661     Cp=3.89789      k=1.19308    Cp"=6.07299

k"=1.16727      A=1544.5      Mu=0.000085    Lt=0.543194   Lt"=1.10538

MM=13.1811   Cp.г=3.89789    k.г=1.19308   MM.г=13.1811    R.г=630.8

Z=0           Пл=0           Bm=0.632541     n=1.15416      W=1636.77

W/A=1.05975   F/F*=1.00325     F"=0.0001146 Iудп=295.461

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007123          O2  0.0013061           H  0.0013211

H2  0.0436221          OH  0.0210617         HO2  0.0000176

H2O  0.924896         H2O2  0.0000109           N  0.3891e-6

N2  0.0065736          NO  0.0004661         NO2  0.1871e-6

NH  0.1467e-5         NH2  0.1765e-5         NH3  0.6971e-5

HNO  0.1313e-5        HNO2  0.1286e-6      +1*H3O  0.2641e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.99567      T=3232.39      V=0.203744     S=17.614       I=-2525.91

U=-4562.51     M=75.7765     Cp=3.88875      k=1.19335    Cp"=5.96216

k"=1.1674       A=1535.08     Mu=0.0000843   Lt=0.537278   Lt"=1.07572

MM=13.1967   Cp.г=3.88875    k.г=1.19335   MM.г=13.1967    R.г=630.055

Z=0           Пл=0           Bm=0.632616     n=1.1545       W=1752.53

W/A=1.14165   F/F*=1.0178      F"=0.0001163 Iудп=297.227

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0006293          O2  0.0011603           H  0.0012519

H2  0.0435689          OH  0.0195366         HO2  0.0000149

H2O  0.9268           H2O2  0.9342e-5           N  0.3310e-6

N2  0.0065947          NO  0.000423          NO2  0.1561e-6

NH  0.1266e-5         NH2  0.1551e-5         NH3  0.6481e-5

HNO  0.1125e-5        HNO2  0.1073e-6      +1*H3O  0.2193e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.00111      T=3190.57      V=0.22305      S=17.614       I=-2737.84

U=-4745.58     M=75.682      Cp=3.87852      k=1.19367    Cp"=5.84097

k"=1.16766      A=1524.84     Mu=0.0000836   Lt=0.530801   Lt"=1.04314

MM=13.2132   Cp.г=3.87852    k.г=1.19367   MM.г=13.2132    R.г=629.27

Z=0           Пл=0           Bm=0.632692     n=1.1549       W=1869.55

W/A=1.22606   F/F*=1.0445      F"=0.0001193 Iудп=300.167

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0005465          O2  0.0010134           H  0.0011777

H2  0.0435161          OH  0.0179355         HO2  0.0000123

H2O  0.928786         H2O2  0.7862e-5           N  0.2759e-6

N2  0.0066162          NO  0.0003789         NO2  0.1272e-6

NH  0.1074e-5         NH2  0.1344e-5         NH3  0.5988e-5

HNO  0.9472e-6        HNO2  0.8758e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8.00059      T=3143.69      V=0.246925     S=17.614       I=-2972.51

U=-4948.1      M=75.5806     Cp=3.86672      k=1.19406    Cp"=5.7054

k"=1.1681       A=1513.41     Mu=0.0000827   Lt=0.523517   Lt"=1.00646

MM=13.2309   Cp.г=3.86672    k.г=1.19406   MM.г=13.2309    R.г=628.426

Z=0           Пл=0           Bm=0.63277      n=1.15538      W=1991.12

W/A=1.31565   F/F*=1.0857      F"=0.000124  Iудп=304.229

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0004629          O2  0.0008639           H  0.0010962

H2  0.0434636          OH  0.0162234         HO2  0.9839e-5

H2O  0.930893         H2O2  0.6441e-5           N  0.2233e-6

N2  0.0066385          NO  0.000333          NO2  0.1003e-6

NH  0.8883e-6         NH2  0.1141e-5         NH3  0.5483e-5

HNO  0.7759e-6        HNO2  0.6922e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=7.1193       T=3097.37      V=0.273064     S=17.614       I=-3201.28

U=-5145.3      M=75.4851     Cp=3.85471      k=1.19449    Cp"=5.57229

k"=1.1687       A=1502.16     Mu=0.0000818   Lt=0.516294   Lt"=0.970186

MM=13.2476   Cp.г=3.85471    k.г=1.19449   MM.г=13.2476    R.г=627.632

Z=0           Пл=0           Bm=0.632838     n=1.15587      W=2102.88

W/A=1.39991   F/F*=1.13683     F"=0.0001299 Iудп=308.719

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0003896          O2  0.0007315           H  0.0010176

H2  0.0434183          OH  0.0146209         HO2  0.7832e-5

H2O  0.932851         H2O2  0.5255e-5           N  0.1797e-6

N2  0.0066588          NO  0.0002913         NO2  0.7855e-7

NH  0.7320e-6         NH2  0.9673e-6         NH3  0.5029e-5

HNO  0.6332e-6        HNO2  0.5443e-7

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

foth=1.22892,1.34923,1.52916,1.81988,2.36548,

ox=(o62n0.571[-398.3]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014385          O2  0.0025329           H  0.0017961

H2  0.0440879          OH  0.0323469         HO2  0.0000474

H2O  0.910483         H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008133         NO2  0.5403e-6

N2O  0.6205e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8187e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15393      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007736          O2  0.0014129           H  0.0013693

H2  0.0436616          OH  0.0221452         HO2  0.0000197

H2O  0.923537         H2O2  0.0000121           N  0.4338e-6

N2  0.0065583          NO  0.0004974         NO2  0.2113e-6

NH  0.1621e-5         NH2  0.1928e-5         NH3  0.7332e-5

HNO  0.1457e-5        HNO2  0.1454e-6      +1*H3O  0.2995e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=6.00044      T=3029.69      V=0.316352     S=17.6139      I=-3529.9

U=-5428.13     M=75.3542     Cp=3.8365       k=1.19519    Cp"=5.38037

k"=1.16987      A=1485.79     Mu=0.0000806   Lt=0.505692   Lt"=0.917435

MM=13.2707   Cp.г=3.8365     k.г=1.19519   MM.г=13.2707    R.г=626.544

Z=0           Пл=0           Bm=0.632926     n=1.1567       W=2253.66

W/A=1.51681   F/F*=1.22894     F"=0.0001404 Iудп=315.715

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0002981          O2  0.0005643           H  0.0009066

H2  0.0433639          OH  0.0124436         HO2  0.5518e-5

H2O  0.935486         H2O2  0.3857e-5           N  0.1289e-6

N2  0.0066851          NO  0.000237          NO2  0.5395e-7

NH  0.5458e-6         NH2  0.7554e-6         NH3  0.4439e-5

HNO  0.4651e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=5.00039      T=2957.54      V=0.369952     S=17.6139      I=-3871.59

U=-5721.48     M=75.2262     Cp=3.81539      k=1.19608    Cp"=5.18011

k"=1.17153      A=1468.44     Mu=0.0000792   Lt=0.494133   Lt"=0.861697

MM=13.2932   Cp.г=3.81539    k.г=1.19608   MM.г=13.2932    R.г=625.479

Z=0           Пл=0           Bm=0.633003     n=1.15775      W=2400.5

W/A=1.63473   F/F*=1.34925     F"=0.0001541 Iудп=323.379

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.000219           O2  0.0004182           H  0.0007939

H2  0.0433202          OH  0.0103427         HO2  0.3712e-5

H2O  0.937998         H2O2  0.2724e-5           N  0.8866e-7

N2  0.0067093          NO  0.0001871          NH  0.3932e-6

NH2  0.5757e-6         NH3  0.3900e-5         HNO  0.3294e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=4.00038      T=2869.73      V=0.447862     S=17.6139      I=-4277.79

U=-6069.44     M=75.0872     Cp=3.79254      k=1.19706    Cp"=4.95047

k"=1.17391      A=1447.3      Mu=0.0000775   Lt=0.480951   Lt"=0.79675

MM=13.3178   Cp.г=3.79254    k.г=1.19706   MM.г=13.3178    R.г=624.324

Z=0           Пл=0           Bm=0.633076     n=1.15907      W=2564.13

W/A=1.77166   F/F*=1.52915     F"=0.0001747 Iудп=332.732

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0001457          O2  0.0002807           H  0.0006661

H2  0.0432852          OH  0.0081014         HO2  0.2213e-5

H2O  0.940642         H2O2  0.1742e-5           N  0.5443e-7

N2  0.0067334          NO  0.0001371          NH  0.2580e-6

NH2  0.4085e-6         NH3  0.3337e-5         HNO  0.2113e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=3.00056      T=2756.89      V=0.57246      S=17.6139      I=-4782.4

U=-6500.12     M=74.9353     Cp=3.76027      k=1.1986     Cp"=4.67502

k"=1.17775      A=1420.2      Mu=0.0000754   Lt=0.463654   Lt"=0.717237

MM=13.3449   Cp.г=3.76027    k.г=1.1986    MM.г=13.3449    R.г=623.061

Z=0           Пл=0           Bm=0.633143     n=1.16094      W=2753.9

W/A=1.9391    F/F*=1.81988     F"=0.0002079 Iудп=344.435

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0000813          O2  0.0001585           H  0.0005184

H2  0.0432651          OH  0.0057209         HO2  0.1071e-5

H2O  0.943405         H2O2  0.9380e-6           N  0.2751e-7

N2  0.006757           NO  0.0000883          NH  0.1443e-6

NH2  0.2572e-6         NH3  0.2748e-5         HNO  0.1145e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=2.00023      T=2598.62      V=0.807669     S=17.6139      I=-5458.2

U=-7073.74     M=74.7703     Cp=3.7096       k=1.20133    Cp"=4.33375

k"=1.18441      A=1381.98     Mu=0.0000722   Lt=0.438779   Lt"=0.61582

MM=13.3743   Cp.г=3.7096     k.г=1.20133   MM.г=13.3743    R.г=621.689

Z=0           Пл=0           Bm=0.633198     n=1.16391      W=2989.24

W/A=2.16301   F/F*=2.36548     F"=0.0002702 Iудп=359.938

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0000316          O2  0.0000625           H  0.0003452

H2  0.0432714          OH  0.0032648         HO2  0.3404e-6

H2O  0.946199         H2O2  0.3584e-6          N2  0.0067786

NO  0.0000436          NH  0.5866e-7         NH2  0.1282e-6

NH3  0.2118e-5         HNO  0.4438e-7

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

foth=3.8083,6.25848,9.097,12.2809,20.6055,

ox=(o62n0.571[-398.3]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014385          O2  0.0025329           H  0.0017961

H2  0.0440879          OH  0.0323469         HO2  0.0000474

H2O  0.910483         H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008133         NO2  0.5403e-6

N2O  0.6205e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8187e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15393      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007736          O2  0.0014129           H  0.0013693

H2  0.0436616          OH  0.0221452         HO2  0.0000197

H2O  0.923537         H2O2  0.0000121           N  0.4338e-6

N2  0.0065583          NO  0.0004974         NO2  0.2113e-6

NH  0.1621e-5         NH2  0.1928e-5         NH3  0.7332e-5

HNO  0.1457e-5        HNO2  0.1454e-6      +1*H3O  0.2995e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=1.00015      T=2332.26      V=1.44643      S=17.6139      I=-6518.98

U=-7965.65     M=74.6012     Cp=3.61025      k=1.20746    Cp"=3.88945

k"=1.19762      A=1315.79     Mu=0.0000667   Lt=0.395538   Lt"=0.477643

MM=13.4046   Cp.г=3.61025    k.г=1.20746   MM.г=13.4046    R.г=620.283

Z=0           Пл=0           Bm=0.633232     n=1.16968      W=3325.23

W/A=2.52718   F/F*=3.80824     F"=0.000435  Iудп=383.451

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.4313e-5          O2  0.8738e-5           H  0.0001459

H2  0.0433245          OH  0.0010069         H2O  0.948703

H2O2  0.5264e-7          N2  0.006795           NO  0.0000101

NH2  0.3403e-7         NH3  0.1416e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.50008      T=2076.02      V=2.57252      S=17.6139      I=-7465.63

U=-8752.12     M=74.5293     Cp=3.49818      k=1.21528    Cp"=3.59892

k"=1.21086      A=1247.95     Mu=0.0000612   Lt=0.352622   Lt"=0.383081

MM=13.4175   Cp.г=3.49818    k.г=1.21528   MM.г=13.4175    R.г=619.685

Z=0           Пл=0           Bm=0.633238     n=1.1759       W=3598.67

W/A=2.88366   F/F*=6.25839     F"=0.0007149 Iудп=403.423

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.3413e-6          O2  0.7097e-6           H  0.0000485

H2  0.0433737          OH  0.0002271         H2O  0.949548

N2  0.0067994          NO  0.1603e-5         NH3  0.1007e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.300047     T=1896.92      V=3.91659      S=17.6139      I=-8094.12

U=-9269.3      M=74.5093     Cp=3.41027      k=1.22199    Cp"=3.45104

k"=1.21994      A=1197.29     Mu=0.0000572   Lt=0.32204    Lt"=0.334516

MM=13.4211   Cp.г=3.41027    k.г=1.22199   MM.г=13.4211    R.г=619.519

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.18053      W=3769.27

W/A=3.14818   F/F*=9.09697     F"=0.0010391 Iудп=416.158

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.3560e-7          O2  0.7559e-7           H  0.0000181

H2  0.043394           OH  0.0000606         H2O  0.949726

N2  0.0068001          NO  0.3174e-6         NH3  0.8197e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.200034     T=1761.74      V=5.45567      S=17.6139      I=-8553.46

U=-9644.8      M=74.5027     Cp=3.33871      k=1.22781    Cp"=3.35666

k"=1.22681      A=1157.06     Mu=0.000054    Lt=0.298725   Lt"=0.304236

MM=13.4223   Cp.г=3.33871    k.г=1.22781   MM.г=13.4223    R.г=619.464

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.18415      W=3889.23

W/A=3.36132   F/F*=12.2809     F"=0.0014028 Iудп=425.21

Содержание компонентов - масс.доли

H  0.7371e-5          H2  0.0434022          OH  0.0000182

H2O  0.949771           N2  0.0068003          NO  0.7345e-7

NH3  0.7176e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.10002      T=1545.84      V=9.57336      S=17.6139      I=-9262.82

U=-10220.4     M=74.4992     Cp=3.21515      k=1.23864    Cp"=3.21863

k"=1.23841      A=1088.94     Mu=0.0000487   Lt=0.261218   Lt"=0.262277

MM=13.423    Cp.г=3.21515    k.г=1.23864   MM.г=13.423     R.г=619.435

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.19024      W=4067.53

W/A=3.73531   F/F*=20.6054     F"=0.0023536 Iудп=438.783

Содержание компонентов - масс.доли

H  0.1214e-5          H2  0.0434074          OH  0.1654e-5

H2O  0.949789           N2  0.0068004         NH3  0.6134e-6

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<PrG>

i=0,

p=20.5,

foth=38.2489,76.4978,

ox=(o62n0.571[-398.3]),

fuel=(h2[-4353.9]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  O 52.7216 N .485549 H 148.512

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0014385          O2  0.0025329           H  0.0017961

H2  0.0440879          OH  0.0323469         HO2  0.0000474

H2O  0.910483         H2O2  0.0000274           N  0.1012e-5

N2  0.0064023          NO  0.0008133         NO2  0.5403e-6

N2O  0.6205e-7          NH  0.3577e-5         NH2  0.3951e-5

NH3  0.0000113         HNO  0.3325e-5        HNO2  0.3804e-6

-1*OH  0.3592e-7      +1*H3O  0.8187e-7      эл.газ  0

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15393      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - масс.доли

O  0.0007736          O2  0.0014129           H  0.0013693

H2  0.0436616          OH  0.0221452         HO2  0.0000197

H2O  0.923537         H2O2  0.0000121           N  0.4338e-6

N2  0.0065583          NO  0.0004974         NO2  0.2113e-6

NH  0.1621e-5         NH2  0.1928e-5         NH3  0.7332e-5

HNO  0.1457e-5        HNO2  0.1454e-6      +1*H3O  0.2995e-7

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0439234    T=1314.4       V=18.536       S=17.6139      I=-9990.68

U=-10804.9     M=74.4986     Cp=3.07022      k=1.25275    Cp"=3.07054

k"=1.25273      A=1009.91     Mu=0.0000427   Lt=0.220863   Lt"=0.220958

MM=13.4231   Cp.г=3.07022    k.г=1.25275   MM.г=13.4231    R.г=619.43

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.19735      W=4242.7

W/A=4.20109   F/F*=38.2489     F"=0.0043689 Iудп=452.208

Содержание компонентов - масс.доли

H  0.8465e-7          H2  0.0434084          OH  0.4851e-7

H2O  0.94979            N2  0.0068005         NH3  0.5826e-6

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0175008    T=1086.36      V=38.4504      S=17.6139      I=-10673.4

U=-11346.3     M=74.4985     Cp=2.91539      k=1.26979    Cp"=2.91541

k"=1.26978      A=924.358     Mu=0.0000363   Lt=0.181178   Lt"=0.181187

MM=13.4231   Cp.г=2.91539    k.г=1.26979   MM.г=13.4231    R.г=619.429

Z=0           Пл=0           Bm=0.633239     n=1.20529      W=4400.68

W/A=4.76079   F/F*=76.494      F"=0.0087374 Iудп=464.341

Содержание компонентов - масс.доли

H  0.1840e-8          H2  0.0434085         H2O  0.94979

N2  0.0068004         NH3  0.6797e-6

Приложение Г. Результаты расчётов распределения параметров потока на сверхзвуковом участке сопла. Частично замороженное течение

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

foth=1,1.00324,1.01773,1.04453,1.08571,1.13689,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=10.7702      T=3251.02      V=0.19056      S=17.6139      I=-2373.03

U=-4425.51     M=75.9295     Cp=3.89316      k=1.19355    Cp"=6.20257

k"=1.16643      A=1539.59     Mu=0.0000847   Lt=0.540487   Lt"=1.13252

MM=13.1701   Cp.г=3.89316    k.г=1.19355   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15917      W=1662.91

W/A=1.0801    F/F*=1.00325     F"=0.0001146 Iудп=295.445

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.78145      T=3200.57      V=0.206567     S=17.6139      I=-2569.15

U=-4589.77     M=75.9295     Cp=3.88089      k=1.19428    Cp"=6.26381

k"=1.1655       A=1526.99     Mu=0.0000838   Lt=0.533021   Lt"=1.14046

MM=13.1701   Cp.г=3.88089    k.г=1.19428   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.16357      W=1776.93

W/A=1.16369   F/F*=1.01774     F"=0.0001162 Iудп=297.167

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8.78772      T=3145.18      V=0.225947     S=17.6139      I=-2783.75

U=-4769.4      M=75.9295     Cp=3.86697      k=1.19512    Cp"=6.33468

k"=1.16443      A=1513.02     Mu=0.0000827   Lt=0.524767   Lt"=1.14978

MM=13.1701   Cp.г=3.86697    k.г=1.19512   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.16742      W=1893.86

W/A=1.25171   F/F*=1.04449     F"=0.0001193 Iудп=300.047

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=7.79154      T=3083.88      V=0.249864     S=17.6139      I=-3020.28

U=-4967.25     M=75.9295     Cp=3.85104      k=1.19608    Cp"=6.41788

k"=1.16318      A=1497.4      Mu=0.0000816   Lt=0.515565   Lt"=1.16089

MM=13.1701   Cp.г=3.85104    k.г=1.19608   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.17087      W=2014.89

W/A=1.34559   F/F*=1.08567     F"=0.000124  Iудп=304.006

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=6.9156       T=3024         V=0.276073     S=17.6139      I=-3250.4

U=-5159.53     M=75.9295     Cp=3.83487      k=1.19707    Cp"=6.50437

k"=1.16189      A=1481.97     Mu=0.0000805   Lt=0.506499   Lt"=1.17251

MM=13.1701   Cp.г=3.83487    k.г=1.19707   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.17353      W=2126.03

W/A=1.43459   F/F*=1.13685     F"=0.0001299 Iудп=308.383

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

foth=1,1.22892,1.34923,1.52916,1.81998,2.36548,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=5.80631      T=2937.65      V=0.319428     S=17.6139      I=-3579.42

U=-5434.04     M=75.9295     Cp=3.81049      k=1.19858    Cp"=6.6397

k"=1.1599       A=1459.41     Mu=0.0000789   Lt=0.493291   Lt"=1.19098

MM=13.1701   Cp.г=3.81049    k.г=1.19858   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.17695      W=2275.53

W/A=1.55921   F/F*=1.22896     F"=0.0001404 Iудп=315.167

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=4.82109      T=2848.26      V=0.372998     S=17.6139      I=-3919.01

U=-5717.19     M=75.9295     Cp=3.78711      k=1.20005    Cp"=6.79626

k"=1.15761      A=1435.61     Mu=0.0000771   Lt=0.480196   Lt"=1.21296

MM=13.1701   Cp.г=3.78711    k.г=1.20005   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.17977      W=2420.17

W/A=1.68581   F/F*=1.3493      F"=0.0001541 Iудп=322.57

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=3.8403       T=2741.91      V=0.450736     S=17.6139      I=-4320.19

U=-6051.25     M=75.9295     Cp=3.75675      k=1.202      Cp"=7.00283

k"=1.15467      A=1406.77     Mu=0.0000751   Lt=0.464218   Lt"=1.24225

MM=13.1701   Cp.г=3.75675    k.г=1.202     MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.18267      W=2580.61

W/A=1.83443   F/F*=1.52914     F"=0.0001747 Iудп=331.56

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=2.86539      T=2609.53      V=0.574923     S=17.6139      I=-4814.78

U=-6462.27     M=75.9295     Cp=3.71506      k=1.20473    Cp"=7.29663

k"=1.15068      A=1370.01     Mu=0.0000725   Lt=0.443771   Lt"=1.28404

MM=13.1701   Cp.г=3.71506    k.г=1.20473   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.18571      W=2765.64

W/A=2.0187    F/F*=1.81996     F"=0.0002079 Iудп=342.768

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=1.89825      T=2431.73      V=0.808718     S=17.6139      I=-5469.87

U=-7005.1      M=75.9295     Cp=3.65227      k=1.20898    Cp"=7.77181

k"=1.14464      A=1319.04     Mu=0.0000689   Lt=0.415453   Lt"=1.35164

MM=13.1701   Cp.г=3.65227    k.г=1.20898   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.1893       W=2993.15

W/A=2.26919   F/F*=2.36546     F"=0.0002702 Iудп=357.526

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

foth=1,3.8083,6.25848,9.097,12.2809,20.6055,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.941367     T=2149.93      V=1.44178      S=17.6139      I=-6483.26

U=-7840.59     M=75.9295     Cp=3.53683      k=1.21729    Cp"=8.79238

k"=1.13329      A=1234.09     Mu=0.0000629   Lt=0.36893    Lt"=1.49502

MM=13.1701   Cp.г=3.53683    k.г=1.21729   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.19462      W=3314.47

W/A=2.68575   F/F*=3.8083      F"=0.000435  Iудп=379.746

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.468011     T=1893.64      V=2.55437      S=17.6139      I=-7374.44

U=-8569.95     M=75.9295     Cp=3.41496      k=1.2268     Cp"=10.1652

k"=1.12088      A=1151.84     Mu=0.0000572   Lt=0.325319   Lt"=1.68115

MM=13.1701   Cp.г=3.41496    k.г=1.2268    MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.19958      W=3573.24

W/A=3.10219   F/F*=6.25847     F"=0.0007149 Iудп=398.492

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.279828     T=1719.66      V=3.87956      S=17.6139      I=-7960.71

U=-9046.39     M=75.9295     Cp=3.32313      k=1.23454    Cp"=11.4831

k"=1.11132      A=1092.96     Mu=0.0000531   Lt=0.29524    Lt"=1.85238

MM=13.1701   Cp.г=3.32313    k.г=1.23454   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.20322      W=3733.71

W/A=3.41614   F/F*=9.0968      F"=0.0010391 Iудп=410.388

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.18604      T=1589.95      V=5.39532      S=17.6139      I=-8387.04

U=-9390.83     M=75.9295     Cp=3.24993      k=1.24109    Cp"=12.7699

k"=1.10363      A=1047.3      Mu=0.0000499   Lt=0.272656   Lt"=2.01291

MM=13.1701   Cp.г=3.24993    k.г=1.24109   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.20614      W=3846.2

W/A=3.67251   F/F*=12.281      F"=0.0014028 Iудп=418.821

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0925491    T=1384.58      V=9.4447       S=17.6139      I=-9041.89

U=-9916.03     M=75.9295     Cp=3.1259       k=1.25308    Cp"=15.616

k"=1.09064      A=971.554     Mu=0.0000447   Lt=0.236758   Lt"=2.34823

MM=13.1701   Cp.г=3.1259     k.г=1.25308   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.21127      W=4012.85

W/A=4.13034   F/F*=20.6055     F"=0.0023536 Iудп=431.414

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

foth=1,38.2489,76.4978,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=11.7496      T=3297.15      V=0.177161     S=17.6139      I=-2193.22

U=-4274.8      M=75.9295     Cp=3.90407      k=1.19291    Cp"=6.14917

k"=1.16724      A=1551.01     Mu=0.0000855   Lt=0.547269   Lt"=1.12568

MM=13.1701   Cp.г=3.90407    k.г=1.19291   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.15394      W=1551.01

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001142 Iудп=295.036      B=238.814

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0403583    T=1166.26      V=18.2433      S=17.6139      I=-9708.98

U=-10445.3     M=75.9295     Cp=2.98352      k=1.2684     Cp"=20.4714

k"=1.07608      A=885.701     Mu=0.0000388   Lt=0.198571   Lt"=2.87122

MM=13.1701   Cp.г=2.98352    k.г=1.2684    MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.21762      W=4175.78

W/A=4.71466   F/F*=38.2483     F"=0.0043688 Iудп=443.795

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0159358    T=953.168      V=37.7602      S=17.6139      I=-10329.1

U=-10930.9     M=75.9295     Cp=2.83509      k=1.28648    Cp"=28.81

k"=1.06163      A=795.311     Mu=0.0000326   Lt=0.161393   Lt"=3.66966

MM=13.1701   Cp.г=2.83509    k.г=1.28648   MM.г=13.1701    R.г=631.327

Z=0           Пл=0           Bm=0.632486     n=1.22506      W=4321.73

W/A=5.43401   F/F*=76.4934     F"=0.0087373 Iудп=454.896

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0483529          O2  0.0441551           H  1.35855

H2  21.6597            OH  1.3021            HO2  0.0005975

H2O  51.2643          H2O2  0.0003553           N  0.000031

N2  0.234114           NO  0.0165755         NO2  0.4593e-5

NH  0.000108          NH2  0.0001204         NH3  0.0004306

HNO  0.000047         HNO2  0.3093e-5      +1*H3O  0.1574e-5

Приложение Д. Результаты расчётов распределения параметров потока по длине проточной части сопла. Химически замороженное течение

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=19.9862,18.965,17.939,16.915,15.905,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=19.9862      T=3509.35      V=0.111715     S=17.6139      I=-1047.05

U=-3279.95     M=76.5231     Cp=3.95009      k=1.192      Cp"=6.7994

k"=1.16852      A=1603.97     Mu=0.0000893   Lt=0.579826   Lt"=1.29439

MM=13.0679   Cp.г=3.95009    k.г=1.192     MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19486      W=336.616

W/A=0.209865  F/F*=0           F"=0.0003319 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=18.965       T=3479.81      V=0.116739     S=17.6139      I=-1163.65

U=-3377.76     M=76.5231     Cp=3.94395      k=1.19236    Cp"=6.8421

k"=1.16796      A=1596.82     Mu=0.0000888   Lt=0.57559    Lt"=1.30044

MM=13.0679   Cp.г=3.94395    k.г=1.19236   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.1931       W=588.66

W/A=0.368646  F/F*=0           F"=0.0001983 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=17.939       T=3448.7       V=0.122312     S=17.6139      I=-1286.24

U=-3480.55     M=76.5231     Cp=3.93737      k=1.19274    Cp"=6.88831

k"=1.16736      A=1589.25     Mu=0.0000882   Lt=0.571114   Lt"=1.30701

MM=13.0679   Cp.г=3.93737    k.г=1.19274   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.1929       W=769.212

W/A=0.484009  F/F*=0           F"=0.000159  Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=16.915       T=3416.07      V=0.128489     S=17.6139      I=-1414.59

U=-3588.14     M=76.5231     Cp=3.93034      k=1.19315    Cp"=6.9382

k"=1.16671      A=1581.28     Mu=0.0000876   Lt=0.566401   Lt"=1.31413

MM=13.0679   Cp.г=3.93034    k.г=1.19315   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19294      W=921.084

W/A=0.582494  F/F*=0           F"=0.0001395 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=15.905       T=3382.15      V=0.135295     S=17.6139      I=-1547.81

U=-3699.76     M=76.5231     Cp=3.9229       k=1.19359    Cp"=6.99168

k"=1.16601      A=1572.94     Mu=0.000087    Lt=0.561482   Lt"=1.32178

MM=13.0679   Cp.г=3.9229     k.г=1.19359   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19291      W=1055.85

W/A=0.671262  F/F*=0           F"=0.0001281 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=14.885,13.865,12.845,11.605,11.603,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=14.885       T=3345.96      V=0.143016     S=17.6139      I=-1689.63

U=-3818.56     M=76.5231     Cp=3.9148       k=1.19407    Cp"=7.0506

k"=1.16526      A=1563.99     Mu=0.0000864   Lt=0.556213   Lt"=1.33028

MM=13.0679   Cp.г=3.9148     k.г=1.19407   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19318      W=1182.57

W/A=0.756122  F/F*=0           F"=0.0001209 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=13.865       T=3307.53      V=0.151776     S=17.6139      I=-1839.92

U=-3944.4      M=76.5231     Cp=3.90602      k=1.19459    Cp"=7.11538

k"=1.16443      A=1554.43     Mu=0.0000857   Lt=0.550591   Lt"=1.33964

MM=13.0679   Cp.г=3.90602    k.г=1.19459   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19334      W=1303.47

W/A=0.838555  F/F*=0           F"=0.0001164 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=12.845       T=3266.56      V=0.161799     S=17.6139      I=-1999.72

U=-4078.14     M=76.5231     Cp=3.89644      k=1.19516    Cp"=7.18706

k"=1.16352      A=1544.17     Mu=0.000085    Lt=0.54457    Lt"=1.35005

MM=13.0679   Cp.г=3.89644    k.г=1.19516   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.1936       W=1420.79

W/A=0.920101  F/F*=0           F"=0.0001139 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=11.605       T=3212.78      V=0.176136     S=17.6139      I=-2208.95

U=-4253.15     M=76.5231     Cp=3.88351      k=1.19594    Cp"=7.28554

k"=1.16228      A=1530.59     Mu=0.000084    Lt=0.536617   Lt"=1.36442

MM=13.0679   Cp.г=3.88351    k.г=1.19594   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19398      W=1561.12

W/A=1.01995   F/F*=0           F"=0.0001128 Iудп=292.73

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=11.603       T=3212.69      V=0.176161     S=17.6139      I=-2209.3

U=-4253.44     M=76.5231     Cp=3.88349      k=1.19594    Cp"=7.28571

k"=1.16228      A=1530.57     Mu=0.000084    Lt=0.536604   Lt"=1.36445

MM=13.0679   Cp.г=3.88349    k.г=1.19594   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19398      W=1561.35

W/A=1.02011   F/F*=0           F"=0.0001128 Iудп=292.729

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=10.845,9.835,8.825,7.815,6.935,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=10.845       T=3177.27      V=0.1864       S=17.6139      I=-2346.68

U=-4368.28     M=76.5231     Cp=3.87474      k=1.19647    Cp"=7.3534

k"=1.16144      A=1521.56     Mu=0.0000833   Lt=0.531336   Lt"=1.37434

MM=13.0679   Cp.г=3.87474    k.г=1.19647   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19418      W=1646.98

W/A=1.08243   F/F*=0           F"=0.0001132 Iудп=293.127

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9.835        T=3126.6       V=0.202261     S=17.6139      I=-2542.69

U=-4532.05     M=76.5231     Cp=3.86191      k=1.19725    Cp"=7.45444

k"=1.1602       A=1508.57     Mu=0.0000824   Lt=0.523759   Lt"=1.38917

MM=13.0679   Cp.г=3.86191    k.г=1.19725   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19456      W=1761.98

W/A=1.16798   F/F*=0           F"=0.0001148 Iудп=294.816

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8.825        T=3071.18      V=0.221412     S=17.6139      I=-2756.32

U=-4710.43     M=76.5231     Cp=3.84742      k=1.19814    Cp"=7.57095

k"=1.15879      A=1494.23     Mu=0.0000814   Lt=0.515412   Lt"=1.40632

MM=13.0679   Cp.г=3.84742    k.г=1.19814   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19497      W=1879.32

W/A=1.25772   F/F*=0           F"=0.0001178 Iудп=297.677

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=7.815        T=3009.92      V=0.245046     S=17.6139      I=-2991.51

U=-4906.63     M=76.5231     Cp=3.83081      k=1.19917    Cp"=7.70755

k"=1.15717      A=1478.22     Mu=0.0000802   Lt=0.506112   Lt"=1.42643

MM=13.0679   Cp.г=3.83081    k.г=1.19917   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.1954       W=2000.55

W/A=1.35335   F/F*=0           F"=0.0001225 Iудп=301.629

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=6.935        T=2950.37      V=0.270677     S=17.6139      I=-3218.05

U=-5095.27     M=76.5231     Cp=3.81355      k=1.20025    Cp"=7.84927

k"=1.15552      A=1462.48     Mu=0.0000791   Lt=0.496872   Lt"=1.44722

MM=13.0679   Cp.г=3.81355    k.г=1.20025   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19601      W=2110.76

W/A=1.44327   F/F*=0           F"=0.0001282 Iудп=305.939

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=5.825,4.831,3.845,2.869,1.898,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=5.825        T=2865.51      V=0.312988     S=17.6139      I=-3540.74

U=-5363.98     M=76.5231     Cp=3.79188      k=1.20163    Cp"=8.06985

k"=1.15299      A=1439.72     Mu=0.0000775   Lt=0.484491   Lt"=1.48005

MM=13.0679   Cp.г=3.79188    k.г=1.20163   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19669      W=2258.47

W/A=1.56869   F/F*=0           F"=0.0001386 Iудп=312.631

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=4.831        T=2776.67      V=0.365679     S=17.6139      I=-3876.53

U=-5643.25     M=76.5231     Cp=3.76728      k=1.20321    Cp"=8.32253

k"=1.15021      A=1415.51     Mu=0.0000758   Lt=0.471226   Lt"=1.5175

MM=13.0679   Cp.г=3.76728    k.г=1.20321   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19744      W=2402.55

W/A=1.6973    F/F*=0           F"=0.0001522 Iудп=319.985

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=3.845        T=2671.21      V=0.442011     S=17.6139      I=-4272.17

U=-5971.78     M=76.5231     Cp=3.73555      k=1.20529    Cp"=8.65576

k"=1.14671      A=1386.26     Mu=0.0000737   Lt=0.455104   Lt"=1.56664

MM=13.0679   Cp.г=3.73555    k.г=1.20529   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.19835      W=2561.94

W/A=1.8481    F/F*=0           F"=0.0001725 Iудп=328.903

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=2.869        T=2540.53      V=0.563391     S=17.6139      I=-4757.56

U=-6374.03     M=76.5231     Cp=3.69243      k=1.20819    Cp"=9.12821

k"=1.14207      A=1349.19     Mu=0.0000711   Lt=0.434613   Lt"=1.63576

MM=13.0679   Cp.г=3.69243    k.г=1.20819   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.1996       W=2744.87

W/A=2.03446   F/F*=0           F"=0.0002053 Iудп=339.958

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=1.898        T=2364.47      V=0.792605     S=17.6139      I=-5402.08

U=-6906.52     M=76.5231     Cp=3.62768      k=1.2127     Cp"=9.8952

k"=1.13525      A=1297.7      Mu=0.0000675   Lt=0.406218   Lt"=1.7462

MM=13.0679   Cp.г=3.62768    k.г=1.2127    MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.20146      W=2970.41

W/A=2.28898   F/F*=0           F"=0.0002668 Iудп=354.551

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=0.932,0.4462,0.2783,0.1847,0.0917,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.932        T=2082.85      V=1.42188      S=17.6139      I=-6407.36

U=-7732.61     M=76.5231     Cp=3.50831      k=1.22154    Cp"=11.5617

k"=1.1229       A=1211.33     Mu=0.0000615   Lt=0.35928    Lt"=1.9782

MM=13.0679   Cp.г=3.50831    k.г=1.22154   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.205        W=3291.49

W/A=2.71725   F/F*=0           F"=0.000432  Iудп=376.701

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.4462       T=1817.81      V=2.592        S=17.6139      I=-7320.35

U=-8476.97     M=76.5231     Cp=3.37838      k=1.23204    Cp"=13.9103

k"=1.1097       A=1124.96     Mu=0.0000554   Lt=0.313869   Lt"=2.28712

MM=13.0679   Cp.г=3.37838    k.г=1.23204   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.20911      W=3558.07

W/A=3.16283   F/F*=0           F"=0.0007285 Iудп=395.975

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.2783       T=1661.29      V=3.79793      S=17.6139      I=-7842.59

U=-8899.61     M=76.5231     Cp=3.29371      k=1.23943    Cp"=15.8672

k"=1.10125      A=1071.34     Mu=0.0000517   Lt=0.286686   Lt"=2.53082

MM=13.0679   Cp.г=3.29371    k.г=1.23943   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.21197      W=3701.94

W/A=3.45542   F/F*=0           F"=0.0010259 Iудп=406.613

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.1847       T=1533.41      V=5.28217      S=17.6139      I=-8259.1

U=-9234.76     M=76.5231     Cp=3.22024      k=1.24624    Cp"=17.9375

k"=1.09406      A=1025.92     Mu=0.0000486   Lt=0.264357   Lt"=2.77708

MM=13.0679   Cp.г=3.22024    k.г=1.24624   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.21459      W=3812.79

W/A=3.71646   F/F*=0           F"=0.0013854 Iудп=414.895

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0917       T=1331.64      V=9.2392       S=17.6139      I=-8896.55

U=-9743.83     M=76.5231     Cp=3.09662      k=1.25861    Cp"=22.5113

k"=1.08233      A=950.903     Mu=0.0000433   Lt=0.229018   Lt"=3.28699

MM=13.0679   Cp.г=3.09662    k.г=1.25861   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.21935      W=3976.46

W/A=4.18178   F/F*=0           F"=0.0023235 Iудп=427.218

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

┌──────────────────────────── Исходные данные ─────────────────────────────┐

<frex>

i=0,

p=20.5,

pa=0.03984,0.0156708,

fuel=(h2[-4353.9]),

ox=(o62n0.571[-398.3]),

alpha=0.71;

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  H 148.512 O 52.7216 N .485549

Теоретическое соотношение ок./гор. = 8.00099

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=20.5         T=3523.69      V=0.109367     S=17.6139      I=-990.393

U=-3232.4      M=76.5231     Cp=3.95303      k=1.19183    Cp"=6.77907

k"=1.16879      A=1607.42     Mu=0.0000896   Lt=0.581876   Lt"=1.29148

MM=13.0679   Cp.г=3.95303    k.г=1.19183   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.03984      T=1117.45      V=17.8458      S=17.6139      I=-9544.87

U=-10255.9     M=76.5231     Cp=2.95558      k=1.27433    Cp"=30.3407

k"=1.06964      A=865.954     Mu=0.0000375   Lt=0.191507   Lt"=4.07815

MM=13.0679   Cp.г=2.95558    k.г=1.27433   MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.22542      W=4136.29

W/A=4.77657   F/F*=0           F"=0.0043144 Iудп=439.316

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.0156708    T=909.355      V=36.9201      S=17.6139      I=-10144.9

U=-10723.5     M=76.5231     Cp=2.81006      k=1.2927     Cp"=43.832

k"=1.05741      A=776.698     Mu=0.0000313   Lt=0.155146   Lt"=5.28051

MM=13.0679   Cp.г=2.81006    k.г=1.2927    MM.г=13.0679    R.г=636.263

Z=0           Пл=0           Bm=0.631907     n=1.23267      W=4278.9

W/A=5.50909   F/F*=0           F"=0.0086284 Iудп=450.118

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0899068          O2  0.0791566           H  1.78203

H2  21.8712            OH  1.90194           HO2  0.0014374

H2O  50.5397          H2O2  0.0008048           N  0.0000723

N2  0.228545           NO  0.0271055         NO2  0.0000117

N2O  0.1410e-5          NH  0.0002383         NH2  0.0002466

NH3  0.0006655         HNO  0.0001072        HNO2  0.8092e-5

-1*OH  0.2112e-5      +1*H3O  0.4303e-5      эл.газ  0.2018e-5