| Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра Э-1 |  |  |
| Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту на тему: "Проектирование ЖРД" |  |  |

Студент: Хнычкин К.В.

Группа: ПС4-91

Преподаватель: Новиков А.В.

Москва 2018

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  | Хнычкин Д.И. |  |  | Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Новиков А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  | МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа ПС4-71 |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перв. примен. |  |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

Оглавление

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Исходные данные | 4 |
| Предварительная проработка схемы ПГС ДУ, описание её состава и работы в установившемся режиме | 5-8 |
| Условная оптимизация соотношения компонентов по пустотному удельному импульсу | 9-14 |
| Проектирование проточной части сопла | 15-27 |
| Расчет параметров камеры с учетом потерь | 28 |
| Расчет и построение характеристик камеры | 29-38 |
| Научно-исследовательская часть проекта | 39-40 |
| Список литературы | 41 |
| Приложения | 42-61 |

Введение

В 1960-1961 гг. в ОКБ-456 для первой ступени ракеты H1 начались проработки двигателя замкнутой схемы тягой 100-150 тонн и давлением до 15 МПа на различных компонентах топлива: азотная кислота — НДМГ (РД-220, РД-222), жидкий кислород — НДМГ (РД-114, РД-115), и АТ — НДМГ (РД-253, РД-254). При этом создание двигателя замкнутой схемы указанной размерности на топливной паре кислород — керосин, по мнению В.П. Глушко, было связано с неприемлемо длительными сроками (до тех пор в ОКБ-456 не было опыта создания двигателей замкнутой схемы). Однако ОКБ-1 (разработчик ракеты) настаивало на применении керосина и жидкого кислорода. В результате разработка двигателей для ракеты Н1 была поручена ОКБ-276 Н.Д. Кузнецова.16 апреля 1962 года вышло Постановление Совета Министров СССР "О создании образцов межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов", предусматривающее, помимо прочего, разработку тяжелой четырехступенчатой ракеты Р-56 в ОКБ-586 М.К. Янгеля (ныне КБ "Южное"). На первой ступени предполагалось использовать 16 двигателей РД-253.

Двигатель выполнен по замкнутой схеме с дожиганием окислительного генераторногогазапослетурбины. Компоненты топлива: окислитель - четырехокись азота (азотный тетраоксид, AT), горючее - несимметричный диметилгидразин (НДМГ).

Двигатель содержит камеру сгорания, турбонасосный агрегат (ТНА) с турбиной и насосами окисоителя и горючего, газогенератор, струйный преднасос окислителя, генераторфы газа для наддува топливных баков, агрегаты автоматики и другие элементы.

Управляющие моменты создаются качанием всего двигателя в шарнирном подвесе. Т.к. качание происходит в одной плоскости, в многодвигательной ДУ двигатели установлены с угловым смещением относительно друг друга.

Ранний вариант двигателя с пиротурбинным способом запуска содержал также пусковую турбину, расположенную на противоположном от основной турбины конце ТНА, работающую от специальной пирошашки с отводом отработанных газов с помощью выхлопного патрубка. Кроме того, его компоновка отличалась от современной. В частности, газогенератор был расположен выше смесительной головки камеры, а газоводы, соединяющие выход основной турбины и смесительную головку камеры, были более короткими.Задание на проектирование. Исходные данные

Рассчитать основные параметры и характеристики ракетного двигателя по следующим исходным данным:

| Двигатель–аналог | РД–253 |
| --- | --- |
| Окислитель | HNO3 |
| Горючее | НДМГ (С2H8N2) |
| Тяга в пустоте (РП), [кН] | 1635 |
| Давление в камере сгорания (pк), [МПа] | 14,7 |
| Давление на срезе сопла (pa), [МПа] | 0,061 |
| Давление окружающей среды (ph), [МПа] | 0,1 |
| Относительная площадь насадка (Fн.отн) | 1,5 |
| Число камер | 1 |

- Предварительная проработка схемы ПГС ДУ, описание её состава и работы в установившемся режиме.

  - Описание состава ПГС и работы двигателя

Описание элементов

Двигатель состоит из камеры сгорания 1, ТНА 2, системы окислителя, системы горючего, системы газогенерации, агрегатов системы управления, регулирования и контроля режима двигателя.

Система окислителя включает в себя магистраль 3 подвода окислителя к преднасосу "О" 4 , клапан пуска 5 окислителя, насос окислителя 25, магистраль подвода окислителя в газогенератор 6 с клапаном отсечки окислителя 7.

Система горючего включает в себя магистраль 8 подвода горючего к преднасосу "Г" 9, клапан пуска 10 горючего, насос горючего 26, магистрали подвода горючего к камере 1 и газогенератору 6.

На магистрали подвода горючего к камере установлены дроссель 11 - исполнительный орган системы СОБ, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки 13 горючего от камеры.

На магистрали подвода горючего к газогенератору установлены регулятор расхода 14 горючего в газогенератор – исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС и клапан отсечки 15 горючего от газогенератора.

Для слива компонентов топлива из магистралей двигателя после клапанов пуска, в случае несостоявшегося старта, служат ручные вентили 27 на клапанах 7 и 12.

Система газогенерации обеспечивает выработку окислительного газогенераторного газа - рабочего тела турбины турбонасосного агрегата. По выходе из турбины газ подается в камеру, где используется в качестве окислителя. Горючее на газогенератор 6 отбирается от насоса "Г", проходит регулятор расхода "Г" 14 - исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС, клапан отсечки горючего газогенератора 15, поступает в рубашку охлаждения газогенератора 6 и, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания ГГ.

Окислитель в газогенератор подается непосредственно от насоса "О" по магистрали, на которой установлен клапан отсечки 7 окислителя.

Окислительный газ, вырабатываемый в газогенераторе, подается на турбину и, после нее, по газоводу 16 вводится в камеру сгорания камеры двигателя, где дожигается.

К агрегатам системы управления, регулирования и контроля режима двигателя относятся: регулятор 14 расхода "Г" в газогенераторе - исполнительный орган системы регулирования двигателя по тяге в системе РКС, датчик обратной связи 17, дроссель 11 исполнительный орган системы регулирования двигателя по соотношению компонентов в системе СОБ, клапан пуска окислителя 5, клапан пуска горючего 10, клапан эжектора (преднасоса) окислителя 18, клапан эжектора (преднасоса) горючего 19, сигнализаторы давления 20 и 21, клапан отсечки окислителя 7, клапан отсечки горючего от газогенератора 15, клапан отсечки горючего от камеры 13, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки запуска 22, обратные клапаны продувки 23.

Регулятор 14, установленный на линии питания горючим газогенератора, обеспечивает двухступенчатый запуск и выход двигателя на заданный режим работы. При работе двигателя регулятор совместно с датчиком обратной связи 17, установленным на камере, обеспечивает устойчивую работу двигателя на заданном режиме, а также изменение режима работы двигателя (тяги) по команде от системы РКС ракеты.

Дроссель 11 является исполнительным органом системы синхронного опорожнения баков (СОБ). Сигнализатор 20 предназначен для выключения РД в случае преждевременного падания давления в камере.

Сигнализатор 21 свидетельствует о выходе двигателя на предварительный режим. Клапаны пуска окислителя 5 и горючего 10 обеспечивают отделение в исходном состоянии полостей ТНА от залитых компонентами магистралей и поступление топливных компонентов в полости при вскрытии клапанов (мембранного типа). Клапаны 18, 19 преднасосов "О" и "Г" - мембранного типа, прорываются давлением компонентов в процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени.

Клапаны отсечки окислителя 7, горючего газогенератора 15 и горючего камеры 13 обеспечивают остановку двигателя.

Клапаны 7, 12 и регулятор 14 в исходном состоянии, полуоткрыты чем обеспечивается выход двигателя на промежуточную ступень. Полным открытием клапанов 7, 12 и переводом регулятора 14 в рабочее состояние двигатель переводится на главную ступень.

Клапаны 7, 12, 13, 15 управляются стандартными пиропатронами. Аналогичным образом обеспечивается перевод регулятора 14 в рабочее состояние.

Работа двигателя

Заправка

Заправка баков изделия обеспечивает заполнение топливными компонентами магистралей двигателя до пусковых клапанов окислителя 5 и горючего 10.

Исходное состояние агрегатов автоматики

Клапаны пуска "О" 5, пуска "Г" 10, клапаны 18, 19 преднасосов "О" и "Г" - закрыты.

В полуоткрытом состоянии находятся клапан отсечки "О" 7, клапан "Г" главной ступени 12 и регулятор расхода "Г" 14. Клапан 22 открыт.

Запуск двигателя

За 1±0.2 с до запуска от наземной установки в коллектор продувки поступает азот, который через обратные клапаны 23 поступает в полости камеры и газогенератора, продувая их. При поступлении азота в магистрали продувки замыкаются контакты сигнализатора давления, установленного в магистрали подвода азота, что делает дальнейшее прохождение команд на "ЗАПУСК" возможным.

Пусковая наземная система по команде "ЗАПУСК" обеспечивает подачу воздуха в пусковой коллектор двигателя, откуда воздух через клапан отсечки воздуха 22 и пусковые сопла поступает на лопатки турбины, приводя ее ротор во вращение. Одновременно, действием давления "пускового" воздуха нож пускового клапана "Г" 10 срезает мембрану и горючее начинает поступать в полость насоса горючего.

Через 0.44±0.028 после команды "ЗАПУСК" подается напряжение на пиропатрон клапана воздуха 24, который открывается, обеспечивая поступление воздуха к клапану пуска “O” 5 и его открытие. Окислитель поступает в полость насоса “O”. Оба насоса двигателя включаются в работу. Горючее от насоса "Г" через регулятор 14, настроенный на предварительную ступень, клапан отсечки горючего газогенератора 15 поступает в охлаждающий тракт, форсуночную головку и, далее, камеру сгорания газогенератора. Одновременно, по линии питания камеры, горючее через дроссель 11, клапаны 12, 13 поступает в рубашку охлаждения камеры, полость ее форсуночной головки и, далее камеру сгорания.

Окислитель от насоса через клапан окислителя 7, находящийся в открытом состоянии, поступает в газогенератор (характеристики систем совокупно с циклограммой запуска обеспечивают опережение окислителя при поступлении компонентов в камеру сгорания ГГ). По поступлении в камеру сгорания газогенератора горючего процесс в газогенераторе завязывается, генераторный газ поступает на лопатки турбины, обеспечивая повышение ее оборотов, и по газоводу 16 направляется в камеру. При поступлении в камеру сгорания горючего, в камере происходит воспламенение топливных компонентов, двигатель выходит на режим предварительной ступени.

В процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени давлением компонентов прорываются клапаны 18, 19 эжекторов и компоненты топлива поступают на форсунки преднасосов. Возросшим давлением закрываются также обратные клапаны продувки 23, прекращается подача азота.

После срабатывания сигнализатора давления 21 на пиропатроны регулятора расхода "Г" 14 в газогенератор, клапан "О" 7 и клапаны горючего 12 подается напряжение, агрегаты перестраиваются, двигатель выходит на номинальный режим.

В момент, когда начинается подъем изделия со стартового устройства подается напряжение на пиропатрон клапана 22 отсечки запуска и включаются системы РКС и СОБ.

Выключение двигателя

При достижении изделием заданной скорости полета от системы управления изделия подается команда на проведение "НОРМАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ" двигателя.

По этой команде подается напряжение на пиропатрон клапана отсечки 15 горючего от газогенератора. Через 0.12 ±0.044 с подается напряжение на пиропатроны клапанов отсечки "О" от газогенератора 7 и отсечки горючего от камеры 13. Одновременно выключается РКС и СОБ. Двигатель прекращает работу.

В случае преждевременного израсходования горючего или падения давления в камере сгорания двигателя ниже 75%, от номинального значения сигнализатор давления 20 выдает команду на выключение двигателя, которое происходит аналогично нормальному выключению.

- Условная оптимизация соотношения компонентов по пустотному удельному импульсу

  - Расчет стехиометрического соотношения компонентов

Состав и получение удельной формулы горючего (НДМТ)

Несимметричный диметилгидразин (СН3)2N2H2 – 97,1% (по массе), примеси: (СН3)2N2СН2 – 1,8%, (СН3)2NН – 1,1%,

Применяя правило записи химических реакций, можно получить удельную (приведенную к условной молекулярной массе, равной 1 кг) формулу горючего:

971μ(СH3)2N2H2(СH3)2N2H2+18μ(СH3)2N2СH2(СH3)2N2СH2+

+11μ(СH3)2NH(СH3)2NH=CcHhNn

μ(СH3)2N2H2=212,01+3∙1,01+2∙14,01+2∙1,01≈60,12 гмоль

μ(СH3)2N2CH2=212,01+3∙1,01+2∙14,01+12,01+2·1,01=

=72,11 гмоль

μ(СH3)2NH=212,01+3∙1,01+14,01+1,01=45,08 гмоль

c=2·971μ(СH3)2N2H2+3·18μ(СH3)2N2СH2(СH3)2N2СH2+

+2·11μ(СH3)2NH(СH3)2NH=2·97160,12+3·1872,11+2·1145,08≈33,55

h=8·971μ(СH3)2N2H2+8·18μ(СH3)2N2СH2(СH3)2N2СH2+

+7·11μ(СH3)2NH(СH3)2NH=8·97160,12+8·1872,11+7·1145,08≈132,959

n=2·971μ(СH3)2N2H2+2·18μ(СH3)2N2СH2(СH3)2N2СH2+

+1·11μ(СH3)2NH(СH3)2NH=2·97160,12+2·1872,11+1·1145,08≈33,057

Т.о. удельная формула горючего будет иметь вид:

C33,550H132,959N33,057

Энтальпия горючего (HДМГ Iгор=823,6 кДж/кг

Состав и получение удельной формулы окислителя (АК-27)

Азотная кислота HNO3–71,15%  (по массе), азотный тетраоксид N2O4–27% , вода – 1,6%, фтороводород HF –0,25 %

Применяя правило записи химических реакций, можно получить удельную (приведенную к условной молекулярной массе, равной 1 кг) формулу окислителя:

711,5μHNO3HNO3+270μN2O4N2O4+16μH2OH2O+2,5μHFHF=HhFfNnOo

μHNO3=1,01+14,01+3·16,00≈63,02 гмоль

μN2O4=2∙14,01+4∙16,00≈92,02 гмоль

μH2O=2∙1,01+16,00≈18,02 гмоль

μHF=1,01+19,00≈20,01 гмоль

h=711,5μHNO3HNO3+0·270μN2O4N2O4+2·16μH2OH2O+2,5μHFHF=

=711,563,02+2·1618,02+2,520,01=13,18

f=0·711,5μHNO3HNO3+0·270μN2O4N2O4+0·16μH2OH2O+2,5μHFHF=

=2,520,01=0,125

n=711,5μHNO3HNO3+2·270μN2O4N2O4+0·16μH2OH2O+0·2,5μHFHF=

=711,563,02+2·27092,02=17,159

o=3·711,5μHNO3HNO3+4·270μN2O4N2O4+16μH2OH2O+0·2,5μHFHF=

=3·711,563,02+4·27092,02+1618,02=46,497

Т.о. удельная формула окислителя будет иметь вид:

H13,18F0,125N17,159O46,497

Энтальпия окислителя  АК-27 Iок= – 2377,3  кДж/кг

Условная химическая реакция для топлива:

C33,550H132,959N33,057+Km0'·H13,18F0,125N17,159O46,497=XCO2CO2+

+XH2OH2O+XN2N2+XHFHF

Мольное соотношение компонентов Km0'  находится из системы уравнений:

С:      XCO2=33,550

O:     46,497·Km0'=2·XCO2++XH2O

N:     33,057+17,159·Km0'=2·XN2

H:     132,959+13,18·Km0'=2·+XH2O+XHF

F:     0,125·Km0'=XHF

Решив данную систему уравнений, получим:

Km0'=3,61

Массовое стехиометрическое соотношение компонентов  Km0 вычисляется по формуле:

Km0=Km0'·μ0μг,

где удельные мольные массы окислителя μ0 и горючего μг равный 1кг,

т.к. уравнение реакции было записано для удельных формул компонентов,

следовательно

Km0=Km0'=3,61

  - Подготовка данных, расчет и построение графиков R, TК, β, IУ.П.. в зависимости от α и Km при равновесном течении.

Термодинамический расчёт параметров ПС в заданном диапазоне α производится c использованием программного комплекса "Астра 4". Исходные данные однозначно определяют задачу термодинамического расчета. Для данного состава топлива вводятся давление в камере и в выходном сечении сопла, а также полные энтальпии компонентов.

Оптимальный коэффициент избытка окислителя (αопт) выбирается из условия максимального пустотного импульса (Iу.п) при данном значении α.

При составлении входных данных для расчёта, на первом этапе примем диапазон изменения α 0,7…1,4 с шагом 0,1. Далее, исходя из результатов первичного термодинамического расчета, представленного в Приложении 1, для уточнения α, при котором Iу.п будет максимальным диапазон измерения примем равным 0,94...1,06 с шагом 0,02.

Типовой файл исходных данных для расчетов в равновесном приближении имеет вид:

┌─────────────────────── Исходные данные ───────────────────────────┐

I=0,p=14,7,pa=KP,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.159O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.7,0.8,0.9,0.94,0.96,0.98,1.0,1.02,1.04,1.06,1.1,1.2,1.3,1.4;

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Полные результаты термодинамического расчёта представлены в                 Приложении 1.

Данные для построения зависимостей R,TК,  β, IУ.П. полученные из термодинамического расчета в ПК "Астра 4", приведены в таблице 1.

Таблица 1

| α | Iу.п ,мс | Тк ,K | β ,мс | R, Джкг*К | Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 3064,96 | 3030,51 | 1695,19 | 381,291 | 2,53 |
| 0,8 | 3119,39 | 3186,02 | 170,661 | 361,247 | 2,89 |
| 0,9 | 3156,25 | 3243,13 | 1698,39 | 347,043 | 3,25 |
| 0,94 | 3165,66 | 3242,95 | 1689,67 | 342,699 | 3,39 |
| 0,96 | 3111,34 | 3239,83 | 1684,44 | 340,756 | 3,47 |
| 0,98 | 3170,54 | 3233,37 | 1678,77 | 338,948 | 3,54 |
| 1,0 | 3168,68 | 3225,78 | 1672,73 | 337,262 | 3,61 |
| 1,02 | 3150,86 | 3216,64 | 1666,41 | 335,687 | 3,68 |
| 1,04 | 3131,79 | 3206,16 | 1659,87 | 334,213 | 3,75 |
| 1,06 | 3112,54 | 3194,52 | 1653,15 | 332,831 | 3,83 |
| 1,1 | 3112,54 | 3194,52 | 1653,15 | 332,831 | 3,97 |

По полученным данным строятся соответствующие графики (Лист 1) Из проведенных расчетов принимаются условные значения коэффициентов избытка окислителя αопт и соотношения компонентов  Кm по максимальному пустотному удельному импульсу Iу.п., а также соответствующие значения R = f (αопт), Tк = f (αопт), β= f (αопт).

Из анализа полученных результатов следует, что оптимальный коэффициент избытка окислителя равен αопт=0,98. Параметры, соответствующие полученному значению выделены курсивом в таблице 1.

Iу.п.=3170,54   мс

Тк=3233,37   К

β=1678,77   мс

R=338,948    Джкг К

Km=3,54

- Проектирование проточной части сопла

Для различных относительных площадей (F0TH i = Fi / Fкр) рассчитываются следующие параметры рабочего тела: скорость W, плотность ρ, число Маха М, давление р и температура Т. Причем расчетные сечения берутся таким образом, чтобы большее их число находилось в области наибольших градиентов параметров, т.е. в трансзвуковой области.

Значение коэффициента избытка окислителя α соответствует выбранному ранее оптимальному значению.

Распределение параметров потока по длине проточной части сопла рассчитывается в предположении равновесного течения при помощи многоцелевого программного комплекса "Астра 4" через ряд давление pa.

Расчетным сечениям присваиваются индексы i = 0кс, 1, 2, 3,... ,7, 8кр, 9,... ,22а. Примерная схема разбиения сопла на участки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема разбиения сопла на участки

Подробные результаты расчета приведены в приложении 2, а необходимые для дальнейших расчетов данные сводятся в таблицу 2.

Таблица 2

  - Сопло с конической сверхзвуковой частью и оптимальным углом раскрытия.

Профилирование докритической части сопла:

Рисунок 2  "Схема построения камеры сгорания"

Рассмотрим один из вариантов профилирования дозвуковой части сопла – радиусно-коническое сопло (Рисунок 2). Зададимся:

R2=R3=1,5·Dкр

Dк=2,5·Rкр

2αвх=60°

Исходные данные:

Тяга двигателя в пустоте: PП=1635 кН;

Давление в камере: pк=14.7 МПа;

Пустотный удельный импульс: Iу.п=3170,54 м/с

Расход топлива: m=PПIу.п=16353170,54≈515,68 кг/c

Определим площадь критического сечения:

Fкр"=0,0001118  м2·с/кг – удельная площадь потока в кр.сеч ;

Fкр=Fкр"·m=0,0001118·515,68≈0,05765 м2

Определим диаметр критического сечения:

dкр=4·Fкрπ=4·0,057653,1416≈0,2709 м

Определим площадь выходного сечения камеры с насадком (Номинальное сопло):

Fа"=0,0028052  м2·с/кг – удельная площадь потока в вых.сеч ;

Fа.н=Fа"·m=0,0028052·515,68≈1,4466 м2

Определим диаметр выходного сечения камеры с насадком:

dан=4·Fанπ=4·1,44663,1416≈1,357 м

Определим площадь выходного сечения камеры без насадка:

Fa=Faн·Fн.отн=1,4466/1,5=0,9644 м2

Определим диаметр выходного сечения камеры без насадка:

dа=4·Fаπ=4·0,96443,1416≈0,614 м

Принятая величина относительной площади изобарной КС:    FКС=4

Определим площадь КС:

FКС=Fкр·Fкс=0,05765·4=0,2306 м2

Определим диаметр КС:

dкс=4·Fксπ=4·0,23063,1416≈0,542 м

Тогда

R2=R3=1,5·Dкр=0,406 м

Dк=2,5·Dкр=0,677 м

2αвх=60°

Определим объем конической части:

На основании принятых данных, была построена 3D-модель дозвуковой части сопла  (Рис.2):

Рисунок 3 "Дозвуковая часть сопла"

Объем данной детали:

Vкон=0,098236м3

Определим  объем КС:

Определим приведенную длину КС:

Lпр=τпрRкTкAк

Aк=n2n+1n+12(n-1)=1,16521,165+11,165+12(1,165-1)=0,642

Приведенное время пребывания продуктов сгорания в КС:

τпр=0,003 с

Т.о. 
Lпр=0,003338,948·3233,37·0,642≈2,016 м

Vкс=LпрFкр=2,016·0,05765≈0,1162  м3

Тогда длина цилиндрической части камеры сгорания будет равна:

lц=VцFк=Vкс-VконFк=0,1162-0,0982360,2306=0,0779 м

Процессы сгорания топлива в КС и течение ПС в сопле сопровождаются потерями энергии, а значит и потерями тяги.

При определении угла раствора конического сопла, учтём следующее: при увеличении раствора , возрастают потери на веерность, но уменьшаются потери на трение, при уменьшении угла раствора наоборот, потери на веерность уменьшаются, а потери на трение возрастают. Т.е. существует оптимальный угол раствора конического сопла, при котором соотношение между потерями на трение и потерями на веерность наилучшее.

Зададимся диапазоном изменения угла βа=7°..16°

Коэффициент, учитывающий потери на веерность (рассеивание) определим по формуле: .

Значения  для указанных углов  приведены в таблице 3.

Таблица 3 Потери на рассеивание

| 70 | 0,99628 |
| --- | --- |
| 80 | 0.99513 |
| 90 | 0.99385 |
| 100 | 0.99241 |
| 110 | 0.99082 |
| 120 | 0.98908 |
| 130 | 0.9872 |
| 140 | 0.98516 |
| 150 | 0.98296 |
| 160 | 0.98065 |

Определение потерь на трение:

Потери на трение определяются по формуле:

φтр=1-∆PтрPп.и,

где ∆Pтр–проекция на ось симметрии сопла суммарной силы трения, действующей на стенки сопла;  Pп.и – пустотная тяга, развиваемая камерой при отсутствии трения (численно равна заданной пустотной тяге проектируемого двигателя).

Разобьем сопло на несколько участков (см. распределение параметров по соплу) по длине и для каждого определим осевую составляющую силы трения по формуле:

∆Pтрj=Cfj·ρj·Wj22·∆Sj·cosβj,

где Cfj – коэффициент трения на j-ом участке,

∆Sj=∆Fjsin⁡(βj)=Fj–Fj-1sin⁡(βj) – боковая поверхность участка,

βj – угол наклона контура к оси сопла,

ρj=1νj – плотность компонентов топлива,

Wj – скорость продуктов сгорания.

На данном участке все параметры с свойства РТ принимаются постоянными, равными среднему арифметическому значению в расчетных сечениях, ограничивающих расчетный участок.

Коэффициент трения Сf определяется по соотношению                       В.С. Авдуевского:

Cf=Сf0ТстТ-0,351+0,88k-12M2-0,55,

где Сf0 – коэффициент трения, рассчитанный без цчета сжимаемости для параметров потока вне пограничного слоя;

Тст и  T – температура стенки и рабочего тела вне пограничного слоя;

М – местное значение числа Маха;

k – показатель адиабаты.

Примем:

Сf0=0,004,

если Т>1000 К, то Tст≈1000 К,

если Т<1000 К, то Tст≈T.

В таблице 4 приведен расчет для угла βa=16°

Таблица 4

| № уч.(j) | Сf | ρj , кг/м3 | Wj, м/с | Cosβ | ΔSj | ΔPтр, кH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (8-9кр) | 0,00563 | 23,4028 | 1091,07 | 0,9613 | 0,0000 | 0,000 |
| 3 (9-10) | 0,00561 | 22,8182 | 1118,035 |  | 0,0006 | 0,043 |
| 4 (10-11) | 0,00558 | 21,8994 | 1255,55 |  | 0,0017 | 0,156 |
| 5 (11-12) | 0,00549 | 19,4100 | 1370,565 |  | 0,0131 | 1,261 |
| 6 (12-13) | 0,00533 | 15,5955 | 1457,175 |  | 0,0290 | 2,461 |
| 7 (13-14) | 0,00511 | 11,6292 | 1664,795 |  | 0,0627 | 4,9679 |
| 8 (14-15) | 0,00479 | 7,4299 | 1932,180 |  | 0,1779 | 11,364 |
| 9 (15-16) | 0,00430 | 3,6411 | 2272,960 |  | 0,5907 | 22,955 |
| 10 (16-17) | 0,00387 | 1,6616 | 2528,155 |  | 0,4990 | 9,856 |
| 11 (17-18) | 0,00344 | 0,8994 | 2719,175 |  | 2,0240 | 22,273 |
| 12 (18-19) | 0,00310 | 0,4560 | 2866,965 |  | 0,6647 | 3,715 |
| 13 (19-20) | 0,00302 | 0,3894 | 2905,020 |  | 0,4569 | 2,178 |
| 14 (20-21) | 0,00296 | 0,3554 | 2923,500 |  | 0,2745 | 1,188 |
| 15 (21-22) | 0,00292 | 0,3347 | 2935,465 |  | 0,2483 | 1,005 |

Т.о суммарная сила трения определяется по формуле:

j=115∆Pтр≈83,382 кН
,

Тогда

φтр=1-∆PтрPп.и=1-83,382 1635≈0,949

Аналогично рассчитываем  значения для других углов и заносим их в таблицу 5.

Коэффициент  найдём по формуле

Таблица 5

| βа | 7˚ | 8˚ | 9˚ | 10˚ | 11˚ | 12˚ | 13˚ | 14˚ | 15˚ | 16˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φсз | 0,9963 | 0,9951 | 0,9938 | 0,9924 | 0,9908 | 0,9891 | 0,9806 | 0,9851 | 0,9830 | 0,9806 |
| ∆Pтр | 194,721 | 170,120 | 150,954 | 135,594 | 123,001 | 112,483 | 83,382 | 95,894 | 89,23 | 83,382 |
| φтр | 0,8810 | 0,8960 | 0,9080 | 0,9170 | 0,9250 | 0,9310 | 0,9490 | 0,9410 | 0,9450 | 0,9490 |
| φс | 0,8777 | 0,8916 | 0,9024 | 0,9100 | 0,9165 | 0,9208 | 0,9251 | 0,9240 | 0,9207 | 0,9189 |

Оптимальный угол наклона образующей расширяющейся части сопла βа опт=13°, так как при этом значении угла, коэффициент сопла φс максимальный:

φс|βa=13°=0,9251

Т.о. длина сверхзвуковой части конического сопла равна:

Lc=Ra-Rкрtgβa=0,831-0,13545tg(16°)≈2,432 м

  - Сопло с профилированной сверхзвуковой частью

Методика приближенного построения профиля сверхзвуковой части для рабочего тела постоянного состава и свойств включает в себя нахождение углов потока βт , βa на входе и выходе профилированной части сопла, и относительной длины расширяющейся части сопла, а образующая описывается параболой общего вида, которая строится геометрическим методом по координатам двух точек и касательным в них.

В данном случае, для ЖРД первой ступени ракет угол наклона вектора скорости в наиболее удаленной от оси симметрии точке выходного сечения сопла задается исходя из профиля сопла-прототипа:

βa=10°

n=1,14418 – осредненное значение изоэнтропы в интервале pк–pa

Rкр=0,13545 м – радиус критического сечения

Ra=0,831 м – радиус выходного сечения

Da=DaDkp=RaRkp=0,8310,13545≈6,135

Далее, по таблицам [1] для заданных значений n, βa  и Da находим:

| Da | N | βm, рад | xa |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,3132 | 1,10 | 0,5063 | 12,841 |
| 5,2613 |  | 0,5498 | 16,283 |
| 4,3084 | 1,15 | 0,5018 | 13,290 |
| 5,0911 |  | 0,5401 | 16,175 |

Проведя линейную интерполяцию, получим:

βm≈0,5378 рад≈30,8136°≈30°48'

xa≈15,9242

Т.о. длина профильной части равна:

Lc=xa·Dкр2=15,9242·0,13545≈2,16 м

Построение контура образующей сопла проводится геометрическим методом парабол.

Для построенного профиля по методике, аналогичной описанной для конического сопла, с сохранением выбранных расчетных сечений вычисляется коэффициент сопла , который будет использоваться при расчете размеров камеры с учетом потерь. В качестве профиля докритической части принимается тот же профиль, что и для сопла с конической сверхзвуковой частью.

Коэффициент, учитывающий потери на веерность (рассеивание) определим по формуле:

.

Методика расчета φтр идентична методике предложенной в пункте 4.1. При этом необходимо учесть, что углы конусности для каждого расчетного участка разные. Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № уч.(j) | Сf | ρj , кг/м3 | Wj, м/с | cosβa | ΔSj | ΔPтр, кH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (7кр-8) | 0,00563 | 23,4028 | 1091,070 | 0,9997 | 0,000 | 0,00563 |
| 2 (8-9) | 0,00561 | 22,8182 | 1118,035 | 0,9954 | 0,0016 | 0,129 |
| 3 (9-10) | 0,00558 | 21,8994 | 1255,550 | 0,9839 | 0,0026 | 0,246 |
| 4 (10-11) | 0,00549 | 19,4100 | 1370,565 | 0,9458 | 0,0111 | 1,050 |
| 5 (11-12) | 0,00533 | 15,5955 | 1457,175 | 0,8831 | 0,0170 | 1,326 |
| 6 (12-13) | 0,00511 | 11,6292 | 1664,795 | 0,8806 | 0,0365 | 2,647 |
| 7 (13-14) | 0,00479 | 7,4299 | 1932,180 | 0,8958 | 0,1103 | 6,567 |
| 8 (14-15) | 0,00430 | 3,6411 | 2272,960 | 0,9226 | 0,4219 | 15,727 |
| 9 (15-16) | 0,00387 | 1,6616 | 2528,155 | 0,9478 | 0,4312 | 8,399 |
| 10 (16-17) | 0,00344 | 0,8994 | 2719,175 | 0,9632 | 2,0746 | 22,864 |
| 11 (17-18) | 0,00310 | 0,4560 | 2866,965 | 0,9752 | 0,8270 | 4,690 |
| 12 (18-19) | 0,00302 | 0,3894 | 2905,020 | 0,9816 | 0,6600 | 3,214 |
| 13 (19-20) | 0,00296 | 0,3554 | 2923,500 | 0,9833 | 0,4152 | 1,838 |
| 14 (20-21) | 0,00292 | 0,3347 | 2935,465 | 0,9848 | 0,3941 | 1,632 |

Т.о суммарная сила трения определяется по формуле:

j=115∆Pтр≈70,316 кН
,

Тогда

φтр=1-∆PтрPп.и=1-70,3161635≈0,97

Коэффициент  найдём по формуле

φс=0,9015

- Расчет параметров камеры с учетом потерь

Для учёта неидеальности реального ракетного двигателя вводится ряд коэффициентов. Основными из них являются коэффициент камеры φk и коэффициент сопла φc. С помощью них пересчитываются основные параметры двигателя: φk = 0,975 — принимается по рекомендациям [1], φc = 0,9015 — рассчитан в пункте 4.2., тогда:

–	удельный пустотный импульс:

Iу.п.д=φk·φc·Iу.п.=0,975·0,9015·3170,54=2768,78 м/с

–	расход топлива:

mд=mφk·φc=515,680,975·0,9015=586,69 кг/c

–	площадь критического сечения:

Fкр.д=Fкрφc=0,057650,9015=0,06395 м2

–	площадь выходного сечения:

Fa.д.=Faφc=1,44660,9015=1,605 м2

- Расчет и построение характеристик камеры

  - Дроссельные характеристики

Практическое назначение построения дроссельных характеристик - определить предельно допустимый диапазон изменения тяги и удельного импульса и оценить возможность испытания при атмосферном давлении. При этом принимается допущение о полном завершении всех рабочих процессов в камере сгорания и равновесном течении в сопле на всех режимах, соответствующих линейному участку характеристик.

Полные, т.е содержащие линейные и нелинейные участки, расходные (дроссельные) характеристики P(pk),  Iуpk строятся при ph=0,1 МПа=const и условно-оптимальном коэффициенте избытка окислителя а=аопт=const для номинальной камеры и камеры с дорасширительным насадком рассчитываются для диапазона давлений pk min < рк <р к max.

Минимальное давление соответствует положению мостообразной системы скачков уплотнения вблизи сечения сопла с местным числом     Маха Мmin=1,4±0,05, а максимальное давление pk max  превышает на 5-10% то давление, при котором камеры с дорасширительным насадком и без него развивают одинаковую тягу.

Характерные точки линейного участка

- Точки нулевого расхода:

- номинальное сопло (с насадком):

P=-Fан·ph=-1,4466·0,1·106=-144,6 кН

- для сопла без насадка:

P=-Fа·ph=-0,9644·0,1·106=-96,4 кН

- Точки номинального режима:

- номинальное сопло (с насадком):

P=m·Iуп.н-Fан·ph=515,68·3170,54-1,4466·0,1·106=1490,32 кН

Iy=Pm=1490,32·103515,68=2890,01  мc

- сопло без насадка:

P=m·Iу.п.-Fа·ph=515,68·3093,48-0,9644·0,1·106=1498,8 кН

Iy=Pm=1498,8·103515,68=2906,46  мc

Нелинейный участок

На нелинейном участке соотношение между давлением в камере pк, и положением системы скачков в конкретном расчетном сечении имеет вид:

pkck=ph·(1+n-12·Mck2)nn-10,39+0,73·Mck

Используя данную формулу можно определить давление в камере, при котором скачок уплотнения будет находиться на срезе сопла              (т.е. Мск = Ман):

pkck.a=ph·(1+n-12·Ma2)nn-10,39+0,73·Ma=

=0,1·106·(1+1,165-12·3,762)1,1651,165-10,39+0,73·3,76=7,4 Мпа

-сопло без насадка:

pkck.a=ph·(1+n-12·Ma2)nn-10,39+0,73·Ma=

=0,1·106·(1+1,165-12·3,482)1,1651,165-10,39+0,73·3,48=4,54 МПа

Рассчитаем тягу и удельный импульс по полученному значению давления:

P=Fкр·pкскβ·Iу.п.н-Fан·ph=

=0,05765·7,4·1061678,77·3170,54-1,4466·0,1·106=661,04 кН

Iy=P·βFкр·pкск=661,04·103·1678,770,05765·7,4·106=2601,3  мc

Аналогично оставшиеся точки нелинейного участка, соответствующие расположению системы скачков, сводятся в таблицу 7.

Дроссельная характеристика камеры двигателя представлена на      листе 2.

Таблица 7

| № сеч. | M=Mск | Fотн=Fск отн | pкск, МПа | Iу, м/c | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1,29 | 1,07335 | 0,186 | 2203,022 | 14,090 |
| 13 | 1,495 | 1,212 | 0,223 | 2258,035 | 17,290 |
| 14 | 1,7535 | 1,511 | 0,295 | 2312,004 | 23,458 |
| 15 | 2,1443 | 2,361 | 0,495 | 2370,426 | 40,325 |
| 16 | 2,693 | 5,183 | 1,164 | 2422,790 | 96,814 |
| 17 | 2,943 | 7,567 | 1,773 | 2454,024 | 149,409 |
| 18 | 3,485 | 17,236 | 4,582 | 2538,994 | 399,477 |
| 19 | 3,603 | 20,411 | 5,654 | 2564,513 | 497,939 |
| 20 | 3,647 | 22,593 | 6,116 | 2550,421 | 535,686 |
| 21 | 3,722 | 23,905 | 6,994 | 2596,739 | 623,670 |
| 22 | 3,762 | 25,091 | 7,513 | 2609,861 | 673,318 |

  - Высотные характеристики

    - Высотные характеристики в функции от давления окружающей среды

Полные высотные характеристики Pph и Iу(ph) строятся для нормальной камеры и камеры с дорасширительным насадком и рассчитываются для диапазона давлений 0 < ph <p max.

Максимальное давление окружающей среды соответствует положению мостообразной системы скачков уплотнения вблизи сопла с местным числом маха Мmin=1,4±0,05. Тяга и удельный импульс рассчитываются так же, как и при построении дроссельной характеристики, т.е. в предположении восстановления давления за скачком до текущего давления окружающей среды.

Характерные точки линейного участка

1) Точки нулевой тяги:

Для определения точек нулевой тяги необходимо решить уравнение:

Iуп·m=Fa·ph,

следовательно давление окружающей среды равно:

– для номинального сопла:

ph=Iу.п.н·mFaн=3170,54·515,681,4466=0,962 МПа

– для сопла без насадка:

ph=Iу.п.н·mFa=3093,48·515,680,9644=1,312 МПа

2) Точки номинального режима:

– номинальное сопло:

P=m·Iуп.н-Fан·ph=515,68·3170,54-1,4466·0,061·106=1546,741 кН

Iy=Pm=1490,324·103515,68=2890,01  мc

- сопло без насадка:

P=m·Iу.п.-Fа·ph=515,68·3093,48-0,9644·0,1·106=1498,8 кН

Iy=Pm=1498,8·103515,68=2906,46  мc

3) Точки расчетного режима:

давление окружающей среды на расчетном режиме:

ph=pk·π(λа,k)=pk·pa номpk ном

ph=pa

- номинальное сопло (с насадком):

phн=paн=0,061 МПа

P=Fкр·pkβ·Iу.п.н-Fан·phн=

=0,05765·14,7·1061678,77·3170,54-1,4466·0,1·106=1455,85 кН

Iy=P·βFкр·pк=1455,85·103·1678,770,05765·14,7·106=2883,97  мc

- сопло без насадка:

phн=paн=0,1 МПа

P=Fкр·pkβ·Iу.п.н-Fан·phн=

=0,05765·14,7·1061678,77·3093,48-0.9644·0,1·106=1465,17 кН

Iy=P·βFкр·pк=1465,17·103·1678,770,05765·14,7·106=2902,43  мc

4) Точка переключения:

Для нахождения координат точки пересечения используется следующее уравнение:

Pphтп=Pнасphтп,

где phтп – давление окружающей среды в точке переключения, значит

Fкр·pкβ·Iу.п.н-Fан·phтп=Fкр·pкβ·Iу.п.-Fа·phтп,

т.о. давление окружающей среды будет равно:

phтп=Iуп.н-Iуп·pк·FкрFан-Fа·β=3170,54-3093,48·14,7·106·0,057651,4466-0,9644·1678,77=

=0,08 МПа

Следовательно:

Pтп=Fкр·pкβ·Iу.п.н-Fан·phтп=

=0,05765·14,7·1061678,77·3170,54-1,4466·0,08·106=1484,7 кН

Iyтп=P·βFкр·pк=1484,7·103·1678,770,05765·14,7·106=2941,29  мc

Нелинейный участок

На нелинейном участке соотношение между давлением в камере Ph, и положением системы скачков в конкретном расчетном сечении имеет вид:

phск=pск·0,39+0,73·Mск

Используя данную формулу можно определить давление в камере, при котором скачок уплотнения будет находиться на срезе сопла (т.е. Мск = Ман):

phск=pск·0,39+0,73·Mск=0,061·106·0,39+0,73·3,762=0,191 МПа

Рассчитаем тягу и удельный импульс по полученному значению давления:

P=Fкр·pкβ·Iу.п.н-Fан·phск=

=0,05765·14,7·1061678,77·3170,54-1,4466·0,191·106=1324,2 кН

Iy=P·βFкр·pк=1324,2·103·1678,770,05765·14,7·106=2623,2  мc

Аналогично оставшиеся точки нелинейного участка, соответствующие расположению системы скачков, сводятся в таблицу 8.

Таблица 8

| № уч. | pi, МПа | Mi | Fiотн | phск, МПа | Iуп.i, м/с | Fi, м2 | Pп, кН | Fi·ph, кН | P, кН | Iу, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6 | 1,29 | 1,07335 | 7,990 | 2123,01 | 0,062 | 1136,150 | 0,494 | 577,288 | 1143,581 |
| 13 | 4,5 | 1,495 | 1,212 | 6,666 | 2295,69 | 0,070 | 1228,561 | 0,466 | 693,110 | 1373,019 |
| 14 | 3 | 1,7535 | 1,511 | 5,010 | 2329,46 | 0,087 | 1246,634 | 0,436 | 739,497 | 1464,910 |
| 15 | 1,5 | 2,1443 | 2,361 | 2,933 | 2532,05 | 0,136 | 1355,052 | 0,399 | 878,980 | 1741,220 |
| 16 | 0,5 | 2,693 | 5,183 | 1,178 | 2802,85 | 0,299 | 1499,973 | 0,352 | 1062,929 | 2105,614 |
| 17 | 0,3 | 2,943 | 7,567 | 0,762 | 2907,52 | 0,436 | 1555,988 | 0,332 | 1135,534 | 2249,442 |
| 18 | 0,1 | 3,485 | 17,236 | 0,293 | 3093,48 | 0,994 | 1655,507 | 0,292 | 1270,067 | 2515,946 |
| 19 | 0,08 | 3,603 | 20,411 | 0,242 | 3125,82 | 1,177 | 1672,814 | 0,284 | 1293,629 | 2562,620 |
| 20 | 0,07 | 3,647 | 22,593 | 0,214 | 3144,41 | 1,302 | 1682,762 | 0,278 | 1309,029 | 2593,127 |
| 21 | 0,065 | 3,722 | 23,905 | 0,202 | 3154,49 | 1,378 | 1688,157 | 0,278 | 1314,085 | 2603,142 |
| 22 | 0,061 | 3,762 | 25,091 | 0,191 | 3163,86 | 1,446 | 1693,171 | 0,277 | 1320,407 | 2615,667 |

Рассчитанные координаты точек высотной характеристики, по которой строится график (лист3), сводится в таблицу 9.

Таблица 9

| ph, МПа | 0 | pан=0,061 | phтп=0,08 | pа=0,1 | phскн=0,191 | phск=0,242 | phmax=7,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, кН | 1605,5 | – | 1484,7 | 1465,17 | – | 1293,629 | 577,288 |
| Iу, м/с | 3093,48 | – | 2941,29 | 2902,43 | – | 2562,620 | 1143,581 |
| Рн, кН | 1635,0 | 1524,85 | - | 1465,17 | 1324,2 | – | 577,288 |
| Iун, м/с | 3170,5 | 3053,6 | - | 2902,43 | 2623,2 | – | 1143,581 |

    - Высотные характеристики в функции от давления окружающей среды

Давление окружающей среды на уровне моря pho = 0,1 МПа.

Приближенно зависимость давления от высоты Н, соответствующая стандартной атмосфере, описывается уравнениями:

– для H ≤ 11000 м:

ph=ph0·(1-H44300)5,526,

– для Н ≥ 11000 м:

ph=ph0·(1-H44300)5,526·e-(Н-11000)6300

Если давление окружающей среды превышает 0,1 МПа, то это значит, что объект находится ниже уровня моря, например под водой. Из курса гидравлики известно, что при погружении на глубины в 10 м давление изменяется на 10 кПа.

По приведённым выше формулам переведём ранее найденные значения противодавлений из таблиц 8, 9 в соответствующие им высоты (глубины) (таблицы 10, 11):

Таблица 10

| ph, МПа | 0,01 | 0,03 | 0,061 | 0,08 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, км | 16,08 | 8,673 | 3,790 | 1,753 | 0 |

Таблица 11

| ph, МПа | 0,191 | 0,214 | 0,242 | 0,293 | 1,178 | 2,993 | 3,699 | 5,010 | 7,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | -9,1 | -11,6 | -14,2 | -19,4 | -108,2 | -201,6 | -359,9 | -493,8 | -709,5 |

- Расчет и построение графика распределения массовых концентраций по длине сопла основных составляющих рабочего тела

Для определения массовых концентраций в списке исходного файла программного комплекса «Астра 4» указывают директиву <PrG>. Подробный расчет представлен в приложении Г, а необходимые для построения графиков (лист 3) данные сведены в таблицу 12.

| №сеч. | F/Fкр | H2O,% | N2, % | CO2, % | O2, % | CO, % | OH, % | NO, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-кс | – | 36,2545 | 28,1676 | 22,7883 | 2,6932 | 6,0402 | 2,08867 | 1,3335 |
| 1 | 2,519 | 36,2936 | 28,1778 | 22,8835 | 2,66829 | 5,9797 | 2,05849 | 1,31191 |
| 2 | 1,823 | 36,3339 | 28,1883 | 22,982 | 2,6424 | 5,91709 | 2,02747 | 1,28978 |
| 3 | 1,166 | 36,5077 | 28,2329 | 23,4131 | 2,52721 | 5,64287 | 1,89374 | 1,19512 |
| 4 | 1,021 | 36,7068 | 28,2831 | 23,9194 | 2,38824 | 5,32083 | 1,74101 | 1,0885 |
| 5 | 1,001 | 36,8187 | 28,3109 | 24,2096 | 2,3068 | 5,13622 | 1,65553 | 1,02952 |
| 6-кр | 1 | 36,8596 | 28,3209 | 24,3167 | 2,27643 | 5,0681 | 1,62436 | 1,00814 |
| 7 | 1,000 | 36,8596 | 28,3209 | 24,3167 | 2,27643 | 5,0681 | 1,62436 | 1,00814 |
| 8 | 1,002 | 36,9093 | 28,3331 | 24,4478 | 2,23898 | 4,98466 | 1,58645 | 0,98223 |
| 9 | 1,005 | 36,941 | 28,3408 | 24,5317 | 2,2149 | 4,93128 | 1,56237 | 0,96582 |
| 10 | 1,010 | 37,0068 | 28,3568 | 24,7071 | 2,16419 | 4,81969 | 1,51241 | 0,9319 |
| 11 | 1,028 | 37,0763 | 28,3735 | 24,8891 | 2,11096 | 4,7039 | 1,46016 | 0,89632 |
| 12 | 1,083 | 37,2273 | 28,4093 | 25,3016 | 1,98874 | 4,44143 | 1,3461 | 0,81999 |
| 13 | 1,156 | 37,3513 | 28,4383 | 25,6466 | 1,88454 | 4,22192 | 1,25295 | 0,75834 |
| 14 | 1,529 | 37,5999 | 28,4949 | 26,3554 | 1,66482 | 3,77093 | 1,06787 | 0,63766 |
| 15 | 1,975 | 38,1513 | 28,6131 | 28,0116 | 1,12126 | 2,71689 | 0,66783 | 0,38517 |
| 16 | 3,178 | 38,5876 | 28,6986 | 29,4059 | 0,6295 | 1,8295 | 0,36594 | 0,20231 |
| 17 | 5,261 | 38,8963 | 28,7546 | 30,4374 | 0,24639 | 1,17307 | 0,1614 | 0,08262 |
| 18 | 7,709 | 39,0286 | 28,7786 | 30,9057 | 0,07531 | 0,87504 | 0,06931 | 0,03121 |
| 19 | 17,529 | 39,0739 | 28,7912 | 31,1752 | 0,00489 | 0,70346 | 0,011338 | 0,0042 |
| 20-а | 20,760 | 39,0464 | 28,793 | 31,2902 | 0,000193 | 0,6303 | 0,00212 | 0,000429 |
| 21 | 22,981 | 39,0355 | 28,7931 | 31,3198 | 0,000075 | 0,61143 | 0,00124 | 0,000221 |
| 22-ан | 25,520 | 39,0252 | 28,7931 | 31,3464 | 0,000032 | 0,5945 | 0,000766 | 0,000122 |

Таблица 12

На графике изображается распределение массовых концентраций основных составляющих рабочего тела в процентах из расчета общей массы продуктов сгорания 1 кг.

Научно-исследовательская часть проекта

- Математическое моделирование предельного влияния скорости химических реакций в рабочем теле

  - Подготовка данных расчёт и построение распределения параметров T, р, М, λ, ρ, W, ρW по длине сопла при различных допущениях

По результатам расчётов в программном комплексе «Астра-4» в расчётных сечениях нам известны такие параметры продуктов сгорания как скорость, газовая постоянная, а также давление и температура. По этим параметрам можно рассчитать следующие величины:

- плотность: ρ = 1/ v;

- расходонапряженность: р ·W = 1/F";

- приведённая скорость: λ=Wiaкр ;

Начало отсчета линейной координаты сечения - вход в сужающуюся часть сопла.

Линейная координата сечений получена графическим путем. По известному контуру сопла, построенному в натуральную величину, и известному диаметру сопла в данном сечении можно однозначно определить линейную координату данного сечения.

Необходимые данные для построения графиков приведены в            таблице 13.

Модель равновесного течения

Таблица 13

| № сеч | L, мм | р, МПа | Т, К | F'', м2/кг/с | Fотн | ρ, кг/м3 | М | λ | W, м/с | ρW, кг/м2с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 14.7 | 3226,56 | – | – | 13,4081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 243 | 14,2 | 3214,97 | 0,0002789 | 2,494 | 13,0110 | 0,247 | 0,255 | 274,704 | 10181,43 |
| 2 | 300 | 13,7 | 3203,06 | 0,0002019 | 1,8067 | 12,6121 | 0,3527 | 0,363 | 391,464 | 14064,05 |
| 3 | 372 | 13 | 3185,7 | 0,0001604 | 1,43465 | 12,0503 | 0,4666 | 0,479 | 516,231 | 17720,4 |
| 4 | 399 | 12 | 3159,37 | 0,0001342 | 1,2001 | 11,2408 | 0,601 | 0,614 | 661,775 | 21190,35 |
| 5 | 420 | 11 | 3130,98 | 0,0001212 | 1,08724 | 10,4223 | 0,7203 | 0,732 | 788,96 | 23423,49 |
| 6 | 437 | 10 | 3100,12 | 0,000115 | 1,0286 | 9,5940 | 0,8328 | 0,841 | 906,872 | 24784,51 |
| 7 | 440 | 9 | 3066,32 | 0,0001121 | 1,003 | 8,7548 | 0,9428 | 0,946 | 1020,14 | 25441,32 |
| 8-к | 443 | 8,48 | 3047,43 | 0,0001118 | 1 | 8,3136 | 1 | 1,000 | 1078,1 | 25531,89 |
| 9 | 449 | 8,25 | 3038,62 | 0,0001118 | 1,00061 | 8,1174 | 1,0258 | 1,024 | 1104,04 | 25528,98 |
| 10 | 456 | 8 | 3028,87 | 0,0001121 | 1,00264 | 7,9032 | 1,0537 | 1,050 | 1132,03 | 25485,66 |
| 11 | 465 | 7,5 | 3008,5 | 0,000113 | 1,011 | 7,4723 | 1,1104 | 1,102 | 1379,07 | 29354,36 |
| 12 | 476 | 6 | 2938,86 | 0,00012 | 1,07335 | 6,1554 | 1,29 | 1,263 | 1362,06 | 23882,85 |
| 13 | 515 | 4,5 | 2850,66 | 0,0001355 | 1,21198569 | 4,7941 | 1,495 | 1,439 | 1552,29 | 21198,97 |
| 14 | 562 | 3 | 2728,47 | 0,000169 | 1,51162791 | 3,3707 | 1,7535 | 1,647 | 1777,3 | 17065,26 |
| 15 | 684 | 1,5 | 2523,33 | 0,000264 | 2,36135957 | 1,8458 | 2,1443 | 1,930 | 2087,06 | 10973,61 |
| 16 | 894 | 0,5 | 2195,32 | 0,0005795 | 5,18336315 | 0,7106 | 2,693 | 2,258 | 2458,86 | 4977,607 |
| 17 | 1128 | 0,3 | 2035,37 | 0,000846 | 7,56708408 | 0,4559 | 2,943 | 2,378 | 2597,45 | 3373,57 |
| 18 | 1987 | 0,1 | 1691,85 | 0,001927 | 17,236136 | 0,1755 | 3,485 | 2,579 | 2840,9 | 1420,597 |
| 19-а | 2242 | 0,08 | 1626,49 | 0,002282 | 20,411449 | 0,1446 | 3,603 | 2,615 | 2893,03 | 1191,712 |
| 20 | 2421 | 0,07 | 1588,29 | 0,002526 | 22,5939177 | 0,1288 | 3,647 | 2,624 | 2917,01 | 1069,972 |
| 21 | 2523 | 0,065 | 1567,39 | 0,0026726 | 23,9051878 | 0,1207 | 3,722 | 2,649 | 2929,99 | 1007,716 |
| 22-ан | 2619 | 0,061 | 1549,64 | 0,0028052 | 25,0912343 | 0,1143 | 3,762 | 2,659 | 2940,94 | 957,1798 |

- Список литературы

- Альбом конструкций ЖРД, часть 3. М.: Военное издательство

Министерства обороны СССР, 1969-204 с.

- Дорофеев А.А. Проектирование и расчёт параметров и характеристик камеры ракетного двигателя. Учебное пособие. М: Логос, 2002-52 с.

- Дорофеев А.А. Основы теории тепловых ракетных двигателей

(Общая теория ракетных двигателей): Учебник. М: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.

Приложения

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=KP,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.159O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.7,0.8,0.9,0.94,0.96,0.98,1.0,1.02,1.04,1.06,1.1,1.2,1.3,1.4;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 10.0471 H 49.0507 N 21.921 F .087575 O 32.575

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.34182

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3030.51      V=0.0786058    S=11.2127      I=-1418.74

U=-2574.25     M=45.8577     Cp=2.16495      k=1.21377    Cp"=2.73996

k"=1.18822      A=1169.82     Mu=0.0000822   Lt=0.296718   Lt"=0.444239

MM=21.8066   Cp.г=2.16495    k.г=1.21377   MM.г=21.8066    R.г=381.291

Z=0           Пл=0           Bm=0.269981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.006903           O2  0.0096939           H  0.222859

H2  5.28987            OH  0.269096          HO2  0.0000914

H2O  18.9435          H2O2  0.0000616           F  0.0000233

HF  0.087542         H2F2  0.4448e-5           N  0.0000312

N2  10.94              NO  0.0396829         NO2  0.8761e-5

N2O  0.0000151          NH  0.0001225         NH2  0.0001578

NH3  0.0008659         HNO  0.000075         HNO2  0.5963e-5

CO  6.79767           CO2  3.24858           CHO  0.0003603

CHO2  0.0002258        CH2O  0.0000477       CH2O2  0.00014

HCN  0.0000928

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.30508      T=2774.87      V=0.126997     S=11.2127      I=-2049.5

U=-3104.23     M=45.7143     Cp=2.13599      k=1.21647    Cp"=2.463

k"=1.19798      A=1123.17     Mu=0.0000775   Lt=0.275732   Lt"=0.3539

MM=21.875    Cp.г=2.13599    k.г=1.21647   MM.г=21.875     R.г=380.099

Z=0           Пл=0           Bm=0.270369     n=1.19023      W=1123.17

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001131 Iудп=210.305      B=169.519

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0018753          O2  0.0026474           H  0.128807

H2  5.36582            OH  0.124231          HO2  0.0000185

H2O  18.988           H2O2  0.0000161           F  0.8079e-5

HF  0.0875613        H2F2  0.2591e-5           N  0.7120e-5

N2  10.9527            NO  0.0148733         NO2  0.1566e-5

N2O  0.4206e-5          NH  0.0000356         NH2  0.0000607

NH3  0.0006076         HNO  0.00002          HNO2  0.1201e-5

CO  6.65327           CO2  3.39344           CHO  0.000153

CHO2  0.0000929        CH2O  0.0000266       CH2O2  0.0000779

HCN  0.0000524

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1126.04      V=6.9951       S=11.2127      I=-5497.89

U=-5924.61     M=45.5764     Cp=1.79879      k=1.2669     Cp"=1.97484

k"=1.2375       A=726.663     Mu=0.0000412   Lt=0.131035   Lt"=0.0130338

MM=21.9412   Cp.г=1.79879    k.г=1.2669    MM.г=21.9412    R.г=378.952

Z=0           Пл=0           Bm=0.270583     n=1.22195      W=2856.27

W/A=3.93067   F/F*=21.6594     F"=0.002449  Iудп=306.496

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1135e-5          H2  8.34533           H2O  16.1357

HF  0.0875747          N2  10.9604           NH3  0.0002967

CO  3.65485           CO2  6.39223           CH4  0.0000435

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3186.02      V=0.0782951    S=10.9553      I=-1505.94

U=-2656.88     M=43.447      Cp=2.12561      k=1.20475    Cp"=3.40017

k"=1.16727      A=1154.45     Mu=0.0000856   Lt=0.29061    Lt"=0.578296

MM=23.0166   Cp.г=2.12561    k.г=1.20475   MM.г=23.0166    R.г=361.247

Z=0           Пл=0           Bm=0.294046

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.03286            O2  0.0857285           H  0.250918

H2  2.90292            OH  0.635037          HO2  0.0006229

H2O  19.5006          H2O2  0.0002411           F  0.0000648

HF  0.0909049        H2F2  0.5000e-5           N  0.0000765

N2  10.6739            NO  0.138971          NO2  0.0000847

N2O  0.0000542          NH  0.0001732         NH2  0.0001266

NH3  0.0003325         HNO  0.0002077        HNO2  0.0000355

CO  4.90523           CO2  4.22714           CHO  0.0002658

CHO2  0.0003156        CH2O  0.0000201       CH2O2  0.0001101

HCN  0.0000277

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.39013      T=2964.43      V=0.126855     S=10.9553      I=-2126.89

U=-3191.22     M=43.1808     Cp=2.10587      k=1.20553    Cp"=2.96448

k"=1.17232      A=1114.4      Mu=0.0000815   Lt=0.273141   Lt"=0.464196

MM=23.1584   Cp.г=2.10587    k.г=1.20553   MM.г=23.1584    R.г=359.034

Z=0           Пл=0           Bm=0.295435     n=1.16212      W=1114.4

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001138 Iудп=211.044      B=170.661

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0140862          O2  0.0385317           H  0.171178

H2  2.84077            OH  0.380942          HO2  0.0002062

H2O  19.7306          H2O2  0.0000901           F  0.0000307

HF  0.0909436        H2F2  0.2925e-5           N  0.0000259

N2  10.7076            NO  0.0721956         NO2  0.0000259

N2O  0.0000211          NH  0.0000657         NH2  0.0000553

NH3  0.0002141         HNO  0.0000766        HNO2  0.000011

CO  4.69992           CO2  4.43283           CHO  0.000124

CHO2  0.0001496        CH2O  0.0000107       CH2O2  0.000061

HCN  0.0000145

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1274.66      V=7.43892      S=10.9553      I=-5718.83

U=-6172.61     M=42.8163     Cp=1.7892       k=1.2484     Cp"=1.88579

k"=1.23273      A=747.911     Mu=0.0000452   Lt=0.132592   Lt"=0.0512782

MM=23.3556   Cp.г=1.7892     k.г=1.2484    MM.г=23.3556    R.г=356.003

Z=0           Пл=0           Bm=0.296776     n=1.20438      W=2902.71

W/A=3.88109   F/F*=22.5134     F"=0.0025627 Iудп=311.939

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000132          H2  4.58009           H2O  18.2681

HF  0.0909804          N2  10.744            NH3  0.0000633

CO  2.69251           CO2  6.44059

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3243.13      V=0.076565     S=10.7185      I=-1578.6

U=-2704.11     M=41.7388     Cp=2.08448      k=1.19975    Cp"=4.16519

k"=1.15765      A=1133.5      Mu=0.0000872   Lt=0.282414   Lt"=0.710629

MM=23.9585   Cp.г=2.08448    k.г=1.19975   MM.г=23.9585    R.г=347.043

Z=0           Пл=0           Bm=0.310298

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.080234           O2  0.378101            H  0.211743

H2  1.58438            OH  1.00869           HO2  0.0020795

H2O  19.2904          H2O2  0.000551            F  0.000113

HF  0.093693         H2F2  0.5508e-5           N  0.0001021

N2  10.4097            NO  0.306118          NO2  0.0003864

N2O  0.0001207          NH  0.0001584         NH2  0.0000789

NH3  0.0001333         HNO  0.0003496        HNO2  0.0001135

CO  3.29389           CO2  5.07708           CHO  0.0001489

CHO2  0.0003215        CH2O  0.7680e-5       CH2O2  0.0000763

HCN  0.7805e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.46323      T=3054.45      V=0.124156     S=10.7185      I=-2179.18

U=-3229.94     M=41.3739     Cp=2.06863      k=1.19947    Cp"=3.84472

k"=1.15535      A=1095.97     Mu=0.0000837   Lt=0.267777   Lt"=0.623626

MM=24.1698   Cp.г=2.06863    k.г=1.19947   MM.г=24.1698    R.г=344.01

Z=0           Пл=0           Bm=0.312945     n=1.14216      W=1095.97

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001133 Iудп=209.54       B=169.839

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0485256          O2  0.260544            H  0.155816

H2  1.43015            OH  0.733464          HO2  0.0010228

H2O  19.6114          H2O2  0.0002736           F  0.0000674

HF  0.0937438        H2F2  0.3248e-5           N  0.0000444

N2  10.4597            NO  0.206928          NO2  0.0001861

N2O  0.0000616          NH  0.0000692         NH2  0.0000353

NH3  0.0000747         HNO  0.0001634        HNO2  0.0000509

CO  2.97036           CO2  5.40089           CHO  0.0000686

CHO2  0.0001648        CH2O  0.3601e-5       CH2O2  0.0000404

HCN  0.3436e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1425.76      V=7.87382      S=10.7185      I=-5874.98

U=-6355.29     M=40.5164     Cp=1.79017      k=1.23181    Cp"=1.83068

k"=1.22554      A=767.216     Mu=0.0000491   Lt=0.135798   Lt"=0.0942256

MM=24.6814   Cp.г=1.79017    k.г=1.23181   MM.г=24.6814    R.г=336.88

Z=0           Пл=0           Bm=0.318602     n=1.1838       W=2931.34

W/A=3.82074   F/F*=23.711      F"=0.0026861 Iудп=315.625

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000765          H2  1.84915            OH  0.0000177

H2O  19.6382            HF  0.0938181          N2  10.5636

NH3  0.9698e-5          CO  1.48393           CO2  6.8876

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3242.95      V=0.0756025    S=10.6298      I=-1604.38

U=-2715.74     M=41.2163     Cp=2.0677       k=1.19867    Cp"=4.31325

k"=1.15627      A=1124.94     Mu=0.0000874   Lt=0.278707   Lt"=0.729844

MM=24.2622   Cp.г=2.0677     k.г=1.19867   MM.г=24.2622    R.г=342.699

Z=0           Пл=0           Bm=0.314765

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0985328          O2  0.578053            H  0.187527

H2  1.25962            OH  1.11198           HO2  0.0028525

H2O  19.0923          H2O2  0.0006784           F  0.0001272

HF  0.0946852        H2F2  0.5696e-5           N  0.0001009

N2  10.3103            NO  0.376622          NO2  0.0005916

N2O  0.0001487          NH  0.0001405         NH2  0.0000628

NH3  0.0000952         HNO  0.000386         HNO2  0.0001559

CO  2.77529           CO2  5.32554           CHO  0.0001125

CHO2  0.0003025        CH2O  0.5210e-5       CH2O2  0.0000644

HCN  0.4747e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.47719      T=3060.91      V=0.122604     S=10.6298      I=-2196.1

U=-3235.45     M=40.838      Cp=2.0528       k=1.19819    Cp"=4.0761

k"=1.15282      A=1087.86     Mu=0.000084    Lt=0.264721   Lt"=0.659617

MM=24.487    Cp.г=2.0528     k.г=1.19819   MM.г=24.487     R.г=339.554

Z=0           Пл=0           Bm=0.317663     n=1.13857      W=1087.86

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001127 Iудп=208.371      B=168.967

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.064399           O2  0.446234            H  0.138058

H2  1.09667            OH  0.843046          HO2  0.0015461

H2O  19.4158          H2O2  0.0003604           F  0.0000797

HF  0.0947381        H2F2  0.3365e-5           N  0.0000457

N2  10.3633            NO  0.271596          NO2  0.0003207

N2O  0.000081           NH  0.0000621         NH2  0.0000276

NH3  0.0000505         HNO  0.0001895        HNO2  0.0000766

CO  2.42293           CO2  5.67814           CHO  0.00005

CHO2  0.0001551        CH2O  0.2286e-5       CH2O2  0.0000331

HCN  0.1920e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1489.82      V=8.06185      S=10.6298      I=-5917.28

U=-6409.06     M=39.7004     Cp=1.79348      k=1.22557    Cp"=1.81632

k"=1.22213      A=775.242     Mu=0.0000507   Lt=0.13785    Lt"=0.113133

MM=25.1887   Cp.г=1.79348    k.г=1.22557   MM.г=25.1887    R.г=330.095

Z=0           Пл=0           Bm=0.326346     n=1.17461      W=2936.97

W/A=3.78845   F/F*=24.3559     F"=0.002745  Iудп=316.566

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001263          H2  1.00916            OH  0.0000686

H2O  19.9953            HF  0.094825           N2  10.4995

NO  0.2429e-5         NH3  0.3243e-5          CO  0.926137

CO2  7.17518

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3239.19      V=0.0750866    S=10.5867      I=-1616.66

U=-2720.43     M=40.9826     Cp=2.05931      k=1.19828    Cp"=4.34127

k"=1.15579      A=1120.69     Mu=0.0000875   Lt=0.276798   Lt"=0.730528

MM=24.4006   Cp.г=2.05931    k.г=1.19828   MM.г=24.4006    R.г=340.756

Z=0           Пл=0           Bm=0.316636

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.106509           O2  0.6945              H  0.175127

H2  1.12697            OH  1.15113           HO2  0.00325

H2O  18.9815          H2O2  0.0007378           F  0.0001327

HF  0.0951589        H2F2  0.5788e-5           N  0.0000983

N2  10.2629            NO  0.410262          NO2  0.00071

N2O  0.000162           NH  0.0001306         NH2  0.0000558

NH3  0.000081          HNO  0.0003984        HNO2  0.0001783

CO  2.54365           CO2  5.42854           CHO  0.0000972

CHO2  0.0002903        CH2O  0.4295e-5       CH2O2  0.000059

HCN  0.3715e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48099      T=3059.09      V=0.121771     S=10.5867      I=-2203.99

U=-3236.74     M=40.6029     Cp=2.04469      k=1.19776    Cp"=4.13009

k"=1.15212      A=1083.82     Mu=0.0000841   Lt=0.26304    Lt"=0.665745

MM=24.6288   Cp.г=2.04469    k.г=1.19776   MM.г=24.6288    R.г=337.599

Z=0           Пл=0           Bm=0.319591     n=1.13758      W=1083.82

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001124 Iудп=207.701      B=168.444

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0715157          O2  0.560434            H  0.128352

H2  0.96413            OH  0.885116          HO2  0.001826

H2O  19.3021          H2O2  0.0004018           F  0.0000844

HF  0.0952126        H2F2  0.3420e-5           N  0.0000449

N2  10.317             NO  0.303048          NO2  0.0004028

N2O  0.0000905          NH  0.0000576         NH2  0.0000242

NH3  0.0000418         HNO  0.0001988        HNO2  0.0000907

CO  2.18343           CO2  5.78899           CHO  0.0000422

CHO2  0.0001481        CH2O  0.1822e-5       CH2O2  0.0000299

HCN  0.1440e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1523.64      V=8.16416      S=10.5867      I=-5932.65

U=-6430.67     M=39.3118     Cp=1.79591      k=1.2225     Cp"=1.81109

k"=1.22027      A=779.553     Mu=0.0000516   Lt=0.139137   Lt"=0.122931

MM=25.4376   Cp.г=1.79591    k.г=1.2225    MM.г=25.4376    R.г=326.864

Z=0           Пл=0           Bm=0.330033     n=1.16973      W=2938.02

W/A=3.76885   F/F*=24.7326     F"=0.0027788 Iудп=316.883

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0001497          H2  0.639777           OH  0.0001447

H2O  20.1347            HF  0.0953044          N2  10.4691

NO  0.7072e-5         NH3  0.1492e-5          CO  0.62995

CO2  7.3427

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3233.37      V=0.074554     S=10.5444      I=-1628.55

U=-2724.5      M=40.7651     Cp=2.05096      k=1.19798    Cp"=4.34169

k"=1.1554       A=1116.46     Mu=0.0000874   Lt=0.274863   Lt"=0.726024

MM=24.5308   Cp.г=2.05096    k.г=1.19798   MM.г=24.5308    R.г=338.948

Z=0           Пл=0           Bm=0.318292

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.113513           O2  0.820729            H  0.162865

H2  1.01049            OH  1.18216           HO2  0.003645

H2O  18.8656          H2O2  0.0007933           F  0.000137

HF  0.0956187        H2F2  0.5877e-5           N  0.0000947

N2  10.2173            NO  0.442314          NO2  0.0008372

N2O  0.0001747          NH  0.0001207         NH2  0.0000494

NH3  0.0000692         HNO  0.0004073        HNO2  0.0002011

CO  2.32951           CO2  5.51807           CHO  0.0000836

CHO2  0.0002768        CH2O  0.3545e-5       CH2O2  0.000054

HCN  0.2915e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48307      T=3054.48      V=0.120911     S=10.5444      I=-2211.54

U=-3237.24     M=40.3867     Cp=2.03649      k=1.19745    Cp"=4.14439

k"=1.15165      A=1079.8      Mu=0.0000841   Lt=0.26128    Lt"=0.664466

MM=24.7606   Cp.г=2.03649    k.г=1.19745   MM.г=24.7606    R.г=335.801

Z=0           Пл=0           Bm=0.321266     n=1.13701      W=1079.8

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000112  Iудп=206.988      B=167.877

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0777912          O2  0.687454            H  0.118543

H2  0.849875           OH  0.918442          HO2  0.0021081

H2O  19.1817          H2O2  0.0004405           F  0.0000881

HF  0.0956732        H2F2  0.3474e-5           N  0.0000434

N2  10.2724            NO  0.33311           NO2  0.0004932

N2O  0.0000995          NH  0.0000529         NH2  0.0000211

NH3  0.0000348         HNO  0.0002055        HNO2  0.0001053

CO  1.96556           CO2  5.88224           CHO  0.0000354

CHO2  0.0001402        CH2O  0.1454e-5       CH2O2  0.0000269

HCN  0.1083e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1559.64      V=8.27707      S=10.5444      I=-5942.45

U=-6447.37     M=38.9355     Cp=1.79907      k=1.21943    Cp"=1.8079

k"=1.21821      A=784.259     Mu=0.0000525   Lt=0.140685   Lt"=0.13299

MM=25.6835   Cp.г=1.79907    k.г=1.21943   MM.г=25.6835    R.г=323.735

Z=0           Пл=0           Bm=0.333605     n=1.16456      W=2937.31

W/A=3.74533   F/F*=25.1655     F"=0.0028179 Iудп=317.054

Содержание компонентов - мoль/кг

O2  0.4655e-5           H  0.0001546          H2  0.303439

OH  0.0003553         H2O  20.2482            HF  0.0957688

N2  10.4395            NO  0.0000278          CO  0.321635

CO2  7.52637

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3225.78      V=0.0740088    S=10.503       I=-1640.07

U=-2728.01     M=40.5623     Cp=2.04266      k=1.19776    Cp"=4.31839

k"=1.15506      A=1112.27     Mu=0.0000874   Lt=0.272909   Lt"=0.717165

MM=24.6534   Cp.г=2.04266    k.г=1.19776   MM.г=24.6534    R.г=337.262

Z=0           Пл=0           Bm=0.319756

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.11947            O2  0.95574             H  0.150919

H2  0.907925           OH  1.20548           HO2  0.0040313

H2O  18.7464          H2O2  0.0008443           F  0.0001403

HF  0.0960654        H2F2  0.5965e-5           N  0.0000903

N2  10.1735            NO  0.47252           NO2  0.000972

N2O  0.0001866          NH  0.0001108         NH2  0.0000437

NH3  0.0000594         HNO  0.0004127        HNO2  0.000224

CO  2.13197           CO2  5.59484           CHO  0.0000718

CHO2  0.0002626        CH2O  0.2929e-5       CH2O2  0.0000494

HCN  0.2292e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48375      T=3047.47      V=0.120029     S=10.503       I=-2218.75

U=-3237.05     M=40.1876     Cp=2.02825      k=1.19724    Cp"=4.12452

k"=1.15135      A=1075.8      Mu=0.0000841   Lt=0.259456   Lt"=0.656937

MM=24.8833   Cp.г=2.02825    k.г=1.19724   MM.г=24.8833    R.г=334.146

Z=0           Пл=0           Bm=0.322715     n=1.13679      W=1075.8

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001116 Iудп=206.239      B=167.273

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0831003          O2  0.825936            H  0.108871

H2  0.75107            OH  0.943335          HO2  0.0023856

H2O  19.0569          H2O2  0.000476            F  0.0000909

HF  0.0961204        H2F2  0.3526e-5           N  0.0000414

N2  10.2296            NO  0.361379          NO2  0.0005908

N2O  0.0001079          NH  0.0000481         NH2  0.0000183

NH3  0.0000292         HNO  0.0002097        HNO2  0.00012

CO  1.76796           CO2  5.95905           CHO  0.0000296

CHO2  0.0001317        CH2O  0.1161e-5       CH2O2  0.0000241

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1597.97      V=8.40361      S=10.503       I=-5940.08

U=-6452.71     M=38.5825     Cp=1.80291      k=1.21645    Cp"=1.86015

k"=1.21053      A=787.699     Mu=0.0000535   Lt=0.142547   Lt"=0.150834

MM=25.9185   Cp.г=1.80291    k.г=1.21645   MM.г=25.9185    R.г=320.8

Z=0           Пл=0           Bm=0.336932     n=1.15902      W=2932.57

W/A=3.72296   F/F*=25.6838     F"=0.0028656 Iудп=316.868

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000111          O2  0.009736            H  0.0000435

H2  0.0105352          OH  0.0032458         H2O  20.3239

HF  0.096219           N2  10.4102            NO  0.0015024

CO  0.012048          CO2  7.71514

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3216.64      V=0.0734545    S=10.4624      I=-1651.25

U=-2731.04     M=40.3729     Cp=2.03441      k=1.19761    Cp"=4.27569

k"=1.15477      A=1108.1      Mu=0.0000873   Lt=0.270943   Lt"=0.704835

MM=24.7691   Cp.г=2.03441    k.г=1.19761   MM.г=24.7691    R.г=335.687

Z=0           Пл=0           Bm=0.321046

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.124354           O2  1.09851             H  0.139415

H2  0.817333           OH  1.22163           HO2  0.0044036

H2O  18.6251          H2O2  0.0008907           F  0.0001425

HF  0.0964994        H2F2  0.6051e-5           N  0.0000855

N2  10.1316            NO  0.50071           NO2  0.0011129

N2O  0.0001976          NH  0.0001012         NH2  0.0000386

NH3  0.0000511         HNO  0.000415         HNO2  0.0002467

CO  1.95001           CO2  5.65968           CHO  0.0000614

CHO2  0.0002479        CH2O  0.2422e-5       CH2O2  0.000045

HCN  0.1806e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48326      T=3038.43      V=0.119132     S=10.4624      I=-2225.64

U=-3236.28     M=40.0037     Cp=2.01999      k=1.19712    Cp"=4.07739

k"=1.15119      A=1071.81     Mu=0.000084    Lt=0.257583   Lt"=0.644531

MM=24.9977   Cp.г=2.01999    k.г=1.19712   MM.г=24.9977    R.г=332.617

Z=0           Пл=0           Bm=0.323964     n=1.13686      W=1071.81

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001112 Iудп=205.462      B=166.641

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0873838          O2  0.974449            H  0.0995125

H2  0.66532            OH  0.960353          HO2  0.0026531

H2O  18.9293          H2O2  0.0005079           F  0.0000927

HF  0.096555         H2F2  0.3577e-5           N  0.000039

N2  10.1887            NO  0.387585          NO2  0.0006941

N2O  0.0001157          NH  0.0000434         NH2  0.0000159

NH3  0.0000245         HNO  0.0002117        HNO2  0.0001347

CO  1.58913           CO2  6.02075           CHO  0.0000247

CHO2  0.000123        CH2O2  0.0000216

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1568.18      V=8.2341       S=10.4624      I=-5907.92

U=-6410.21     M=38.5225     Cp=1.78838      k=1.21818    Cp"=1.8089

k"=1.21581      A=781.442     Mu=0.0000528   Lt=0.139581   Lt"=0.142251

MM=25.9589   Cp.г=1.78838    k.г=1.21818   MM.г=25.9589    R.г=320.301

Z=0           Пл=0           Bm=0.336743     n=1.16217      W=2917.76

W/A=3.73381   F/F*=25.3895     F"=0.0028221 Iудп=315.086

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000428          O2  0.299191            H  0.0000111

H2  0.0013144          OH  0.0060227         HO2  0.2545e-5

H2O  20.1224            HF  0.0966555          N2  10.3795

NO  0.0072965         NO2  0.4844e-5          CO  0.0014351

CO2  7.60861

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3206.16      V=0.0728938    S=10.4227      I=-1662.09

U=-2733.64     M=40.1957     Cp=2.02624      k=1.19752    Cp"=4.21779

k"=1.15453      A=1103.96     Mu=0.0000872   Lt=0.268969   Lt"=0.689875

MM=24.8783   Cp.г=2.02624    k.г=1.19752   MM.г=24.8783    R.г=334.213

Z=0           Пл=0           Bm=0.32218

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.12817            O2  1.24806             H  0.128436

H2  0.737068           OH  1.23122           HO2  0.0047579

H2O  18.5028          H2O2  0.0009323           F  0.0001438

HF  0.0969213        H2F2  0.6135e-5           N  0.0000802

N2  10.0915            NO  0.526784          NO2  0.0012586

N2O  0.0002078          NH  0.000092          NH2  0.000034

NH3  0.0000442         HNO  0.0004144        HNO2  0.0002692

CO  1.78261           CO2  5.71346           CHO  0.0000525

CHO2  0.0002331        CH2O  0.2004e-5       CH2O2  0.0000411

HCN  0.1426e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48187      T=3027.66      V=0.118224     S=10.4227      I=-2232.23

U=-3235        M=39.8335     Cp=2.01174      k=1.19708    Cp"=4.00997

k"=1.15116      A=1067.83     Mu=0.0000839   Lt=0.255672   Lt"=0.628591

MM=25.1045   Cp.г=2.01174    k.г=1.19708   MM.г=25.1045    R.г=331.202

Z=0           Пл=0           Bm=0.325036     n=1.13717      W=1067.83

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001107 Iудп=204.663      B=165.987

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0906368          O2  1.13159             H  0.0905868

H2  0.590614           OH  0.970183          HO2  0.0029063

H2O  18.8004          H2O2  0.0005362           F  0.0000937

HF  0.0969773        H2F2  0.3627e-5           N  0.0000362

N2  10.1497            NO  0.41157           NO2  0.0008017

N2O  0.0001228          NH  0.0000389         NH2  0.0000137

NH3  0.0000207         HNO  0.0002117        HNO2  0.0001492

CO  1.42752           CO2  6.06873           CHO  0.0000205

CHO2  0.0001141       CH2O2  0.0000194

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1539.82      V=8.07468      S=10.4227      I=-5871.26

U=-6363.83     M=38.4724     Cp=1.77435      k=1.21993    Cp"=1.79067

k"=1.21793      A=774.519     Mu=0.0000522   Lt=0.13679    Lt"=0.138753

MM=25.9927   Cp.г=1.77435    k.г=1.21993   MM.г=25.9927    R.г=319.884

Z=0           Пл=0           Bm=0.336467     n=1.16511      W=2901.43

W/A=3.74611   F/F*=25.1367     F"=0.002783  Iудп=313.179

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.000042           O2  0.591656            H  0.5685e-5

H2  0.0006493          OH  0.0056445         HO2  0.3513e-5

H2O  19.9201            HF  0.0970789          N2  10.3517

NO  0.0090048         NO2  0.9115e-5          CO  0.0006763

CO2  7.49572

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3194.52      V=0.072329     S=10.3837      I=-1672.62

U=-2735.86     M=40.0295     Cp=2.01815      k=1.19749    Cp"=4.14848

k"=1.15434      A=1099.85     Mu=0.0000871   Lt=0.266992   Lt"=0.673025

MM=24.9816   Cp.г=2.01815    k.г=1.19749   MM.г=24.9816    R.г=332.831

Z=0           Пл=0           Bm=0.323174

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.130955           O2  1.40344             H  0.118038

H2  0.665734           OH  1.23484           HO2  0.005091

H2O  18.3802          H2O2  0.000969            F  0.0001442

HF  0.0973317        H2F2  0.6218e-5           N  0.0000748

N2  10.0534            NO  0.550693          NO2  0.0014081

N2O  0.0002171          NH  0.0000833         NH2  0.0000299

NH3  0.0000383         HNO  0.0004114        HNO2  0.0002911

CO  1.62874           CO2  5.75706           CHO  0.0000447

CHO2  0.0002183        CH2O  0.1660e-5       CH2O2  0.0000374

HCN  0.1128e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.47977      T=3015.42      V=0.117309     S=10.3837      I=-2238.53

U=-3233.28     M=39.6756     Cp=2.00353      k=1.19711    Cp"=3.92842

k"=1.15123      A=1063.87     Mu=0.0000837   Lt=0.253732   Lt"=0.610291

MM=25.2044   Cp.г=2.00353    k.г=1.19711   MM.г=25.2044    R.г=329.889

Z=0           Пл=0           Bm=0.325952     n=1.13768      W=1063.87

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001103 Iудп=203.848      B=165.315

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0928928          O2  1.29603             H  0.0821687

H2  0.525288           OH  0.973568          HO2  0.0031419

H2O  18.671           H2O2  0.0005606           F  0.0000938

HF  0.097388         H2F2  0.3675e-5           N  0.0000334

N2  10.1127            NO  0.433262          NO2  0.0009126

N2O  0.0001292          NH  0.0000347         NH2  0.0000119

NH3  0.0000175         HNO  0.0002099        HNO2  0.0001633

CO  1.28163           CO2  6.10432           CHO  0.000017

CHO2  0.0001054       CH2O2  0.0000173

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1513.18      V=7.92504      S=10.3837      I=-5833.49

U=-6316.93     M=38.4241     Cp=1.76091      k=1.22164    Cp"=1.77494

k"=1.21984      A=767.911     Mu=0.0000516   Lt=0.134168   Lt"=0.135757

MM=26.0254   Cp.г=1.76091    k.г=1.22164   MM.г=26.0254    R.г=319.483

Z=0           Пл=0           Bm=0.336198     n=1.16782      W=2884.74

W/A=3.7566    F/F*=24.9145     F"=0.0027472 Iудп=311.254

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.000036           O2  0.87651             H  0.3166e-5

H2  0.0003742          OH  0.0049523         HO2  0.3925e-5

H2O  19.7237            HF  0.0974899          N2  10.3253

NO  0.0096525         NO2  0.0000129          CO  0.0003722

CO2  7.38572

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3168.37      V=0.0711947    S=10.308       I=-1692.76

U=-2739.33     M=39.727      Cp=2.00224      k=1.19757    Cp"=3.98824

k"=1.15414      A=1091.73     Mu=0.0000868   Lt=0.263044   Lt"=0.636082

MM=25.1718   Cp.г=2.00224    k.г=1.19757   MM.г=25.1718    R.г=330.316

Z=0           Пл=0           Bm=0.324804

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.133664           O2  1.72828             H  0.0990804

H2  0.545339           OH  1.22666           HO2  0.0056846

H2O  18.1366          H2O2  0.0010283           F  0.0001428

HF  0.0981195        H2F2  0.6379e-5           N  0.0000639

N2  9.98252            NO  0.592031          NO2  0.0017137

N2O  0.0002331          NH  0.0000676         NH2  0.0000231

NH3  0.0000289         HNO  0.0003993        HNO2  0.000333

CO  1.3577            CO2  5.81699           CHO  0.0000323

CHO2  0.0001896        CH2O  0.1141e-5       CH2O2  0.000031

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.47328      T=2987.39      V=0.115477     S=10.308       I=-2250.24

U=-3228.72     M=39.3924     Cp=1.99006      k=1.19701    Cp"=3.74645

k"=1.15156      A=1055.92     Mu=0.0000834   Lt=0.250022   Lt"=0.570595

MM=25.3856   Cp.г=1.99006    k.г=1.19701   MM.г=25.3856    R.г=327.534

Z=0           Пл=0           Bm=0.327388     n=1.1391       W=1055.92

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001094 Iудп=202.182      B=163.959

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0946913          O2  1.64245             H  0.0669998

H2  0.417472           OH  0.964126          HO2  0.0035528

H2O  18.4135          H2O2  0.0005981           F  0.0000922

HF  0.0981762        H2F2  0.3766e-5           N  0.0000277

N2  10.0443            NO  0.469645          NO2  0.0011388

N2O  0.0001399          NH  0.0000271         NH2  0.8777e-5

NH3  0.0000127         HNO  0.0002021        HNO2  0.0001893

CO  1.03228           CO2  6.14256           CHO  0.0000115

CHO2  0.0000884       CH2O2  0.0000139

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1463.54      V=7.64667      S=10.308       I=-5757.35

U=-6223.8      M=38.3319     Cp=1.73546      k=1.22497    Cp"=1.74646

k"=1.22345      A=755.422     Mu=0.0000506   Lt=0.129291   Lt"=0.130425

MM=26.0879   Cp.г=1.73546    k.г=1.22497   MM.г=26.0879    R.г=318.716

Z=0           Пл=0           Bm=0.335689     n=1.1728       W=2851.17

W/A=3.77427   F/F*=24.5236     F"=0.0026819 Iудп=307.424

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0000231          O2  1.42278             H  0.1080e-5

H2  0.0001466          OH  0.0035675         HO2  0.3935e-5

H2O  19.3473            HF  0.0982767          N2  10.2753

NO  0.0095869         NO2  0.000019           CO  0.0001331

CO2  7.17482

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3091.25      V=0.068384     S=10.1312      I=-1738.42

U=-2743.67     M=39.1106     Cp=1.96419      k=1.19841    Cp"=3.5552

k"=1.15484      A=1072        Mu=0.0000858   Lt=0.253307   Lt"=0.54202

MM=25.5685   Cp.г=1.96419    k.г=1.19841   MM.г=25.5685    R.г=325.191

Z=0           Пл=0           Bm=0.327309

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.127297           O2  2.58971             H  0.0621499

H2  0.336997           OH  1.14138           HO2  0.0067089

H2O  17.5504          H2O2  0.0011031           F  0.0001297

HF  0.0999149        H2F2  0.6759e-5           N  0.0000398

N2  9.83472            NO  0.660097          NO2  0.0024763

N2O  0.0002587          NH  0.0000382         NH2  0.000012

NH3  0.0000149         HNO  0.0003461        HNO2  0.0004229

CO  0.854189          CO2  5.84203           CHO  0.0000139

CHO2  0.0001275       CH2O2  0.0000191

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.4528       T=2903.68      V=0.110905     S=10.1312      I=-2275.61

U=-3213.07     M=38.8293     Cp=1.94937      k=1.19849    Cp"=3.27218

k"=1.15458      A=1036.52     Mu=0.0000822   Lt=0.240024   Lt"=0.472903

MM=25.7537   Cp.г=1.94937    k.г=1.19849   MM.г=25.7537    R.г=322.852

Z=0           Пл=0           Bm=0.329363     n=1.14438      W=1036.52

W/A=1         F/F*=1           F"=0.000107  Iудп=197.937      B=160.414

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0872883          O2  2.56283             H  0.0386535

H2  0.239653           OH  0.875344          HO2  0.0041957

H2O  17.7944          H2O2  0.0006372           F  0.0000805

HF  0.0999706        H2F2  0.3986e-5           N  0.0000156

N2  9.90338            NO  0.524186          NO2  0.0016981

N2O  0.0001553          NH  0.0000138         NH2  0.4047e-5

NH3  0.5907e-5         HNO  0.0001684        HNO2  0.0002442

CO  0.594395          CO2  6.10191           CHO  0.4236e-5

CHO2  0.0000544       CH2O2  0.7801e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1354.14      V=7.03662      S=10.1312      I=-5572.55

U=-6001.79     M=38.1237     Cp=1.67818      k=1.23287    Cp"=1.68466

k"=1.23185      A=727.147     Mu=0.0000481   Lt=0.118632   Lt"=0.119195

MM=26.2304   Cp.г=1.67818    k.г=1.23287   MM.г=26.2304    R.г=316.985

Z=0           Пл=0           Bm=0.334546     n=1.18365      W=2769.16

W/A=3.80825   F/F*=23.7489     F"=0.0025411 Iудп=298.185

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.5838e-5          O2  2.66225            H2  0.0000195

OH  0.0013825         HO2  0.2593e-5         H2O  18.4933

HF  0.10006            N2  10.1631            NO  0.0071062

NO2  0.0000282          CO  0.000014          CO2  6.69636

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3004.44      V=0.065669     S=9.9705       I=-1778.37

U=-2743.71     M=38.643      Cp=1.92866      k=1.1999     Cp"=3.16795

k"=1.15727      A=1053.07     Mu=0.0000845   Lt=0.243882   Lt"=0.461285

MM=25.8779   Cp.г=1.92866    k.г=1.1999    MM.г=25.8779    R.г=321.303

Z=0           Пл=0           Bm=0.328385

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.109764           O2  3.47097             H  0.0377734

H2  0.211268           OH  1.00518           HO2  0.0071129

H2O  17.008           H2O2  0.0010968           F  0.0001096

HF  0.101494         H2F2  0.7113e-5           N  0.0000229

N2  9.72221            NO  0.686067          NO2  0.0031793

N2O  0.0002675          NH  0.0000205         NH2  0.6066e-5

NH3  0.7870e-5         HNO  0.0002804        HNO2  0.0004892

CO  0.531082          CO2  5.74647           CHO  0.5815e-5

CHO2  0.0000818       CH2O2  0.0000117

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.42895      T=2809.66      V=0.106468     S=9.9705       I=-2296.11

U=-3193.53     M=38.4147     Cp=1.9111       k=1.20067    Cp"=2.88407

k"=1.1596       A=1017.58     Mu=0.0000808   Lt=0.230211   Lt"=0.395151

MM=26.0317   Cp.г=1.9111     k.г=1.20067   MM.г=26.0317    R.г=319.405

Z=0           Пл=0           Bm=0.32997      n=1.15098      W=1017.58

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001046 Iудп=193.71       B=156.863

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0711731          O2  3.49743             H  0.0213702

H2  0.139473           OH  0.742189          HO2  0.0043489

H2O  17.2216          H2O2  0.0006187           F  0.0000643

HF  0.101547         H2F2  0.4190e-5           N  0.7937e-5

N2  9.79759            NO  0.536893          NO2  0.0021956

N2O  0.0001581          NH  0.6522e-5         NH2  0.1814e-5

NH3  0.2827e-5         HNO  0.000129         HNO2  0.0002814

CO  0.3377            CO2  5.93992           CHO  0.1493e-5

CHO2  0.0000317       CH2O2  0.4330e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1259.89      V=6.51566      S=9.9705       I=-5400.8

U=-5798.27     M=37.9419     Cp=1.62805      k=1.24035    Cp"=1.63198

k"=1.23966      A=701.929     Mu=0.0000459   Lt=0.10958    Lt"=0.10988

MM=26.3561   Cp.г=1.62805    k.г=1.24035   MM.г=26.3561    R.г=315.474

Z=0           Пл=0           Bm=0.333551     n=1.19302      W=2691.62

W/A=3.83461   F/F*=23.1363     F"=0.0024207 Iудп=289.53

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.1281e-5          O2  3.74673            H2  0.2995e-5

OH  0.0004998         HO2  0.1382e-5         H2O  17.7456

HF  0.10162            N2  10.0652            NO  0.0045696

NO2  0.0000316          CO  0.1704e-5         CO2  6.27765

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=2913.35      V=0.0630819    S=9.82356      I=-1813.62

U=-2740.93     M=38.2812     Cp=1.89706      k=1.20161    Cp"=2.85758

k"=1.16097      A=1034.88     Mu=0.0000831   Lt=0.234967   Lt"=0.397734

MM=26.1225   Cp.г=1.89706    k.г=1.20161   MM.г=26.1225    R.г=318.295

Z=0           Пл=0           Bm=0.328679

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0885199          O2  4.33237             H  0.0224018

H2  0.133302           OH  0.853003          HO2  0.0070314

H2O  16.5097          H2O2  0.0010369           F  0.000088

HF  0.102892         H2F2  0.7440e-5           N  0.0000124

N2  9.63706            NO  0.680771          NO2  0.0037807

N2O  0.0002643          NH  0.0000106         NH2  0.3026e-5

NH3  0.4233e-5         HNO  0.0002171        HNO2  0.0005306

CO  0.326896          CO2  5.58126           CHO  0.2356e-5

CHO2  0.0000505       CH2O2  0.7021e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.40561      T=2711.97      V=0.102208     S=9.82356      I=-2312.76

U=-3171.88     M=38.1        Cp=1.87545      k=1.20324    Cp"=2.5927

k"=1.16581      A=999.137     Mu=0.0000792   Lt=0.220778   Lt"=0.337601

MM=26.2467   Cp.г=1.87545    k.г=1.20324   MM.г=26.2467    R.г=316.788

Z=0           Пл=0           Bm=0.329915     n=1.15827      W=999.137

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001023 Iудп=189.58       B=153.365

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0536039          O2  4.39892             H  0.0114432

H2  0.0815286          OH  0.601957          HO2  0.0041551

H2O  16.6946          H2O2  0.000567            F  0.0000484

HF  0.102939         H2F2  0.4386e-5           N  0.3749e-5

N2  9.71778            NO  0.521092          NO2  0.0026021

N2O  0.0001526          NH  0.2942e-5         NH3  0.1372e-5

HNO  0.0000936        HNO2  0.0003026          CO  0.189501

CO2  5.71869          CHO2  0.0000178       CH2O2  0.2375e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1177.11      V=6.06185      S=9.82356      I=-5242.93

U=-5612.71     M=37.7816     Cp=1.5836       k=1.24746    Cp"=1.58601

k"=1.247        A=679.044     Mu=0.0000439   Lt=0.101742   Lt"=0.101908

MM=26.4679   Cp.г=1.5836     k.г=1.24746   MM.г=26.4679    R.г=314.14

Расчеты параметров для выбранных давлений.

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=14.2,13.7,13,12,11,10,9,KP,8.4,8.2,8,7.5,7,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 7.81187 H 41.0099 N 21.1116 F .095328 O 35.459

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.362

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3226.51      V=0.0743085    S=10.5267      I=-1632

U=-2724.34     M=40.7173     Cp=2.04715      k=1.19815    Cp"=4.3109

k"=1.15535      A=1114.74     Mu=0.0000873   Lt=0.273805   Lt"=0.718133

MM=24.5596   Cp.г=2.04715    k.г=1.19815   MM.г=24.5596    R.г=338.55

Z=0           Пл=0           Bm=0.316981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.110209           O2  0.80667             H  0.15861

H2  0.995096           OH  1.15978           HO2  0.0035555

H2O  18.7998          H2O2  0.0007772           F  0.0001334

HF  0.0951815        H2F2  0.5833e-5           N  0.0000916

N2  10.3358            NO  0.437897          NO2  0.0008256

N2O  0.000174           NH  0.0001172         NH2  0.0000483

NH3  0.0000684         HNO  0.0003997        HNO2  0.0001986

CO  2.29696           CO2  5.5145            CHO  0.0000809

CHO2  0.0002709        CH2O  0.3445e-5       CH2O2  0.0000531

HCN  0.2837e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48213      T=3047.43      V=0.120511     S=10.5267      I=-2213.15

U=-3235.34     M=40.3417     Cp=2.03265      k=1.19763    Cp"=4.11167

k"=1.15169      A=1078.1      Mu=0.000084    Lt=0.260238   Lt"=0.656434

MM=24.7883   Cp.г=2.03265    k.г=1.19763   MM.г=24.7883    R.г=335.427

Z=0           Пл=0           Bm=0.319948     n=1.13727      W=1078.1

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001118 Iудп=206.635      B=167.585

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0751918          O2  0.673687            H  0.115053

H2  0.835634           OH  0.898633          HO2  0.0020484

H2O  19.113           H2O2  0.0004302           F  0.0000855

HF  0.095235         H2F2  0.3448e-5           N  0.0000418

N2  10.3908            NO  0.328921          NO2  0.0004847

N2O  0.0000988          NH  0.0000511         NH2  0.0000205

NH3  0.0000344         HNO  0.0002009        HNO2  0.0001036

CO  1.93432           CO2  5.87735           CHO  0.0000341

CHO2  0.0001368        CH2O  0.1408e-5       CH2O2  0.0000264

HCN  0.1050e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=14.2         T=3214.97      V=0.0766042    S=10.5267      I=-1669.73

U=-2757.5      M=40.6928     Cp=2.04627      k=1.1981     Cp"=4.29982

k"=1.15508      A=1112.37     Mu=0.0000871   Lt=0.272935   Lt"=0.714463

MM=24.5744   Cp.г=2.04627    k.г=1.1981    MM.г=24.5744    R.г=338.346

Z=0           Пл=0           Bm=0.317173     n=1.13735      W=274.704

W/A=0.246953  F/F*=2.49472     F"=0.0002789 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.107762           O2  0.798539            H  0.155612

H2  0.984675           OH  1.14244           HO2  0.0034392

H2O  18.8205          H2O2  0.0007496           F  0.0001299

HF  0.0951855        H2F2  0.5643e-5           N  0.0000874

N2  10.3396            NO  0.430507          NO2  0.0007994

N2O  0.000168           NH  0.0001114         NH2  0.0000458

NH3  0.0000655         HNO  0.0003832        HNO2  0.0001909

CO  2.27385           CO2  5.53762           CHO  0.0000767

CHO2  0.0002598        CH2O  0.3260e-5       CH2O2  0.0000509

HCN  0.2669e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=13.7         T=3203.06      V=0.0790555    S=10.5267      I=-1708.62

U=-2791.69     M=40.6675     Cp=2.04535      k=1.19806    Cp"=4.28814

k"=1.15481      A=1109.94     Mu=0.0000869   Lt=0.272037   Lt"=0.710642

MM=24.5896   Cp.г=2.04535    k.г=1.19806   MM.г=24.5896    R.г=338.136

Z=0           Пл=0           Bm=0.31737      n=1.1377       W=391.464

W/A=0.35269   F/F*=1.80665     F"=0.0002019 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.105265           O2  0.790081            H  0.152545

H2  0.97394            OH  1.12462           HO2  0.0033223

H2O  18.8418          H2O2  0.000722            F  0.0001263

HF  0.0951895        H2F2  0.5452e-5           N  0.0000832

N2  10.3434            NO  0.422933          NO2  0.0007731

N2O  0.0001621          NH  0.0001057         NH2  0.0000433

NH3  0.0000627         HNO  0.0003668        HNO2  0.0001831

CO  2.24997           CO2  5.56153           CHO  0.0000727

CHO2  0.0002487        CH2O  0.3079e-5       CH2O2  0.0000486

HCN  0.2504e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=13           T=3185.7       V=0.0827862    S=10.5267      I=-1765.24

U=-2841.48     M=40.6308     Cp=2.044        k=1.19801    Cp"=4.27066

k"=1.15442      A=1106.38     Mu=0.0000866   Lt=0.270726   Lt"=0.704975

MM=24.6119   Cp.г=2.044      k.г=1.19801   MM.г=24.6119    R.г=337.831

Z=0           Пл=0           Bm=0.317657     n=1.13758      W=516.231

W/A=0.466594  F/F*=1.43465     F"=0.0001604 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.101672           O2  0.777633            H  0.148123

H2  0.958324           OH  1.09876           HO2  0.003157

H2O  18.8727          H2O2  0.0006832           F  0.0001212

HF  0.0951952        H2F2  0.5185e-5           N  0.0000773

N2  10.3489            NO  0.411989          NO2  0.0007359

N2O  0.0001537          NH  0.0000979         NH2  0.00004

NH3  0.0000587         HNO  0.000344         HNO2  0.0001723

CO  2.21506           CO2  5.59645           CHO  0.000067

CHO2  0.0002333        CH2O  0.2830e-5       CH2O2  0.0000455

HCN  0.2281e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=12           T=3159.37      V=0.088822     S=10.5267      I=-1850.97

U=-2916.85     M=40.5752     Cp=2.04191      k=1.19792    Cp"=4.24312

k"=1.15385      A=1100.99     Mu=0.0000861   Lt=0.268737   Lt"=0.696205

MM=24.6456   Cp.г=2.04191    k.г=1.19792   MM.г=24.6456    R.г=337.369

Z=0           Пл=0           Bm=0.318094     n=1.13751      W=661.775

W/A=0.601071  F/F*=1.20072     F"=0.0001342 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0963342          O2  0.758487            H  0.141529

H2  0.934724           OH  1.05983           HO2  0.0029181

H2O  18.9193          H2O2  0.0006276           F  0.0001138

HF  0.0952036        H2F2  0.4803e-5           N  0.0000691

N2  10.3572            NO  0.3956            NO2  0.000682

N2O  0.0001417          NH  0.0000869         NH2  0.0000354

NH3  0.0000532         HNO  0.0003116        HNO2  0.000157

CO  2.16195           CO2  5.64961           CHO  0.0000592

CHO2  0.0002114        CH2O  0.2488e-5       CH2O2  0.0000411

HCN  0.1976e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=11           T=3130.98      V=0.0958844    S=10.5267      I=-1943.23

U=-2997.97     M=40.5155     Cp=2.03963      k=1.19784    Cp"=4.21199

k"=1.15326      A=1095.18     Mu=0.0000855   Lt=0.266587   Lt"=0.686495

MM=24.6819   Cp.г=2.03963    k.г=1.19784   MM.г=24.6819    R.г=336.873

Z=0           Пл=0           Bm=0.318565     n=1.13744      W=788.96

W/A=0.720392  F/F*=1.08724     F"=0.0001215 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0907292          O2  0.737481            H  0.134569

H2  0.909382           OH  1.01825           HO2  0.0026756

H2O  18.9691          H2O2  0.0005718           F  0.0001061

HF  0.0952122        H2F2  0.4420e-5           N  0.0000611

N2  10.3659            NO  0.378215          NO2  0.0006272

N2O  0.0001297          NH  0.0000762         NH2  0.0000309

NH3  0.0000477         HNO  0.0002796        HNO2  0.0001417

CO  2.10443           CO2  5.70715           CHO  0.0000517

CHO2  0.0001898        CH2O  0.2160e-5       CH2O2  0.0000368

HCN  0.1689e-5

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,pa=6,5,4,3,2,1,0.5,0.3,0.1,0.08,0.07,0.065,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

Ошибка:  не задано значение термодинамического параметра

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=10,9,KP,8.25,8,7.5,7,6,5,4,3,2,1,0.5,0.3,0.1,0.8,0.7,0.065,0.

61,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 7.81187 H 41.0099 N 21.1116 F .095328 O 35.459

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.362

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3226.51      V=0.0743085    S=10.5267      I=-1632

U=-2724.34     M=40.7173     Cp=2.04715      k=1.19815    Cp"=4.3109

k"=1.15535      A=1114.74     Mu=0.0000873   Lt=0.273805   Lt"=0.718133

MM=24.5596   Cp.г=2.04715    k.г=1.19815   MM.г=24.5596    R.г=338.55

Z=0           Пл=0           Bm=0.316981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.110209           O2  0.80667             H  0.15861

H2  0.995096           OH  1.15978           HO2  0.0035555

H2O  18.7998          H2O2  0.0007772           F  0.0001334

HF  0.0951815        H2F2  0.5833e-5           N  0.0000916

N2  10.3358            NO  0.437897          NO2  0.0008256

N2O  0.000174           NH  0.0001172         NH2  0.0000483

NH3  0.0000684         HNO  0.0003997        HNO2  0.0001986

CO  2.29696           CO2  5.5145            CHO  0.0000809

CHO2  0.0002709        CH2O  0.3445e-5       CH2O2  0.0000531

HCN  0.2837e-5

Характеристики равновесия - СИ       (кp.ceчeниe)

P=8.48213      T=3047.43      V=0.120511     S=10.5267      I=-2213.15

U=-3235.34     M=40.3417     Cp=2.03265      k=1.19763    Cp"=4.11167

k"=1.15169      A=1078.1      Mu=0.000084    Lt=0.260238   Lt"=0.656434

MM=24.7883   Cp.г=2.03265    k.г=1.19763   MM.г=24.7883    R.г=335.427

Z=0           Пл=0           Bm=0.319948     n=1.13727      W=1078.1

W/A=1         F/F*=1           F"=0.0001118 Iудп=206.635      B=167.585

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0751918          O2  0.673687            H  0.115053

H2  0.835634           OH  0.898633          HO2  0.0020484

H2O  19.113           H2O2  0.0004302           F  0.0000855

HF  0.095235         H2F2  0.3448e-5           N  0.0000418

N2  10.3908            NO  0.328921          NO2  0.0004847

N2O  0.0000988          NH  0.0000511         NH2  0.0000205

NH3  0.0000344         HNO  0.0002009        HNO2  0.0001036

CO  1.93432           CO2  5.87735           CHO  0.0000341

CHO2  0.0001368        CH2O  0.1408e-5       CH2O2  0.0000264

HCN  0.1050e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=10           T=3100.12      V=0.10427      S=10.5267      I=-2043.2

U=-3085.89     M=40.451      Cp=2.0371       k=1.19776    Cp"=4.17646

k"=1.15265      A=1088.87     Mu=0.000085    Lt=0.264246   Lt"=0.67564

MM=24.7213   Cp.г=2.0371     k.г=1.19776   MM.г=24.7213    R.г=336.336

Z=0           Пл=0           Bm=0.319076     n=1.13729      W=906.872

W/A=0.832857  F/F*=1.0286      F"=0.000115  Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0848219          O2  0.71425             H  0.127191

H2  0.881993           OH  0.973565          HO2  0.0024293

H2O  19.0228          H2O2  0.0005157           F  0.0000981

HF  0.095221         H2F2  0.4035e-5           N  0.0000532

N2  10.3753            NO  0.359678          NO2  0.0005714

N2O  0.0001175          NH  0.0000659         NH2  0.0000266

NH3  0.0000423         HNO  0.000248         HNO2  0.0001265

CO  2.04172           CO2  5.7699            CHO  0.0000444

CHO2  0.0001685        CH2O  0.1848e-5       CH2O2  0.0000326

HCN  0.1421e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=9            T=3066.32      V=0.11439      S=10.5267      I=-2152.34

U=-3181.87     M=40.3807     Cp=2.03426      k=1.19767    Cp"=4.1355

k"=1.15202      A=1081.96     Mu=0.0000843   Lt=0.261676   Lt"=0.663426

MM=24.7643   Cp.г=2.03426    k.г=1.19767   MM.г=24.7643    R.г=335.751

Z=0           Пл=0           Bm=0.319636     n=1.13732      W=1020.14

W/A=0.942864  F/F*=1.00314     F"=0.0001121 Iудп=0

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.078577           O2  0.688355            H  0.119337

H2  0.852191           OH  0.925291          HO2  0.0021794

H2O  19.0809          H2O2  0.0004595           F  0.0000899

HF  0.0952301        H2F2  0.3648e-5           N  0.0000456

N2  10.3853            NO  0.339816          NO2  0.0005145

N2O  0.0001052          NH  0.0000561         NH2  0.0000225

NH3  0.000037          HNO  0.0002168        HNO2  0.0001114

CO  1.97286           CO2  5.8388            CHO  0.0000376

CHO2  0.0001475        CH2O  0.1553e-5       CH2O2  0.0000285

HCN  0.1171e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8.25         T=3038.62      V=0.123487     S=10.5267      I=-2241.45

U=-3260.24     M=40.3235     Cp=2.0319       k=1.19761    Cp"=4.10032

k"=1.15154      A=1076.3      Mu=0.0000838   Lt=0.259567   Lt"=0.653142

MM=24.7994   Cp.г=2.0319     k.г=1.19761   MM.г=24.7994    R.г=335.276

Z=0           Пл=0           Bm=0.320093     n=1.13728      W=1104.04

W/A=1.02578   F/F*=1.00061     F"=0.0001118 Iудп=206.692

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0736392          O2  0.666802            H  0.113081

H2  0.82794            OH  0.886283          HO2  0.0019893

H2O  19.1279          H2O2  0.0004172           F  0.0000835

HF  0.0952372        H2F2  0.3358e-5           N  0.0000401

N2  10.3933            NO  0.323894          NO2  0.0004712

N2O  0.000096           NH  0.000049          NH2  0.0000196

NH3  0.0000332         HNO  0.0001938        HNO2  0.0001002

CO  1.91634           CO2  5.89533           CHO  0.0000326

CHO2  0.000132         CH2O  0.1344e-5       CH2O2  0.0000254

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=8            T=3028.87      V=0.126874     S=10.5267      I=-2272.74

U=-3287.75     M=40.3035     Cp=2.03105      k=1.1976     Cp"=4.08759

k"=1.15138      A=1074.31     Mu=0.0000836   Lt=0.258823   Lt"=0.649467

MM=24.8118   Cp.г=2.03105    k.г=1.1976    MM.г=24.8118    R.г=335.109

Z=0           Пл=0           Bm=0.320254     n=1.13728      W=1132.03

W/A=1.05373   F/F*=1.00264     F"=0.0001121 Iудп=206.879

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0719403          O2  0.659149            H  0.110919

H2  0.819443           OH  0.872679          HO2  0.0019255

H2O  19.1444          H2O2  0.000403            F  0.0000814

HF  0.0952395        H2F2  0.3261e-5           N  0.0000383

N2  10.3961            NO  0.318367          NO2  0.0004566

N2O  0.0000929          NH  0.0000467         NH2  0.0000187

NH3  0.0000319         HNO  0.0001863        HNO2  0.0000965

CO  1.89645           CO2  5.91524           CHO  0.000031

CHO2  0.0001269        CH2O  0.1277e-5       CH2O2  0.0000244

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=7.5          T=3008.5       V=0.134283     S=10.5267      I=-2338

U=-3345.14     M=40.2618     Cp=2.02927      k=1.19756    Cp"=4.06041

k"=1.15106      A=1070.15     Mu=0.0000832   Lt=0.257268   Lt"=0.64169

MM=24.8375   Cp.г=2.02927    k.г=1.19756   MM.г=24.8375    R.г=334.763

Z=0           Пл=0           Bm=0.32059      n=1.13726      W=1188.28

W/A=1.11038   F/F*=1.01097     F"=0.000113  Iудп=207.612

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0684566          O2  0.64305             H  0.106468

H2  0.801759           OH  0.844468          HO2  0.001797

H2O  19.1785          H2O2  0.0003748           F  0.0000769

HF  0.0952444        H2F2  0.3066e-5           N  0.0000347

N2  10.4019            NO  0.306951          NO2  0.0004272

N2O  0.0000867          NH  0.0000421         NH2  0.000

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=6,4.5,3,1.5,0.5,0.3,0.1,0.08,0.07,0.065,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 7.81187 H 41.0099 N 21.1116 F .095328 O 35.459

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.362

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3226.51      V=0.0743085    S=10.5267      I=-1632

U=-2724.34     M=40.7173     Cp=2.04715      k=1.19815    Cp"=4.3109

k"=1.15535      A=1114.74     Mu=0.0000873   Lt=0.273805   Lt"=0.718133

MM=24.5596   Cp.г=2.04715    k.г=1.19815   MM.г=24.5596    R.г=338.55

Z=0           Пл=0           Bm=0.316981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.110209           O2  0.80667             H  0.15861

H2  0.995096           OH  1.15978           HO2  0.0035555

H2O  18.7998          H2O2  0.0007772           F  0.0001334

HF  0.0951815        H2F2  0.5833e-5           N  0.0000916

N2  10.3358            NO  0.437897          NO2  0.0008256

N2O  0.000174           NH  0.0001172         NH2  0.0000483

NH3  0.0000684         HNO  0.0003997        HNO2  0.0001986

CO  2.29696           CO2  5.5145            CHO  0.0000809

CHO2  0.0002709        CH2O  0.3445e-5       CH2O2  0.0000531

HCN  0.2837e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=6            T=2938.86      V=0.163397     S=10.5267      I=-2559.6

U=-3540        M=40.1217     Cp=2.0249       k=1.19724    Cp"=3.96492

k"=1.15001      A=1055.93     Mu=0.0000819   Lt=0.252083   Lt"=0.614515

MM=24.9242   Cp.г=2.0249     k.г=1.19724   MM.г=24.9242    R.г=333.598

Z=0           Пл=0           Bm=0.321725     n=1.13723      W=1362.06

W/A=1.28992   F/F*=0           F"=0.00012   Iудп=212.301

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0572619          O2  0.587416            H  0.0919511

H2  0.741933           OH  0.750587          HO2  0.0014067

H2O  19.2929          H2O2  0.0002899           F  0.0000631

HF  0.0952596        H2F2  0.2477e-5           N  0.0000246

N2  10.4208            NO  0.269304          NO2  0.0003372

N2O  0.0000679          NH  0.0000294         NH2  0.0000117

NH3  0.0000221         HNO  0.0001273        HNO2  0.000067

CO  1.71403           CO2  6.09772           CHO  0.0000192

CHO2  0.0000867       CH2O2  0.0000168

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=4.5          T=2850.6       V=0.210411     S=10.5267      I=-2836.8

U=-3783.67     M=39.9489     Cp=2.01534      k=1.19734    Cp"=3.82524

k"=1.14926      A=1038.06     Mu=0.0000802   Lt=0.245213   Lt"=0.577646

MM=25.032    Cp.г=2.01534    k.г=1.19734   MM.г=25.032     R.г=332.161

Z=0           Пл=0           Bm=0.323147     n=1.13732      W=1552.29

W/A=1.49538   F/F*=0           F"=0.0001355 Iудп=220.5

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0446169          O2  0.514715            H  0.0751836

H2  0.668447           OH  0.637261          HO2  0.0010076

H2O  19.4318          H2O2  0.0002056           F  0.0000482

HF  0.0952758        H2F2  0.1884e-5           N  0.0000154

N2  10.4431            NO  0.224883          NO2  0.0002447

N2O  0.0000491          NH  0.0000182         NH2  0.7216e-5

NH3  0.0000152         HNO  0.0000856        HNO2  0.000046

CO  1.53587           CO2  6.27592           CHO  0.0000117

CHO2  0.0000586       CH2O2  0.0000114

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=3            T=2728.47      V=0.300383     S=10.5267      I=-3211.4

U=-4112.56     M=39.7226     Cp=2.00165      k=1.19761    Cp"=3.60855

k"=1.14915      A=1013.56     Mu=0.0000778   Lt=0.235669   Lt"=0.523569

MM=25.1746   Cp.г=2.00165    k.г=1.19761   MM.г=25.1746    R.г=330.279

Z=0           Пл=0           Bm=0.325048     n=1.13774      W=1777.3

W/A=1.75353   F/F*=0           F"=0.000169  Iудп=232.946

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0300667          O2  0.41287             H  0.0550723

H2  0.571655           OH  0.493085          HO2  0.0006052

H2O  19.6111          H2O2  0.0001231           F  0.0000319

HF  0.0952934        H2F2  0.1283e-5           N  0.7570e-5

N2  10.4708            NO  0.169813          NO2  0.0001498

N2O  0.0000302          NH  0.8858e-5         NH2  0.3553e-5

NH3  0.8928e-5         HNO  0.0000474        HNO2  0.0000262

CO  1.29641           CO2  6.51541           CHO  0.5610e-5

CHO2  0.0000329       CH2O2  0.6531e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=1.5          T=2523.33      V=0.550926     S=10.5267      I=-3809.91

U=-4636.32     M=39.3887     Cp=1.97685      k=1.19857    Cp"=3.19127

k"=1.15227      A=973.28      Mu=0.0000737   Lt=0.219518   Lt"=0.427434

MM=25.388    Cp.г=1.97685    k.г=1.19857   MM.г=25.388     R.г=327.504

Z=0           Пл=0           Bm=0.327941     n=1.13927      W=2087.06

W/A=2.14436   F/F*=0           F"=0.000264  Iудп=253.205

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0130966          O2  0.24794             H  0.0295114

H2  0.426808           OH  0.289931          HO2  0.0002184

H2O  19.8706          H2O2  0.0000459           F  0.0000141

HF  0.0953126           N  0.1900e-5          N2  10.5082

NO  0.0950764         NO2  0.000056          N2O  0.000012

NH  0.2272e-5         NH3  0.3522e-5         HNO  0.0000154

HNO2  0.8900e-5          CO  0.93002           CO2  6.88184

CHO  0.1433e-5        CHO2  0.0000113       CH2O2  0.2424e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.5          T=2195.33      V=1.42486      S=10.5267      I=-4655

U=-5367.45     M=39.0306     Cp=1.92981      k=1.20216    Cp"=2.437

k"=1.17179      A

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=0.5,0.3,0.1,0.08,0.07,0.65,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 7.81187 H 41.0099 N 21.1116 F .095328 O 35.459

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.362

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3226.51      V=0.0743085    S=10.5267      I=-1632

U=-2724.34     M=40.7173     Cp=2.04715      k=1.19815    Cp"=4.3109

k"=1.15535      A=1114.74     Mu=0.0000873   Lt=0.273805   Lt"=0.718133

MM=24.5596   Cp.г=2.04715    k.г=1.19815   MM.г=24.5596    R.г=338.55

Z=0           Пл=0           Bm=0.316981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.110209           O2  0.80667             H  0.15861

H2  0.995096           OH  1.15978           HO2  0.0035555

H2O  18.7998          H2O2  0.0007772           F  0.0001334

HF  0.0951815        H2F2  0.5833e-5           N  0.0000916

N2  10.3358            NO  0.437897          NO2  0.0008256

N2O  0.000174           NH  0.0001172         NH2  0.0000483

NH3  0.0000684         HNO  0.0003997        HNO2  0.0001986

CO  2.29696           CO2  5.5145            CHO  0.0000809

CHO2  0.0002709        CH2O  0.3445e-5       CH2O2  0.0000531

HCN  0.2837e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.5          T=2195.32      V=1.42487      S=10.5267      I=-4655

U=-5367.45     M=39.0306     Cp=1.92981      k=1.20216    Cp"=2.437

k"=1.17179      A=912.932     Mu=0.0000669   Lt=0.193324   Lt"=0.272664

MM=25.6209   Cp.г=1.92981    k.г=1.20216   MM.г=25.6209    R.г=324.526

Z=0           Пл=0           Bm=0.331165     n=1.1447       W=2458.86

W/A=2.69337   F/F*=0           F"=0.0005795 Iудп=280.285

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0016777          O2  0.0523858           H  0.0079796

H2  0.27027            OH  0.0817063         HO2  0.0000205

H2O  20.1422          H2O2  0.5604e-5           F  0.2280e-5

HF  0.0953252          N2  10.5444            NO  0.0228366

NO2  0.5288e-5         N2O  0.1671e-5         HNO  0.1564e-5

CO  0.517985          CO2  7.29388          CHO2  0.1548e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.3          T=2035.37      V=2.19746      S=10.5267      I=-5005.38

U=-5664.63     M=38.9545     Cp=1.90223      k=1.20521    Cp"=2.10819

k"=1.18948      A=885.267     Mu=0.0000635   Lt=0.180364   Lt"=0.209164

MM=25.671    Cp.г=1.90223    k.г=1.20521   MM.г=25.671     R.г=323.893

Z=0           Пл=0           Bm=0.331832     n=1.1491       W=2597.45

W/A=2.93409   F/F*=0           F"=0.000846  Iудп=290.752

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.0003485          O2  0.0122637           H  0.0036798

H2  0.244646           OH  0.0320851         HO2  0.3449e-5

H2O  20.1948          H2O2  0.1308e-5          HF  0.0953271

N2  10.5521            NO  0.0074549          CO  0.423952

CO2  7.38792

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.1          T=1691.85      V=5.47507      S=10.5267      I=-5667.36

U=-6214.87     M=38.9215     Cp=1.82989      k=1.21485    Cp"=1.84392

k"=1.21321      A=814.995     Mu=0.0000557   Lt=0.151816   Lt"=0.146644

MM=25.6927   Cp.г=1.82989    k.г=1.21485   MM.г=25.6927    R.г=323.619

Z=0           Пл=0           Bm=0.332066     n=1.16064      W=2840.9

W/A=3.48578   F/F*=0           F"=0.0019272 Iудп=309.348

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.2137e-5          O2  0.0000699           H  0.0004476

H2  0.275825           OH  0.0016456         H2O  20.1804

HF  0.0953279          N2  10.5557            NO  0.0001878

CO  0.34716           CO2  7.46471

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.08         T=1626.49      V=6.57932      S=10.5267      I=-5787.15

U=-6313.51     M=38.9209     Cp=1.81383      k=1.21716    Cp"=1.82411

k"=1.21584      A=799.961     Mu=0.0000541   Lt=0.146237   Lt"=0.139685

MM=25.6931   Cp.г=1.81383    k.г=1.21716   MM.г=25.6931    R.г=323.614

Z=0           Пл=0           Bm=0.332068     n=1.16285      W=2882.76

W/A=3.60362   F/F*=0           F"=0.0022823 Iудп=312.582

Содержание компонентов - мoль/кг

O2  0.0000191           H  0.0002685          H2  0.288017

OH  0.0007902         H2O  20.1687            HF  0.0953279

N2  10.5558            NO  0.0000756          CO  0.334414

CO2  7.47746

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.07         T=1588.29      V=7.34257      S=10.5267      I=-5856.61

U=-6370.6      M=38.9207     Cp=1.80406      k=1.21859    Cp"=1.81327

k"=1.21735      A=791.002     Mu=0.0000532   Lt=0.142953   Lt"=0.135751

MM=25.6933   Cp.г=1.80406    k.г=1.21859   MM.г=25.6933    R.г=323.612

Z=0           Пл=0

┌───────────────────────────── Исходные данные ──────────────────────────────┐

I=0,p=14.7,pa=0.07,0.065,0.061,

FUEL=(C33.55H132.959N33.057[823.6]),

OX=(H13.18F0.125N17.59O46.496[-2377.3]),

ALPHA=0.98;

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  C 7.81187 H 41.0099 N 21.1116 F .095328 O 35.459

Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.362

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=14.7         T=3226.51      V=0.0743085    S=10.5267      I=-1632

U=-2724.34     M=40.7173     Cp=2.04715      k=1.19815    Cp"=4.3109

k"=1.15535      A=1114.74     Mu=0.0000873   Lt=0.273805   Lt"=0.718133

MM=24.5596   Cp.г=2.04715    k.г=1.19815   MM.г=24.5596    R.г=338.55

Z=0           Пл=0           Bm=0.316981

Содержание компонентов - мoль/кг

O  0.110209           O2  0.80667             H  0.15861

H2  0.995096           OH  1.15978           HO2  0.0035555

H2O  18.7998          H2O2  0.0007772           F  0.0001334

HF  0.0951815        H2F2  0.5833e-5           N  0.0000916

N2  10.3358            NO  0.437897          NO2  0.0008256

N2O  0.000174           NH  0.0001172         NH2  0.0000483

NH3  0.0000684         HNO  0.0003997        HNO2  0.0001986

CO  2.29696           CO2  5.5145            CHO  0.0000809

CHO2  0.0002709        CH2O  0.3445e-5       CH2O2  0.0000531

HCN  0.2837e-5

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.07         T=1588.29      V=7.3426       S=10.5267      I=-5856.61

U=-6370.61     M=38.9207     Cp=1.80406      k=1.21859    Cp"=1.81326

k"=1.21735      A=791.002     Mu=0.0000532   Lt=0.142952   Lt"=0.135751

MM=25.6933   Cp.г=1.80406    k.г=1.21859   MM.г=25.6933    R.г=323.612

Z=0           Пл=0           Bm=0.332069     n=1.16413      W=2906.75

W/A=3.67477   F/F*=0           F"=0.002526  Iудп=314.441

Содержание компонентов - мoль/кг

O2  0.8489e-5           H  0.0001949          H2  0.295833

OH  0.0004992         H2O  20.1611            HF  0.0953279

N2  10.5558            NO  0.0000428          CO  0.326435

CO2  7.48544

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.065        T=1567.39      V=7.80328      S=10.5267      I=-5894.45

U=-6401.68     M=38.9206     Cp=1.79859      k=1.2194     Cp"=1.80744

k"=1.21818      A=786.046     Mu=0.0000527   Lt=0.141148   Lt"=0.133623

MM=25.6933   Cp.г=1.79859    k.г=1.2194    MM.г=25.6933    R.г=323.611

Z=0           Пл=0           Bm=0.332069     n=1.16483      W=2919.74

W/A=3.71446   F/F*=0           F"=0.0026726 Iудп=315.449

Содержание компонентов - мoль/кг

O2  0.5347e-5           H  0.0001623          H2  0.300331

OH  0.0003843         H2O  20.1567            HF  0.0953279

N2  10.5558            NO  0.000031           CO  0.321878

CO2  7.48999

Характеристики равновесия - СИ       (выx.ceчeниe)

P=0.061        T=1549.64      V=8.22082      S=10.5267      I=-5926.49

U=-6427.97     M=38.9205     Cp=1.79388      k=1.2201     Cp"=1.80253

k"=1.21889      A=781.809     Mu=0.0000523   Lt=0.139612   Lt"=0.131825

MM=25.6934   Cp.г=1.79388    k.г=1.2201    MM.г=25.6934