|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

| Дисциплина: | «Двигательные установки средств выведения КА» |
| --- | --- |

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

| Студент | ПС4-81 |  |  |  |  |  | Д. Д. Воронин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |  | А. В. Новиков |
|  |  |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа (замкнутая).

- Компоненты топлива: жидкий кислород + керосин.

- Тяга P = 600*103 Н.

- Удельный пустотный импульс: Iуд = 3350 м/с.

- Давление в камере: pk = 6*106 Па.

- Давление на срезе сопла: pa = 0,04*106 Па.

- Плотность окислителя: ρо = 1144 кг/м3.

- Плотность горючего: ρг = 750 кг/м3.

- Параметры ТНА и ЖГГ: ηТ = 0,6; ηНо = ηНг = 0,65.

- Массовое соотношение компонентов: Km = 2,7.

- Показатель адиабаты: kгг = 1,2.

- Газовая постоянная в ГГ: RTогг= 490 кДж/кг; RTвгг= 490 кДж/кг.

- Соотношение компонентов в ГГ: Km огг = 20 ; Km вгг = 0,05.

Решение

Массовый расход топлива: mΣ=PJyd=(600*103)/3350= 179,1 кг/с

Массовый расход окислителя: m0=mΣ⋅Km1+Km = 179,1*(2,7/(1 + 2,7)) =  130,7 кг/с

Массовый расход горючего: mΓ=mΣ-m0 = 179,1 – 130,7 = 48,4 кг/с

Массовый расход через турбину: moгг=m0+m0Kmогг = 130,7 + (130,7/20) = 137,2 кг/с

mBΓΓ=mΓ+KmBΓΓ⋅mΓ = 48,4 + 0,05*48,4 = 50,8 кг/с

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: Δpжгг = 3*106 Па

От турбины к камере: Δpк = 1,5*106 Па

Давление на входе в насосы: pн вх = 2*105 Па

Объемный расход: QΣ=m0ρ0+mΓρг= 0,179 л/с

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

=

=0,6*137,2*490*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=242,0*106*1-1πТ0,167 Вт.

Восстановительный ЖГГ:

=

=0,6*50,8*490*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=89,6*106*1-1πТ0,167 Вт.

= 0,179*(πТ*6*106+1.5*106+(3*106-2*105))0,65 =										= 2,07*106 *πТ+ 0,771*106 Вт.

Рис. 1 Зависимость NπТ, где NНπТ обозначен зеленым цветом, NОГГπТ - голубым цветом, NВГГπТ - красным цветом.

Найдём точки пересечения:

- πто = 1,077; NТНА О = 3.0*106 Вт.

- πтв = 1,258; NТНА В = 3.376*106 Вт.

При окислительном ЖГГ:

- pжгг = πто * (pk + Δpk) = 1,077*(6+1,5)*106 = 8,1*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = 8,1*106 + 3*106 = 11,1*106 Па.

При восстановительном ЖГГ:

- pжгг = πтв * (pk + Δpk) = 1,258*(6+1,5)*106 = 9,4*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = 9,4*106 + 3*106 = 12,4*106 Па.

Наибольшее возможное давление в камере сгорания pk max:

При окислительном ЖГГ:

АОГГ=mОГГQ∑*ηТ*ηН*RОГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 137,20,179*0,6*0,65*490*1000*1,21,2-1 = 878,8*106 Па

πТ ОГГ опт=АОГГАОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=878,8878,8-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,57

pК max=АОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ОГГ опт-АОГГπТ ОГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=878,8-3+0,22,57*106-878,82,572,4-11,2*106 = 48,7*106 Па = 480,6 атм.

При восстановительном ЖГГ:

АВГГ=mВГГQ∑*ηТ*ηН*RВГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 50,80,179*0,6*0,65*490*1000*1,21,2-1 = 325,4*106 Па

πТ ВГГ опт=АВГГАВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=325,4325,4-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,66

pК max=АВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ВГГ опт-АВГГπТ ВГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=325,4-3+0,22,66*106-325,42,662,4-11,2*106 = 17,4*106 Па = 171,7 атм.

| Компоненты топлива: жидкий кислород + керосин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πТ | – | 1,07 | 1,26 | 1,18 |
| NН | MВт | 3,0 | 3,38 | 1,13 |
| pЖГГ | МПа | 8,1 | 9,4 | 1,16 |
| pпод | МПа | 11,1 | 12,4 | 1,12 |
| πT опт | – | 2,57 | 2,66 | 1,04 |
| pmax | МПа | 48,7 | 17,4 | 0,36 |
| mT | кг/с | 137,2 | 50,8 | 0,37 |