|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

| Дисциплина: | «Двигательные установки средств выведения КА» |
| --- | --- |

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

| Студент | ПС4-81 |  |  |  |  |  | Д. Д. Воронин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |  | А. В. Новиков |
|  |  |  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа (замкнутая).

- Компоненты топлива: жидкий кислород + керосин.

- Тяга P = 600*103 Н.

- Удельный пустотный импульс: Iуд = 3350 м/с.

- Давление в камере: pk = 6*106 Па.

- Давление на срезе сопла: pa = 0,04*106 Па.

- Плотность окислителя: ρо = 1144 кг/м3.

- Плотность горючего: ρг = 750 кг/м3.

- Параметры ТНА и ЖГГ: ηТ = 0,6; ηНо = ηНг = 0,65.

- Массовое соотношение компонентов: Km = 2,252.

- Показатель адиабаты: kгг = 1,2.

- Газовая постоянная в ГГ: Rогг= 400 Дж/(кг*К); Rвгг= 480 Дж/(кг*К).

- Соотношение компонентов в ГГ: Km огг = 20 ; Km вгг = 0,05.

- Температура перед турбиной: Тоо = 800 К; Тгг = 1000 К.

Решение

Массовый расход топлива: mΣ=PJyd=(600*103)/3350= 179,1 кг/с

Массовый расход окислителя: m0=mΣ⋅Km1+Km = 179,1*(2,252/(1 + 2,252)) =  124,0 кг/с

Массовый расход горючего: mΓ=mΣ-m0 = 179,1 – 124,0 = 55,1 кг/с

Массовый расход через турбину: moгг=m0+m0Kmогг = 124,0 + (124,0/20) = 130,2 кг/с

mBΓΓ=mΓ+KmBΓΓ⋅mΓ = 55,1 + 0,05*55,1 = 57,9 кг/с

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: Δpжгг = 3*106 Па

От турбины к камере: Δpк = 1,5*106 Па

Давление на входе в насосы: pн вх = 2*105 Па

Объемный расход: QΣ=m0ρ0+mΓρг= 0,182 л/с

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

=

=0,6*130,2*400*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=187,5*106*1-1πТ0,167 Вт.

Восстановительный ЖГГ:

=

=0,6*57,9*480*1000*1,21,2-1*1-1πТ0,167=100*106*1-1πТ0,167 Вт.

= 0,182*(πТ*6*106+1.5*106+(3*106-2*105))0,65 =										= 2,1*106 *πТ+ 0,784*106 Вт.

Рис. 1 Зависимость NπТ, где NНπТ обозначен зеленым цветом, NОГГπТ - голубым цветом, NВГГπТ - красным цветом.

Найдём точки пересечения:

- πто = 1,105; NТНА О = 3.104*106 Вт.

- πтв = 1,227; NТНА В = 3.361*106 Вт.

При окислительном ЖГГ:

- pжгг = πто * (pk + Δpk) = 1,105*(6+1,5)*106 = 8,3*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = 8,3*106 + 3*106 = 11,3*106 Па.

При восстановительном ЖГГ:

- pжгг = πтв * (pk + Δpk) = 1,227*(6+1,5)*106 = 9,2*106 Па.

- pпод = pжгг + Δpжгг = 9,2*106 + 3*106 = 12,2*106 Па.

Наибольшее возможное давление в камере сгорания pk max:

При окислительном ЖГГ:

АОГГ=mОГГQ∑*ηТ*ηН*RОГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 130,20,182*0,6*0,65*400*1000*1,21,2-1 = 669,6*106 Па

πТ ОГГ опт=АОГГАОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=669,6669,6-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,59

pК max=АОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ОГГ опт-АОГГπТ ОГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=669,6-3+0,22,59*106-669,62,592,4-11,2*106 = 36,8*106 Па = 363,19 атм.

При восстановительном ЖГГ:

АВГГ=mВГГQ∑*ηТ*ηН*RВГГ*ТГГ*kГГ(kГГ-1)= 57,90,182*0,6*0,65*480*1000*1,21,2-1 = 357,3*106 Па

πТ ВГГ опт=АВГГАВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=357,3357,3-3+0,2*2,4-11,21,21,2-1= 2,64

pК max=АВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ВГГ опт-АВГГπТ ВГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=357,3-3+0,22,64*106-357,32,642,4-11,2*106 = 19,2*106 Па = 189,49 атм.

| Компоненты топлива: жидкий кислород + керосин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πТ | – | 1,11 | 1,23 | 1,11 |
| NН | MВт | 3,10 | 3,36 | 1,08 |
| pЖГГ | МПа | 8,3 | 9,2 | 1,11 |
| pпод | МПа | 11,3 | 12,2 | 1,08 |
| πT опт | – | 2,59 | 2,64 | 1,02 |
| pmax | МПа | 36,8 | 19,2 | 0,52 |
| mT | кг/с | 130,2 | 57,9 | 0,44 |