Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ:			Приборостроительный

КАФЕДРА:			ПС-4 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Баронский Андрей Андреевич

Дата: 	13.05.2020			Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата: 				Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:	Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлении в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: Синтин(ж)+ O2(ж).

Тяга P=260·103 Н.

Давление в камере: pК=11·106 Па.

Удельный пустотный импульс: JУД=3200 м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: ηТ=0.819;   ηН О=ηН Г=0.677 .

Плотность компонентов: ρО=1140 кг/м3;   ρГ=851 кг/м3.

Массовое соотношения компонентов: Km=2.7.

Газовая постоянная и температура торможения рабочего тела на входе в турбину:

RTвх=RTжгг= 490·103  дж/кг

Показатель адиабаты: kГГ=1.32.

Соотношение компонентов в ГГ:

Кm ОГГ=20;

Кm ВГГ=0.6

Решение

Массовый расход топлива: m∑=PJУД=2600003200=81.25 кг/с.

Массовый расход окислителя: mО=m∑*Km1+Km=81.25*2.71+2.7= 59.29 кг/с.

Массовый расход горючего: mГ=m∑- mО= 81.25- 59.29=21.96 кг/с.

Массовый расход через турбину:

- mОГГ=mО+mОКm ОГГ=59.29 +59.29 32.5=62.26 кг/с.

- mВГГ=mГ+ Кm ВГГ*mГ=21.96+ 0.57*21.96=35.14 кг/с

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: ΔpЖГГ=6*106 Па.

От турбины к камере: ΔpК=3*106 Па.

Давление на входе в насосы: pН ВХ=1.1*106 Па.

Объёмный расход: Q∑=mО ρО + mГ ρГ =59.29  1140 + 21.96 851 =0.078м3c=78лс.

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

NОГГπТ=mОГГ* RTжгг*ɳТ*kГГ(kГГ-1)*1-1πТkГГ-1kГГ=

= NОГГπТ=61.11*490·103*0.819*1.32(1.32-1)*1-1πТ1.32-11.32=

= 103*106*1-1πТ0,24 Вт.

Восстановительный ЖГГ:

NВГГπТ=mВГГ*RTжгг*ɳТ*1-1πТkГГ-1kГГ*kГГ(kГГ-1)=

= 34.47*490·103*0.819*1-1πТ1.32-11.32*1.32(1.32-1)=

= 58.2*106*1-1πТ0.24Вт

Мощность насосов:

NНπТ=QƩ*πТ*pК+ΔpК+ΔpЖГГ-pН ВХ ηН=

= 0.077*πТ*11*106+3*106+6*106 -1.1*106 0.677=106*1.6*πТ+0.56Вт

Полученные значения мощностей:

NНπТ=106*1.6*πТ+0.56Вт

NОГГπТ=103*106*1-1πТ0,24 Вт

NВГГπТ=58.2*106*1-1πТ0.24 Вт

Итоговая графическая зависимость NπТ представлена на рис.1.

(2.0952, 16.6376)

(1.1712, 10.0667)

Рис.1. Зависимость NπТ, где NНπТ обозначен красным цветом, NОГГπТ - синим цветом, NВГГπТ - черным цветом.

При окислительном ЖГГ:

πТ О=1.1;   NТНА О=2.32 МВт.

pЖГГ=πТ О*pК+ΔpК=1.1*11·106+3·106=15.4*106 Па.

pПОД=pЖГГ+ΔpЖГГ=15.4*106 +6*106=21.4*106 Па.

При восстановительном ЖГГ:

πТ Г=1.2;   NТНА Г=2.48 МВт.

pЖГГ=πТ Г*pК+ΔpК=1.2*11·106+3·106=16.8*106 Па.

pПОД=pЖГГ+ΔpЖГГ=16.8*106++6*106=22.8*106 Па.

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания pК max:

При окислительном ЖГГ:

- АОГГ=mОГГQ*ηТ*ηН*RTжгг*kГГ(kГГ-1)=

= 62.260.078*0.819*0.677 *490·103*1.32(1.32-1)=896*106 Па.

- πТ ОГГ опт=АОГГАОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=896*106 896*106 -6*106+1.1*106* 2*1.32-11.321.32(1.32-1)=2.5

- pК max=АОГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ОГГ опт-АОГГπТ ОГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=896*106-6*106+1.1*1062.5-896*1062.52*1.32-11.32=69.5*106 Па=686 атм.

При восстановительном ЖГГ:

- АВГГ=mВГГQ*ηТ*ηН*RTжгг*kГГ(kГГ-1)=

=35.140.078*0.819*0.677*490·103*1.321.32-1=354*106 Па.

- πТ ВГГ опт=АВГГАВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХ*2*kГГ-1kГГkГГ(kГГ-1)=354*106 354*106 -6*106+1.1*106*2*1.32-11.321.32(1.32-1)=2.6

- pК max=АВГГ-ΔpЖГГ+pН ВХπТ ВГГ опт-АВГГπТ ВГГ опт2*kГГ-1kГГ=

=354*106-6*106+1.1*1062.6-354*1062.62*1.32-11.32=27.4*106 Па=270 атм.

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

| Компоненты топлива: O2(ж)+Т12(ж) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Размерность | ОГГ | ВГГ | ВГГ/ОГГ |
| πТ | – | 1,10 | 1,20 | 1,09 |
| NН | MВт | 2,32 | 2,48 | 1,07 |
| pЖГГ | МПа | 15,40 | 16,80 | 1,09 |
| pпод | МПа | 21,40 | 22,80 | 1,07 |
| πT опт | – | 2,50 | 2,59 | 1,04 |
| pmax | МПа | 69,48 | 27,44 | 0,39 |
| mT | кг/с | 62,26 | 35,14 | 0,56 |

Таблица 1. Сводная таблица значений.