Домашние задания №1,2,3

«Разработка электрической схемы устройства»

Необходимо составить электрическую схему конкретного устройства. Согласно ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» схемы могут быть следующих видов (см. табл.1)

Таблица 1

| Вид схемы | Определение | Код вида схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема электрическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи | Э |
| Схема гидравлическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие жидкость, и их взаимосвязи | Г |
| Схема пневматическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие воздух, и их взаимосвязи | П |
| Схема газовая (кроме пневматической схемы) | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие с использованием газа, и их взаимосвязи | X |
| Схема кинематическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений механические составные части и их взаимосвязи | К |
| Схема вакуумная | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи вакуума либо создающие вакуум, и их взаимосвязи | В |
| Схема оптическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений оптические составные части изделия по ходу светового луча | Л |
| Схема энергетическая | Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части энергетических установок и их взаимосвязи | Р |
| Схема деления | Документ, содержащий в виде условных обозначений состав изделия, входимость составных частей, их назначение и взаимосвязи | Е |
| Схема комбинированная | Документ, содержащий элементы и взаимосвязи различных видов схем одного типа | С |

Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на типы. Типы схем и их коды представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип схемы | Определение | Код типа схемы |
| --- | --- | --- |
| Схема структурная | Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи | 1 |
| Схема функциональная | Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом | 2 |
| Схема принципиальная (полная) | Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки) | 3 |
| Схема соединений (монтажная) | Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.) | 4 |
| Схема подключения | Документ, показывающий внешние подключения изделия | 5 |
| Схема общая | Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации | 6 |
| Схема расположения | Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п. | 7 |
| Схема объединенная | Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида | 0 |
| Примечание - Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электрических схем энергетических сооружений. |  |  |

Наименование и код схемы определяют их видом и типом.

Наименование схемы комбинированной определяют комбинацией видов схем одного типа.

Наименование схемы объединенной определяют комбинацией типов схем одного вида.

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы (см. таблицу 1), и цифровой части, определяющей тип схемы (см. таблицу 2): например, схема электрическая принципиальная - Э3; схема гидравлическая соединений - Г4; схема деления структурная - Е1; схема электрогидравлическая принципиальная - С3; схема электро-гидро-пневмо-кинематическая принципиальная - С3; схема электрическая соединений и подключения - Э0; схема гидравлическая структурная, принципиальная и соединений - Г0.

В нашем случае, при выполнении проекта необходимо составить следующие схемы:

- схема электрическая структурная (задание 1);

- схема электрическая функциональная (задание 2);

- схема электрическая принципиальная (задание 3).

Данный перечень отражает увеличение степени информативности (сложности) схем (схема электрическая принципиальная – наиболее информативная).

Примечание. При составлении схем допускаются отклонения от стандартов, определяющих условные графические обозначения в схемах.

Схемы должны быть представлены в формате pdf

Имя файла строго должно соответствовать нижеприведённому примеру:

ПС2_81_Иванов Николай Э3.pdf

На схеме должно присутствовать название устройства.

Группа ПС4-82

| № | ФИО |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агапов Александр | Устройство на базе микроконтроллера для автоматического управления открыванием турникета с двумя дверьми, обеспечивающего приоритетный проход для одной стороны |
| 2 | Бубелов Федор | Устройство на базе микроконтроллера для управления насосом для поддержания заданного уровня воды и передачи суточного расхода на заданный IP-адрес. |
| 3 | Деркач Владимир | Устройство на базе микроконтроллера для сравнения двух аналоговых сигналов и коммутации одной из двух цепей в зависимости от знака разницы сигналов |
| 4 | Исаев Александр | Устройство на базе микроконтроллера для управления двухстепенным электроприводом слежения за Солнцем наземной солнечной батареи с использованием программно-временной циклограммы, поступающей по последовательному интерфейсу |
| 5 | Литвинов Илья | Устройство на базе микроконтроллера для автоматического поддержания заданной освещённости в помещении с учётом изменяемого освещения через окна |
| 6 | Мочульский Сергей | Устройство на базе микроконтроллера для автоматического управления открыванием турникета с двумя дверьми, обеспечивающего приоритетный проход для одной стороны |
| 7 | Никитин Никита | Устройство на базе микроконтроллера для управления насосом для поддержания заданного уровня воды и передачи суточного расхода на заданный IP-адрес. |
| 8 | Полякова Тамара | Устройство на базе микроконтроллера для опроса двадцати аналоговых температурных датчиков, формировании и отправки информационной посылки по последовательному интерфейсу |
| 9 | Сучков Игорь | Устройство на базе микроконтроллера для сравнения двух аналоговых сигналов и коммутации силовой цепи при совпадении сигналов |
| 10 | Фигурнов Максим | Устройство на базе микроконтроллера для управления обезвешивающим подвесом на базе аналогового тензодатчика и управляемым приводом системы подвеса. |
| 11 | Хомченко Даниил | Устройство на базе микроконтроллера для подсчёта числа открываний двери и блокирования двери при превышении предельного числа, заданного с кнопочного пульта |