|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________________________

КАФЕДРА ______________________________________________________________________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Проектирование электромеханического привода»

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ПС4-62

С.А. Мочульский

Студент ________________				_________________  ____________________

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

Основы конструирования приборов

по дисциплине ___________________________________________________________________

ПС4-62

Студент группы _______________

Мочульский Сергей Александрович

________________________________________________________________________________

«Проектирование электромеханического привода»

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Учебный

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

Кафедра

________________________________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____________________________________

График выполнения проекта: 25% к ___ нед., 50% к ___ нед., 75% к __ нед., 100% к ___ нед.

«Разработать конструкцию исполнительного по предложенной схеме в

соответствии с данным вариантом»

Задание________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи задания « ___ » ____________ 20__ г.

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Оглавление

Техническое задание	3

Выбор и обоснования конструкции	4

Подбор электродвигателя	5

Расчет количества ступеней	7

Проверка правильности выбора двигателя по пусковому моменту	8

Силовой расчет ЭМП	9

Проектный расчет зубчатых передач на прочность	10

Кинематическая схема	12

Геометрический расчет зубчатых колес и передач	13

Проверка установки первой шестерни на вал электродвигателя	15

Выбор оптимальной схемы и компоновки редуктора	16

Расчет диаметров валов и геометрии ступиц зубчатых	17

Расчет цапф и подбор опор	22

Расчет шариковой предохранительной муфты	24

Проверочный расчет кинематических цепей на точность	28

Техническое задание

| № варианта | 8 |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 700 |
| Скорость вращения выходного вала ω, с-1 | 3 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.15 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 10 |
| Погрешность редуктора на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 25 |
| Критерий проектирования | Комплексный |
| Тип предохранительной муфты | Шариковая |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Тип двигателя. | Постоянного тока (ДПР или ДПМ) |
| Характер производства | Серийный |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | IP44 |

Выбор и обоснования конструкции

При создании редуктора для электромеханических приводов, используемых в компактных линейных системах, ключевыми ориентирами стали простота конструкции, повышенная надежность, экономичность производства и гибкость применения. Для реализации этих задач была выбрана многоступенчатая цилиндрическая зубчатая передача, интегрированная с компактным щеточным двигателем постоянного тока. Это решение позволило объединить проверенные временем технологии с современными требованиями к миниатюризации и энергоэффективности.

Такие линейные приводы имеют широкое применение:

- Медицинские устройства

  - В инсулиновых помпах редуктор обеспечивает точность дозирования до 0.01 мл, что критично для пациентов с диабетом.

  - В эндоскопах плавное перемещение шестерен позволяет регулировать угол обзора камеры без рывков, повышая комфорт процедуры.

- Робототехника

  - Миниатюрные манипуляторы для сборки микроэлектроники используют редуктор для позиционирования с точностью до 5 микрон. Это необходимо при работе с чипами и сенсорами.

  - В дронах такие приводы управляют положением камер, обеспечивая стабильную съемку даже при турбулентности.

- Умный дом

  - Мини-клапаны в системах отопления регулируют поток теплоносителя, экономя до 15–20% энергии за счет точного контроля.

  - Автоматические жалюзи с такими приводами адаптируются к уровню освещенности, создавая комфортный микроклимат.

Цилиндрическая зубчатая передача — это идеальный баланс между традиционной надежностью и инновационной эффективностью. Она открывает путь к созданию недорогих, но высокопроизводительных линейных приводов, способных трансформировать как бытовую технику, так и специализированные медицинские системы. Их энергоэффективность и точность будут управлять устройствами будущего.

Подбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается по принципу:

Pдв≥(Pдв)расч

Pдв-мощность двигателя по паспортным данным,

(Pдв)расч-расчетная мощность двигателя;

Pдврасч=ξPнη0

ξ-коэффициент запаса (назначается из условий работы),

Pн-расчетная мощность двигателя,

η0-КПД цепи двигатель-нагрузка(назначается в предалах от 0.5 до 0.95);

Назначаем ξ=1.2 и η0=0.9

Pн=Mс∙ωвых=0.7∙3=2.1 Вт

Выберем электродвигатель ДПР-52-Ф1-07А

Его характеристики:

| U, В | Pн, Вт | nном, обмин | Mном, Н∙мм | Mп, Н∙мм | T, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4,6 | 4500 | 9,8 | 54 | 1500 |

ωном=π∙nном30=3,14∙450030=471 с-1

Pдв=Mном∙ωном=9,8∙471=4,09 Вт

Pдврасч=ξPнη0=1,22,10,9=2,8 Вт

Pдв ≥Pдврасч

Выбранный двигатель нам подходит.0.

Коэффициент запаса:

n=PдвPн=4,092,1=1,95

Коэффициент больше единицы – двигатель прошел проверку.

Расчет количества ступеней

Общее передаточное отношение цепей электромеханического привода:

iобщ=nдвnHi

nдв-частота оборотов двигателя,

nHi-частота оборотов выходного вала;

nHi=30∙ωвыхπ=30∙33,14=28,66 обмин

iобщ=450028,66=157,01

Критерий расчета – комплексный. Для расчета по этому критерию, необходимо решить, что важнее: минимизировать массу или минимизировать габариты. В нашем случаи в первую очередь важна компактность, так что число ступеней определяются по формуле:

n=1,436lg(iобщ)=1,436lg157,01=3,15335

Назначим n=4, тогда i=1…4:

i12=i34=i56=i78=4157,01≅3,54

Назначим:

z1=z3=z5=z7=17,

z2=z4=z6=z8=17∙3,54≅60.

Данное число зубьев соответствует 1-му предпочтительному ряду, оставляем также.

i12=i34=i56=i78=6017≅3,53.

Новое общее передаточное отношение:

iобщ1=3,534≅155,27

Погрешность нового передаточного отношения:

∆iобщ1=iобщ-iобщ1iобщ∙100%=157,01-155,27157,01∙100%≅1,1%<5%=>Допустимо

Проверка правильности выбора двигателя по пусковому моменту

Рассчитаем приведенные статические и динамические моменты:

MCпр=MCη∙i0=0,70,9∙157,01=0,00495368 Н∙м

MДпр=ε1+Km∙Jp+Jнi02

Km=0,5;

Jp=0,017 ∙10-4 кг∙м2;

Mп=54 Н∙мм;

Jp= 0,15 кг∙м2;

ε=10∙157,01=1570,1 рад/с2;

MДпр=1570,1∙1+0,5∙0,017 ∙10-4+0,15157,012≅0,01356 Н∙м

Суммарный приведенный момент:

MΣпр=MCпр+MДпр=0,00495368+0,01356≅0,01851 Н∙м=18,51 Н∙мм

Проводим проверку:

Mп≥MΣпр

54≥18,51

Mном≥MCпр

0,0098≥0,00495368

Двигатель прошел проверку по моментам.

Силовой расчет ЭМП

Момент на выходном валу складывается из динамического и статического момента:

M8=MΣ=Mд+Mс

Mд=Jрε=0,15∙10=1,5 Нмм

Так как  Mд≪Mс, то  Mдин можно пренебречь. Дальнейшие расчеты будем ввести по статическому моменту.

Для расчет предыдущих моментах на валах, используем формулу:

M1=M2i12∙η12∙ηподш

При предварительных расчетах назначают КПД подшипников в пределах ηподш=0,95…0,99, для цилиндрической зубчатой передачи η12=0,98…0,99.

Назначим η12=0,99 и ηподш=0,98

Рассчитаем моменты на валах:

M8=700 Н∙мм

M6=M7=7003,54∙0,98∙0,99≅203,81 Н∙мм

M4=M5=203,813,54∙0,98∙0,99≅59,34 Н∙мм

M2=M3=59,343,54∙0,98∙0,99≅17,28 Н∙мм

M1=17,28 3,54∙0,98∙0,99≅5,03 Н∙мм

M1<Mном

5,03<9,8

Двигатель подобран верно.

Выбор материала элементов передач.

При небольших скоростях, малой частоте вращения выходного вала, выберем рекомендуемую пару материалов для цилиндрических прямозубых шестерни и колеса:

Колесо – Сталь 35 ГОСТ 1050-74,

Шестерная – Сталь 45 ГОСТ 1050-74.

| Материал | К-т линейного расширения α, ×10-6,1/оС | Модуль упругости первого рода Е, ×105, МПа | Плотность ρ, г/см3 | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σТ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 35 | 10,6-12,6 | 2,0-2,2 | 7,85 | 540 | 320 |
| Сталь 45 | 10,6-12,6 | 2,0-2,2 | 7,85 | 640 | 780 |

Проектный расчет зубчатых передач на прочность

Цель работы – определить модули зацепления им размеры передач, обеспечивающие их работоспособность течение заданного срока службы.

Модуль зацепления определяются по формуле:

m=Km∙3M∙YF∙Kz∙ψbm∙[σF]

Km-коэффициент для прямозубых колес Km=1,4;

M-крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо, выбирают

по данным силового расчета;

YF- коэффициент форму зуба;

K-коэффициент расчетной нагрузки, принимают K=1,1…1,5, поскольку

передача умеренно нагруженная, примем K=1,2;

z-число зубьев расчитывани;

ψbm- коэффициент ширины зубчатого венца, для мелко модульных передач

принимают ψbm=3…16, поскольку передача умеренно нагруженная,

примем ψbm=10;

σF-допускаемое напряжение при расчете зубьев на изгиб.

Поскольку материалы колеса и шестерни разные, расчет на прочность ведут по тому колесу, для которого отношение YF[σF] большего всего.

Для шестерни z=20 коэффициент  YF=4,15

Для колеса z = 60 коэффициент YF=3,73

Определим σF:

σF=σ-1n=0,43σBn

0,43- коэффициент для углеродистых сталей;

n- коэффициент запаса (n=1,3…2).

Назначим коэффициент запаса:

- Для шестерни n=1,5, тогда:

σF=σ-1n=0,43σBn=0,43∙6401,5=183,5 Мпа

YFσF=4,15183,5 =0,023

- Для колеса n=1,8, тогда:

σF=σ-1n=0,43σBn=0,43∙5401,8=129 Мпа

YFσF=4,15129 =0,032

Расчет ведем по самому нагруженному колесу.

m=Km∙3M∙YF∙Kz∙ψbm∙σF=1.43700∙3,73∙1,160∙10∙129=0,466961

Анализируя полученные результаты расчетов, из конструкторских соображений назначим модуль зацепления передачи из предпочтительного ряда:

m=0,5

Кинематическая схема

Геометрический расчет зубчатых колес и передач

Делительный диаметр цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:

d=m∙zcosβ;

Для прямозубых колес cosβ=1, соответственно:

d1=d3=d5=d7=m∙z1=0,5∙17=8,5≅9 мм;

d2=d4=d6=d8=m∙z2=0,5∙60=30 мм.

Диаметр вершин зубьев цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:

d=m∙zcosβ+2m∙ha*+x;

Для прямозубых колес cosβ=1, x=0, соответственно:

ha*-высота делительной головки зуба, примем ha*=1.

Получаем:

da1=da3=da5=da7=m∙z1+2m=0,5∙17+2=9,5 мм;

da2=da4=da6=da8=m∙z2+2m=0,5∙60+2=31 мм.

Диаметр впадин зубьев цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:
d=m∙zcosβ-2m∙ha*+c*-x;

Для прямозубых колес cosβ=1,  x=0, а при 0.5<m<1 имеем значение c*=0.35, соответственно:

df1=df3=df5=df7=m∙z1-2m∙ha*+c*=0,5∙17-2∙1+0,35=

=7,15 мм≅7,5 мм;

df2=df4=df6=df8=m∙z2-2m∙ha*+c*=0,5∙60-2∙1+0,35=

=20,65 мм≅20,5 мм.

Ширина колес рассчитывается по формуле:

b=m∙ψbm;

ψbm-коэффициент ширины зубчатого венца. Примем значение ψbm=10.

b2=b4=b6=b8=m∙ψbm=0,5∙10=5 мм

Ширина колес рассчитывается по формуле:

b=m∙ψbm+1,5∙m;

Получаем:

b1=b3=b5=b7= m∙ψbm+1,5∙m;=0,5∙10+1,5∙0,5=5,75 мм

Сводная таблиц геометрии зубчатых элементов:

|  | Делительный диаметр, мм | Диаметр вершин, мм | Диаметр впадин, мм | Ширина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня 1 | 9 | 10 | 7,5 | 5,75 |
| Шестерня 2 | 9 | 10 | 7,5 | 5,75 |
| Шестерня 3 | 9 | 10 | 7,5 | 5,75 |
| Шестерня 4 | 9 | 10 | 7,5 | 5,75 |
| Колесо 1 | 30 | 31 | 20,5 | 5 |
| Колесо 2 | 30 | 31 | 20,5 | 5 |
| Колесо 3 | 30 | 31 | 20,5 | 5 |
| Колесо 4 | 30 | 31 | 20,5 | 5 |

Проверка установки первой шестерни на вал электродвигателя

Шестерня устанавливается на выходной вал электродвигателя без проблем, если соблюдаются следующие условия:

- Диаметр впадин зубьев должен быть достаточно больше диаметра вала электродвигателя.

- Должен присутствовать запас для шпоночного паза на шестерне.

- Ширина шестерни не должна превышать предусмотренного для установки шестерни расстояния на выходном валу электродвигателя.

В нашем случае имеем:

- Диаметр выходного вала - 6 мм;

- Диаметр впадин зубьев первой шестерни - 7,5 мм;

- Запас для шпоночного паза на шестерне - 1,25 мм;

- Расстояние на валу, предусмотренное для установки шестерни - 6 мм;

- Ширина шестерни - 5,75 мм.

Все три условия соблюдаются, первая шестерня устанавливается на выходной вал электродвигателя нормально.

Выбор оптимальной схемы и компоновки редуктора

Спиральная компоновка из четырех пар зубчатых колес — это оптимальное решение для малогабаритных линейных приводов, где требуется баланс между компактностью, надежностью и точностью. Она позволяет гибко настраивать передаточное отношение, минимизировать потери и адаптироваться к разнообразным условиям эксплуатации. Дальнейшее развитие технологии может включать внедрение интеллектуальных смазочных систем и использование ИИ для оптимизации формы зубьев под конкретные нагрузки.

Расчет диаметров валов и геометрии ступиц зубчатых

Выходной вал испытывает нагрузку от сопряженной с ним детали. Масса детали в нагруженном состоянии – 0,1 кг или 1 Н.

Выберем материал для валов таким же, как и для шестерен, для того чтобы выполнять их совместно

Назначим Сталь 45 ГОСТ 1050-74

Характеристики материала:

| Материал | Сечение 15, мм | Предел текучести σТ, МПа | Предел прочности σв, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 45 | 15 | 640 | 780 |

Определим диаметры валов по допустимым значениям предела текучести материала:

d>3M0,2τ;

M-крутящий момент на выходном валу;

τ-допустимое касательное напряжение. Формула:

τ=0,58σF=0,58∙182=105,56

σF=σ-1n=0,35σвn=0,35∙7801,5=182

Тогда при M=700 Нмм:

d>37000,2∙105,56≈3,00 мм

Назначим диаметр выходного вала равным 6 мм.

Расчет выходного вала.

Расчет на крутильную жесткость.

φрасч=2∙Mкр∙lрабG∙Jр<φ;

Mкр=700 Нмм

G=80000 Мпа

Jр=0,1∙d4=129,6

lраб=50 мм

φ=0.0072

φрасч=2∙700∙5080000∙129,6=0,006775

0,0068<0,0072

Выбранный диаметр вала прошел проверку.

Проверка вала на изгибную прочность

Радиальная сила: Fрад=2MD=46,6 Н

Окружная сила: Fокр=Fрад∙tgα=46,6 ∙0.36=16,78 Н

Нагрузка на выходном валу: Fн=1 Н.

Строим эпюры в проекциях YOZ и XOZ.

Суммарные реакции в опорах:
RA=RAx2+RAy2=30,92+(-10,7)2=32,7 Н

RB=RBx2+RBy2=16,72+(-6,1)2=17,8 Н

Суммарный изгибающий момент:

MO=MOx2+MOy2=2922+(107)2=311 Нмм

Расчет по приведенному моменту:

Приведенный момент рассчитывается по формуле:
Mпр=Mизг2+0,75Mкр2=3112+0,75∙7002=681,33  Нмм

d>3M0,1τ=3681,330,1∙105,56≈4,00 мм

Выбранный диаметр прошел проверку.

Расчет по энергетической теории:

σэкв≤σF

σэкв=σ2+3τ2

σF=182 МПа

σ=Mи∙зг0,2d3=3110,2∙63=7,20 МПа

τ=Mкр0,1d3=7000,1∙63=32,41 МПа

Получаем:

σэкв=7,202+3∙32,412=56,60 МПа≤σF

Диаметр прошел проверку.

Проверка вала на изгибную прочность:

|  | S1y=12∙10∙292=1460 S2y=12∙17,5∙292=2555 S1x=12∙10∙107=535 S2x=12∙17,5∙107=936 y1=y2=23∙6,36=4,24 |
| --- | --- |

δΣ≤δ

δ=0,0003∙L=35∙0,0003=0,0105

δy=S1y∙y1+S2y∙y2EJ=1460∙4,24+2555∙4,24200000∙0,1∙64=0,000656≤δ

δx=S1x∙y1+S2x∙y2EJ=535∙4,24+936∙4,24200000∙0,1∙64=0,000241≤δ

Выбранный диаметр проходит проверку для выходного вала, следовательно, и для менее нагруженных валов выбранный диаметр также подойдет.

Итоговое значение всех валов – 6 мм. Для удобства производства валы и шестерни будем изготавливать совместно, уменьшая габариты и массу, в следствии отсутствия излишних деталей для их крепления.

Расчет цапф и подбор опор

Определим геометрию цапф:

dц=dв-2 фаски-2заплечники

dц=4 мм

lц=λdц

λ=0,5…1,5. Назначим λ=1

lц=1∙4=4 мм

Выберем в качестве правой и левой опоры качения шарикоподшипник 1000084 ГОСТ 8338-75

| Основные размеры |  |  |  | Грузоподъёмность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | D | B | r | С, Н | C0, Н |
| 4 | 9 | 2,5 | 0,3 | 540 | 186 |

Расчетная динамическая грузоподъёмность:
Cрасч=0,01P360nLh

где Lh-срок службы опоры. Назначим схожим с двигателем  Lh=1500 ч

n-скорость вращения выходного вала. По условию n=3 c-1=28,65обмин

P-эквивалентнная динамическая нагрузка, находятся по формуле:

P=XVFr+YFaKбKт

где  X,V,Y-коэфициенты влияния сил на опору

Fr-максимальная реакция в опоре.В нашем случае Fr=32,7 Н

Fa-осевая сила.В нашем случае Fa=1 Н

Kб-коэффициент безопасности.Так как нагрузка без толчков Κб=1

Κт-температурный коэффициент.Κт=1,05

Так как вращается внутреннее кольцо V=1.Примем X=1;Y=0

P=1∙1∙32,7+1∙0∙1∙1,05=34,335 Н

Cрасч=0,01∙34,335∙360∙28,65∙1500=47,08 Н

Cрасч<C

47,08<540

Проверка выполняется, шарикоподшипник подобран верно.

Расчет по моментам трения

Mтр=M0+1,25Fr+1,5Fa∙fkd0Dw

d0=0,5d+D=0,5∙4+9=6,5 мм

M0=0,04d0=0,04∙6,5=0,26 Нмм

fk=0,01

MтрА=0,26 +1,25∙32,7+1,5∙1∙0,01∙6,51,3=2,38 Нмм

MтрВ=0,26 +1,25∙17,8+1,5∙1∙0,01∙6,51,3=1,45 Нмм

MтрΣ=MтрА+MтрВ=2,38+1,45=3,83 Нмм

КПД опор равен:

η=Mкр-MтрΣMкр∙100%=700-3,83700∙100%=99,45%

Опоры подобраны верно.

Расчет шариковой предохранительной муфты

Муфты устанавливаем на самых тихоходной вал, т.е. выходной. Определим основные геометрические параметры: 
	d1=6 мм – диаметр вала 4

D=18 мм – наружный диаметр муфты

D0=12 мм – диаметр центров расточки лунок под пружины

∆1min=0,4 мм – зазора между лунки и краем муфты.

∆2min=0,25 мм – зазора между пружиной и отверстием под нее.

∆3min=0,3 мм – зазор между лунки до шпонки.

Dн=D-D0-2∆2min-2∆2min=18-11-2∙0,25-2∙0,4=5,7 мм

Исходя из полученного Dн, выберем диаметр шарика из стандартного ряда:

dш=3 мм

dсв=0,7dш=2,1 мм – диаметр лунки в ступице под шарики.

S1=0,5dш=1,5 мм

Подбор и расчет пружины

Суммарная сила сжатия пружины

Pпр=P∙tgβ-φ-χ

где  β  – угол конуса лунки для шарика;

φ – угол трения шарика и лунок ступицы колеса. Примем φ= 8,5°;

χ – угол трения шарика и обоймы левой муфты. Примем χ= 8,5°.

P=2MпрD0

где, Mпр – момент предохранения

Mпр=γMкр=1,2∙700=840 Нмм

где, γ – коэффициент повышенной нагрузки

Pпр=2∙84012∙tg45°-8,5°-8,5°=74,44 Н

Назначим число шаров z=8, тогда наибольшая рабочая нагрузка P2 на одной пружины:

P2=Pпрz=74,448=9,31 Н

Определим силу пружины предварительного поджатия P1 (силу, удерживающую шарики в лунках при отсутствии крутящего момента на валу):

P1=P2γ=9,311,2=7,76 Н

Сила сжатия пружины при максимально допустимой деформации определяется по формуле:

P3=P21-0,05…0,25=9,31  1-0,05…0,25= 9,8…12,41 Няё

где интервал (0,05…0,25) соответствует инерционному зазору, который добавляется к стандартному расстоянию между витками пружины. Его устанавливают для предотвращения контакта витков при активации предохранительной муфты, чтобы избежать их механического столкновения в процессе работы.

Часть хода пружины, при котором крутящий момент не превышает момента предохранения:

h=dш1-sinβ2=3∙1-sin45○2=0,44 мм

Жесткость пружины определяется по формуле:

k0=P2-P1h=9,31-7,76 0,44=3,52 Нмм

Выберем материал пружины:

| Материал | Сталь 65Г ГОСТ 1050-74 |
| --- | --- |
| Температура закалки | 830℃ |
| Температура отпуска | 200℃ |
| Предел прочности | 2200 Мпа |
| Предел текучести | 1790 Мпа |
| Твердость | 61 HRC |

Диаметр проволоки: dп=0,4 мм

Наружный диаметр пружины: Dп=2,4 мм

Тогда назначаем индекс пружины:

c=dD=2,40,4=6

Поправочный коэффициент:

k=4c+24c-3=4∙6+24∙6-3=1,24

τmax=8P3Dпkπdп3=8∙10,7∙2,4∙1,24π∙0,43=1267 МПа

Максимальное напряжение кручения для Стали 65Г

τ=1800 МПа

τmax<τ

Подобранный материал прошел проверку.

Число рабочих витков определяется по формуле:

n1=Gdп48Dп3k0=80000∙0,448∙2,43∙3,84=4,82→n1=5

Полное число витков определяется по формуле:

n=n1+1,5…2,0=5+2=7

Шаг навивки пружины определяется по формуле:

p=λn1+d+∆

λ=P3hP3-P2=10,7∙0,4410,7-10,15=8,56 мм

∆=0,1dп=0,1∙0,4=0,04 мм

p=λn1+dп+Δ=8,565+0,4+0,04=2,152 мм

Длинна сжатой пружины: L=n-0,5dп=7-0,5∙0,4=2,6 мм

Длинна нагруженной пружины: L0=L+p-dn1=2,6+2,152-0,4∙5=11,36 мм

Проверочный расчет кинематических цепей на точность

Степень точности 7-G ГОСТ 9178–81

Определим минимальные значения кинематических погрешностей:

Fi0min'=0,71Ks(F1'+F2')

где  Ks-коэффициент фазовой компенсации

Fi'=Fp+ff

Fp-допуск на накопленную погрешность шага

ff-допуск на погрешность профиля

Значения параметров определяются согласно ГОСТ 9178-81

|  | d | Fp | ff | KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня | 10 | 22 | 9 | 0,75 |
| Зуб. колесо | 30 | 26 | 9 | 0,75 |

Таким образом получаем:

Fi1'=Fi3'=Fi5'=Fi7'=22+9=31 мкм

Fi2'=Fi4'=Fi6'=Fi8'=26+9=35 мкм

Тогда минимальные значения кинематических погрешностей:

Fi12min'=0,71∙KS∙Fi1'+Fi2'=0,71∙0,75∙31+35=35,145 мкм

Fi12min'=Fi34min'=Fi56min'=Fi78min'=35,145 мкм

Определим максимальные значения кинематических погрешностей:

Fi0max'=KF1'2+EΣM12+F2'2+EΣM22

где  K-коэффициент фазовой компенсации;

EΣM1-погрешность монтажа шестерни;

EΣM2-погрешность монтажа колеса.

Погрешность монтажа определяется по формуле:

EΣM=ertgαcosβ2+eαtgβ2

где er-монтажное радиальное биение зубчатого колеса;

ea-монтажное осевое биение зубчатого колеса;

α=20∘-угол исходного профиля колеса;

β=0∘-делительный угол наклона линии зуба.

Получаем:

EΣM=ertg20∘=0,36er

Значения параметров определяются согласно ГОСТ 9178-81

|  | d | K | er |
| --- | --- | --- | --- |
| Шестерня | 10 | 0,97 | 21 |
| Зуб. колесо | 30 | 0,97 | 24 |

Таким образом получаем:

EΣM1=EΣM3=EΣM4=EΣM5=0,36∙21=7,56 мкм

EΣM2=EΣM4=EΣM6=EΣM8=0,36∙24=8,64 мкм

Тогда максимальные значения кинематических погрешностей:

Fi12max'=KF1'2+EΣM12+F2'2+EΣM22=

=0,97312+7,562+352+8,642 =65,92 мкм

Fi12max'=Fi34max'=Fi56max'=Fi78max'=65,92 мкм

Найдем максимальные и минимальные значения кинематических погрешностей элементарных передач в угловых минутах:

∆φi0=6,88∙Fi0'mkzk

∆φi12min=6,88∙Fi12min'mz2=6,88∙35,1450,5∙60=8,06'

∆φi12min=∆φi34min=∆φi56min=∆φi78min=8,06'

∆φi12max=6,88∙Fi12min'mz2=6,88∙65,920,5∙60=15,12'

∆φi12max=∆φi34max=∆φi56max=∆φi78max=15,12'

Определим координаты середин полей рассеяния Eij и поля рассеяния Vij кинематической погрешности элементарных передач.

Координаты середин полей рассеяния Eij определяется по формуле:

Eij=∆φi0max+∆φi0min2

Ei12=∆φi12max+∆φi12min2=15,12'+8,06'2=12,6'

Ei12=Ei34=Ei56=Ei78=12,6'

Поля рассеяния Vij определяется по формуле:

Vij=∆φi0max-∆φi0min

Vi12=∆φi12max-∆φi12min=15,12'-8,06'=4,06'

Vi12=Vi34=Vi56=Vi78=4,06'

Определим суммарную координату середины полей рассеивания:

EiΣp=j=1nξjEij

где ξj=1ij – передаточный коэффициент рассчитываемой передачи

EiΣp=4∙13,54∙12,6'=14,28'

С учетом степени риска:

∆φi0Σp=EiΣp+t1j=1nξjVij

где t1=0,57 – коэффициент, учитывающий процент принятого риска

∆φi0Σp=14,28+0,574∙13,54∙4,06'=15,50'

Расчет кинематической погрешности передач редуктора завершен.

Расчет погрешностей мертвого хода

Определим минимальное значение погрешностей мертвого хода:

jtmin=jnmincosαcosβ

где  jnmin-минимальное значение гарантированного бокового зазора.

Определяется по ГОСТ 9178-81:

jnmin12=jnmin34=jnmin56=jnmin78=13 мкм

jtmin12=jtmin34=jtmin56=jtmin78=13cos20∘cos0∘=13,83 мкм

Определим максимальное значение погрешностей мертвого хода:

jtmax=0,7EHS1+EHS2+0,5TH12+TH22+2fa2+∆p12+∆p22

где  EHSi- наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса ;

THi- допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса ;

fa- допуск на отклонение межосевого расстояния;

∆pi- радиальные зазоры на опорах шестерни и колеса.

Значения данных параметров определяются согласно ГОСТ 9178–81.

Сводная таблица параметров точности 7G:

| Передача | EHS1 мкм | EHS2 мкм | TH1 мкм | TH2 мкм | fa мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 16 | 20 | 20 | 45 | ±22 |
| 3-4 | 16 | 20 | 20 | 45 | ±22 |
| 5-6 | 16 | 20 | 20 | 45 | ±22 |
| 7-8 | 16 | 20 | 20 | 45 | ±22 |

Параметры ∆p1 и ∆p2 определим по ГОСТ 24810–2013:

∆p1=∆p2=16 мкм

Тогда получаем:

jtmax12=0,716+20+0,5202+452+2•222+162+162=77,10 мкм

jtmax12=jtmax34=jtmax56=jtmax78=77,10 мкм

Определим угловые погрешности мертвого хода:

∆φΩmin=jtminmkzk=13,83 0,5∙60=0,461'

∆φΩmin12=∆φΩmin34=∆φΩmin56=∆φΩmin78= 0,461'

∆φΩmax=jtmaxmkzk=77,10 0,5∙60=2,57'

∆φΩmax12=∆φΩmax34=∆φΩmax56=∆φΩmax78=2,57'

Определим середину поля рассеивания:

EΩj=∆φΩminj+∆φΩmaxj2

EΩ=0,461'+2,57'2=1,52'

EΩ12=EΩ34=EΩ56=EΩ78=1,52'

Определим численное значение поля рассеивания:

VΩj=∆φΩmaxj-∆φΩminj

VΩ=2,57'-0,461'=2,11'

VΩ12=VΩ34=VΩ56=VΩ78=2,11'

Определим суммарную координату поля рассеивания

EΩΣp=j=1nξjEΩj

EΩΣp=4∙13,54∙1,52'=1,72'

С учетом степени риска

∆φΩΣp=EΩΣp+t2j=1nξjVΩj

Примем степень риска p=0,27, тогда t2=0,46

∆φΩΣp=1,72+0,464∙13,54∙2,11'=2,43'

Погрешность мертвого хода передач редуктора рассчитана

Суммарная погрешность

∆Σ=∆φi0ΣP+∆φΩΣp=15,50'+2,43'=17,93'

По ТЗ погрешность редуктора не должна превышать 25'.

Рассчитанная точность проходит проверку.