|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________________________

КАФЕДРА ______________________________________________________________________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Проектирование электромеханического привода»

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Ф.Р. Бубелов

ПС4-62

Студент ________________				_________________  ____________________

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

Основы конструирования приборов

по дисциплине ___________________________________________________________________

ПС4-62

Студент группы _______________

Бубелов Фёдор Романович

________________________________________________________________________________

«Проектирование электромеханического привода»

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Учебный

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

Кафедра

________________________________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____________________________________

График выполнения проекта:  25% к ___ нед., 50% к ___ нед., 75% к __ нед., 100% к ___ нед.

«Разработать конструкцию исполнительного по предложенной схеме в

соответствии с данным вариантом»

Задание________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи задания « ___ » ____________ 20__ г.

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Оглавление

1 Техническое задание	4

2 Выбор и обоснование конструкции	5

3 Подбор электродвигателя	6

4 Расчет количества ступеней	8

5 Силовой расчет	9

6 Проверка правильности выбора электродвигателя	10

7 Расчет колес и шестерней	11

8 Кинематическая схема	14

9 Геометрический расчет зубчатых колес	15

8 Проверка установки первой шестерни на вал двигателя	18

9 Выбор оптимальной схемы и компоновки редуктора	19

10 Расчет диаметров валов и геометрии ступиц	20

11 Расчет цапф и подбор опор	27

12 Расчет предохранительной шариковой муфты	29

13 Расчет на точность	33

1 Техническое задание

| № варианта | 19 |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 550 |
| Скорость вращения выходного вала ω, с-1 | 2 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.3 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 25 |
| Погрешность редукторa на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 20 |
| Критерий проектирования | Min габаритов |
| Тип предохранительной муфты | Шарикова |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Тип двигателя. | Постоянного тока (ДПР или ДПМ) |
| Характер производства | Серийный для всех вариантов |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | IP44 |

2 Выбор и обоснование конструкции

Многим людям так или иначе в повседневной жизни хотелось бы иметь возможность легко и комфортно управлять уровнем освещения и приватности в своём доме или рабочем пространстве, не прилагая для этого значительных усилий. В данной работе предлагается конструкция электромеханического привода, разработанного для использования в конкретном устройстве — автоматических жалюзи. Такие жалюзи состоят из электромеханического привода, который обеспечивает плавное и точное вращение вала, управляющего положением ламелей. В нашем случае задача определена достаточно чётко. Критерий расчета — минимизация габаритов, что говорит о необходимости создания компактной и легкой конструкции, которая легко интегрируется в различные типы жалюзи без ущерба для их эстетики и функциональности. Применение такому устройству можно найти в самых разных помещениях: от жилых квартир и частных домов до офисов, учебных заведений и медицинских учреждений.

3 Подбор электродвигателя

Электродвигатель подбираем по принципу:

Pдв≥Pдврасч

Pдврасч=ξPнη0

Pдв-мощность двигателя по паспортным данным

Pдврасч-расчетная мощность двигателя

Pдврасч=ξPнη0

ξ-коэффициент запаса, назначаемый из условий работы

Pн-расчетная мощность нагрузки

η0-КПД цепи двигатель-нагрузка, назначаемая из условий работы

Назначим: ξ=1,2; η0=0,85

Pн=Mc•ωвых=0,55•2=1,1 Вт

Выберем электродвигатель ДПР-52-Н1-02

Его характеристики:

| U | Pн | nном | Mном | Mп | Т | m | Jp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 В | 6,15 Вт | 6000 об/мин | 9,8 Нмм | 68,7 Нмм | 1000 ч | 0,15 кг | 0,017 кг・см2 |

ωном=πn30=π•600030=628,32 c-1

Pдв=Mном•ωном=9,8•10-3•628,32=6,15 Вт

Pдврасч=ξPнη0=1,2•1,10,85=1,55 Вт

Pдв≥Pдврасч

6,15≥1,55

Условие выполняется→Выбранный двигатель подходит

Коэффициент запаса

n=PдвPн=6,151,1=5,6

n≥1

Условие выполняется→Выбранный двигатель подходит

4 Расчет количества ступеней

Общее передаточное отношение цепей электромеханического привода:

iобщ=nдвnнi

nдв-частота оборотов двигателя

nнi-частота оборотов выходного вала

nнi=30ωвыхπ=30•2π=19,09 об/мин

iобщ1=600019,09=314,3

Критерий расчета – минимизация габаритов,

Для расчета привода по критерию минимизации габаритов число ступеней редуктора определим как:

n=1,456•lgiобщ=1,456•lg314,3≈3,63

Назначим n=4

i12=i34=i56=i78=4314,3≈4,2

Назначим

z1=z3=z5=z7=20

z2=z4=z6=z8=20•4,2≈85

Данное число соответствует первому предпочтительному ряду→Оставляем

i12=i34=i56=i78=8520=4,3

Новое общее передаточное отношение

iобщ1=4,34=326,17

Погрешность нового передаточного отношения:

∆iобщ=iобщ-iобщ1iобщ•100%=314,3-326,17314,3•100%≈3%

∆iобщ≤5%

Условие выполняется→Выбранный двигатель подходит

5 Силовой расчет

Крутящий момент на выходном валу вычисляется по формуле

Mвых=M5=MƩ=Mс+Mд=Mс+Jнεн=550+0,3・25・103=8050 Н мм

Крутящий момент на валу определяется по формуле:

M1=M2i12η12ηподш

M1-искомый момент на ведущем валу

M2-известный момент на ведомом валу

i12-передачтоное отношение передачи

η12-КПД передачи

ηподш-КПД подшипников, в которые установлен ведущий вал

Назначим: η12=0,98; ηподш=0,98

M4=M5i78η78ηподш=80504・0,98・0,98=2095,48 Нмм

M3=M4i56η56ηподш=2095,484・0,98・0,98=545,47 Нмм

M2=M3i34η34ηподш=545,474・0,98・0,98=142 Нмм

M1=M2i12η12ηподш=1424・0,98・0,98=36,96 Нмм

6 Проверка правильности выбора электродвигателя

После выполнения силового расчета целесообразно проверить правильность выбора двигателя. Должны выполняться условия:

Mп≥MƩ.пр=Mс.пр+Mд.пр (1)Mном≥Mс.пр                            (2)

(1)

MƩ.пр=M1=36,96 Нмм,

Mп=68,7 Нмм

68,7>36,96

Условие выполняется→Выбранный двигатель подходит

(2)

Mс.пр=MсMс+Mд*MƩ.пр=5508050*36,96=2,53 Нмм

Mном=9,8 Нмм

9,8>2,53

Условие выполняется→Выбранный двигатель подходит

Оба условия выполняются →выбранный двигатель подходит для использования

Оставляем двигатель ДПР-52-Н1-02

7 Расчет колес и шестерней

Выбор материалов

При небольших скоростях, малой частоте вращения выходного вала, выберем рекомендуемую пару материалов для цилиндрических прямозубых шестерни и колеса:

Колесо – Сталь 35 ГОСТ 1050–74

Шестерня – Сталь 45 ГОСТ 1050–74

| Материал | Коэф. лин. расшир. α 10-6 (С0)-1 | Модуль упругости первого рода E, 105 МПа | Плотность ρ, г/см3 | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σт, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 35 | 10,6…12,4 | 2,0…2,2 | 7,85 | 520 | 320 |
| Сталь 45 | 10,6…12,4 | 2,0…2,2 | 7,85 | 580 | 360 |

Расчет зубьев на изгиб

Сначала найдем модуль m зубчатых колес.

Для открытых цилиндрических передач модуль m зацепления в миллиметрах определяется по формуле:

m=Km3MKz*ψ*YFσF

Km-коэффициент для прямозубых колес

M-крутящий момент на рассчитываемом валу

K-коэффициент расчетной нагрузки

z-число зубьев рассчитываемого колеса

ψ-коэфицинт ширины зубчатого колеса

YF-коэффициент формы зуба

σF-допускаемое напряжение при расчете на изгиб

Назначим: Km=1,4;K=1,25; ψ=10

Так как шестерня и зубчатое колесо выполняются из разных материалов, то расчет выполняют для той детали, у которой меньше допускаемое напряжение, то есть та, у которой большее значение YF/σF.

Для шестерни:

z=20

YF=4,15

σF=σ-1n

σ-1=0,43σв=0,43•580•106=249,4 Мпа

Назначим n=1,5

σF=249,4•1061,5=166,3 Мпа

YFσF=4,15166,3=0,025

Для колеса:

z=85

YF=3,74

σF=σ-1n

σ-1=0,43σв=0,43•520•106=223,6 Мпа

Назначим n=2

σF=223,6•1062=111,8 Мпа

YFσF=3,74111,8=0,033

YFσF для колеса, больше чем YFσF для шестерни→расчет будем вести по колесам

Пара 7-8:

m78=Km3MKz*ψ*YFσF=1,4*38050•1,25•0,03385•10=1

Пара 5-6:

m56=Km3MKz*ψ*YFσF=1,4*32095,48•1,25•0,3385•10=0,65

Пара 3-4:

m34=Km3MKz*ψ*YFσF=1,4*3545,47•1,25•0,3385•10=0,42

Пара 1-2:

m12=Km3MKz*ψ*YFσF=1,4*3142•1,25•0,3385•10=0,27

8 Кинематическая схема

9 Геометрический расчет зубчатых колес

Делительный диаметр прямозубых нулевых цилиндрический колес: d=mz

Диаметры впадин прямозубых нулевых цилиндрический колес: df=d-2mha*+c*

Диаметры вершин зубьев прямозубых нулевых цилиндрический колес: dа=d+2mha*

Ширина колеса b2=ψ*m

Ширина шестерни b1=b2+1…2m

Межосевое расстояние aω=0,5m(z1+z2)

Примем:ha*=1; β=0; c12*=0,5; c34*=0,5; c56*=0,35; c78*=0,25;

Пара 1-2: m=0,3; c*=0,5

d1=m12z1=0,3•20=6

d2=m12z2=0,3•85=25,5

df1=d1-2m12ha*+c*=6-2•0,3(1+0,5)=5,1

df2=d2-2m12ha*+c*=25,5-2•0,3(1+0,5)=24,6

dа1=d1+2m12ha*=6+2•0,3•1=6,6

dа2=d2+2m12ha*=25,5+2•0,3•1=26,1

b1=b2+1…2m=3+1•0,3=3,3

b2=ψ*m=10•0,3=3

aω=0,5mz1+z2=0,5•0,3(20+85)=15,75

Пара 3-4: m=0,4; c*=0,5

d3=m34z3=0,4•20=8

d4=m34z4=0,4•85=34

df3=d3-2m34ha*+c*=8-2•0,4(1+0,5)=6,8

df4=d4-2m34ha*+c*=34-2•0,41+0,5=32,8

dа3=d3+2m12ha*=8+2•0,4•1=8,8

dа4=d4+2m34ha*=34+2•0,4•1=34,8

b3=b4+1…2m=4+1•0,4=4,4

b4=ψ*m=10•0,4=4

aω=0,5mz3+z4=0,5•0,4(20+85)=21

Пара 5-6: m=0,6; c*=0,35

d5=m56z5=0,6•20=12

d6=m56z6=0,6•85=51

df5=d5-2m56ha*+c*=12-2•0,61+0,35=10,38

df6=d6-2m56ha*+c*=51-2•0,6(1+0,35)=49,38

dа5=d5+2m56ha*=12+2•0,6•1=13,2

dа6=d6+2m56ha*=51+2•0,6•1=52,2

b5=b6+1…2m=6+1•0,6=6,6

b6=ψ*m=10•0,6=6

aω=0,5mz5+z6=0,5•0,6(20+85)=31,5

Пара 7-8: m=1; c*=0,25

d7=m78z7=1•20=20

d8=m78z8=1•85=85

df7=d7-2m78ha*+c*=20-2•1(1+0,25)=17,5

df8=d8-2m78ha*+c*=85-2•1(1+0,25)=82,5

dа7=d7+2m78ha*=20+2•1•1=22

dа8=d8+2m78ha*=85+2•1•1=87

b1=b2+1…2m=10+1•1=11

b2=ψ*m=10•1=10

aω=0,5mz7+z8=0,5•1(20+85)=52,5

Сводная таблица геометрии зубчатых элементов:

|  | Делительный диаметр, мм | Диаметр вершин, мм | Диаметр впадин, мм | Ширина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня 1 | 6 | 6,6 | 5,1 | 3,3 |
| Колесо 2 | 23,5 | 26,1 | 24,6 | 3 |
| Шестерня 3 | 8 | 8,8 | 6,8 | 4,4 |
| Колесо 4 | 34 | 34,8 | 32,8 | 4 |
| Шестерня 5 | 12 | 13,2 | 10,38 | 6,6 |
| Колесо 6 | 51 | 52,2 | 49,38 | 6 |
| Шестерня 7 | 20 | 22 | 17,5 | 11 |
| Колесо 8 | 85 | 87 | 82,5 | 10 |

8 Проверка установки первой шестерни на вал двигателя

Шестерня может быть установлена на выходной вал электродвигателя если выполняются условия

- Диаметр впадин зубьев должен быть достаточно больше диаметра вала электродвигателя.

- Должен присутствовать запас для шпоночного паза на шестерне.

- Ширина шестерни не должна превышать предусмотренного для установки шестерни расстояния на выходном валу электродвигателя.

В нашем случае имеем:

Диаметр выходного вала - 4 мм;

Диаметр впадин зубьев первой шестерни – 4,59 мм

Условие не выполняется, следовательно необходимо увеличить модуль зацепления для первой пары

Примем: m12=0,4

c*=0,5

d1=m12z1=0,4•20=8

d2=m12z2=0,4•85=34

df1=d1-2m12ha*+c*=8-2•0,4(1+0,5)=6,8

df2=d2-2m12ha*+c*=34-2•0,41+0,5=32,8

dа1=d1+2m12ha*=8+2•0,4•1=8,8

dа2=d2+2m12ha*=34+2•0,4•1=34,8

b1=b2+1…2m=4+1•0,4=4,4

b2=ψ*m=10•0,4=4

aω=0,5mz1+z2=0,5•0,4(20+8t)=21

Диаметр выходного вала - 4 мм;

Диаметр впадин зубьев первой шестерни – 7 мм

Расстояние на валу, предусмотренное для установки шестерни - 6 мм ;

Ширина шестерни – 3,85 мм ;

Запас для шпоночного паза на шестерне – 2,15 мм;

Все условия выполняются, первая шестерня устанавливается на выходной вал нормально.

9 Выбор оптимальной схемы и компоновки редуктора

10 Расчет диаметров валов и геометрии ступиц

Выберем материал валов таким же, как и для шестерен, для того чтобы выполнить их совместно

Назначим: Сталь 45 ГОСТ 1050-74

Характеристики материала:

| Материал | Коэф. лин. расшир. α 10-6 (С0)-1 | Модуль упругости первого рода E, 105 МПа | Плотность ρ, г/см3 | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σт, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 45 | 10,6…12,4 | 2,0…2,2 | 7,85 | 680 | 360 |

Определим диаметры валов по допустимым значениям предела текучести материалы:

d≥3M0,2τ

М- крутящий момент на валу

[τ]- допустимое касательное напряжение

σF=σ-1n=0,35σвn=0,35•6801,5=158,6

τ=0,58•σF=0,58•158,6=91,98

Тогда для момента M=8050 Нмм

d≥380500,2•91,98=7,6

Назначим диаметр выходного вала равным 10 мм

Расчет выходного вала

Расчет на крутильную жесткость:

φрасч=2MкрlрабGJp≤[φ]

lраб=20 мм

G=80000 МПа

Jp=0,1•d4=0,1•104=1000

Mкр=8050 Нмм

φ=0,0058 рад

φрасч=2•550•2080000•1000=0,0040

0,0040≤0,0058

Выбранный диаметр прошел проверку.

Проверка вала на изгибную прочность:

Вал испытывает нагрузку от сопряженной с ним детали. Масса детали m=0,7 кг , то сила с которой внешняя нагрузка действует на выходной вал равна Fн=mg=0,7•9,81=6,87 Н

Окружная сила Fрад=2MD=2•805085=189,41

Радиальная сила Fокр=Fрад•tanα=189,41•0,36=68,19

Далее построим эпюры.

Эпюры для YOZ

Rа=135,874 Н

Rв=53,5362 Н

Ma=0

Mв=1949,79 Нмм

Mc=0

Эпюры для XOZ

Rа=48,9163 Н

Rв=19,2737 Н

Ma=0

Mв=701,949 Нмм

Mc=0

Суммарные реакции в опорах

Ra=Ra12+Ra22=135,8742+48,91632=144,41 Н

Rв=Rв12+Rв22=53,53622+19,27372=56,89 Н

Максимальный изгибающий момент

Mв=Mв12+Mв22=1949,792+701,9492=2072,29 Нмм

Расчет по приведенному моменту

Mпр=Mизг2+0,75Mкр2=2072,292+0,75•80502=7272,98 Нмм

d≥3Mпр0,1τ=37272,980,1•78,47=9,74 мм

Выбранный диаметр прошел проверку;

Расчет по энергетической теории

Проверка проводится следующим образом

σэкв≤σF

σэкв=σ2+3τ2

σF=158,6

σ=Mизг0,2d3=7272,980,2•103=36,36

τ=Mкр0,1d3=80500,1•103=80,5

σэкв=36,362+3•80,52=144,1

158,6≥144,1

Условие выполняется →диаметр выбран верно

Проверка вала на изгибную прочность

Эпюры для YOZ

S1=12•1949,79•14,35=13989,74

S2=12•1949,79•36,42=35505,67

y1=23•14,3214,32•10,29=6,86

y2=23•36,4236,42•10,29=6,86

Эпюры для XOZ

S3=12•701,94•14,35=5036,42

S4=12•701,94•36,42=12782,33

y3=23•14,3214,32•10,29=6,86

y4=23•36,4236,42•10,29=6,86

Проверку проведем следующим образом:

δΣ≤[δ]

δ=0,0003L=0,0003•50,77=0,015231

δy=S1y1+S2y2EJ=13989,74•6,86+35505,67•6,86200000•0,1•104=0,0017

δx=S3y3+S4y4EJ=5036,42•6,86+12782,33•6,86200000•0,1•104=0,00061

δΣ=0,00172+0,000612=0,0018

0,0018≤0,015

Условие выполняется →диаметр выбран верно

Далее при расчетах будем считать диаметр выходного вала d=10 мм

Так как диаметры остальных валов имеют другие значения, необходимо выполнить дополнительные расчеты.

Расчет на крутильную жесткость

φрасч=2MкрlрабGJp≤[φ]

lраб=20 мм

G=80000 МПа

Jp=0,1•d4=0,1•104=1000

Mкр=8050 Нмм

φ=0,0058 рад

φрасч=2•550•2080000•1000=0,0040

0,0040≤0,0058

Выбранный диаметр прошел проверку.

11 Расчет цапф и подбор опор

Определим геометрию цапф:

dц=dв-2фаски-2заплечика

dц=10-2•1-2•1=6 мм

lц=λdц

λ=0,5…1,5

Назначим λ=

lц=•6=

В качестве опор качения выберем шарикоподшипник 1000088 ГОСТ 8338-75

| Основные размеры |  |  |  |  | z | C, Н | C0, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | D | B | r | Dw |  |  |  |
| 8 | 16 | 4 | 0,4 | 2,000 | 10 | 980 | 500 |

Расчетная динамическая грузоподъёмность

Cрасч=0,01P360nLh

Lh-срок службы опоры

Назначим его таким же, как и у двигателя Lh=1000 ч

n-скорость вращения выходного вала;n=2 c-1=19,09обмин

P-эквивалентнная динамическая нагрузка

P=XVFr+YFaKбKт

X,V,Y-коэфициенты влияния сил на опору

Fr-максимальная реакция в опоре;В нашем случае Fr=135,87 Н

Fa-осевая сила;В нашем случае Fa=6,87 Н

Kб-коэффициент безопасности;Так как нагрузка без толчков Κб=1

Κт-температурный коэффициент;Κт=1,05

Так как вращается внутреннее кольцо V=1

Примем X=1;Y=0

P=1•1•135,87+6,87•0•1•1,05=142,66

Cрасч=0,01•142,66360•19,1•1000=149,28 Н

Cрасч<C

149,28<980

Условие выполняется →подшипник выбран верно

Расчет по моментам трения

Mтр=M0+1,25Fr+1,5Fafkd0Dw

d0=0,5d+D=0,5•8+16=12 мм

M0=0,04d0=0,04•12=0,48 Нмм

fk=0,01

MтрА=0,48+1,25•144,41+1,5•6,87•0,01•122,000=11,93

MтрВ=0,48+1,25•56,89+1,5•6,87•0,01•122,000=5,37

MтрΣ=MтрА+MтрВ=11,93+5,37=17,3

КПД опор

η=Mкр-MтрΣMкр•100%=8050-17,38050•100%=99,78%

Опоры подобраны верно.

12 Расчет предохранительной шариковой муфты

Муфту устанавливаем на самый тихоходный вал – выходной

d1=5 мм

Наружный диаметр муфты определяется по диаметру впадин зубчатого колеса №8

df8=82,5

Тогда примем D=55

Диаметр центров расточки гнёзд под пружины, положено выбирать в пределах 35…23•D, и уточняют после расчета и конструирования пружин.

Примем D0=37 мм

Величина зазора между пружиной и отверстием, выбирается из технологических соображений

Выберем ∆2min=0,5 мм

Расстояние между диаметром отверстий и поверхностью барабана пружин, выберем

Выберем ∆lmin=2 мм

Промежуток между шпоночным пазом втулки и диаметром отверстий пружин

Выберем ∆3min=0,5 мм

Определим максимальный наружный диаметр:

Dн=D-D0-2∆2min-2∆lmin=55-37-2•0,5-2•2=13 мм

Исходя из Dн=12 мм, назначим диаметр шарика dш=8 мм, согласно стандартному ряду.

Диаметр лунки в ступице под шарики:

dсв=0,7dш=0,7•8=5,6 мм

Зазор S1 выбирается в пределах 0,5…0,6dш, поэтому примем:

S1=0,5dш=0,5•8=4 мм

Силовые параметры предохранительной муфты

Суммарная сила сжатия пружины

Pпр=Ptanβ-φ-χ

P=2MпрD0

Mпр=Mmax=γMкр

Mпр -момент предохранения, который определяется через коэффициент повышения нагрузки

γ -коэффициент повышения нагрузки

Для пружинно-шариковых муфт принимают γ=1,5

β -угол конуса лунки для шарика 45○…60○

φ -угол трения шарика и лунок ступицы колеса

χ -угол трения шарика и обоймы левой муфты

Примем: γ=1,5; β=45○; φ=8,5○; χ=8,5○;

Pпр=2γMкрD0tanβ-φ-χ=2•1,5•805037tan45○-8,5○-8,5○=34,7Н

Назначим z=5, тогда наибольшая рабочая нагрузка P2 одно одной пружины равна:

P2=Pпрz=34,75=6,94 Н

Определим силу пружины при предварительной деформации (силу, удерживающую шарики в лунках при отсутствии крутящего момента на валу):

P1=P2γ=6,941,5=4,62 Н

Подбор и расчет пружины

Сила сжатия пружины при максимально допустимой деформации определяется по формуле:

P3=P21-0,05…0,25=7,3… 9,3

Где (0,05…0,25) – инерциальный зазор, на который увеличивают обычный зазор между витками. Он задается для того, чтобы исключить соударение витков пружины при срабатывании предохранительной муфты.

Часть хода пружины, при котором крутящий момент не превышает момента предохранения:

h=dш1-sinβ2=81-sin45○2=1,2 мм

Определим жесткость пружины:

k0=P2-P1h=6,94-4,621,2=1,93 мм

Для дальнейшего расчета выберем материал пружины сталь: 65Г ГОСТ 1050-74

| Температура закалки | 830℃ |
| --- | --- |
| Температура отпуска/ | 200℃ |
| Предел прочности | 2200 Мпа |
| Предел текучести | 1790 Мпа |
| Твердость | 61 HRC |

Предварительно назначаем индекс пружины с=Dd – параметр, характеризующий ее жесткость и равный отношению среднего диаметра пружины D к диаметру проволоки d.

Сила P3=9,0 Н

Диаметр проволоки: d=0,6 мм

Наружный диаметр пружины: D=7,5 мм

c=Dd=7,50,6=12,5

Поправочный коэффициент:

k=4c+24c-3=4•12,5+24•12,5-3=1,11

τmax=8P3Dkπd3=8•9,0•7,5•1,11π•0,63=883,31 Мпа

Максимальное напряжение кручения для стали 65Г τ=1800 МПа

τmax<τ

883,31<1800

Условие выполняется →материал подобран верно

Число рабочих витков

n1=Gd48D3k0=80000•0,648•7,53•1,93=1,6→n1=2

Полное число витков

n=n1+1,5…2,0=2+2=4

Шаг навивки пружины

p=λn1+d+∆

λ=p3hp3-p2=9,0•1,29,0-6,94=5,2 мм

∆=0,1d=0,1•0,6=0,06 мм

p=λn1+d+Δ=5,22+0,6+0,06=3,26 мм

Длинна сжатой пружины: L=n-0,5d=4-0,5•0,6=2,1 мм

Длинна нагруженной пружины: L0=L+p-dn1=2,1+3,26-0,6•2=7,42

13 Расчет на точность

Степень точности 7-G ГОСТ 9178–81

Определим минимальные значения кинематических погрешностей:

Fi0min'=0,71Ks(F1'+F2')

Ks-коэффициент фазовой компенсации

Fi'=Fp+ff

Fp-допуск на накопленную погрешность шага

ff-допуск на погрешность профиля

d1=8 мм

d2=34 мм

d3=8 мм

d4=34 мм

d5=12 мм

d6=51 мм

d7=20 мм

d8=85 мм

Сводная таблица параметров

| Колесо | Fp | ff | KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 9 | 0,9 |
| 2 | 30 | 9 | 0,9 |
| 3 | 22 | 9 | 0,9 |
| 4 | 30 | 9 | 0,9 |
| 5 | 23 | 10 | 0,9 |
| 6 | 35 | 10 | 0,9 |
| 7 | 25 | 10 | 0,9 |
| 8 | 42 | 20 | 0,9 |

F1'=Fp+ff=22+9=31 мкм

F2'=Fp+ff=30+9=39 мкм

F3'=Fp+ff=22+9=31 мкм

F4'=Fp+ff=30+9=39 мкм

F5'=Fp+ff=23+10=33 мкм

F6'=Fp+ff=35+10=45 мкм

F7'=Fp+ff=25+10=35 мкм

F8'=Fp+ff=42+10=52 мкм

Fi0min12'=Fi0min34'==0,71•0,931+39=44,73

Fi0min56'=0,71•0,933+45=49,84

Fi0min78'=0,71•0,935+52=55,59

Определим максимальные значения кинематических погрешностей:

Fi0max=KF1'2+EΣM12+(F2'+EΣM22)

EΣM=ertanαcosβ2+eαtanβ2

Примем α=20∘; β=0∘;тогда:

EΣM=ertan20∘=0,36er

Значения допусков радиального биения для передач согласно ГОСТ 9178-81:

er1=er3=16 мкм

er2=er4=22 мкм

er5=22 мкм

er6=30 мкм

er7=23 мкм

er8=36 мкм

Таким образом

EΣM1=EΣM3=0,36•16=5,76 мкм

EΣM2=EΣM4=0,36•22=7,92 мкм

EΣM5=0,36•22=7,92 мкм

EΣM6=0,36•30=10,8 мкм

EΣM7=0,36•23=8,28 мкм

EΣM8=0,36•36=12,96 мкм

Значение коэффициента фазовой компенсации:

K12=K34=K56=K78=0,96

Рассчитаем максимальные значения кинематических погрешностей

Fi0max12'=0,96312+5,762+392+7,922=68,47 мкм

Fi0max34'=0,96312+5,762+392+7,922=68,47 мкм

Fi0max56'=0,96332+7,922+452+10,82=77,01 мкм

Fi0max78'=0,96352+8,282+522+12,962=85,97 мкм

Переведем в угловые минуты

δφ=6,88Fi0'd2

δφmin12=δφmin34=6,88•44,7334=9,05'

δφmin56=6,88•49,8451=6,72'

δφmin78=6,88•55,5985=4,49'

δφmax12=δφmax34=6,88•68,4734=13,86'

δφmax56=6,88•77,0151=10,38'

δφmax78=6,88•85,9785=6,96'

Определим координаты середин полей рассеяния EViφ и поля рассеяния Vij кинематической погрешности элементарных передач.

Eviφ=δφmini+δφmaxi2

Ev1φ=Ev2φ=9,05+13,862=11,45'

Ev3φ=6,72+10,382=8,55'

Ev4φ=4,49+6,962=5,72'

Viφ=δφmaxi-δφmini

V1φ=V2φ=13,86-9,05=4,81'

V3φ=10,38-6,72=3,66'

V4φ=6,96-4,49=2,47'

Определим суммарную координату поля рассеивания

EVΣφ=i=1nξiEviφ

ξ1=z3•z5•z7z4•z6•z8=20•20•2085•85•85=0,013

ξ2=z5•z7z6•z8=20•2085•85=0,055

ξ3=z7z8=2085=0,24

ξ4=1

EVΣφ=0,013•11,45+0,055•11,45+0,24•8,55+1•5,72=8,55'

С учетом степени риска:

∆φi0ΣP=EiΣP+t1j=1nξjVij

Так как нагрузка спокойная и без толчков, примем степень риска p=0,27, тогда по 
ГОСТ 9178–81  t1=0,57

∆φi0ΣP=8,55+0,570,013•4,81+0,055•4,81+0,24•3,66+1•2,47=9,64'

Расчет погрешностей мертвого хода

Определим минимальное значение погрешностей мертвого хода

jtmin=jnmincosαcosβ

jnmin-минимальное значение гарантированного бокового зазора.

По ГОСТ 9178-81:

jnmin12=jnmin34=jnmin56=9 мкм

jnmin78=13 мкм

Тогда

jtmin12=jtmin34=jtmin56=9cos20∘cos0∘=9,57 мкм

jtmin78=13cos20∘cos0∘=13,83

Определим максимальное значение погрешностей мертвого хода:

jtmax=0,7EHS1+EHS2+0,5TH12+TH22+2+fa2+∆p12+∆p22

EHS1; EHS2- наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса ;

TH1; TH2- допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса ;

fa- допуск на отклонение межосевого расстояния;

∆p1; ∆p2- радиальные зазоры на опорах шестерни и колеса.

Значения данных параметров определяются согласно ГОСТ 9178–81.

Сводная таблица параметров точности 7G:

| Передача | EHS1 мкм | EHS2 мкм | TH1 мкм | TH2 мкм | fa мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 16 | 22 | 30 | 38 | ±16 |
| 3-4 | 16 | 22 | 30 | 38 | ±16 |
| 5-6 | 17 | 26 | 38 | 45 | ±16 |
| 7-8 | 19 | 28 | 38 | 53 | ±22 |

Параметры ∆p1; ∆p2 определим по ГОСТ 24810–2013

∆p1=∆p2=13 мкм

Таким образом

jtmax12=jtmax34=0,716+22+0,5302+382+2•162+132+132=68,65 мкм

jtmax56=0,717+26+0,5382+452+2•162+132+132=80,94 мкм

jtmax78=0,719+28+0,5382+532+2•222+222+222=96,64 мкм

Определим угловые погрешности мертвого хода

∆φΩmin=jtminmkzk

∆φΩmax=jtmaxmkzk

∆φΩmin12=∆φΩmin34=9,570,4•85=0,28'

∆φΩmin56=9,570,6•85=0,18'

∆φΩmin78=13,831•85=0,16'

∆φΩmax12=∆φΩmax34=68,650,4•85=2,02'

∆φΩmax56=80,940,6•85=1,58'

∆φΩmax78=96,641•85=1,13'

Определим середину поля рассеивания

EΩj=∆φΩminj+∆φΩmaxj2

EΩ12=EΩ34=0,28+2,022=1,15'

EΩ56=0,18+1,582=0,88'

EΩ78=0,16+1,132=0,65'

Определим численное значение поля рассеивания

VΩj=∆φΩmaxj-∆φΩminj

VΩ12=VΩ34=2,02-0,28=1,74'

VΩ56=1,58-0,18=1,4'

VΩ78=1,13-0,16=0,97'

Определим суммарную координату поля рассеивания

EΩΣp=j=1nξjEΩj

EΩΣp=0,013•1,15+0,055•1,15+0,24•0,88+1•0,65=0,94'

С учетом степени риска

∆φΩΣp=EΩΣp+t2j=1nξjVΩj

Примем степень риска p=0,27, тогда t2=0,46

∆φΩΣp=0,94+0,460,013•1,74+0,055•1,74+0,24•1,4+1•0,97=1,49'

Погрешность мертвого хода передач редуктора рассчитана

Суммарная погрешность

∆Σ=∆φi0ΣP+∆φΩΣp=1,49+9,64=11,13'

По ТЗ погрешность редуктора не должна превышать 20'.

Рассчитанная точность проходит проверку.