|  | Московский государственный технический университет Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Модифицированные ПИД-регуляторы»

по дисциплине

«Основы теории управления»

| Выполнили: | Мочульский С.А. Бубелов Ф.Р. Фигурнов М.В. |
| --- | --- |
| Группа: | ПС4-62 |
| Проверил: | Замараев И.В. |

| Работа выполнена: | 09/03/2025 |
| --- | --- |
| Отчет сдан: | 09/03/2025 |
| Оценка: |  |

Цель работы

Исследование методов построения систем регулирования с различными видами ПИД-регулятора.

Общий порядок выполнения лабораторной работы

- Построение модели системы с ПИД-регулятором.

- Использование исходного графика системы в качестве эталона.

- Создание схемы ПИ-Д регулятора путём переноса дифференцирующего звена в контур обратной связи.

- Реализация схемы И-ПД регулятора за счёт перемещения дифференцирующего и пропорционального звеньев в цепь обратной связи.

- Сравнение характеристик модифицированных систем с эталонной (исходной) моделью по графикам переходных процессов.

- Анализ влияния коэффициентов регуляторов на динамику системы. Определение оптимальных параметров методом пошагового подбора и оценки переходных процессов при начальной неопределённости.

Теоретическая часть

Основы ПИД-регулирования

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — ключевой элемент систем автоматического управления, предназначенный для минимизации ошибки слежения между заданным и текущим состоянием объекта. Его работа основана на трёх составляющих:

- Пропорциональная (P) — обеспечивает быструю реакцию на отклонение, но может вызывать статическую ошибку.

- Интегральная (I) — устраняет статическую ошибку за счёт накопления отклонений во времени.

- Дифференциальная (D) — улучшает устойчивость системы, снижая перерегулирование и колебательность.

В классическом ПИД-регуляторе все три компонента вычисляются по ошибке слежения, что может приводить к избыточной чувствительности к шумам и сложностям в настройке.

В этой лабораторной работе мы рассмотрим 2 модификации ПИД-регуляторов.

ПИ-Д регулятор:
	дифференциальная составляющая (D) подключается не по ошибке, а к 	цепи обратной связи. Это снижает влияние шумов на дифференцирующее 	звено, улучшая устойчивость системы. Однако пропорциональная (P) и 	интегральная (I) составляющие остаются в прямом канале, сохраняя 	быстроту реакции.

И-ПД регулятор:
в обратную связь переносятся как дифференциальная (D), так и пропорциональная (P) составляющие. Интегральная (I) остаётся в прямом канале. Такая конфигурация минимизирует влияние возмущений на управление, но может увеличить время переходного процесса.

ПИД-регулятор.

Берем за эталонную схему системы ПИД-регулятора, у которого коэффициенты:

Kp = 1, Ki = 1, Kd = 1

Схема изображена на Рисунок  1.

Рисунок 1 ПИД-регулятор в Simulink

В результате были получены графики зависимости амплитуды сигналов (Рисунок 2) и их составляющих от времени (Рисунок 3).

Рисунок 2 Эталонный график составляющих управления

Рисунок 3 Эталонный график сигналов системы

Вывод:

Статическое отклонение в системе отсутствует. Длительность переходного процесса достигает 5 секунд. Управление характеризуется затухающими колебаниями, при этом система сохраняет устойчивость на протяжении всего переходного режима, стабилизируясь в конечном положении.

ПИ-Д-регулятор.

Берем эталонную схему с такими же параметрами и модифицируем ее так, чтобы на вход к дифференциальной составляющей поступает сигнал y(t(выход системы)  через ОС, и получим ПИ-Д-регулятор.

Модифицированная схема представленная на Рисунок 4, а полеченные графики на Рисунок 5 и Рисунок 6.

Рисунок 4 Схема ПИ-Д-регулятора

Рисунок 5 График составляющих управления

Рисунок 6 График сигналов системы

Вывод:

Изменился сигнал управления, после скачка, на понижающей части сигнал плавно устанавливается к 1. Статическая ошибка отсутствует. Перерегулирование уменьшается. Время переходного процесса незначительно увеличивается (6 сек). Характер управления – затухающее колебание. Система приводится к устойчивому положению.

И-ПД-регулятор.

Берем эталонную схему с такими же параметрами и модифицируем ее так, чтобы на вход к дифференциальной и пропорциональной составляющеми поступает сигнал y(t) (выход системы) через ОС, получим И-ПД-регулятор.

Модифицированная схема представленная на Рисунок 7, а полеченные графики на Рисунок 8 и Рисунок 9.

Рисунок 7 Схема И-ПД-регулятора

Рисунок 8 График составляющих управления

Рисунок 9 График сигналов системы

Вывод:

Поменялся сигнал управления, а именно отсутствует резкий скачек, а просто сигнал плавно устанавливается к 1. Статическая ошибка также отсутствует. Перерегулирование уменьшается. Время переходного процесса незначительно увеличивается в сравнении с прошлым результатом (7 сек). Характер управления – плавное. Система не теряет устойчивости.

Общий вывод

|  | ПИД | ПИ-Д | И-ПД |
| --- | --- | --- | --- |
| Статическая ошибка | Устраняется | Устраняется | Устраняется |
| Перерегулирование | 25 % | 15 % | 5 % |
| Время переход проц | 5 сек | 6 сек | 7 сек |
| Колебательность | Присутствует | Присутствует | Отсутствует |
| Характер управления | Затухающее колебание | Затухающее колебание | Плавное |
| Устойчивость | Устойчивый | Устойчивый | Устойчивый |

Вывод:

- ПИД-регулятор:

быстрее реагирует, но дает большее перерегулирование и колебания.

- ПИ-Д-регулятор:

чуть плавный отклик, меньше перерегулирование, но время установления 	увеличивается.

- И-ПД-регулятор:

более плавный отклик, минимальное перерегулирование, но самый медленный.

Исследование коэффициентов ПИ-Д-регулятор.

Берем схему с ПИ-Д-регулятором, и посменно заменяет коэффициенты Kp, Ki, Kd. В ожидаемом результате проверки ожидаются графики зависимости амплитуды сигналов и их составляющих от времени, и их считаем за базу для дальнейшего исследования.

В результате были получены графики зависимости амплитуды сигналов и их составляющих от времени

Рисунок 10 График составляющих управления для Kp = 10, Ki =1, Kd = 1

Рисунок 11 График сигналов системы для Kp = 10, Ki =1, Kd = 1

Рисунок 12 График составляющих управления для Kp = 1, Ki =10, Kd = 1

Рисунок 13 График сигналов системы для Kp = 10, Ki =1, Kd = 1

Рисунок 14 График составляющих управления для Kp = 1, Ki =1, Kd = 10

Рисунок 15 График сигналов системы для Kp = 1, Ki =1, Kd = 10

Вывод:

- Пропорциональный коэффициент (Kp):
Повышение Kp сокращает время реакции системы, однако усиливает перерегулирование, что может привести к избыточным колебаниям выходного сигнала.

- Интегральный коэффициент (Ki):
Увеличение Ki ускоряет устранение статической ошибки, но провоцирует рост колебательности системы. Чрезмерные значения коэффициента способны нарушить устойчивость, вызывая расходящиеся колебания.

- Дифференциальный коэффициент (Kd):
Рост Kd​ подавляет перерегулирование, улучшая плавность переходного процесса. Однако избыточное значение коэффициента может дестабилизировать систему, особенно при наличии шумов в измерении.

Исследование коэффициентов И-ПД-регулятор.

Берем схему с И-ПД-регулятором, и посменно заменяет коэффициенты Kp, Ki, Kd. В ожидаемом результате проверки ожидаются графики зависимости амплитуды сигналов и их составляющих от времени, и их считаем за базу для дальнейшего исследования.

В результате были получены графики зависимости амплитуды сигналов и их составляющих от времени, показанных на

Рисунок 16. График составляющих управления для Kp = 20, Ki =1, Kd = 1

Рисунок 17. График сигналов системы для Kp = 20, Ki =1, Kd = 1

Рисунок 18. График составляющих управления для Kp = 1, Ki =10, Kd = 1

Рисунок 19. График сигналов системы для Kp = 1, Ki =10, Kd = 1

Рисунок 20. График составляющих управления для Kp = 1, Ki =1, Kd = 10

Рисунок 21. График сигналов системы для Kp = 1, Ki =1, Kd = 10

Вывод:

- Пропорциональный коэффициент (Kp​):
Увеличение KpKp​ сокращает время отклика системы и снижает уровень перерегулирования, однако приводит к увеличению времени, необходимого для достижения установившегося состояния.

- Интегральный коэффициент (Ki):
Повышение KiKi​ усиливает колебания выходного сигнала, что повышает риск нарушения устойчивости системы (например, возникновения незатухающих колебаний).

- Дифференциальный коэффициент (Kd​):
Рост KdKd​ уменьшает перерегулирование, но замедляет процесс стабилизации системы, увеличивая время установления.

Общий вывод

ПИД-регулятор:

- Преимущества: высокая скорость реакции системы.

- Недостатки: значительное перерегулирование и колебательность.

- Область применения: системы, где критически важна быстрая динамика, а требования к устойчивости второстепенны.

ПИ-Д регулятор:

- Преимущества: повышенная устойчивость, сниженное перерегулирование, устойчивость к шумам (за счёт вычисления производной от выходного сигнала y(t)y(t), что уменьшает чувствительность к резким изменениям входных воздействий).

- Недостатки: более медленный отклик по сравнению с классическим ПИД.

- Область применения: системы с зашумлёнными сигналами или требующие сглаживания резких возмущений.

И-ПД регулятор:

- Преимущества: максимальная устойчивость, минимальное перерегулирование, плавность переходных процессов.

- Недостатки: наиболее длительное время установления режима.

- Область применения: системы, где приоритетом являются стабильность и плавность работы, а скорость реакции не критична.