Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ:			Приборостроительный

КАФЕДРА:						ИУ11

Отчет по лабораторной работе № 1

на тему:

«Исследование архитектуры, элементной базы, принципа действия и режимов работы микропроцессорной системы. 
Ознакомление с работой учебной микро-ЭВМ системы УМПК-80 и ее симулятором»

| Студент | Мочульский С.А. ПС4-72 |
| --- | --- |
| Подпись |  |
| Преподаватель | Суятинов С. И. |
| Подпись |  |

Москва, 2025

Цель работы - изучение элементной базы, структуры и принципов функционирования микропроцессорной системы; исследование режимов ее работы, изучение магистрально-модульного принципа построения микропроцессорных систем.

Краткие теоретические сведения

Краткие сведения о УМПК-80

Микропроцессорная система УМПК-80 предназначена для изучения специфики построения микро - ЭВМ на базе МП БИС с фиксированным набором команд, исследования работы и методов программирования БИС, входящих в состав МПС, а также для изучения особенностей разработки и отладки программного и схемотехнического обеспечения микропроцессорных систем на их основе, включая построение схем универсальных и специализированных интерфейсов.

Структура микро-ЭВМ

Микро-ЭВМ реализована, используя магистрально-модульный принцип построения.

Модульность предполагает, что система строится на основе ограниченного количества типов конструктивно и функционально завершенных модулей. Использование магистрали для обмена информацией определяет характер связей между модулями МПС. При использовании этого принципа все сигналы между устройствами передаются по одним и тем же линиям связи, но в разное время. Обмен информацией по отдельным линиям связи может осуществляться в одном направлении или в двух направлениях. Группа линий связи, по которым передаются сигналы и коды называется магистралью или шиной.

На рис.2 приведена структурная схема класса микропроцессорных систем на базе процессора КР580ВМ80А.

Структура УМПК-80 приведена на рис. 3, где показаны ее отдельные блоки (вопрос 3).

(вопрос 4) Схема состоит из блока центрального процессора со схемой тактового питания СхТП; формирователей магистрали данных ФМД, магистрали управления ФМУ, магистрали адреса ФМА. Магистрали микро-ЭВМ образуют системную шину и включают:

- 8-разрядную магистраль данных МД для двунаправленного обмена данными между отдельными узлами микро-ЭВМ;

- 16-разрядную однонаправленную магистраль адреса МА, управляемой МП БИС и используемой для адресации к памяти и к отдельным узлам микро-ЭВМ;

- 5-разрядную однонаправленную магистраль управления МУ, служащую для определения режима работы микро-ЭВМ при выполнении каждого машинного цикла.

- Блок памяти (БП), включающего в себя оперативное запоминающее устройство ОЗУ емкостью 2Кбайт;

- Регистров ввода РгВв с переключателями П и вывода РгВыв с индексацией состояний (ИС) светодиодами;

- Схемы выдачи кода прерывания СхВКПР;

- Клавиатуры управления и ввода данных К, состоящей из десяти клавиш управления и начальной установки, 16 клавиш для введения шестнадцатеричных кодов чисел.

Для ввода информации в микро - ЭВМ клавиатура имеет регистр чтения клавиатуры ЗгЧК; 6-разрядный восьмисегментный дисплей Д, четыре разряда которого служат для отображения кода адреса в шестнадцатеричной системе исчисления, а два - для отображения данных.

Для вывода информации дисплей Д имеет два регистра:

- регистр сегментов дисплея РгСг;

- регистр сканирования РгСк;

- схемы выдачи звукового сигнала СхВЗС.

Состав микросхем УМПК-80, для реализации функциональных блоков:

▪ блок центрального процессора КР580ВМ80А со схемой тактового питания (КР580ГФ24);

▪ 	приемо-передатчики 	- 	формирователи 	магистралей 	(системной 	шины) КР580ВА86, КР580ИР82, КР580ВК28) с 8-разрядной магистралью данных, 16разрядной магистралью адреса, 5-разрядной магистралью управления;

▪ ПЗУ (КР556РТ7) и ОЗУ (КР537РУ8) емкостью по 2 Кбайт, регистры для подключения клавиатуры и дисплея к микро - ЭВМ (КР580ИР82) КР580ИР82, 8разрядный D-регистр защелка без инверсии с тремя состояниями на выходе (IC8282);

▪ входной и выходной регистры (КР580ИР82) со светодиодными индикаторами состояния, обеспечивающие подключение внешних устройств (ВУ) или их имитацию;

▪ схемы выдачи кода прерывания (для формирования вектора внутренних прерываний микро - ЭВМ), выдачи звуковых сигналов, ввода-вывода информации с бытового магнитофона с использованием фазового кодирования;

▪ дешифратор адреса и светодиодные индикаторы состояния магистралей микро - ЭВМ.

Микропроцессор

Микропроцессор - устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде (вопрос 1). Микро - ЭВМ – это ЭВМ, содержащая микропроцессор, запоминающее устройство и контроллеры (адаптеры) устройств ввода/вывода (вопрос 2).

КР580ВМ80А это 8-разрядный, функционально законченный однокристальный микропроцессор с фиксированной системой команд; В основе системы лежит микропроцессор КР580ВМ80А.

Г

З.ПР

З.ЗХ

+12 В

+5

В

-5

В

ОБЩ

СБР

Ф1

Ф2

ЗП

ОЖД

Р.ПР

П

.

ЗХ

СИНХ

П

A11

A12

A13

A14

A15

A10

CPU

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

A0

A1

A3

A4

A5

A6

A2

A7

A8

A9

Функциональное назначение внешних выводов МП БИС КР580ВМ80А:

Адресная шина (А0-А15), обеспечивающая адресацию к любой из 216 8-разрядной ячейке памяти или внешнего устройства (ВУ).

Двунаправленная шина данных (D0-D7), используемая для обмена информации с памятью или ВУ.

Шина управления (выходная).

Цифрами отмечены следующие индикаторы и микропереключатели:

1: шестиразрядный дисплей;

2: клавиатура

3: светодиоды HL33...HL18 отображают состояние магистрали адреса;

4: переключатели SA5...SA12 используются для имитации передачи данных от

ВУ, сигналы от переключателей, где замкнутый контакт соответствует логическому нулю, поступают на входы шинного формирователя, соединенного с системной шиной данных;

5: светодиоды HL41...HL34 отображают состояние магистрали данных;

6: отдельные управляющие сигналы: MRDC(HL45), MWTC(HL46), IORC(HL43), IOWC(IIL44), INTA(HL42).

7: Светодиоды HL17...HL10 отображают данные на устройстве вывода.

8: Светодиоды HL9...HL2 отображают данные на устройстве ввода.

9:Устройство управления подключением внешних устройств состоит из двух переключателей SA1 и SA4. Переключатель SA1 служит для переключения карты распределения памяти. Внешние устройства отключаются в режиме ПДП от системных магистралей сигналом управления BUSEN. Аналогичную функцию выполняет низкий уровень сигнала от замкнутого переключателя SA4. При работе с внешними устройствами, практически во всех режимах УМПК, переключатель SA4 должен быть разомкнут.

10: Переключатель SA2 запрещает работу ПЗУ и ОЗУ, что может потребоваться при подключении других, внешних модулей ЗУ или поиска неисправностей микроЭВМ. Замкнутый переключатель SA2 устанавливает высокий уровень на входах CS БИС ПЗУ и ОЗУ, которые переходят в режим хранения.

11: Переключатели SA13(HRQ), SA14(RDY) и SA15(IRQ) используются для передачи на микроЭВМ сигналов от других модулей с линии запроса прямого доступа - HRQ, готовности ВУ - RDY и запроса прерывания - IRQ. Замкнутые переключатели SA13...SA15 низким уровнем на одном из входов соответствующих конъюнкторов запрещают передачу управляющих сигналов на входы микропроцессора. Если к микро-ЭВМ не подключены модули с контроллером ПДП или прерывания, то переключатели рекомендуется перевести в верхнее положение.

В ряду переключателей SA13-SA15 расположен переключатель SA3, который управляет режимом защиты ОЗУ от записи.

Адресация в микро-ЭВМ

Адресация в микро - ЭВМ представлена с помощью карты памяти: каждому физическому устройству макета ставится в соответствие адрес. При таком типе адресации обращение к нему аналогично обращению к ячейке памяти с использованием всего набора команд МП БИС. На рис. 5 приведена карта памяти микро - ЭВМ, из которой видно, что первые 2Кбайт адресов составляет ПЗУ, в котором записаны управляющие и демонстрационные программы; адреса с 0800H по 0ВFFH - ОЗУ; адрес 0ВВ0H - начальный адрес стека, а адреса с 0BB1 по 0BFF задействуются для временной записи данных во внутренних регистрах МП БИС при работе управляющей программы. ПЗУ с монитором и демонстрационными программами занимает адреса с 0000Н по 07FFH (рис. 5).

Все ОЗУ разбито на три области. Первая область объемом 1 Кбайт, защищенная от записи во время выполнения программ пользователя в любом режиме, служит для размещения исследуемых программ.

Вторая область ОЗУ отведена для организации стека и данных исследуемых программ.

В третьей части ОЗУ хранится служебная информация монитора.

Адрес 0800 является также начальным адресом ОЗУ, куда могут записываться исследуемые программы пользователя. Для записи данных при выполнении программ необходимо использовать область ОЗУ с адреса 0В00 по адрес 0ВВ0.

Режимы работы микро - ЭВМ и алгоритм управляющей программы

Управление работой микро-ЭВМ осуществляет управляющая программа – монитор. Эта программа, в частности, осуществляет ввод программ в машинных кодах МП БИС КР580ВМ80 в запоминающее устройство микро - ЭВМ и исследования процесса их выполнения в реальном масштабе времени по командам или машинным циклам.

В качестве системных устройств ввода/вывода монитор использует клавиатуру и дисплей модуля УМПК-80/ВМ. Обращение к ним и к регистру управления в блоке управления выполняется монитором с помощью команд ввода и вывода (IN, OUT).

Управляющая программа состоит из тестовой программы программ начальной установки, выдачи сообщений на дисплей, чтения клавиатуры, обслуживания схемы выдачи звуковых сигналов, ввода-вывода информации с магнитофона, сохранения содержимого регистров МП БИС при обслуживании сигналов прерывания, а также программ, обеспечивающих различные режимы работы:

- ввод с клавиатуры адреса;

- вывод содержимого любого адреса памяти на дисплей с отображением кода адреса;

- последовательный просмотр содержимого адресов;

- ввод данных с клавиатуры и запись их по любому адресу;

- выполнение программ по машинным циклам, по командам и в реальном масштабе времени с адреса, указанного на дисплее с заданным содержимым регистров МП БИС;

- останов программы по требованию пользователя или по команде возврата на управляющую программу с выводом на дисплей адреса, записанного в программном счетчике МП БИС, и его содержимого на момент останова;

Работа микро - ЭВМ начинается с тестирования ПЗУ, ОЗУ и дисплея. При несовпадении просчитанной контрольной суммы ПЗУ с эталонной или при обнаружении в ОЗУ ошибок записи-чтения выдается соответствующее сообщение.

При успешном выполнении теста центральный процессор проводит начальную установку всех регистров, на дисплей выводится сообщение «НАЧАЛО», выдается звуковой сигнал, и микро - ЭВМ переходит в режим ожидания ввода команд управления. Кроме того, управляющая программа обеспечивает защиту от различных некорректных действий пользователя, в том числе защиту области ОЗУ, в которой размещается программа пользователя, от случайной записи и защиту от случайных выходов на программу начальной установки и на область, где отсутствует память во время выполнения программы. Все программы, записанные в ПЗУ, построены по принципу модульного программирования.

Команды управления микро-ЭВМ вводятся с клавиатуры 2, которая функционально разделена на две части. Клавиши правой части позволяют вводить шестнадцатеричные цифры. Клавиши левой части предназначены для ввода команд или исполняемых директив. Имеется следующий набор директив.

П: пуск. Директива производит запуск программы в реальном масштабе времени.

ШЦ: шаг цикла. Директива включает режим выполнения программ по машинным циклам.

ОТА: отыскание адреса. Директива предназначена для выбора адреса.

ЗпУВ: запись увеличить. Директива для просмотра содержимого ячеек или регистров памяти в сторону увеличения их адреса, а также для записи данных.

Ум: запись уменьшить. Директива для просмотра содержимого ячеек или регистров памяти в сторону уменьшения их адреса.

Ст: для возврата в монитор из этих режимов служит клавиша Ст, которая формирует внутреннее прерывание.

ШК: шаг команды. С помощью этой директивы осуществляется покомандное выполнение программы.

ПРСч: программный счетчик. Директива выводит на дисплей адрес, записанный в регистре-счетчике на момент остановки и его содержимое.

ОтРг: отыскание регистра. Директива позволяет просмотреть содержимое регистра на момент остановки.

R: после нажатия клавиши "R" (начальная установка) или включения питания производится тестирование ПЗУ модуля, обнуление последнего, а также начальная установка всех областей монитора. После этого микро - ЭВМ переходит в режим ожидания директив (вопрос 10).

Самостоятельная работа

1. Опишите назначение и работу и следующих микросхем: КР580ВА86, КР580ИР82.

Микросхема КР580ВА86 является приемо-передатчиком - формирователем магистралей (системной шины) с 8-разрядной магистралью данных, 16-разрядной магистралью адреса, 5-разрядной магистралью управления.

Входной и выходной регистры подключения клавиатуры и дисплея к микро - ЭВМ КР580ИР82 со светодиодными индикаторами состояния обеспечивают подключение внешних устройств (ВУ) или их имитацию.

2. Приведите примеры их типового использования в МПС с магистрально-модульным принципом организации.

3. Адреса регистров равны 0FXX и FX(X+1) (где ХХ-номер в журнале). Приведите пример дешифратора адресов регистров 0F11 и 0F12.

Представим данные адреса в шестнадцатеричной системе счисления:

0𝐹02𝐻 = 0000 1111 0000 00102

0𝐹03𝐻 = 0000 1111 0000 00112

Таким образом дешифраторы адресов 0F02 и 0F03 можно представить в виде:

Обозначение: логическое И (умножение),    − логическое НЕ (отрицание).

4. Опишите области памяти с указанием адресов, которые вы можете использовать в своих программах. Укажите особенности использования каждой из указанных областей.

Все ОЗУ разбито на три области. Первая область объемом 1 Кбайт, защищенная от записи во время выполнения программ пользователя в любом режиме, служит для размещения исследуемых программ.

Вторая область ОЗУ в адресном диапазоне отведена для организации стека и данных исследуемых программ.

В третьей области ОЗУ хранится служебная информация монитора.

5. Приведите директивы клавиш, заполните таблицу в соответствии с приведенным примером

| Директивы клавиш | Действие | Пример использования | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗпУв | Директива предназначена для увеличения на 1 адрес, ввода набранных данных. | ОтРг, 02, ЗпУв. | Запись числа 02 в рег А |
| П | Директива производит запуск программы в реальном масштабе времени. | Ввести адрес, П | Запускает программы |
| ШЦ | Директива включает режим выполнения программ по машинным циклам |  | Организует выполнение очередного машинного цикла |
| ОТА | Директива предназначена для выбора адреса | ОТА, 0800Н, П | Требует ввода четырех цифр, после чего автоматически выводит содержимое выбранного адреса |
| Ум | Директива для просмотра содержимого ячеек или регистров памяти в сторону уменьшения их адреса | Записать число 0800Н, Ум | Позволяет просмотреть содержимое ячеек по убыванию |
| Ст | Директива для возврата в монитор из режимов, которая формирует внутреннее прерывание | П, Ст | Клавиша остановки в используемой программе |
| ШК | Директивы покомандного выполнения программы | П, ШК | При нажатии на клавишу выполняется одна команда программы пользователя |
| ПРСч | Директива выводит на дисплей адрес, записанный в регистре-счетчике на момент остановки и его содержимое | П, ОтРг, ЗпУв, ПРСч | Необходима для возврата в точку останова при необходимости продолжения выполнения программы после исследования или корректировки содержимого памяти, регистров, и т.д. |
| ОтРг | Директива позволяет просмотреть содержимое регистра на момент остановки | ОтРг, ЗпУв | При получении этой команды сначала выводятся символ и содержимое регистра. Просмотр остальных регистров осуществляется нажатием на клавишу ЗпУв или Ум |
| R | Директива начальной установки | ОТА, 0800Н, R | Сброс |

6. Исследование содержимого памяти для М-го варианта. Определить содержание ячеек ПЗУ, составить таблицу содержимого пяти ячеек постоянной памяти начиная с номера Mx5, где М – номер в журнале. Пример: номер в журнале М =6. Адрес первой ячейки для анализа 6х5=30. Номер в журнале М = 1, следовательно, адрес первой ячейки для анализа 1х5 = 05.

| Адрес ячейки | Содержимое ячейки | Мнемокод и расшифровка по таблице команд |
| --- | --- | --- |
| 0006 | 40 | MOV B, B Переместить данные из B в B |
| 0007 | 00 | NOP, нет операций |
| 0008 | 22 | SHLD, поместить HL в память по адресу aa |
| 0009 | D3 | OUT N, вывести содержимое А по адресу N |
| 0010 | 0B | DCX B, декрементировать BC |

7. Приведите алгоритмы, укажите требуемые команды в машинных кодах и приведите программу выполнения следующих действий:

  - записать в регистр (A) число ХХ,

  - изменить содержимое регистра (A) на 1, используя команду INR A (КОП 3С или DCR A (КОП 3D);

  - для этого надо занести КОП в выбранную ячейку памяти, например 0800;

- завершить эту короткую программу необходимо командой СТОП

(RST 1 КОП СF)

- запустить команду с выбранного адреса;

-  вывести на дисплей результат.

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 3Е | MVI A | Запись числа 11 в регистр А. |
| 0801 | 11 |  | Второй байт команды MVI A |
| 0802 | 3D | DCR A | Уменьшение числа на единицу (декремент) |
| 0803 | CF | RST 1 | Завершение |

Вывод

В ходе лабораторной работы было проведено ознакомление с теоретической информацией, касающейся структуры и работы микро-ЭВМ на примере УМПК-80, а также способы взаимодействия с данной микропроцессорной системы посредством лабораторного стенда и программы-симулятора, используя которую мы убедились в правильности работы некоторых простых программ по записи данных в память, работе с регистрами микропроцесса, вывод записанных значений и перевод машинного кода в мнемокод.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое микропроцессор?

2. Что такое микро - ЭВМ?

3. Изобразите структурную схему микропроцессорной системы.

4. Расскажите о назначении и возможностях устройства.

5. Какая область памяти (адреса) доступна программисту в отладочном устройстве?

В отладочном устройстве доступны все области памяти, кроме буферных регистров.

6. Какие адреса памяти отладочного устройства относятся к ПЗУ и ОЗУ?

- первые 2 Кбайт адресов составляет ПЗУ, в котором записаны управляющие и демонстрационные программы;

- адреса с 0800H по 0ВFFH - ОЗУ;

- адрес 0ВВ0H - начальный адрес стека

- адреса с 0BB1 по 0BFF задействуются для временной записи данных во внутренних регистрах МП БИС при работе управляющей программы.

- ПЗУ с монитором и демонстрационными программами занимает адреса с 0000Н по 07FFH

Все ОЗУ разбито на три области. Первая область объемом 1 Кбайт (0800𝐻 . . . 0𝐵𝐹𝐹𝐻), защищенная от записи во время выполнения программ пользователя в любом режиме, служит для размещения исследуемых программ. Вторая область ОЗУ в адресном диапазоне (0𝐶00𝐻. . .0𝐹𝐵0𝐻) отведена для организации стека и данных исследуемых программ. В третьей области ОЗУ (0𝐹𝐵1𝐻.  ... 0𝐹𝐹𝐹𝐻) хранится служебная информация монитора.

7. Что происходит при попытке записи данных в ПЗУ?

При попытке записи данных в ПЗУ система выдаст сообщение об ошибке. Следовательно, данные в ПЗУ программист изменить не может.

8. Сохраняется ли в памяти отладочного устройства программа после выключения питания?

Да, после выключения питания программа в памяти отладочного устройства сохраняется.

9. Что такое программа-монитор и её функции?

Программа монитор обеспечивает защиту от различных некорректных действий пользователя, от случайной записи и защиту от случайных выходов на программу начальной установки и на область, где отсутствует память во время выполнения программы.

Функции:

- осуществление ввода программ в машинных кодах МП БИС КР580ВМ80 в запоминающее устройство микро – ЭВМ;

- исследование процесса выполнения программ в реальном масштабе времени по командам или машинным циклам.

10. Расскажите о функциях каждой клавиши на пульте управления отладочного устройства.

11. Какова последовательность действий на пульте управления отладочного устройства для выполнения следующих операций:

- включение отладочного устройства кнопкой П;

- запись данных в память: ОТА [адрес]-> ЗпУВ[данные];

- считывание данных из памяти ОтРг;

- сброс счетчика команд R;

- переход к считыванию следующих данных по адресу +1 или -1 ЗиУВ и УМ;

- выход из состояния ошибки Ст или R;

- выполнение программы в пошаговом режиме ШК;

- выполнение программы в режиме с остановкой по контрольным точкам ШЦ.

12. Чем отличается выполнение программы в режиме с остановом по контрольным точкам от выполнения программы в пошаговом режиме?

При выполнении программы в пошаговом режиме программист вынужден исполнять   каждую команду последовательно, а при выполнении программы в режиме с остановкой по контрольным точкам можно начать выполнение команды с нужного место и не запускать всю программу с начала.

13. Как вернуться к началу программы после её записи в память или выполнения?

Чтобы вернуться к началу программы после ее записи в память или выполнения, необходимо нажать кнопку ОТА.