Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ:			Приборостроительный

КАФЕДРА:						ИУ11

Отчет по лабораторной работе № 5

на тему:

«Стек»

| Студент | Мочульский С.А. ПС4-72 |
| --- | --- |
| Подпись |  |
| Преподаватель | Суятинов С. И. |
| Подпись |  |

Москва, 2025

Цель работы: исследование особенностей организации памяти в формате «Стек». Изучение методов использования стека при создании программ, используя симулятор.

Краткие сведения из теории

Зона памяти для временного хранения является стеком. Когда подпрограмма полностью выполнена, содержимое счетчика команд должно быть возвращено таким образом, чтобы МП мог возвратиться в соответствующее место в программной памяти.

Для выделения зоны памяти используется специализированный 16-разрядный регистр-счетчик SP указатель стека. Содержимым счетчика всегда является адрес ячейки памяти, с которой начинается область стека. Таким образом, этот адрес принадлежит особой группе ячеек памяти данных, которая называется стеком.

Стек типового микропроцессора будет содержаться в ОЗУ, и его положение определяется программистом. Указатель стека загружается старшим адресом, представляющим собой вершину стека (рис. 1). В данном случае указатель стека содержит 220АН, что на единицу старше первой ячейки памяти стека 2209Н.

Рис. 1. Расположение стека в ОЗУ

Команды со стеком:

Данные можно записать в стек, используя команды PUSH (поместить) или CALL (вызвать).

Они могут быть считаны из стека по командам POP (извлечь) или RETURN (возврат).

Стек функционирует как память с последовательным доступом по типу: данные, поступившие последними, извлекаются первыми (тип LIFO от Last In— First Out — последним пришел— первым ушел).

Со стеком попарно работают пара HL или пара регистров А и PSW.

Реализация команды загрузки в стек пары HL (PUSH Н  КОП Е5) показана на рис. 2.

Рис 2.

Содержимое пары регистров HL помещается в стек. Отметим, что двухбайтовая пара регистров HL должна быть размещена в двух ячейках памяти стека. Последовательность событий может быть описана в соответствии с номерами, показанными в кружках на рис. 2.

1. Указатель стека МП декрементируется от 220АН до 2209Н.

2. Указатель стека выставляет на шину адреса 2209Н. Это адрес ячейки памяти  стека, куда помещается старший байт (0000 00002)

3. Указатель стека снова декрементируется от 2209Н до 2208Н.

4. Указатель стека указывает на ячейку памяти 2208Н (по адресной шине системы) и младший байт из регистра данных (0000 1111 ) загружается в стек.

Реализация команды загрузки в стек пара регистров А и PSW (PUSH PSW   КОП F5) показана на рис. 3

Рис.3

В стек загружается содержимое аккумулятора и регистра состояния. Последовательность шагов отмечена в кружках.

5. До операции указатель стека указывает на последнюю ячейку стека. Ее называют вершиной стека. Затем указатель стека декрементируется до 2207Н.

6. Указатель стека указывает на ячейку памяти 2207Н, и содержимое аккумулятора (0101 01012) загружается в стек по этому адресу.

7. Указатель стека декрементируется от 2207Н до 2206Н.

8. Указатель стека указывает на ячейку памяти 2206Н. Содержимое регистра состояния (1111 11112) загружается по этому адресу.

Рассмотрим команду POP (КОП F1) на рис. 4. Аккумулятор и регистр состояния свободны до операции извлечения из стека. Следуем последовательности, указанной цифрами в кружках.

Рис.4

1. Указатель стека указывает на вершину стека, т. е. на адрес 2206Н. Содержимое регистра состояния (1111 11112) извлечено из стека и переслано в АЛУ.

2. Указатель стека инкрементирован с 2206Н до 2207Н.

3. Указатель стека указывает на адрес 2007Н стека. Вершина стека извлекается, и ее содержимое пересылается в аккумулятор АЛУ.

4. Указатель стека инкрементирован до 2208Н и указывает теперь на следующий адрес извлечения из стека.

Содержимое аккумулятора и регистра состояния было восстановлено до тех значений, которые были до операции PUSH, показанной на рис.3.

Извлечение из стека информации в регистры адреса/данных HL производится командой POP (КОП F1)

Рис.5

5. Указатель стека указывает на вершину стека (адрес 2208Н). Содержимое этой ячейки памяти стека извлекается и пересылается в младший байт пары регистров HL.

6. Указатель стека инкрементируется до 2209Н.

7. Указатель стека показывает на вершину стека, т. е. теперь адрес 2209Н, содержимое которого (0000 00002), передается в старший байт пары регистров HL.

8. Указатель стека инкрементируется от 2209Н до 220АН для последующей операции загрузки в стек (PUSH) или извлечения из стека (POP).

Извлечение данных из стека и их восстановление в регистре адреса/данных является действием, обратным операции загрузки в стек (PUSH), выполненной на рис.2. Команды PUSH и POP используются всегда совместно, однако между ними располагаются другие команды, которые меняют данные, содержащиеся в регистрах МП.

При разработке программ необходимо первоначально назначать область стека, записывая в SP адрес с помощью команды LXI SP<A2><A1> или команды SPHL.

Пример. Команды работы со стеком

Помимо команд PUSH<R> и POP<R>, операции со стеком выполняются с помощью следующих команд.

Табл1. Команды работы со стеком

| Мнемокод | КОП | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| LXI SP | 31 | Загрузить в стек данные, из ячеек памяти после КОП |
| PUSH H | E5 | Загрузить в стек содержимое регистров HL |
| PUSH В | С5 | Загрузить в стек содержимое регистров ВС |
| PUSH PSW | F5 | Загрузить в стек слово состояния (индикаторы) PSW (F) |
| POP PSW | F1 | Извлечь из стека слово состояния процессора PSW (F) |
| XTHL | E3 | Обмен вершины стека с содержимым пары регистров HL |
| DAD SP | 39 | Сложить SP с Н |
| DCX SP | 3B | Декрементировать SP |
| INX SP | 33 | Инкрементировать SP |

Пример задания области стека

Команда LXI SP <A2><A1> использует  непосредственную адресацию.  Операнд поступает в программную память из двух следующих байтов. Операнды А1 и А2 следует в команде непосредственно за КОП.

Команда загрузить данные в SP — это трехбайтовая команда. В примере, показанном на рис. 6 байты данных берутся в памяти программы и помещаются в указатель стека.

Рис. 6.   Реализация команды загрузки указателя стека

Младший байт 0111 0000 загружен первым, затем старший байт 0000 0010.

Пример. Программа 1 использования стека для определения содержания регистра состояния PSW

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0900 | 31 | LXI SP 090С | Записать в регистр стека число 090СН |
| 0903 | 26 | MVI H, 00H | Записать в регистр Н |
| 0904 | 00Н |  | ноль |
| 0905 | 2E | MVI L, 00H | Записать в регистр L ноль |
| 0907 | F5 | PUSH PSW | Записать слово состояния в стек |
| 0908 | 39 | DAD SP | Сложить SP с НL. Результат занести в НL |
| 0906 | СF | RST 1 | Повторный пуск программы с адреса 09Н |

Задания

- Изучите, используя симулятор, команды работы со стеком. Приведите на рис.8 экранную форму.

Рис.8 – программа 1, работающая со стеком

- Записать в регистр стека число 090СН, PUSH PSW – запись слова состояния в стек

Таблица 1

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | 31 | LXI SP, 090С | Записать в регистр стека число 090СН |
| 0803 | 26 | MVI H, 00H | Записать в регистр Н ноль |
| 0805 | 2E | MVI L, 00H | Записать в регистр L ноль |
| 0807 | F5 | PUSH PSW | Записать слово состояния в стек |
| 0808 | 39 | DAD SP | Сложить SP с НL. Результат занести в НL |
| 0809 | СF | RST1 | Повторный пуск программы с адреса 09Н |

Программа в пару HL (090A) занесла значение 02 и записала по указателю SP это значение в Стек.

3. Используя табл.1 и Приложение 1, составить и реализовать программу, записывающую число из устройства ввода в стек.

Рис.9 – программа записывает числа из устройства ввода в стек

Таблица 2

| Адрес | Машинный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB | M1: IN 05 | Получить число из входного устройства. |
| 0802 | BC | CMP H | Сравнивает значение в аккумуляторе с Н |
| 0803 | CA | JZ M1 | Перейти на метку М1, если результат сравнения 0 |
| 0806 | 67 | MOV H,A | Передать значения из аккумулятора в Н |
| 0807 | E5 | PUSH H | Занести Н в стек |
| 0808 | С3 | JUMP M1 | Прыгнуть на метку М1 |

Программа записывает числа из устройства ввода в стек.

Выводы

- В ходе лабораторной работы были проведены исследования особенностей организации памяти в формате «Стек». Изучены методы использования стека при создании программ, при использовании симулятора.

- Разработаны программы, работающие со стеком, в которых реализована запись числа из устройства и ввод в стек.

Вопросы

1. Указатель стека на рис. 1 является специализированным регистром-счетчиком с объемом памяти 16 бит, который всегда содержит (адрес или КОП команды)?

Указатель стека на рис. 1 является специализированным регистром-счетчиком с объемом памяти 16 бит, который всегда содержит адрес команды.

2. Стек является областью памяти, обрабатываемой последовательно по типу (какому?).

Данные, записанные в стек последними, «вытаскиваются» первыми.

3. Что означает в информационной технике аббревиатура LIFO.

Last In— First Out — последним пришел— первым ушел.

4. В типовом микропроцессоре адрес стека в ОЗУ определяется (архитектурой процессора или 	программистом)?

В типовом микропроцессоре адрес стека в ОЗУ определяется программистом

5. Адресная ячейка	 (шестнадцатеричное значение) является первой обрабатываемой ячейкой при команде PUSH или CALL.

Да

6. Загрузка в стек является операцией 	(записи или чтения)? по принципу LIFO.

Загрузка в стек является операцией записи по принципу LIFO.

7. До операции указатель стека указывает на (вершину или глубину) стека.

До операции указатель стека указывает на вершину стека.

8. Указатель стека 	 (инкрементируется или декрементируется)? до операции PUSH и 	 (инкрементируется, декрементируется) после операции POP.

Указатель стека декрементируется до операции PUSH и инкрементируется после операции POP.

9. Счетчик команд и регистр адреса/данных являются аналогами в том смысле, что оба могут (указать ячейку памяти или поместить команду).

Да

10. Какие три устройства могут указать ячейку памяти?

Регистр PC, регистр SP, пара регистров HL.

11. Пара регистров HL может содержать	 (адрес, команду или данные)?

Данные

12. Типовой микропроцессор содержит индикатор нуля и переноса. Эти индикаторы являются содержимым (регистра SP, или регистра состояния PSW).

Эти индикаторы являются содержимым регистра состояния PSW.