Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ:			Приборостроительный

КАФЕДРА:						ИУ11

Отчет по лабораторной работе № 7

на тему:

«Микропроцессоры в космическом приборостроении»

| Студент | Мочульский С.А. ПС4-72 |
| --- | --- |
| Подпись |  |
| Преподаватель | Суятинов С. И. |
| Подпись |  |

Москва, 2025

Цель работы: исследование методов подключения и организации обмена информацией с простейшими устройствами ввода — вывода. Изучение программных способов маскирования данных и организации условных переходов в микро-ЭВМ.

Краткие теоритические сведения

Ввод-Вывод

Рассмотрим организацию подсистем ввода - вывода на примере Учебного Микропроцессорного Комплекта (УМПК-80), реализованную на комплекте БИС К 580.

К командам ввода — вывода МП БИС КР580ВМ80 относятся команды IN < A1 > и OUT<A1>. При выполнении команды IN<A1> микро—ЭВМ считывает число из входного устройства с адресом (А1) и записывает его в аккумулятор. При выполнении команды OUT<A1> МП БИС записывает число из аккумулятора в выходное устройство с адресом (А1). Так как адрес устройства указывается в одном байте, то с помощью этих команд микро-ЭВМ может обмениваться информацией не более чем с 256 внешними устройствами.

Обмен данными между микро-ЭВМ и внешними устройствами может вызываться как в определенных местах в программе, так и по сигналам прерывания. В последнем случае подпрограмма обмена данными с внешним устройством будет вызываться за счет перевода микро-ЭВМ в режим обслуживания прерывания.

Условные переходы

Организация условных переходов в микро-ЭВМ осуществляется с помощью регистра признаков PSW  микропроцессора.

Регистр признаков имеет пять разрядов, каждый из которых устанавливается по определенному правилу в соответствии с результатами выполнения последней команды. Этими разрядами являются:

- Разряд переполнения С—CARRY. В него записывается 1, если при выполнении арифметической команды или команды сдвига было переполнение аккумулятора, в противном случае в разряд записывается 0.

- Разряд знака S—SIGN. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды в старшем, седьмом, разряде аккумулятора записана 1, в противном случае в разряд записывается 0.

- Разряд нулевого результата Z—ZERO. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды во всех разрядах числа в аккумуляторе имеются 0, в противном случае в разряд записывается 0.

- Дополнительный разряд чтения AC—AUX.CARRY. В него записывается 1, если порты команд в аккумуляторе возникает единица переноса из третьего разряда числа.

- Разряд четности Р—PARITY. В него записывается 1, если при выполнении команды количество единиц в разрядах аккумулятора будет четным.

Во многих случаях при выполнении программ необходимо проверять или изменять (маскировать) состояние одного или нескольких разрядов числа в аккумуляторе. Это можно осуществить с помощью следующих команд логических операций:

  - логического умножения числа в аккумуляторе и маски, которое очищает разряд числа, если в соответствующем-разряде маски будет записан 0, и не изменит его, если в разряде маски записана 1;

  - логического сложения числа в аккумуляторе и маски, которое устанавливает разряд числа в 1, если в таком же разряде маски будет записана 1, и не изменяет его, если в этом разряде записан 0;

  - логического «исключающего ИЛИ» числа в аккумулятоpe и маски, которое инвертирует содержание разряда числа, если в соответствующем разряде маски записана 1, и не изменяет его, если в этом разряде записан 0.

Практическая часть

Задание 1. Исследовать и описать программу 1 и заполнить графу «Комментарии».

Исследуем программу, представленную в таблице 1.

Таблица 1.

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DВ 20 | CNT | IN 05Н | Запись значения из внеш. устройства с адресом 05 в аккумулятор |
| 0802 | D3 05 |  | OUT 05Н | Запись значения из аккумулятора в внеш. устройство с адресом 05 |
| 0804 | СЗ 0008 |  | JMP CNT | Перейти к метке CNT |

Данная программа выполняет ввод и вывод числа на входном устройстве.

Задание 2. Исследовать и описать программу 2 и заполнить графу «Комментарии».

Таблица 2.

| Адрес | Код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB 20(05) | CNT | IN 05 | Запись значения из внеш. устройства с адресом 05 в аккумулятор |
| 0802 | Е6 20 |  | ANI 20Н | Проверка на состояние второго переключателя, а именно выключен ли второй переключатель |
| 0804 | D3 30 (05) |  | OUT 05 | Запись значения из аккумулятора в внеш. устройство с адресом 05 |
| 0807 | СЗ 0008 |  | JMP CNT | Перейти к метке CNT |

Задание 3. Изменить команду ANI D1 поочередно на команды ANA A, XRA A, ORA A и дать анализ результата полученных выполнения программ. Результаты записать в таблицу 3.

Таблица 3.

| Код | Мнемокод | Входные данные | Выходные данные | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 | ANA A | 04 | 04 | Запись из аккумулятора |
| AF | XRA A | 04 | 00 | Сброс аккумулятора |
| B7 | ORA A | 04 | 04 | Запись в регистр А |

Задание 4.

Исследовать и описать программу, представленную в таблице 4. Результат исследования записать в таблицу.

Таблица 4.

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB20 | WAIT | IN 05 | Запись значения из внеш. устройства с адресом 05 в аккумулятор |
| 0802 | E6 20 |  | ANI 20H | Проверка на состояние второго переключателя, а именно выключен ли второй переключатель |
| 0804 | СА 0008 |  | JZ WAIT | Если в регистре состояние 0(нет), то перейти к метке WAIT |
| 0806 | CF |  | RST 1 | Закончить программу (выход) |

Данная программа выполняет операцию логического умножения с числом, которое было получено с входного устройства, осуществила проверку числа и зациклилась или завершила программу (в случае, если Z = 0).

Задание 5. Исследовать и описать программу, представленную в таблице 5. Результаты исследования запишем в таблицу.

Табл. 5

| Адрес | Машинный код | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | DB-05 | WAIT1 | IN 20 | Запись значения из внеш. устройства с адресом 20 в аккумулятор |
| 0802 | E6 04 |  | ANI 00000100(04) | Проверка на состояние второго переключателя, а именно выключен ли второй переключатель |
| 0804 | СА 0008 |  | JZ WAIT1 | Если в регистре состояние 0(нет), то перейти к метке WAIT1 |
| 0807 | 3Е FF |  | MVI A, FF | Если в регистре состояние 1(да), то запись в аккумулятор значения FF |
| 0809 | D3-05 |  | OUT 30 | Запись значения из аккумулятора в внеш. устройство с адресом 30 |
| 080В | DB-05 | WAIT2 | IN 20 | Запись значения из внеш. устройства с адресом 05 в аккумулятор |
| 080D | Е6 05 |  | ANI 00100000(04) | Проверка на состояние второго переключателя, а именно выключен ли второй переключатель |
| 080F | СА 0В08 |  | JZ WAIT 2 | Если в регистре состояние 0(нет), то перейти к метке WAIT2 |
| 0812 | 3Е 00 |  | MVI A, 00 | Если в регистре состояние 1(да), то запись в аккумулятор значения 00 |
| 0814 | D3 30 (05) |  | OUT 30 | Запись значения из аккумулятора в внеш. устройство с адресом 30 |
| 0816 | С3 0008 |  | JMP WAIT 1 | Перейти к метке CNT |

Представить алгоритм программы.

Выводы

Мы исследовали методы подключения и организации обмена информацией с простейшими устройствами ввода — вывода. Изучили программные способы маскирования данных и организации условных переходов в микро-ЭВМ.

Ответ на контрольные вопросы.

- С помощью каких команд микро-ЭВМ может осуществлять ввод—вывод информации?

IN<A1> микро—ЭВМ считывает число из входного устройства с адресом (А1) и записывает его в аккумулятор.

OUT<A1> МП БИС записывает число из аккумулятора в выходное устройство с адресом (А1).

- За сколько машинных тактов осуществляется ввод—вывод данных по командам

Для МП БИС КР580ВМ80

Ввод и вывод по отдельности выполняется за 10 тактов (5-чтение команды, 5-обращение к порту)

- Приведите схемы подключения дешифраторов адреса и внешних устройств при организации обмена информации с внешними устройствами с помощью различных команд.

- Укажите достоинства и недостатки различных методов адресации к внешним устройствам.

Через IN/OUT (портовая):

+: Быстрота взаимодействия с процессором, простота реализации, разделение портов и памяти

-: Зависимость от архитектуры процессора, ограниченное адресное пространство

- При выполнении каких команд, приведенных в программе 1.7, задействуются разряды регистре состояния МП БИС?

- По каким условиям записывается 1 в каждый из разрядов регистра состояния МП БИС?

При использовании флага, а именно при достижении определенного логического результата операции.

- Перечислите виды логических операций, выполняемые МП БИС.

И(AND), ИЛИ(OR), Искл ИЛИ (XOR), Инверсия (NOT), Сравнение по битам (CMP), Маска(через XOR, OR, AND)