Приложение 1.

| Параметры | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |
| Дальность (км) | 10000,0000 | 10000,0000 | 10000,0000 |
| Масса полезного груза (кг) | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| Соотношение масс ступеней | 0,4000 | 0,3500 | 0,3000 |
| Число блоков ГО | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Специальный полезный груз | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Маневрирующий блок ГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отдельный приборный отсек | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Горячее разделение ступеней | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Сбрасывание переходного отсека | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Нормальная длинна хвостового отсека | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Стабилизаторы | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Данные по первой ступени |  |  |  |
| Плотнотсь горючего (кг/куб.м) | 790,0000 | 790,0000 | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 | 1440,0000 | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Давление в выходном сечении(МПа) | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,4000 | 174,4000 | 174,4000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1510 | 1,1510 | 1,1510 |
| Число двигателей в ДУ | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Вылет днищ баков | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Данные по второй ступени |  |  |  |
| Плотнотсь горючего (кг/куб.м) | 790,0000 | 790,0000 | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 | 1440,0000 | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Давление в выходном сечении(МПа) | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,4000 | 174,4000 | 174,4000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1690 | 1,1690 | 1,1690 |
| Число двигателей в ДУ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Вылет днищ баков | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Проектные параметры |  |  |  |
| Масса стартовая (кг) M0 | 91200,6000 | 86631,6000 | 87297,3000 |
| Масса 2-й ст. (кг) M2 | 36480,3000 | 30321,1000 | 25589,2000 |
| Масса конечная (кг) Mк | 5705,2000 | 5315,6000 | 5092,5000 |
| Масса головного отсека (кг) Mг | 2970,0000 | 2970,0000 | 3030,4000 |
| Отн. кон. масса 1-й ст. Muк1 | 0,4540 | 0,4070 | 0,3600 |
| Отн. кон. масса 2-й ст. Muк2 | 0,1560 | 0,1750 | 0,1990 |
| Тяга нулевая (Кн) P0 | 1660,8000 | 1634,7000 | 1665,1000 |
| Тяга пустотная 1-й ст. (Кн) Pп1 | 1852,7000 | 1823,6000 | 1857,5000 |
| Тяга пустотная 2-й ст. (Кн) Pп2 | 894,4000 | 743,4000 | 627,4000 |
| Нагрузка на тягу 1-й ст. Nu0 | 0,5390 | 0,5200 | 0,5020 |
| Нагрузка на тягу 2-й ст. Nuп | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Параметры активного участка |  |  |  |
| Разделение ступеней |  |  |  |
| Cкорость (м/сек) Vкс | 1488,3000 | 1819,2000 | 2191,6000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 48,5700 | 47,1500 | 45,7000 |
| Координата (км) Xкс | 22,8000 | 29,7000 | 37,9000 |
| Координата (км) Yкс | 39,3000 | 48,4000 | 58,5000 |
| Время работы 1-ст. (сек) Tкс | 82,5000 | 86,5000 | 90,3000 |
| Конец активного участка |  |  |  |
| Cкорость (м/сек) Vк | 6965,2000 | 6946,7000 | 6930,5000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 22,4600 | 22,4400 | 22,3900 |
| Координата (км) Xк | 351,1000 | 376,4000 | 402,6000 |
| Координата (км) Yк | 204,2000 | 221,3000 | 238,3000 |
| Время активного участка (сек) Tк | 194,4000 | 195,9000 | 196,5000 |
| Габаритные размеры (м) |  |  |  |
| Диаметр 1-й ст. Dm1 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 |
| Диаметр 2-й ст. Dm2 | 2,1000 | 1,9000 | 1,7000 |
| Длина ракеты lр | 26,0050 | 26,3200 | 27,4770 |
| Длина 2-й ст. l2 | 14,9340 | 14,9380 | 15,4460 |
| Длина ГО lго | 1,9440 | 2,3740 | 2,9660 |
| Длина ПО lпо | 0,8100 | 0,7900 | 0,7850 |
| Длина бака А 2-й ст. lа2 | 3,7330 | 3,8110 | 4,0420 |
| Длина МБО 2-й ст. lмб2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Длина бака Б 2-й ст. lб2 | 3,2150 | 3,1930 | 3,2710 |
| Длина ПХО lпхо | 5,2310 | 4,7690 | 4,3810 |
| Длина бака А 1-й ст. lа1 | 4,7000 | 4,8920 | 5,2790 |
| Длина МБО 1-й ст. lмб1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Длина бака Б 1-й ст. lб1 | 3,9580 | 4,0840 | 4,3380 |
| Длина ХО lхо | 2,4130 | 2,4060 | 2,4140 |
| Параметры ДУ |  |  |  |
| Первая ступень |  |  |  |
| Уд.импульс нулевой Pуд0 | 2753,9000 | 2753,9000 | 2753,9000 |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3072,1000 | 3072,1000 | 3072,1000 |
| Время работы ДУ tк1 | 82,5000 | 86,5000 | 90,3000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,0886 | 0,0872 | 0,0889 |
| Площадь среза сопел Fa | 2,1080 | 2,0749 | 2,1135 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,1680 | 0,1666 | 0,1682 |
| Диаметр среза сопла Da | 0,8192 | 0,8127 | 0,8202 |
| Вторая ступень |  |  |  |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3251,7000 | 3251,7000 | 3251,7000 |
| Время работы ДУ tк1 | 111,9000 | 109,4000 | 106,2000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,0404 | 0,0336 | 0,0284 |
| Площадь среза сопел Fa | 3,8701 | 3,2167 | 2,7147 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,2269 | 0,2068 | 0,1900 |
| Диаметр среза сопла Da | 2,2198 | 2,0238 | 1,8592 |