Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Специальное машиностроение»

КАФЕДРА	«Космические аппараты и ракеты-носители»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К	КУРСОВОМУ	ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Расчёт и проектирование двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты»

Студент ПС4-72		 	 З. А. Алейников

(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта	 	 А.В. Крылов

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

2023 г.

Оглавление

Введение	4

Исходные параметры проектирования	5

Параметры, необходимые для расчёта в программе «rocket-2»	6

Уточняющий расчёт	10

История создания ракеты аналога Р-36 (8К-67)	18

Конструкторская часть	20

Описание ПГС	23

Выводы	24

Программное обеспечение	25

Список используемой литературы	26

Введение

В курсовом проекте была проведена работа по расчету и проектированию межконтинентальной баллистической ракеты по заданным тактикотехническим характеристикам.

Работа была разделена на расчетную и проектную части. Расчетная часть выполнялась при помощи программы Rocket-2 для расчета конструктивных и проектных параметров баллистических ракет с жидкостными ракетными двигателями, разработанной на кафедре СМ-1 МГТУ имени Н.Э. Баумана, и при помощи программы, написанной в среде Mathcad, для перерасчета длины баков. Проектная часть заключалась в проектировании конструктивнокомпоновочной схемы баллистической ракеты по условиям, полученным в программе Rocket-2, и пневмогидравлической схемы (ПГС) одной из ступеней ракеты (была выбрана ПГС 1 ступени ракеты)

Исходные параметры проектирования

Вариант 1

Тактико-технические характеристики, заданные по условиям Технического задания приведены в Таблице 1.

| Максимальная дальность (Lmax, км) | 12000 |
| --- | --- |
| Масса полезного груза (Мпг, кг) | 5400 |
| Количество боевых блоков | 3 |
| Давление в камере сгорания 1 ст. (Ркс1, МПа) | 14 |
| Давление в камере сгорания 2 ст. (Ркс2, МПа) | 14 |
| Компоненты топлива 1 ст. | АТ+НДМГ |
| Компоненты топлива 2 ст. | АТ+НДМГ |
| Аналог | Р-36(8К-67) |

Таблица 1. Исходные данные

Параметры, необходимые для расчёта в программе «rocket-2»

Расчет производился в программе RK-2 на основе данных технического задания и справочного материала:

Первая ступень:

- Давление на срезе сопла двигателя ра1=0,04 МПа;

- Расходный комплекс β=174,5 с;

- Показатель изоэнтропы nиз=1,155;

- Плотность горючего ρг= 790 кг/м3;

- Плотность окислителя ρок=1440 кг/м3;

- Давление наддува бака окислителя рн Б= 0,14 МПа;

- Давление наддува бака горючего рнА = 0,3 МПа;

- Вылет днищ баков по отношению к диаметру h = 0,1 м;

- Количество двигателей ДУ – 4;

- Отсутствие межбакового отсека;

- Наддув горячими газами;

- Окислитель в баке А;

Вторая ступень:

- Давление на срезе сопла двигателя ра2=0,01 Мпа;

- Расходный комплекс β=174,5 с;

- Показатель изоэнтропы nиз =1,169;

- Плотность горючего ρг= 790 кг/м3;

- Плотность окислителя ρок=1440 кг/м3;

- Давление наддува бака окислителя рнБ = 0,1 Мпа;

- Давление наддува бака горючего рн А= 0,2 Мпа;

- Вылет днищ баков по отношению к диаметру h = 0,1 м;

- Количество двигателей ДУ – 2;

- Отсутствие межбакового отсека;

- Наддув горячими газами;

- Окислитель в баке А;

- Отдельный приборный отсек;

- Переходной отсек сбрасывается;

Примечание: Значения давления наддува баков и вылета днищ были выбраны путем подбора в программе "Rocket-2" таким образом, чтобы стартовая масса была минимальна.

| Расчетные параметры |  |
| --- | --- |
| Дальность (км) | 12000,0000 |
| Масса полезного груза (кг) | 5400,0000 |
| Соотношение масс ступеней | 0,2600 |
| Число блоков ГО | 3,0000 |
| Специальный полезный груз | 1,0000 |
| Маневрирующий блок ГО | 1,0000 |
| Отдельный приборный отсек | 1,0000 |
| Горячее разделение ступеней | 0,0000 |
| Сбрасывание переходного отсека | 1,0000 |
| Нормальная длинна хвостового отсека | 0,0000 |
| Стабилизаторы | 0,0000 |
| Данные по первой ступени |  |
| Плотность горючего (кг/куб.м) | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 14,0000 |
| Давление в выходном сечении (МПа) | 0,0400 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,5000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1550 |
| Число двигателей в ДУ | 4,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,1400 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,3000 |
| Вылет днищ баков | 0,1000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 |
| Данные по второй ступени |  |
| Плотнотсь горючего (кг/куб.м) | 790,0000 |
| Плотность окислителя (кг/куб.м) | 1440,0000 |
| Стехиометрическое соотношение | 3,0700 |
| Коэф. избытка окислителя | 0,9500 |
| Давление в камере сгорания (МПа) | 14,0000 |
| Давление в выходном сечении (МПа) | 0,0100 |
| Расходный комплекс (сек) | 174,5000 |
| Показатель изоэнтропы | 1,1690 |
| Число двигателей в ДУ | 2,0000 |
| Давление наддува бака А (МПа) | 0,1000 |
| Давление наддува бака Б (МПа) | 0,2000 |
| Вылет днищ баков | 0,1000 |
| Закрытая схема ДУ | 1,0000 |
| Управление газовыми рулями | 0,0000 |
| Межбаковый отсек | 0,0000 |
| Наддув горячим газом | 1,0000 |
| Окислитель в баке А | 1,0000 |
| Проектные параметры |  |
| Масса стартовая (кг) M0 | 235952,7000 |
| Масса 2-й ст.(кг) M2 | 61347,7000 |
| Масса конечная (кг) Mк | 12516,8000 |
| Масса головного отсека (кг) Mг | 8616,4000 |
| Отн. кон. масса 1-й ст. Muк1 | 0,3180 |
| Отн. кон. масса 2-й ст. Muк2 | 0,2040 |
| Тяга нулевая (Кн) P0 | 4023,7000 |
| Тяга пустотная 1-й ст. (Кн) Pп1 | 4650,0000 |
| Тяга пустотная 2-й ст. (Кн) Pп2 | 1423,5000 |
| Нагрузка на тягу 1-й ст. Nu0 | 0,5750 |
| Нагрузка на тягу 2-й ст. Nuп | 0,4230 |
| Параметры активного участка |  |
| Разделение ступеней |  |
| Cкорость (м/сек) Vкс | 2501,7000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 41,5000 |
| Координата (км) Xкс | 54,4000 |
| Координата (км) Yкс | 72,0000 |
| Время работы 1-ст. (сек) Tкс | 108,9000 |
| Конец активного участка |  |
| Cкорость (м/сек) Vк | 7209,7000 |
| Угол траектории (град.) Teta | 20,0000 |
| Координата (км) Xк | 481,4000 |
| Координата (км) Yк | 253,9000 |
| Время активного участка (сек) Tк | 221,0000 |
| Габаритные размеры (м) |  |
| Диаметр 1-й ст. Dm1 | 3,6000 |
| Диаметр 2-й ст. Dm2 | 2,4500 |
| Длина ракеты lр | 31,0600 |
| Длина 2-й ст. l2 | 16,3650 |
| Длина ГО lго | 3,8560 |
| Длина ПО lпо | 0,6230 |
| Длина бака А 2-й ст. lа2 | 3,5160 |
| Длина МБО 2-й ст. lмб2 | 0,0000 |
| Длина бака Б 2-й ст. lб2 | 3,7480 |
| Длина ПХО lпхо | 4,6220 |
| Длина бака А 1-й ст. lа1 | 5,4210 |
| Длина МБО 1-й ст. lмб1 | 0,0000 |
| Длина бака Б 1-й ст. lб1 | 5,6740 |
| Длина ХО lхо | 3,6000 |
| Параметры ДУ |  |
| Первая ступень |  |
| Уд.импульс нулевой Pуд0 | 2721,3000 |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3144,8000 |
| Время работы ДУ tк1 | 108,9000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,1863 |
| Площадь среза сопел Fa | 6,8797 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,2436 |
| Диаметр среза сопла Da | 1,4798 |
| Вторая ступень |  |
| Уд.импульс пуст. Pудп | 3269,3000 |
| Время работы ДУ tк1 | 112,2000 |
| Площадь кр. сечений Fкр | 0,0549 |
| Площадь среза сопел Fa | 5,9581 |
| Диаметр кр.сеч.сопла Dкр | 0,1869 |
| Диаметр среза сопла Da | 1,9476 |
| Дальность (км) | 12000,0000 |
| Масса полезного груза (кг) | 5400,0000 |

Уточняющий расчёт

Масса стартовая или стартовая масса 1 ступени: М01=235952,7 кг

Стартовая масса 2 ступени: М02=61347,7 кг

Относительная масса 1 ступени: μk1=Мк1М01=0,318

Масса конструкции 1 ступени: Мк1=М01*μk1 =235952,7*0,318=75032,9586 кг

Относительная масса 2 ступени: μk2=Мк2М02=0,2040

Масса конструкции 2 ступени: Мк2=М02*μk2 =61347,7*0,2040=12514,9308 кг

Определим массу топлива каждой ступени:

Масса топлива 1 ступени: Мт1=М01-Мк1=235952,7-75032,9586=160919,7414 кг

Масса топлива 2 ступени: Мт2=М02-Мк2=61347,7-12514,9308=48832,7692 кг

Для каждой ступени уточняем размеры баков:

Для 1 ступени:

Плотность окислителя: ρо2=1440кгкуб.м

Плотность горючего: ρг=790кгкуб.м

Радиусы баков: R=1,8 м

Масса топлива 1 ступени: Мт1= 160919,7414 кг

Стехиометрическое соотношение: ν0=3,07

Коэффициент избытка окислителя: α=0,95

ν=ν0*α=3,07*0,95=2,9165

Масса окислителя: Мо2=ν1+νМт1=2,91651+2,9165*160919,7414≈119832,1016 кг

Масса горючего: Мг=11+νМт1=11+2,9165*160919,7414≈41087,6398 кг

Объем окислителя: Vo2=Мо2ρo2=119832,10161440≈ 83,22 куб.м

Объем горючего: Vг=Мгρг=41087,6398790≈52,01 куб.м

Объем бака окислителя: VБО=Vo2+Vподушка+Vгарантия

VБО=Vo2+5%*Vo2+2%*Vo2=83,22+5%*83,22+2%*83,22=89,05 м3

Объем бака горючего: VБГ=Vг+Vподушка+Vгарантия

VБГ=Vг+5%*Vг+2%*Vг=52,01+5%*52,01+2%*52,01=55,65 м3

Расчет Rдн:

Рис.2 Определение Rдн

| OC2*OA=OCdm=0,1-вылет днищ баков |  |  |
| --- | --- | --- |
| OC=0,1*dm=0,1*3,6=0,36 м |  |  |
| ε=OCOA=0,2 |  |  |
| OC=OA*ε |
| AD=DC |  |
| DO=DC-OC |
| AD2-DO2=AO2 |
| AD2-DC-OC2=AO2 |  |
| 2*DC*OC-OC2=AO2 |  |
| 2*DC*OC=AO2+OC2 |  |
| DC1=AO2+OC22*OC=1,82+0,3622*0,36=4,68 м=Rднищ |

где DC1- радиус днища первой ступени.

Lднищ=Rднищ-Rднищ2-R2=4,68-4,682-1,82=0,36 м

Vднищ=π*Lднищ2*3*Rднищ-Lднищ3=3,14*0,362*3*4,68-0,363=2,87016 м3≈1,86м3

Объем цилиндрической части бака окислителя:

VЦО=VБО-2*Vднищ =89,05 -2*1,86=85,37 м3

Длина цилиндрической части бака окислителя:

LЦО=4*VЦОπ*D2=4*85,373,14*3,62=8,66 м

Длина бака окислителя:

LБО=LЦО+2*Lднищ=8,66+2*0,36=9,38 м

Объем цилиндрической части бака горючего:

VЦГ=VБГ=55,65 м3

Длина цилиндрической части бака горючего:

LЦГ=4*VЦГπ*D2=4*55,653,14*3,62≈5,47 м

Длина бака горючего:

LБГ=LЦГ+Lднищ=5,47+0,36=5,83м

Рис.3 Определение внешнего радиуса тоннельной трубы и радиуса магистрали

Для окислителя:

m=MO2tk=119832,1016 108,9≈1100,39

Где tk- время работы соответствующей ДУ, m- массовый расход компонента.

rm=mπ*ρo2*VK=1100,393,14*1440*8=0,17437 м≈0,17 м

VK=6…10 м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью).

Принято VK=8 м/с

∆=0,2…0,3rM – зазор между магистральной и туннельной трубами.

Принято ∆=0,2*rm

rв=rm+∆=0,17+0,2*0,17=0,204 м

где rm- радиус магистрали, rв- внешний радиус тоннельной трубы.

Для горючего:

m=MГtk=41087,6398108,9=377,30

rm=mπ*ρг*VK=377,303,14*790*8=0,137851 м≈0,14 м

rв=rm+∆=0,14+0,2*0,14=0,168 м

Для 2 ступени:

Плотность окислителя: ρo2=1440кгкуб.м

Плотность горючего: ρг=790кгкуб.м

Радиусы баков: R=1,225 м

Масса топлива 2 ступени: Мт2=48832,7692 кг

Стехиометрическое соотношение: ν0=3,0700

Коэффициент избытка окислителя: α=0,9500

ν=ν0*α=3,0700*0,9500=2,9165

Масса окислителя: Мо2=ν1+νМт2=2,91651+2,9165*48832,7692≈ 36364,30 кг

Масса горючего: Мг=11+νМт2=11+2,9165*48832,7692≈12368,47 кг

Объем окислителя: Vo2=Мо2ρo2=36364,301440≈25,253 куб.м

Объем горючего: Vг=Мгρг=12368,47790≈15,656 куб.м

Объем бака окислителя: VБО=Vo2+Vподушка+Vгарантия

VБО=Vo2+5%*Vo2+2%*Vo2=25,253+5%*25,253+2%*25,253≈27,02 м3

Объем бака горючего: VБГ=Vг+Vподушка+Vгарантия

VБГ=Vг+5%*Vг+2%*Vг=15,656+5%*15,656+2%*15,656≈16,75м3

Расчет Rдн:

Рис.2 Определение Rдн

| OC2*OA=OCdm=0,1-вылет днищ баков |  |  |
| --- | --- | --- |
| OC=0,25*dm=0,1*2,45=0,245 м |  |  |
| AD=DC |  |
| DO=DC-OC |
| AD2-DO2=AO2 |
| AD2-DC-OC2=AO2 |  |
| 2*DC*OC-OC2=AO2 |  |
| 2*DC*OC=AO2+OC2 |  |
| DC2=AO2+OC22*OC=1,2252+0,24522*0,245=3,185 м=Rднищ |

где DC2- радиус днища первой ступени.

Lднищ=Rднищ-Rднищ2-R2=3,185-3,1852-1,2252=0,245 м

Vднищ=π*Lднищ2*3*Rднищ-Lднищ3=3,14*0,2452*3*3,185-0,2453=0,59 м3

Объем цилиндрической части бака окислителя:

VЦО=VБО-2*Vднищ=27,02-2*0,59=25,84 м3

Длина цилиндрической части бака окислителя:

LЦО=4*VЦОπ*D2=4*25,843,14*2,452≈5,48 м

Длина бака окислителя:

LБО=LЦО+Lднищ=5,48+2*0,245=5,97 м

Объем цилиндрической части бака горючего:

VЦГ=VБГ=16,75 м3

Длина цилиндрической части бака горючего:

LЦГ=4*VЦГπ*D2=4*16,753,14*2,452≈3,55 м

Длина бака горючего:

LБГ=LЦГ+2*Lднищ=3,55 +0,245=3,795 м – одно днище, не два

Рис.3 Определение внешнего радиуса тоннельной трубы и радиуса магистрали

Для окислителя:

m=MO2tk= 36364,30112,2=324,1

Где tk- время работы соответствующей ДУ, m- массовый расход компонента.

rm=mπ*ρo2*VK=324,13,14*1440*8≈0,095 м

VK=6…10 м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью).

Принято VK=8 м/с

∆=0,2…0,3rM – зазор между магистральной и туннельной трубами.

Принято ∆=0,2*rM

rв=rm+∆=0,095+0,2*0,095=0,114 м

где rm- радиус магистрали, rв- внешний радиус тоннельной трубы.

Для горючего:

m=MГtk=12368,47 112,2≈110,24

rm=mπ*ρг*VK=110,243,14*790*8=0,075 м

rв=rm+∆=0,075+0,2*0,075=0,09 м

История создания ракеты аналога Р-36 (8К-67)

Разработка Р-36 начата в ОКБ-586 (с 1966 года – ОКБ "Южное" MOM) под руководством Михаила Янгеля после выхода постановления правительства "О создании образцов межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов" от 16 апреля 1962 года. МБР Р-36 – первая отечественная ракета тяжелого класса. Р-36 является первой ампулизированной ракетой, оснащенной комплексами средств преодоления ПРО.

Межконтинентальная двухступенчатая управляемая баллистическая ракета Р-36 была предназначена для поражения важнейших стратегических объектов, а также наиболее крупных административно-политических и военно-промышленных центров противника, защищенных средствами противоракетной обороны.

Двигатель первой ступени РД-251 состоял из трех двигателей-модулей РД- 250. Первая ступень оснащалась также рулевым двигателем с четырьмя поворотными камерами сгорания. Для торможения при разделении ступеней в хвостовом отсеке первой ступени устанавливались четыре пороховых ракетных двигателя. Вторая ступень оснащалась двигателем РД-252 и рулевым четырехкамерным двигателем. Внутри хвостового отсека размещены пороховые тормозные двигатели второй ступени. Каждый двигатель-модуль имел две камеры, один ТНА, газогенератор и пироавтоматику. Двигатель РД-252 имел высотное сопло с большой степенью расширения. Серийное производство двигателей ракеты Р-36 было развернуто на Государственном союзном заводе № 586 в Днепропетровске

В начале разработки проект ракеты не имел ампулизированных топливных баков, ракета оснащалась системой радиокоррекции и создавалась для групповых ШПУ. 12 января 1965 года вышел приказ ГКОТ "О развертывании работ по ампулизации ракет Р-36 и Р- 36-0". Если время нахождения в состоянии полной боеготовности первых баллистических ракет на низкокипящих компонентах топлива (Р-1, Р-2, Р-5) не превышало 30 минут, время нахождения в состоянии полной боевой готовности ракет на низкокипящих переохлажденных компонентах топлива (Р-9А) не превышало 24 часов, а время нахождения в состоянии полной боеготовности первых ракет на высококипящем топливе (Р-12, Р-14, Р-16) – 30 суток, то первые ампулизированные ракеты на высококипящем топливе (Р-36 и 8К84) могли находиться в состоянии полной боевой готовности значительно большее количество времени. Первоначальный гарантийный срок ракеты Р-36 составлял пять лет. Позже он был увеличен до семи с половиной лет. Ракета перевозилась с железнодорожной станции на стартовую позицию.

Установщики опускали ее в шахту, заправщики заправляли компонентами топлива. После этого с помощью ампулизации достигалась полная изоляция ракеты. Ракета долгие годы сохраняла состояние полной боевой готовности.

Продолжающееся в то время развитие ракетно-ядерной техники в Советском Союзе и США привело к возможности увеличения прицельной точности попадания по поражаемым объектам, увеличения мощности ядерных зарядов, доставляемых в заданные районы баллистическими ракетами. Увеличению точности поражения также способствовало проведенное уточнение привязки континентов Земли, осуществленное с помощью космических аппаратов. В связи с этим начала складываться ситуация, когда ранее созданные в Советском Союзе боевые ракетные комплексы в неполной мере могли противостоять возрастающему ракетно-ядерному потенциалу США и НАТО, поскольку у них могла появиться возможность одной ракетой уничтожить несколько наших ракет, стоящих на боевом дежурстве. В 1965 году вариант размещения ракет в групповых ШПУ был отвергнут. На Байконуре начаты испытания одиночных стартов.

Конструкторская часть

Конструкторская часть заключается в проектировании конструктивно компоновочной схемы БР с РЖД по данным, полученным в программе Rocket-2. Дополнительно были пересчитаны длина и объем баков 1 и 2 ступеней. Полученные данные внесены в таблицу.

| Габаритные размеры (м) |  |
| --- | --- |
| Диаметр 1-й ст. Dm1 | 3,6000 |
| Диаметр 2-й ст. Dm2 | 2,4500 |
| Длина ракеты lр | 37,885 |
| Длина 2-й ст. l2 | 14,387 |
| Длина ГО lго | 3,8560 |
| Длина ПО lпо | 0,6230 |
| Длина бака А 2-й ст. lа2 | 5,97 |
| Длина МБО 2-й ст. lмб2 | 0,0000 |
| Длина бака Б 2-й ст. lб2 | 3,795 |
| Длина ПХО lпхо | 4,6220 |
| Длина бака А 1-й ст. lа1 | 9,58 |
| Длина МБО 1-й ст. lмб1 | 0,0000 |
| Длина бака Б 1-й ст. lб1 | 5,83 |
| Длина ХО lхо | 3,6000 |

Описание разработанной РН

Двухступенчатая ракета выполнена по схеме «тандем» с последовательным расположением ступеней

Первая ступень

Первая ступень обеспечивала разгон ракеты и была оснащена ДУ, состоящей из 4 маршевых двигателей. ДУ выполнена по закрытой схеме.

Каждый из двигателей оснащен поворотными камерами сгорания, которые позволяют поворачивать сопло в одной плоскости. Таким образом решается проблема управления ракетой по крену, тангажу и рысканью.

Обечайка баков представляет собой вафельную конструкцию, которая облегчает ракету и обеспечивает жесткость. Баки выполнены со совмещенным днищем. Применяется двойное сварное днище из-за использования самовоспламеняющихся компонентов, которым необходимо находиться в баке длительное время.

ЖРД ракеты работают на высококипящем двухкомпонентном самовоспламеняющемся топливе. В качестве горючего используется несимметричный демитилгидразин (НДМГ), а в качестве окислителя – азотный тетраксид (АТ).

В хвостовом отсеке были установлены четыре тормозных пороховых ракетных двигателя, запускающиеся при разделении первой и второй ступеней. Разделение ступеней – теплое.

Разрыв механической связи происходит за счет пироболтов.

Вторая ступень:

Вторая ступень обеспечивала разгон до скорости, соответствующей заданной дальности стрельбы.

Она была оснащена двумя маршевым двигателем.  ДУ выполнены по закрытой схеме.

Баки второй ступени имеют гладкостенную конструкцию, так как нагрузка на них меньше.

Как в баках первой, так и второй ступени установлены гасители поперечных колебаний и датчики системы синхронного опорожнения баков, а на двигательных установках обеих ступеней установлена система регулирования кажущейся скорости. Сигналы с обеих этих систем, а также с остальных датчиков подводятся в приборный отсек через информационные каналы, проложенные в гаргротах.

В хвостовом отсеке были установлены четыре тормозных пороховых ракетных двигателя, запускающиеся при разделении второй ступени и головной части. Отделение головной части от второй ступени происходит по «холодной» схеме.

Головная часть представляет собой автономный блок выведения, который имеет собственную двигательную установку для организации боевого построения зарядов. Она представляет собой четыре рулевых двигателя, работающих по вытеснительной схеме.

Форма обтекателя ГЧ – оживальная, с затупленным сферическим наконечником. Это связанно с необходимостью максимально увеличить дальность ракеты и скорость подхода ее к предполагаемой цели.

Ракета оснащалась многоблочной головной частью с 3 боевыми блоками.

Увод обтекателя ГЧ осуществляется с помощью специальных РДТТ на этапе входа в плотные слои атмосферы.

Конечная длина ракеты увеличилась из-за размещения разделяющейся головной части с автономным блоком выведения с 37,89 метров до 40,44 метров.

Описание ПГС

При запуске двигателя окислитель и горючее поступают к топливно-насосному агрегату до клапанов пуска 17 и 22, проходя через эжекторы 15 и 21 попадают на насосы 18 и 23.

Далее окислитель через клапан окислителя газогенератора 11 попадает в газогенератор 7. Газ(окислительный) из газогенератора раскручивает турбину 13. Остатки газа попадают в камеру сгорания 1. Газогенератор 7 получает горючее от насоса горючего 23 через регулятор системы РКС 2 и клапан отсечки горючего ГГ 8.

Горючее, проходя через насос 23 попадает в дроссель системы СОБ 33. Далее проходит через клапан отсечки 34 и мембранный клапан горючего 38 попадает во внутрь рубашки камеры сгорания и охлаждает ее.

В наше ракетоносителе требуется осуществлять наддув баков. Для этого через дренажные трубки 12 остатки газа подаются в баки окислителя и горючего, но этого недостаточно для наддува, поэтому требуется использование дополнительных газогенераторов. Для наддува бака горючего используется ГГ 27, газ проходит через разделительный клапан 26, который обеспечивает расчетное давление в баке горючего. ГГ питается топливом через пакет жиклеров 31, который в свою очередь подключается перед клапаном отсечки горючего 34. Окислитель поступает в ГГ 27 через пакет жиклеров 28 и клапан 29, в этот патрубок окислитель поступает из трубы, которая подает окислитель в основной ГГ 7. Для наддува бака окислителя используется ГГ 4. Восстановительный газ попадает в ГГ 4 с турбины 13, а окислитель также как и для наддува бака горючего.

В случае необходимости (в случае аварии) есть возможность слить окислитель и горючее. Окислитель сливается через клапан 14, а горючее через клапан 20.

Выводы

В результате проведенной работы сконструирована межконтинентальная баллистическая ракета с минимальной возможной стартовой массой в соответствии с данным техническим заданием, но массовые характеристики ракеты-аналога улучшить не удалось из-за несовершенства проведенных расчетов. Использование данной разработки не рекомендуется.

В ходе выполнения данного курсового проекта были закреплены на практике знания по курсу «Основы устройства проектирования ракетно-космической техники», а также получены практические навыки проектирования и разработки баллистических ракет. Которые, наряду с изучением и освоением современных типовых конструкций элементов МБР, пригодятся в дальнейшем.

Программное обеспечение

- RK-2

- Kompas 2020

- Microsoft Word 2010

- Microsoft Excel 97–2003

Список используемой литературы

- Конструкция ракет с ЖРД, под ред. Печникова В.П., Трофимова В.В., Часть 1, Головные части, носовые отсеки и обтекатели ракет, 1998 г.

- Конструкция ракет с ЖРД, под ред. Печникова В.П., Трофимова В.В., Часть 2, Сухие и топливные отсеки, 1998 г.

- Конструкция ракет с ЖРД, под ред. Печникова В.П., Трофимова В.В., Часть 3, Крепление маршевых и рулевых ЖРД, 1998 г.

- Лекционный материал по курсу РКТ.

- Феодосьев В.И. «Основы техники ракетного полета» М., Наука,1981г.

- Оружие России. Каталог. Том 4. Вооружения и военная техника ракетных войск стратегического назначения. ЗАО «Военный парад», Первое издание 1997 года.

- Межконтинентальные ракеты СССР (РФ) и США. История создания, развития и сокращения. Под редакцией доктора технических наук, профессора Е. Б. Волкова, 1996 год.