|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

КАФЕДРА  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОЙ   РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях

ПС4-52

С.А. Мочульский

Студент ________________				_________________       _________________

(Группа)	     (Подпись, дата)                          (И.О.Фамилия)

А.В. Ситников

Руководитель курсовой работы 			_________________        _________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________        _________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2023 г.

Оглавление

Оглавление	2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).	6

1.1 Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).	6

1.2 Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.	11

1.3 Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).	12

2. Расчет четырехполюсника.	13

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.	13

2.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых, определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.	17

2.3 Определить передаточные функции: W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s), W(j) = Uвых/Uвх.	17

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.	18

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.	19

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.	20

3.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники: uвх(t) = 154 U mksinkt, где k – целое нечетное число.	20

3.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под другим, где uвх(t), iвх(t), и uвых(t) - суммарные мгновенные значения.	23

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).	24

4. Расчет переходных процессов классическим методом.	25

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.	25

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.	28

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.	28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

1.1 Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

1.2 Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

1.3 Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

2.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых, определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

2.3 Определить передаточные функции:

W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s), W(j) = Uвых/Uвх

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх.

Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения u4(t). Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3…

3.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

uвхt= 514 U mksinkt, где k – целое нечетное число.

3.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под

другим, где uвх(t), iвх(t),и uвых(t) -  суммарные мгновенные значения.

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рисунок 1

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

1.1 Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

Таблица 1 Исходные данные

| 9 | e2 | e4 | E5 | J3 | R3 | R4 | L1 | L2 | C1 | C4 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | 1002sin103t+90° | 2002sin103t+90° | 50j | 1-2j | 100 | 100 | 20 | 100 | ∞ | 40 | 20 |

Единицы измерений: e [В], J [А], R [Ом], L [мГн], C [мкФ].

Рисунок 2 Схема активного двухполюсника

Для перехода к комплексной схеме замещения (см. рис. 3) все источники нужно представить в комплексной форме и рассчитать комплексные сопротивления всех ветвей схемы. Преобразуем схему, заменив во всех ветвях схемы пассивные элементы в комплексные сопротивления.

e2=1002sin103t+90°⟹Ė2=100ⅇj90°=100j

e4=2002sin103t+90°⟹Ė4=200ⅇj90°=200j

ZL1=jωL1=j*20*10-3*103=20j

ZL2=jωL2=j*100*10-3*103=100j

ZC1=-jωC1=-j103*∞=0

ZC4=-jωC4=-j103*40*10-6=-25j

ZC6=-jωC6=-j103*20*10-6=-50j

Рисунок 3 Схема после преобразования

Для дальнейших расчетов воспользуемся программой MATLAB. Введем известные значения, уже переведенные в комплексный вид, рис. 4. Наименование переменных в данном случаи несет сугубо практический характер.

Рисунок 4 Исходные данные в коде MATLAB

В качестве первичной обмотки воздушного трансформатора используем катушку индуктивности L1. Для определения значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора воспользуемся методом эквивалентного генератора. Строим схему и указываем  Uxx, а также указываем контура İ11 и İ22, рис. 5.

Рисунок 5 Эквивалентная схема

Uxx-I6ZC6=E5

I11= I3=1-2j

I22ZC4+R4+ZL2+ZC6+I11ZL2+ZC6=-Ė2+Ė4+Ė5

İ22= Ė2+Ė4-Ė5-İ11ZL2+ZC6ZC4+R4+ZL2+ZC6=100j+200j-50j-1-2j100j-50j-25j+100+100j-50j

İ22= -0.47+2.12j

Проверим значение İ22 в MATLAB

Подставив значения в MATLAB, получаем:

Рисунок 6 Вычисления

Из рис.6, получаем: İ22=-0.47+2.12j

İ6=İ22+İ11= -0.47+2.12j+1-2j=0.53+0.11j

Uxx=Ė5+İ6ZC6=50j-0.53+0.11j∙50j=5.88+23.53j

Для расчета Zвх необходимо представить схему на рис.2 в виде пассивного двухполюсника и по ней уже рассчитать входное сопротивление.

Рисунок 7 Схема пассивного двухполюсника

Z1=ZC1+ZL1=ZL1=20j

Zвх=(ZL2+R4+ZC4)*ZC6ZL2+R4+ZC4+ZC6=100j+100-25j∙-50j100j+100-25j-50j=23.53-55.88j

İхх=UxxZвх+Z1=5.88+23.53j23.53-55.88j+20j=-0.38+ 0.42j

İL1=  İхх=-0.38+0.42j

UL1=İL1∙ZL1=-0.38+0.42j∙20j=-8.31-7.67j

Перепроверив значения в MATLAB, получаем совпадение результатов:

Рисунок 8 Вычисления

Получаем итоговый ответ:

İL1= -0.38+0.42j

UL1=-8.31-7.67j

1.2 Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

Рисунок 9 Волновая диаграмма напряжения на первичной обмотке

Рисунок 10 Волновая диаграмма тока на первичной обмотке

Запишем мгновенные значения тока IL1 и напряжения UL1в первичной обмотке:

UL1=11.32sin103t+42.71°

IL1=0.572sin103t-47.29°

1.3 Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).

Для расчетов возьмем коэффициент магнитной связи обмоток k = 0,75

U1=5 В

U2=10 В

I1=0.57 А

U1=ωXM18=ωM18I1⟹M18=U1ωI1=51000*0.57=8.77 мГн

U2=ωXM19=ωM19I1⟹M19=U2ωI1=101000*0.57=17.54 мГн

k18=M18L1L8⟹L8=M182k182L1=8.77 2*10-60.752*20*10-3=6.83 мГн

k19=M19L1L9⟹L9=M192k192L1=17.542*10-60.752*20*10-3=27.35 мГн

U1=-jωM18I1=j∙103∙8.77∙10-3∙-0.38+0.42j=-3.6425 - 3.3623j

U2=-jωM19I1=-j∙103∙17.54∙10-3∙-0.38+0.42j=-7.2850 - 6.7246j

U1t=4.962sin103t-137.29°

U2t=9.912sin103t+42.71°

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Рисунок 11 Принципиальная схема четырехполюсника

Таблица 2 Исходные данные

| R1 | R2 | R3 | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 50 | 75 | 240*10-6 |

Единицы измерений: R [Ом], C [Ф].

Для дальнейшего расчета токов и сопротивления, преобразуем схему:

Рисунок 12 Комплексная схема четырехполюсника

Zc=-jωC=-j103*240*10-6= -4.17j

По условию: Uвх=-3.64 - 3.36j

Введем известные значения в программу MATLAB, уже переведенные в комплексный вид, рис. 11. Наименование переменных в данном случаи несет сугубо практический характер. Во всех последующих расчетов будем опираться на эти переменные.

Рисунок 13 Исходные данные в коде MATLAB

Для расчета токов и напряжения воспользуемся MATLAB, для этого запишем необходимые формулы и подставим в код программы:

Zвх =Zc+ R1R2+R3R1+R2+R3=-4.17j+2550+7525+50+75=20.83-4.17j

Iвх=UвхZвх =520.83-4.17j=-0.14 - 0.19j

По 2му закону Кирхгофа:

İвхZc+İ1R1=Uвх

İ1= Uвх-İвхZcR1=-0.11 - 0.16j

По 1му закону Кирхгофа:

İвх-İ1-İ2=0

İ2=İвх-İ1=-0.02 - 0.03j

Также сразу найдем напряжения на элементах:

Uc=İвхZc=-0.79 + 0.57j

UR1=İ1R1=-2.86- 3.93j

UR2=İ2R2=-1.14 - 1.57j

UR3=İ2R3=-1.71 - 2.36j

Подставляем в код, и запускаем скрипт.

Рисунок 14 Проверка в MATLAB

Из рис. 14 делаем вывод, что расчет верный.

По полученным значениям построим векторные диаграммы.

UR1

Uвх

Uс

UR2

UR3

Рисунок 15 Векторная диаграмма напряжений

I1

I2

Iвх

Рисунок 16 Векторная диаграмма токов

İ2

İ1

İвх

2.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых, определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

Запишем мгновенные значения Uвхt,  Iвхt и  Uвыхt

Uвхt=4.962sin103t-137.29°

iвхt=0.242sin103t-125.98°

Uвыхt=2.942sin103t-125.98°

Определим сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением, а также отношение их действующий значений:

φвых-φвх=-137.29°+125.98°=-11.31°

UвыхUвх= 0,59

2.3 Определить передаточные функции: W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s), W(j) = Uвых/Uвх.

Рисунок 17 Схема в операторной форме

Запишем 1й и 2й закон Кирхгофа:

IвхS= I1S+I2S

IвхS1CS + I1SR1=UвхS

I1SR1-I2SR3+R2=0

UвыхS= I2SR3

I1S=I2SR3+R2R1

I2S= UвыхSR3

I1S+I2S1CS + I1SR1=UвхS

I2SR3+R2R11CS+R1+1CS=UвхS

UвыхSR3R3+R2R11CS+R1+1CS=UвхS

UвыхSUвхS=R3R3+R2R11CS+R1+1CS=7575+50251240*10-6S+25+1240*10-6S=3s1000+5s

WS=3s1000+5s

Wjω=3jω1000+5jω

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазчастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

Используя передаточную функцию Wjω, найденную в прошлом пункте, вычисляем АЧХ и ФЧХ:

И числитель, и знаменатель переводим в показательную форму записи:

3jω1000+5jω=3ω106+25ω2ej90°ejarctg5ω103=3ω106+25ω2ej90°-arctg5ω103

АЧХ:  Аω= 3ω106+25ω2

ФЧХ:  φω= 90°-arctg5ω103

Рисунок 18 АФЧХ

Определим Uвых при заданном значении:

Wjω=UвыхjωUвхjω⟹Uвыхjω=Wjω*Uвхjω

Uвыхjω=-3.64 - 3.36j∙3jω1000+5jω=1.68-2.37j

Uвыхt=1.682+2.3722sin103t+arctan-2.371.68

Uвыхt=2.942sin103t-11.31°

Ответ сошёлся со значением полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

Рисунок 19 Схема четырехполюсника с добавленной катушкой

Из условия резонанса напряжений: ImZвх=0

Zвх=jXL-jXc+R1R2+R3R1+R2+R3=R1R2+R3R1+R2+R3+XL-Xc⟹XL-Xc=0

Zэкв=R1R2+R3R1+R2+R3=20.83

XL=Xc

ωL=1ωC

L=1ω2C=1106*240*10-6=4.17 мГн

Добротность Q равна:

Q= XLZэкв=4.17*100028,83=0.2 ⟹Q=20%

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

3.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники: uвх(t) = 154 U mksinkt, где k – целое нечетное число.

Рисунок 20 Ключ в нижним положении

Разложим Uвхt в ряд Фурье до 5й гармоники:

Для расчета тока Iвхt и напряжения Uвыхt воспользуемся MATLAB, для этого запишем необходимые формулы и подставим в код программы:

Uвхt=40πsinωt+403πsin3ωt+405πsin5ωt

Rэкв=R1R2+R3R1+R2+R3=2550+7525+50+75=28.83 Ом

Uвх1=40πk2

Zвх=-jωkC+Rэкв

Iвх=Uвх1Zвх

Uвых= Wjω*Uвх1

- Первая гармоника (k = 1)

Uвх1=40π2=9

Zвх=-jωC+Rэкв=-j103∙240∙10-6+20.83=20.83- 4.17j

Iвх=Uвх1Zвх=920.83- 0.83j=0.42 + 0.08j

Uвых=Wjω*Uвх1=3jω1000+5jω∙9=5.19 + 1.04j

- Третья гармоника (k = 3)

Uвх3=403π2=3

Zвх3=-j3ωC+Rэкв=-j3∙103∙240∙10-6+20.83=20.83- 1.39j

Iвх3=Uвх3Zвх3=320.83- 1.39j=0.42 + 0.08j

Uвых3=Wjω*Uвх3=3jω1000+5jω∙3=1.73+0.35j

- Пятая гармоника (k = 5)

Uвх5=405π2=1.8

Zвх5=-j5ωC+Rэкв=-j5∙103∙240∙10-6+20.83=20.83- 0.83j

Iвх5=Uвх5Zвх5=1.820.83- 0.83j=0.086*0.003j

Uвых5=Wjω*Uвх5=3jω1000+5jω∙1.8=1.03+0.21j

Для первой гармоники:

iвх1t=0.422sin⁡(103t+11.31°)

Uвых1t=5.302sin⁡(103t+11.31°)

Для третьей гармоники:

iвх3t=0.142sin⁡(103t+3.81°)

Uвых3t=1.772sin103t+11.31°

Для пятой гармоники:

iвх5t=0.092sin⁡(103t+2.29°)

Uвых5t=1.062sin⁡(103t+11.31°)

Просуммируем значения iвх(t) и Uвыхt:

iвхt= 0.422sin⁡(103t+11.31°)+0.142sin⁡(103t+3.81°)+0.092sin⁡(103t+2.29°)

Uвыхt= 5.302sin103t+11.31°+1.772sin103t+11.31°+1.062sin⁡(103t+11.31°)

3.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под другим, где uвх(t), iвх(t), и uвых(t) - суммарные мгновенные значения.

Рисунок 21 Волновая диаграмма токов и напряжений

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).

Найдем действующие значения Uвх, Iвх и Uвых

Uвх=92 +32+1.822=9.66 В

iвх=0.422+0.142+0.092= 0.46 А

Uвых=5.302+1.772+1.062=5.50 В

Найдем активную мощность, потребляемую четырехполюсником по формуле:

P=i=1nUiIicos⁡(φu-φI)

P=9*0.42*cos11.31°°+3*0.14*cos3.81°+1.82*0.09*cos2.29°

P=4.33 Вт

Определим коэффициент искажений (отношение действующего значения первой гармоники к действующему значению переменной):

ki=iвх1iвх=0.93

ku=Uвх1Uвх=1.64

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.

Рисунок 22 Исходная схема

Общее уравнение: yt=y∞+Aest

Zвх=0

Zвх= 1CS+R1R2+R3R1+R2+R3=0

S= -200⟹ апериодисеский процесс первого порядка

τ=1/200

Подадим на вход Uвхt=1(t)

iвхt=iвх∞+ Ae-200t

Uвыхt=Uвых∞+ Ae-200t

(t=0-)

Uвх0-=0

Рисунок 23 Схема после коммутации

I10+R1+Uc0+=Uвх0+

I10+=Uвх0+R1=125=0.04 А

I10+R1-I20+(R2+R3)=0

I20+=I10+R1R2+R3=125*2550+75=0.008 А

По 1му закону Кирхгофа:

Iвх0+=I20++I10+=0.048 А

Uвых0+=I20+R3=0.6 В

Рисунок 21 Схема в установившемся режиме

I1∞=I2∞=Iвх∞=0 А

Uвых∞=0 В

Iвх0+=Iвх∞+A1e-200*0+

0.048=A1

Uвых0+=Uвых∞+A1e-200*0+

0.6=A2

Получаем:

Iвхt=0.048e-200t

Uвыхt=0.6e-200t

Рассчитаем переходные и импульсные характеристики:

hIвх(t)=0.048e-200t

KIвх=hIвх(t)dt+hIвх0+*δt=0.048δt-9.6e-200t

hUвых(t)=0.6e-200t

KUвых=hUвых(t)dt+hUвых0+*δt=0.6δt-120e-200t

Проверим правильность вычислений переходной и импульсной характеристики с помощью обратного преобразования Лапласа.

hs=W(s)s=3ss103+5s=3103+5s

Используя, таблица Лапласа: hUвыхt=0.6e-200t-совп.

KUвыхs= Ws=3103+5s

Используя, таблица Лапласа: KUвыхt=0.6δt-200e-200t-совп.

Графики переходной и импульсной характеристики входного тока и выходного напряжения:

Рисунок 25 Переходная и импульсная характеристика входного тока

Рисунок 26 Переходная и импульсная характеристика выходного напряжения

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.

Выпишем значения Uвхt,  Iвхt и  Uвыхt из п. 2.2:

Uвхt=4.962sin103t-137.29°

iвхt=0.242sin103t-125.98°

Uвыхt=2.942sin103t-125.98°

Определим t0, исходя из условия ωt+ψU3=2kπ,  k=(0, 1, 2, 3)

Uвхt0=0,  dUвх(t0)dt>0

Uвхt0=0

φU3=0°

103t0-2.3961=2kπ

Примем k = 1

t0=0.0087 с (начало отчета)

Значения Uвхt,  Iвхt и  Uвыхt в момент  t0:

Uвхt0=4.962sin103t-137.29°=0 В   (по усл)

iвхt0=0.242sin103t0-125.98°=0.270 А

Uвыхt0=2.942sin103t0-125.98°=3.378 В

Примем начало отсчета за t0 = 0, тогда значения до коммутации равны:

Uвх0-=0

iвх0-=0.270 А

Uвых0-=3.378 В

Подставляя в MATLAB формулы, необходимо учитывать значения Uвх в каждом полупериоде. Также нужно запоминать последние значения Uвых и iвх, чтобы, опираясь на них, исследовать последующие скачки.

- Для первого полупериода t ∋[0+,  T2-]:

Uвх0-=0

Uвх0+=10 В

iвх0-=0.270 А

Uвых0-=3.378 В

i20-R3=Uвых0-

i20-=Uвых0-R3=3.378 75= 0.045 А

Uc0-+i20-R2+Uвых(0-)-Uвх0-=0

Uc0-=Uвх0—i20-R2-Uвых0-=0-0.045∙50-3.378 =-5.6299 В

Uc0-=Uc0+ (По закону коммутации)

i10+R1+Uc0+-Uвх0+=0

i10+=-Uc0++Uвх0+R1=-5.6299+1025=0.6252 А

i1t= i1∞+A1e-200t

i1∞=i2∞=iвх∞=0  А

A1=0.6252

i1t=0.6252e-200t

Uвых∞=0 В

i1∞R1+Uc∞-Uвх∞=0

Uc∞=Uвх∞

Uct= Uc∞+Ace-200t

Uc0-= Uc∞+Ace-200t

AC=-15.6299

Uct=10-15.6299e-200t

iвхt=CdUctdt=0.7502e-200t

iвхt=i2t+i1t

i2t=iвхt-i1t=0.7502e-200t-0.6252e-200t=0.1250e-200t

Uвыхt=i2t*R3=0.1250e-200t∙75=9.3779e-200t

Рисунок 27 Расчет для первого полупериода

Из рис. 27 следует, что расчет верный:

iвхt=0.125e-200t

Uвыхt=9.378e-200t

- Для второго полупериода t ∋[T2+,  T-]:

Uвх0+=-10 В

Uвх0-=UвхT2-=10

iвх0-=iвхT2-=0.3996 А

Uвых0-=UвыхT2-=4.9946 В

i20-R3=Uвых0-

i20-=Uвых0-R3=4.9946  75= 0.0666 А

Uc0-+i20-R2+Uвых(0-)-Uвх0-=0

Uc0-=Uвх0—i20-R2-Uвых0-=10-0.0666∙50-4.9946 =1.6757 В

Uc0-=Uc0+ (По закону коммутации)

i10+R1+Uc0+-Uвх0+=0

i10+=-Uc0++Uвх0+R1=-5.6299+1025=-0.4670 А

i1t= i1∞+A1e-200t

i1∞=i2∞=iвх∞=0  А

A1=-0.4670

i1t=-0.4670e-200t

Uвых∞=0 В

i1∞R1+Uc∞-Uвх∞=0

Uc∞=Uвх∞=10

Uct= Uc∞+Ace-200t

Uc0-= Uc∞+Ace-200t

AC=11.6757

Uct=-10+11.6757e-200t

iвхt=CdUctdt=-0.5604e-200t

iвхt=i2t+i1t

i2t=iвхt-i1t=-0.5604e-200t+0.4670e-200t=-0.0934e-200t

Uвыхt=i2t*R3=-0.0934e-200t∙75=-7.0054e-200t

Рисунок 28 Расчет для второго полупериода

Из рис. 28 следует, что расчет верный:

iвхt=-0.5604e-200t

Uвыхt=-7.0054e-200t

- Для третьего полупериода t ∋[T+, 3T2-]:

Uвх0+=10 В

Uвх0-=UвхT-=-10 В

iвх0-=iвхT-=-0.2985 А

Uвых0-=UвыхT-=-3.7310В

i20-R3=Uвых0-

i20-=Uвых0-R3=-3.7310 75= -0.0497А

Uc0-+i20-R2+Uвых(0-)-Uвх0-=0

Uc0-=Uвх0—i20-R2-Uвых0-=-10+0.0497∙50+3.7310 =              = -3.7816 В

Uc0-=Uc0+ (По закону коммутации)

i10+R1+Uc0+-Uвх0+=0

i10+=-Uc0++Uвх0+R1=-3.7816+1025=0.5513А

i1t= i1∞+A1e-200t

i1∞=i2∞=iвх∞=0  А

A1=0.5513

i1t=0.5513e-200t

Uвых∞=0 В

i1∞R1+Uc∞-Uвх∞=0

Uc∞=Uвх∞

Uct= Uc∞+Ace-200t

Uc0-= Uc∞+Ace-200t

AC=-13.7816

Uct=10-13.7816e-200t

iвхt=CdUctdt=0.6615e-200t

iвхt=i2t+i1t

i2t=iвхt-i1t=0.7502e-200t-0.6615e-200t=0.1103e-200t

Uвыхt=i2t*R3=0.1103e-200t∙75=8.2690e-200t

Рисунок 29 Расчет для третьего полупериода

Из рис. 29, получаем:

iвхt=0.6615e-200t

Uвыхt= 8.2690e-200t

- Для четвертого полупериода t ∋[ 3T2+, 2T-]:

Uвх0+=-10 В

Uвх0-=Uвх 3T2-=10 В

iвх0-=iвх 3T2-=0.3523 А

Uвых0-=Uвых 3T2-=4.4040 В

i20-R3=Uвых0-

i20-=Uвых0-R3=4.4040 75= 0.0587А

Uc0-+i20-R2+Uвых(0-)-Uвх0-=0

Uc0-=Uвх0—i20-R2-Uвых0-=10-0.0587∙50-4.404 =2.66В

Uc0-=Uc0+ (По закону коммутации)

i10+R1+Uc0+-Uвх0+=0

i10+=-Uc0++Uвх0+R1=-5.6299+1025=-0.5064 А

i1t= i1∞+A1e-200t

i1∞=i2∞=iвх∞=0  А

A1=-0.5064

i1t=-0.5064e-200t

Uвых∞=0 В

i1∞R1+Uc∞-Uвх∞=0

Uc∞=Uвх∞

Uct= Uc∞+Ace-200t

Uc0-= Uc∞+Ace-200t

AC=12.66

Uct=10+12.66e-200t

iвхt=CdUctdt=-0.6077e-200t

iвхt=i2t+i1t

i2t=iвхt-i1t=-0.6077e-200t+0.5064e-200t=-0.1013e-200t

Uвыхt=i2t*R3=-0.1013e-200t∙75=-7.5960e-200t

Рисунок 30 Расчет для четвертого полупериода

Из рис. 31, получаем:

iвхt=-0.6077e-200t

Uвыхt= -7.5960e-200t

- Для пятого полупериода t ∋[2T+,  5T2-]:

Uвх0+=10 В

Uвх0-=Uвх2T-=-10В

iвх0-=iвх2T-=-0.3236 А

Uвых0-=Uвых2T-=-4.0456 В

i20-R3=Uвых0-

i20-=Uвых0-R3=3.378 75= -0.0539 А

Uc0-+i20-R2+Uвых(0-)-Uвх0-=0

Uc0-=Uвх0—i20-R2-Uвых0-=0+0.0539∙50+4.0456 =-3.2574 В

Uc0-=Uc0+ (По закону коммутации)

i10+R1+Uc0+-Uвх0+=0

i10+=-Uc0++Uвх0+R1=-3.2574+1025=0.5303 А

i1t= i1∞+A1e-200t

i1∞=i2∞=iвх∞=0  А

A1=0.5303

i1t=0.5303e-200t

Uвых∞=0 В

i1∞R1+Uc∞-Uвх∞=0

Uc∞=Uвх∞

Uct= Uc∞+Ace-200t

Uc0-= Uc∞+Ace-200t

AC=-13.2574

Uct=10-13.2574e-200t

iвхt=CdUctdt=0.6364e-200t

iвхt=i2t+i1t

i2t=iвхt-i1t=0.6364e-200t-0.5303e-200t=0.1061e-200t

Uвыхt=i2t*R3=0.1061e-200t∙75=9.3779e-200t

Рисунок 31 Расчет для пятого полупериода

Из рис. 32, получаем:

iвхt=0.1061e-200t

Uвыхt= 9.3779e-200t

Из полученных значений построим графики и сравним их с графиком из пункта 3.2

Рисунок 32 Наложение графиков, разложенного в ряд Фурье, на сигналы входного тока и выходного напряжения

5. Вывод

В ходе выполнения курсовой работы был проведен комплексный анализ электрической цепи, включающей источник гармонических колебаний, трансформатор и четырехполюсник.

Использование программы MATLAB значительно увеличило точность и скорость вычислений. С ее помощью легко удавалось выводить графики, хотя и требовалось проявить смекалку и творческий подход к решению проблем.

В ходе работы над курсовым проектом также предполагалось использование программы SimOne. Ее изучение без условно поможет как в учебе, так и на работе, ведь программное изучение электрических цепей позволяет исключить ошибки и неточности, жаль, что в расчетах не удалось ее применить, ведь такого рода программы плохо считает именно электротехнические цепи, а именно расчет активного и пассивного двухполюсника. Использовалось не только программы SimOne, но и MicroCAP 2012. На изучение данных программ ушла большая часть времени, затраченного на курсовой проект.

Для меня проделанная работа преподнесла много важных уроков. Я ни раз перерешивал руками все этапы и оточил законы Кирхгофа, операторный метод и т.д.

В целом, результаты работы подтверждают теоретические основы и практические навыки в области анализа электрических цепей, а также демонстрируют важность комплексного подхода к расчетам и экспериментам в электротехнике. Курсовой проект оказался крайне интересным и даже поучительным в некоторых моментах. Общее понимание о цепях значительно выросло, и оно станет фундаментом для дальнейшего изучения и практической работы в области электротехники. Я научился применять различные методы анализа, такие как метод входного сопротивления и разложение в ряд Фурье, что позволило мне лучше понять поведение электрических цепей в различных условиях.

Кроме того, работа над проектом помогла развить навыки работы с графиками и диаграммами, что является важной частью инженерной практики. Я также осознал, как важно учитывать все параметры цепи, включая индуктивность, сопротивление и емкость, при проведении расчетов и анализе переходных процессов.

Этот опыт вдохновил меня на дальнейшее изучение более сложных тем, таких как управление электрическими системами и анализ нестабильных режимов работы. Я уверен, что полученные знания и навыки будут полезны в моей будущей карьере инженера-электрика, и я с нетерпением жду возможности применить их на практике.

6. Список используемой литературы

- Ценные рукописи семинаров и лекций по дисциплине Электротехника за 3 и 4 семестр/ Дмитриев П.М., Ситников А.В.: 2024.

- Основы электротехники: Учебник / Ситников А.В. - Москва: 2023.

ы